SPECIFICATIONS DE L'OFFRE

L'unité «AEL-KNX-LIC » comprend les éléments suivants :

• N-KNX19. Module de Capteur de Proximité KNX/EIB.

Tension du bus KNX : 24 VCC.

Entrées/sorties bus : connexions de sécurité 2 mm.

Température de fonctionnement : de -5 °C à +45 °C.

• N-KNX20. Module de Bouton-Poussoir KNX/EIB.

Les boutons-poussoirs peuvent être programmés pour un fonctionnement à un ou deux boutons.

Ce type de fonctionnement permet de commuter, de faire varier l’intensité lumineuse et de commander les stores.

Vous pouvez modifier les valeurs/scènes jusqu’à quatre valeurs.

Fonctionnement par bouton court/long et 2 objets.

Contrôle de groupe avec appui long/extra long sur le bouton.

• N-LAM32. Module d’une Lampe LED. (4 unités)

Lampe LED 24 VCC.

• N-KNX8. Module d’Actionneur de Variation KNX/EIB.

Variateur DALI à intensité variable.

Puissance : 2 – 21 W.

Tension d’entrée : 230 VCA.

Tension de sortie : 9 – 42 V.

• N-DKG. Module de Passerelle DALI-KNX.

Tension d’entrée : 240 VCA.

Fréquence : 50/60 Hz.

Protocole de communication : DALI.

Passerelle : KNX/DALI.

• N-DAC. Module Contrôleur DALI.

Contrôleur d’entrée DALI.

4 entrées indépendantes pour contacts flottants.

Pour connexions standard à action rapide ou par interrupteur.

Alimentation par ligne DALI : 24 VCC.

Éléments requis (Non inclus) :

• AEL-KNX-UB. Unité de Base AEL-KNX.

• N-KNX34. Module d’Interface de Programmation USB KNX/EIB.

Alimentation : ligne KNX, 21…30 VCC.

Consommation (max.) : < 5 mA.

Connexion USB : connecteur USB 2.0

• N-KNX18. Module d’Alimentation KNX/EIB.

Alimentation : 230 VCA.

Charge maximale : 640 mA.

Tension de sortie : 24 VCC.

• N-KNX4. Module d’Entrée Binaire KNX/EIB.

Tension nominale : 230 VCA. Fréquence : 50 Hz.

Tension du bus KNX : 24 VCC.

Entrées/sorties principales : connexions de sécurité 4 mm.

Entrées/sorties bus : connexions de sécurité 2 mm.

• N-KNX5. Module de Sortie Binaire KNX/EIB. (2 unités)

Tension nominale : 230 VCA. Fréquence : 50 Hz.

Tension du bus KNX : 24 VCC.

Entrées/sorties principales : connexions de sécurité 4 mm.

Entrées/sorties bus : connexions de sécurité 2 mm.

• N-KNX30. Module de Panneau Tactile KNX/EIB.

Tension nominale : 230 VCA. Fréquence : 50 Hz.

Tension du bus KNX : 24 VCC.

Entrées/sorties principales : connexions de sécurité 4 mm.

Entrées/sorties bus : connexions de sécurité 2 mm.

• N-KNX35. Module Transmetteur/Récepteur Infrarouge KNX/EIB.

La télécommande infrarouge est alimentée par deux piles alcalines LR03/AAA (1,5 V).

Fonctions normales :

Marche/Arrêt.

Activation etcontrôle de la gradation.

Contrôle des stores.

• MED65. Multimètre Digital.

Ce multimètre numérique à 3 ½ chiffres, avec des câbles de terminaison jack double 4 mm pour des interconnexions faciles.

Avec ce multimètre numérique, il sera possible de mesurer :

Souche.

Actuel.

Endurance.

Capacité du condensateur.

Température.

• Tous les câbles nécessaires pour réaliser les exercices pratiques sont inclus.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels :

Cet unité est fourni avec manuels : Services requis, Assemblage et installation, Logiciel de contrôle, Démarrage, Sécurité, Entretien et Manuels pratiques.

- Dimensions: 640 x 320 x 670 mm environ. - Poids: 60 kg environ.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

Quelques possibilités pratiques avec l'Application de Formation au Contrôle d’Éclairage avec KNX, “AEL-KNX-LIC” :

1.- 	Réalisation du Contrôle Binaire des Luminaires : Intégration des luminaires LED dans l'installation, programmation du contrôle à l'aide du module de sortie binaire KNX. Application de techniques de câblage pour une connexion sécurisée.

2.- 	Connexion du Sapteur de Luminosité : connexion du capteur de luminosité KNX, configuration pour l'ajustement automatique de l'éclairage en fonction des conditions de lumière ambiante.

3.- 	Interaction Manuelle avec Bouton-poussoir KNX : connexion et intégration d'un bouton-poussoir KNX, programmation pour l'allumage et l'extinction manuels des lumières de la pièce.

4.- 	Installation du Contrôleur d'Ambiance KNX avec Écran Tactile : configuration du contrôleur d'ambiance KNX avec écran tactile, exploration des fonctions et capacités de programmation.

5.- 	Connexion et Intégration KNX/DALI : connexion d'un contrôleur d'éclairage DALI, intégration dans le système KNX pour un contrôle unifié des luminaires DALI.

Création de projet en ETS et définition de topologie :

6.- 	Création d'un nouveau projet dans ETS : développement d'un nouveau projet à partir de zéro avec le logiciel ETS et définition des fonctionnalités générales et établissement de la topologie de base du système KNX.

7.- 	Définition de la Topologie du Bus : configuration de la topologie du bus KNX, identification des appareils et établissement des adresses physiques.

8.- 	Attribution d'Adresses Physiques : attribution d'adresses physiques aux appareils KNX du projet et suivi des normes et recommandations d'adressage.

9.- 	Vérification de la Topologie : vérification de la cohérence de la configuration et du respect des exigences du système KNX.

Diagnostic des appareils KNX :

10.-Utilisation d'Outils de Diagnostic : utilisation d'outils de diagnostic dans le logiciel ETS pour vérifier la communication et l'état des appareils KNX.

11.-Tests de Communication : réalisation de tests de communication entre les appareils KNX et le bus et identification et résolution d'éventuels problèmes de connexion.

12.-Analyse des Télégrammes : analyse des télégrammes envoyés et reçus par les appareils KNX, identification d'éventuelles erreurs ou interférences dans le réseau.

13.-Dépannage : diagnostic et résolution des erreurs de configuration ou de connexion dans les appareils KNX et utilisation des outils de diagnostic disponibles dans le logiciel ETS.

14.-Journalisation d'Événements : utilisation des fonctions de journalisation d'événements pour surveiller et analyser le comportement des appareils KNX dans différentes conditions de fonctionnement.

Optionnel

AEL-KNX-LIC/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.