ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

La aplicación “AEL-KNX3” incluye los siguientes elementos:

• N-KNX34. Módulo Interfaz de Programación USB KNX/EIB.

Alimentación: línea KNX, 21…30 VDC.

Consumo de corriente (máx.): < 5 mA.

Conexión USB: conector USB2.0.

• N-KNX18. Módulo de Alimentación KNX/EIB.

Alimentación: 230 VAC.

Carga máxima: 640 mA.

Tensión de salida: 24 VCC.

• N-KNX4. Módulo de Entrada Binaria KNX/EIB.

Tensión nominal: 230 VCA.

Frecuencia: 50 Hz.

Voltaje del bus KNX: 24 VCC.

Entradas/salidas principales: conexiones de seguridad de 4 mm.

Entradas/salidas del bus: conexiones de seguridad de 2 mm.

• N-KNX5. Módulo de Salida Binaria KNX/EIB.

Tensión nominal: 230 VCA.

Frecuencia: 50 Hz.

Voltaje del bus KNX: 24 VCC.

Entradas/salidas principales: conexiones de seguridad de 4 mm.

Entradas/salidas del bus: conexiones de seguridad de 2 mm.

Elementos adicionales recomendados (No incluidos):

• N-KNX12. Módulo Sensor de Fuego/Humo KNX/EIB.

Voltaje del bus KNX: 24 VCC.

Entradas/salidas del bus: conexiones de seguridad de 2 mm.

Corriente:

Standby: 85 uA (aprox.)

Alarma: 100 mA (aprox.)

Temperatura de operación: - 10 °C a +70 °C.

• N-KNX13. Módulo Sensor de Inundación KNX/EIB.

Tensión nominal: voltaje del bus KNX.

Voltaje del bus KNX: 24 VCC.

Temperatura de operación: -10 °C a +50 °C.

• N-KNX17. Módulo Sensor de Movimiento KNX/EIB.

Sensor de movimiento para sistema con bus KNX.

Rango máx. de transmisión frontal de 7 m.

Número de canales: 1.

• N-KNX26. Módulo Sirena KNX/EIB.

Voltaje del bus KNX: 24 VCC.

Entradas/salidas del bus: conexiones de seguridad de  2 mm.

Temperatura de trabajo: -5 °C a +45 °C.

Corriente: 200 mA.

Aviso acústico.

• N-KNX6. Módulo Interruptor de Cerrojo KNX/EIB.

Voltaje del bus KNX: 24 VCC.

Entradas/salidas del bus: conexiones de seguridad de 2 mm.

Temperatura de trabajo: -20 °C a +60 °C.

Corriente de conmutación: 300 mA (aprox.)

• N-KNX7. Módulo de Rotura de Cristales KNX/EIB.

Voltaje del bus KNX: 24 VCC.

Entradas/salidas del bus: conexiones de seguridad de 2 mm.

• N-KNX33. Módulo de Contacto de Ventana/Puerta KNX/EIB.

Voltaje del bus KNX: 24 VCC.

Entradas/salidas del bus: conexiones de seguridad de 2 mm.

• N-KNX19. Módulo Sensor de Proximidad KNX/EIB.

Voltaje del bus KNX: 24 VCC.

Entradas/salidas del bus: conexiones de seguridad de 2 mm.

Temperatura de trabajo: -5 °C a +45 °C.

• N-KNX15. Módulo Lector de Tarjetas Magnéticas KNX/EIB.

Voltaje del bus KNX: 24 VCC.

Entradas/salidas del bus: conexiones de seguridad de 2 mm.

Velocidad de operación: 10 cm/s a 120 cm/s.

Temperatura de trabajo: -10 °C a +50 °C.

Humedad de trabajo: 20 % - 90 % RH.

• N-KNX11. Módulo Lector de Huella Dactilar KNX/EIB.

Voltaje del bus KNX: 24 VCC.

Entradas/salidas del bus: conexiones de seguridad de 2 mm.

Temperatura de trabajo: -20 °C a +50 °C.

Humedad de trabajo: 30 % - 85 % RH.

• N-KNX30. Módulo de Panel Táctil KNX/EIB.

Tensión nominal: 230 VAC.

Frecuencia: 50 Hz.

Voltaje del bus KNX: 24 VCC.

Entradas/salidas principales: conexiones de seguridad de 4 mm.

Entradas/salidas del bus: conexiones de seguridad de 2 mm.

• N-KNX35. Módulo Transmisor/Receptor de Infrarrojos KNX/EIB.

El mando infrarrojos es alimentado por dos baterías de tipo alcalinas LR03/AAA; 1,5 V).

Funciones normales:

Activación/desactivación.

Activación y control de atenuación.

Control de persianas.

• N-KNX25. Módulo de Expansión de Línea KNX/EIB.

Alimentación: 230 VAC.

Frecuencia: 50 Hz.

Voltaje del bus KNX: 24 VCC.

Entradas/salidas principales: conexiones de seguridad de 4 mm.

Entradas/salidas del bus: conexiones de seguridad de 2 mm.

Interconexión con otros sistemas EIB/KNX.

• N-KNX2. Módulo de Fuente de Alimentación Adicional KNX/EIB.

Voltaje del bus KNX: 28 VCC.

Entradas/salidas del bus: conexiones de seguridad de 2 mm.

• N-KNX3. Módulo Sensor de Barrera KNX/EIB.

Alimentación: 230 VAC.

Frecuencia: 50 Hz.

Voltaje del bus KNX: 24 VCC.

Entradas/salidas principales: conexiones de seguridad de 4 mm.

Entradas/salidas del bus: conexiones de seguridad de 2 mm.

• Todos los cables necesarios para realizar los ejercicios de prácticas están incluidos.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales:

Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

- Dimensiones: 640 x 320 x 670 mm aprox. - Peso: 60 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Estudio de los fundamentos de un bus de instalación KNX/EIB.

2.- Programación de interruptores inteligentes ON / OFF para la demostración de operaciones de conmutación KNX/EIB.

3.- Programación de la conmutación del sistema de control de seguridad.

4.- Estudio de los métodos de preparación e instalación de proyectos KNX/EIB.

5.- Utilización de interruptores convencionales en un proyecto KNX/EIB.

6.- Programación del circuito equivalente de conmutación de tres vías.

7.- Realización de lógica de control compleja con entradas y salidas binarias.

8.- Realización de una red de seguridad con diferentes equipos con entradas y salidas binarias.

Algunas prácticas posibles con los elementos adicionales recomendados:

9.- Programación del panel táctil de acuerdo a diferentes escenas.

10.- Ampliación del sistema bus mediante la topología de una línea.

11.- Programación de diferentes alarmas para proteger el sistema.

12.- Programación del detector de incendios para alerta de fuego en una habitación.

13.- Programación del sensor de humo para la protección completa contra el fuego.

14.- Programación de la protección de inundación.

15.- Estudio del funcionamiento de la barrera de seguridad infrarroja.

16.- Estudio de la protección contra intrusos con el sensor de movimiento.

17.- Verificación del estado de la habitación mediante el panel táctil.

18.- Programación de la alarma tipo sirena para informar de un evento.

19.- Programación de la protección de entrada completa con el sensor de puerta y de cerrojo.

20.- Notificación de rotura de cristal.

21.- Verificación del estado de la ventana.

22.- Programación del sensor de proximidad para la protección a distancia.

23.- Utilización de la tarjeta magnética para control de accesos.

24.- Programación del lector de tarjetas para su detección.

25.- Programación de la detección del detector de huella.

26.- Control centralizado de las principales configuraciones en el panel táctil.

27.- Ampliación del sistema bus mediante la topología de una línea.

28.- Control manual sobre los actuadores principales.

Opcional

AEL-KNX3/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.