ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

La aplicación “AEL-KNX4” incluye los siguientes elementos:

• N-KNX34. Módulo Interfaz de Programación USB.

Alimentación: línea KNX, 21…30 VCC.

Consumo de corriente (máx.): < 5 mA.

Conexión USB: conector USB2.0.

• N-KNX18. Módulo de Alimentación KNX/EIB.

Alimentación: 230 VCA.

Carga máxima: 640 mA.

Tensión de salida: 24 VCC.

• N-KNX4. Módulo de Entrada Binaria KNX/EIB.

Tensión nominal: 230 VCA.

Frecuencia: 50 Hz.

Voltaje del bus KNX: 24 VCC.

Entradas/salidas principales: conexiones de seguridad de 4 mm.

Entradas/salidas del bus: conexiones de seguridad de 2 mm.

• N-KNX5. Módulo de Salida Binaria KNX/EIB.

Tensión nominal: 230 VCA.

Frecuencia: 50 Hz.

Voltaje del bus KNX: 24 VCC.

Entradas/salidas principales: conexiones de seguridad de 4 mm.

Entradas/salidas del bus: conexiones de seguridad de 2 mm.

Elementos adicionales recomendados (No incluidos):

• N-KNX17. Módulo Sensor de Movimiento KNX/EIB.

Sensor de movimiento para sistema con bus KNX.

Rango máx. de transmisión frontal de 7 m.

Número de canales: 1.

• N-KNX27. Módulo Sensor de Escalera KNX/EIB.

Voltaje del bus KNX: 24 VCC.

Entradas/salidas del bus: conexiones de seguridad de 2 mm.

Temporizador de interval de iluminación.

• N-KNX22  Módulo Controlador de Escena KNX/EIB.

Voltaje del bus KNX: 24 VCC.

Entradas/salidas del bus: conexiones de seguridad de 2 mm.

Diversas configuraciones para ser cargadas.

• N-KNX10. Módulo Medidor de Energía KNX/EIB.

Voltaje del bus KNX: 24 VCC.

Entradas/salidas del bus: conexiones de seguridad de 2 mm.

Este módulo permite medir:

Potencia activa.

Energía activa.

Corriente.

Voltaje.

• N-KNX30. Módulo de Panel Táctil KNX/EIB.

Tensión nominal: 230 VCA.

Frecuencia: 50 Hz.

Voltaje del bus KNX: 24 VCC.

Entradas/salidas principales: conexiones de seguridad de 4 mm.

Entradas/salidas del bus: conexiones de seguridad de 2 mm.

• N-KNX25. Módulo de Expansión de Línea KNX/EIB.

Tensión nominal: 230 VCA.

Frecuencia: 50 Hz.

Voltaje del bus KNX: 24 VCC.

Entradas/salidas principales: conexiones de seguridad de 4 mm.

Entradas/salidas del bus: conexiones de seguridad de 2 mm

Interconexión con otros sistemas EIB/KNX.

• N-KNX2. Módulo de Fuente de Alimentación Adicional KNX/EIB.

Voltaje del bus KNX: 28 VCC.

Entradas/salidas del bus: conexiones de seguridad de 2 mm.

• Todos los cables necesarios para realizar los ejercicios de prácticas están incluidos.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales:

Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

- Dimensiones: 640 x 320 x 670 mm aprox.  - Peso: 60 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Estudio de los fundamentos de un bus de instalación KNX/EIB.

2.- Programación de interruptores inteligentes ON / OFF para la demostración de operaciones de conmutación KNX/EIB.

3.- Programación de interruptores y atenuadores para control de iluminación.

4.- Estudio de los métodos de preparación e instalación de proyectos KNX/EIB.

5.- Utilización de interruptores convencionales en un proyecto KNX/EIB.

6.- Programación del circuito equivalente de conmutación de tres vías.

7.- Regulación de la luminosidad.

8.- Estudio del control de luminosidad.

9.- Control manual sobre los actuadores.

Algunas prácticas posibles con los elementos adicionales recomendados:

10.- Programación del control de presencia para una operación eficiente de iluminación.

11.- Programación del temporizador de iluminación de escalera.

12.- Programación de diferentes escenas de control de iluminación.

13.- Verificación del consumo ante diferentes tipos de iluminación.

14.- Programación del panel táctil de acuerdo a diferentes escenas.

15.- Verificación de todos los parámetros desde el panel táctil.

16.- Ampliación del sistema bus mediante la topología de una línea.

Opcional

AEL-KNX4/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.