ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

La unidad “LPSG-UB” incluye los siguientes elementos:

• N-ALI01. Módulo de Fuente de Alimentación Principal Industrial.

Tensión de alimentación: 400 VCA, 3PH + N.

Llave extraíble ON / OFF.

Conexión de salida de voltaje:

Trifásica + Neutro: 400 VCA.

Monofásica: 230 VCA.

Manguera de alimentación trifásica con enchufe de conexión IP44 3PN + E 32 A 400 V.

Magnetotérmico diferencial de 4 polos, 25 A, 30 mA CA 6 KA.

Pulsador de parada de emergencia.

• GEC-KIT-1. Kit de Circuito de Excitación del Generador 1.

• N-AVR/P. Regulador de Tensión Automático.

Tensión de entrada: 0 – 100 VCC.

Entrada para señal de regulación de voltaje a través de control PWM.

Terminales para monitorización de las señales PWM.

Tensión de salida: 0 – 100 VCC.

Amperímetro de CC para la medida de la corriente de salida, 0 – 4 A.

Conector hembra de 3 pines para la conexión a la entrada de la excitación de un generador.

Fusible de 5 A.

• N-TRANS04. Transformador Monofásico 230 VAC/2x35 VAC, 300 VA.

Terminales de entrada monofásicos de 230 VCA.

Terminales para salida monofásica de 70 VCA.

Terminales para dos salidas monofásicas de 35 VCA.

Conmutador de dos posiciones: 0 (abierto) / 1 (cerrado).

Fusibles:

Devanado primario: 5 A.

Devanado secundario: 2,5 A.

• N-SPAD01. Convertidor AC/DC Monofásico 1.

Terminales de entrada monofásica de 0 – 230 VCA.

Rectificador CA/CC.

Terminales de salida de CC.

Condensador para la reducción de la tensión de rizado.

Terminales de puenteo para la conexión del condensador.

Fusible de 5 A.

• EMT7/1K. Motor de Jaula de Ardilla 3PH, 1 kW.

Potencia nominal: 1100 W.

Tensión nominal: 3 x 230 / 400 VCA Δ/Y.

Frecuencia: 50 / 60 Hz.

Número de polos: 2.

Velocidad: 2730 r.p.m.

Corriente nominal: 2,52 / 1,45 A.

Altura del eje: 71 mm.

• EMT6/1K. Motor-Generador Síncrono 3PH de Excitación Independiente, 1 kW.

Potencia nominal: 1000 VA.

Factor de potencia: 0,8.

Tensión de salida nominal: 3 x 400 VCA.

Frecuencia: 50 / 60 Hz.

Velocidad: 3000 r.p.m.

Corriente de salida nominal: 0,8 A.

Corriente de excitación nominal: 5 A.

Altura del eje: 71 mm.

• N-VVCA2K. Módulo Controlador de Velocidad de Motores de 2 kW.

Interruptor ON / OFF.

Micro conector de 8 pines.

Terminales de alimentación:

Alimentación: 400 VCA.

Terminales de alimentación L1, L2, L3 y N del módulo del variador de frecuencia.

Conector de salida.

Potenciómetro de velocidad del motor.

• N-EALD. Módulo Analizador de Redes Eléctricas con Osciloscopio y Adquisición de Datos.

El módulo analizador de redes permite realizar medidas, visualizar y analizar todos los parámetros eléctricos de las redes eléctricas de CA. Dispone de una pantalla LCD y unos pulsadores para la navegación por los diferentes menús. Incluye un software específico para la monitorización de curvas de voltaje y corriente, visualización de armónicos, programación de tarifas, programación de alarmas y almacenamiento de parámetros eléctricos.

Características:

Medidor de potencia trifásico multifuncional:

Voltaje trifásico y monofásico. Hasta 690 VCA L-L.

Corriente nominal de línea y neutro: 10 A.

Energía activa, reactiva y aparente.

Frecuencias compatibles: 25 Hz, 50 Hz, 60 Hz y 400 Hz.

Visualización del diagrama vectorial V-I.

Voltaje de alimentación: 85 – 265 VCA.

Control de la calidad de la energía:

Medida de armónico individuales de corriente y voltaje. Hasta el armónico 40.

Voltaje y corriente THD, TDD y K-Factor.

Visualización de máximos y mínimos.

Visualización de formas de onda, 128 muestras/sec.

Eventos y almacenamiento de datos:

Analizador de armónicos:

Voltaje y corriente THD, corriente TDD y K-Factor, hasta el 40 armónico.

Espectro de armónicos de corriente y voltaje y ángulos.

Programación de tarifas:

Clase 0,5S IEC 62053 – 22, potencia activa y reactiva en cuatro cuadrantes.

Medida de las energías activas, reactivas y aparentes trifásicas totales y por fase.

Tiempo de uso, cuatro registros de energía/demanda de tarifas totales.

Ocho tarifas, cuatro estaciones y cuatro tipos de días.

Informe diario automático de máximos y mínimos de energía consumida.

Comunicaciones:

Puerto de comunicaciones RS – 485.

• N-REL10. Módulo de Relé Analógico de Tiempo contra Sobrecorrientes (0 - 16 A).

Relé de sobrecorriente analógico de tres polos.

Protección contra sobrecorriente, subcorriente y pérdida de fase.

Rango: 0 – 16 A.

Funciones de reinicio automático y manual.

Temporización del disparo y arranque.

Dos contactos auxiliaries NO NC.

Elementos requeridos para el control del generador de los kits de la unidad “LPSG-UB (al menos uno) (No incluidos):

Control manual:

• LPSG-K1. Kit de Sincronización Manual de Generadores Síncronos de Baja Potencia.

• N-ASYB. Módulo de Sincronización Analógico Digital.

Tensión de alimentación: 230 VCA.

Terminales de entrada:

Terminales de entrada de generación L1, L2, L3 y N.

Terminales de salida:

Terminales de entrada de la red L1, L2, L3 y N.

Interruptor de sincronización:

2 x Conexiones de 24 VCC.

Sincronoscopio digital.

Interruptor de sincronización.

Doble medidor de frecuencia.

Doble voltímetro.

Lámparas de 400 VCA.

• N-PWM01. Módulo Generador de Señal PWM 1.

Interruptor activación/desactivación para habilitar la generación de señales.

Potenciómetro para la regulación del ciclo de trabajo.

Display del ciclo de trabajo de operación y máximo de las señales generadas.

Conector micro para la transmisión de la señales generadas.

Terminales de 2 mm para la monitorización de las señales generadas mediante un osciloscopio u otro dispositivo.

Interruptor de potencia ON / OFF.

Control automático:

• N-ERP-PGC01. Módulo de Relé de Protección del Generador.

Controlador de tensión y velocidad automático:

Permite conectar hasta 16 generadores eléctricos en paralelo-isla con distribución de carga activa y reactiva y arranque/parada en función de las demandas de carga.

Permite conectar un generador en paralelo con la red.

Permite diferentes modos de control de interruptores, como la apertura, cierre y sincronización.

Medición trifásica de las tensiones del generador y la red.

Medición trifásica de la intensidad del generador y de la potencia.

Medición monofásica de la intensidad de la red.

Sistema de protección:

Generador: Tensión máxima/mínima (59/27), frecuencia máxima/mínima (81O/U), tensión asimétrica, detección de bus inactivo, sobretensión (32), desequilibrio de carga (46), potencia de secuencia negativa/potencia reducida (32R/F), sobrecorriente de curva definida (50/51), sobrecorriente de tiempo inverso (IEC255), medición de falla a tierra (50N/51N), rotación de fase, fallos de interruptores.

Red: Tensión máxima/mínima (59/27), frecuencia máxima/mínima (81O/U), salto vectorial, rotación de fases.

Terminales de medida.

Terminales de salida para la conexión a la red del laboratorio.

Terminales de 2 mm para la monitorización de la regulación PWM de la excitación y de las señales de velocidad.

Tres interruptores de control:

Arranque y parada de la turbina.

Permiso para sincronizar el generador con la red.

Permiso para sincronizar el generador con la red nacional.

Dos potenciómetros:

Ajuste del set point para la potencia generada.

Ajuste del set point para voltaje de salida.

Pulsador de parada de emergencia:

Dos disyuntores para la operación en sincronización o en modo isla con pilotos luminosos indicadores.

Elementos adicionales recomendados para una mayor funcionalidad de la unidad “LPSG-UB” (al menos uno) (No incluidos)::

• RL-KIT-1. Kit de Cargas Resistivas e Inductivas 1.

• N-REFT/3C. Módulo de Resistencias Configurables Trifásico de 3 x 300 W.

Conexiones configurables en triángulo y en estrella.

Tres bancos con tres resistencias trifásicas de 1600 Ω.

Tensión nominal: 400 VCA.

Potencia nominal: 3 x (3 x 100) W.

• N-INDT/3C. Módulo de Inductancias Configurables Trifásico de 3 x 300 VAr.

Conexiones configurables en triángulo y en estrella.

Inductancias: 3 x (3 x 5) H.

Tensión nominal: 400 VCA.

Potencia nominal: 3 x (3 x 100) Var.

Tensión de alimentación: 230 VCA.

Punto común de contactos normalmente cerrados/abiertos.

• GFS-KIT-1. Kit de Estudio de Faltas en Generadores 1.

• N-ERP-PDF01. Módulo de Relé de Protección Diferencial con E/S Digitales.

Módulo de relé de protección diferencial.

Tensión de alimentación monofásica: 230 VCA.

Indicador luminoso de TRIP.

Protección diferencial.

Conector de comunicación DB9 RS – 232.

Conector de señales SUB-D de 62 pines.

Interruptor ON / OFF.

Terminales de conexión.

Características:

Protege transformadores de dos terminales, generadores, reactancias y otros dispositivos de potencia mediante una combinación de elementos de sobrecorriente diferencial, instantánea y de “tiempo inverso”. La seguridad del diagrama diferencial se obtiene mediante las siguientes acciones:

Reducción porcentual de doble pendiente.

Bloqueo armónico de segunda y de cuarta.

Bloqueo del quinto armónico para la sobreexcitación del transformador.

CT y compensación de la conexión de los transformadores.

• N-PSM. Módulo de Interruptor de Potencia (2 unidades).

Terminales de potencia:

Cuatro terminales de entrada (3PH + N).

Cuatro terminales de salida (3PH + N).

Contactos auxiliares:

Un contacto NO.

Un contacto NC.

Dos pulsadores para abrir / cerrar el interruptor de potencia y los contactos auxiliares.

Dos entradas de control de 24 VCC.

Dos salidas de tensión de 24 VCC.

• N-ERP-MF01. Módulo de Simulación de Faltas Digital.

Permite inyectar fallos de uno, dos o tres polos diferentes en el lugar deseado a través de los terminales de falta y de linea.

Potenciómetro para el tiempo de disparo.

Conexión Ethernet: dos puertos de comunicación para el control remoto desde SCADA.

• N-INDT02. Módulo de Inductancias Trifásicas 2.

Tensión nominal: 400 VCA.

Valor inductancia: 16 mH.

Corriente nominal: 10 A.

Conmutador manual para encender/apagar las inductancias.

Fusibles: 3 x 2 A.

Terminales:

Cuatro terminales de entrada (3PH + N).

Cuatro terminales de salida (3PH + N).

• N-REP. Módulo de Protección frente a Derivación del Rotor.

Tensión nominal: 400 VCA.

Tensión del relé: 24 VCC.

Contactos: 1 NO, 1 NC.

Corriente nominal del contacto: 10 A.

Botón de test.

Botón de reset.

Dos lámparas para la señalización de la falta a tierra.

• N-THF01. Módulo de Filtro de Armónicos Trifásico 1.

Filtro pasivo diseñado para el bloqueo de del tercer armónico hasta un 90 %, reduciendo las corrientes del neutro en instalaciones trifásicas.

Tensión fase-neutro: Hasta 750 V.

Frecuencia: 50 / 60 Hz.

Corriente nominal del neutro máxima: 10 A.

Protección IP00 y IP22.

• N-REVT/1K. Módulo de Resistencias Variables Trifásico de 1 kW.

Tres bancos con resistencias trifásicas variables de 150 – 500 Ohm.

Tensión de alimentación: 230 VCA.

Corriente nominal: 3 x 2 A.

Refrigeración forzada por ventilador.

• N-MED11. Módulo de Amperímetro de CA (0 - 10 A). (Necesario para hacer los ensayos del generador).

Rango de medición: 0 – 10 A.

Terminales:

Terminales de medición.

• N-MED22. Módulo de Voltímetro CA (0 - 400 V). (Necesario para hacer los ensayos del generador).

Rango de medición: 0 – 400 VCA.

Terminales:

Terminales de medición.

• TPEL/1800W. Carga Electrónica Monofásica CC/CA de 1800W (3 unidades).

La carga eléctrica TPEL/1800W destaca por su versatilidad al operar tanto en corriente alterna como en corriente continua. Con un amplio rango de potencia de 0 a 1800VA y una frecuencia ajustable que abarca desde 45 Hz hasta 450 Hz, esta fuente electrónica ofrece capacidades excepcionales.

Con su capacidad para realizar mediciones avanzadas, su pantalla LCD de 7 pulgadas, y funciones como el osciloscopio integrado, la TPEL/1800W se presenta como la solución ideal para realización de pruebas en laboratorio de la mayoría de los equipos de EDIBON tales como  UPS, inversores, fuentes de alimentación CA, generadores eléctricos y componentes electrónicos CA. Además, su conectividad mediante interfaces LAN y USB garantiza un control confiable y rápido, añadiendo un nivel adicional de eficiencia a sus capacidades.

Características Técnicas:

Rango de Frecuencia: 45 Hz~450 Hz

Rango de Potencia: 0~1.8 kVA

Rango de Voltaje: 50-420 Vrms, 15-260 Vrms

Conexión en Paralelo/Control Trifásico: La capacidad se puede extender hasta 43.2 kVA

Pantalla LCD de 7 Pulgadas: Ofrece una interfaz clara y accesible.

Función de Osciloscopio: Permite la visualización de las formas de onda de voltaje y corriente.

Muestreo AD de Alta Velocidad: Captura en tiempo real las formas de onda.

Modos de Medición: Incluye Vrms, Vpk, Vdc, Irms, Ipk, Idc, W, VA, VAR, CF, PF y FREQ.

Medición de Armónicos: Hasta el armónico 50 (THD-V).

Carga Electrónica CA: Modos CC/CR/CP.

Carga Electrónica CC: Modos CC/CR/CP/CV.

Control Analógico Externo: Entrada analógica de 0~10 V, con funciones de monitorización de voltaje y corriente.

Funciones de Protección: OTP, OCP, OVP, UVP y OPP.

Interfaces de Comunicación: LAN y USB, además de interfaz externa para USB flash disk.

Elementos adicionales recomendados (al menos uno) (No incluidos):

• EMG-SCADA. Software de Adquisición de Datos y de Gestión de la Energía.

El SCADA es el centro de operación y control de la central eléctrica. Desde este software, el usuario controlará los recursos de generación de energía. Sobre la base de esta planificación predefinida, la generación de energía inyectará la energía disponible en la red para satisfacer las necesidades de la demanda. Mientras tanto, el usuario podrá visualizar las curvas de potencia resultantes de la central eléctrica. Toda esta producción de energía mantendrá un delicado equilibrio con el consumo energético determinado por las cargas.

• TPEL/1800W. Carga Electrónica Monofásica CC/CA de 1800W (3 unidades).

La carga eléctrica TPEL/1800W destaca por su versatilidad al operar tanto en corriente alterna como en corriente continua. Con un amplio rango de potencia de 0 a 1800VA y una frecuencia ajustable que abarca desde 45 Hz hasta 450 Hz, esta fuente electrónica ofrece capacidades excepcionales.

Con su capacidad para realizar mediciones avanzadas, su pantalla LCD de 7 pulgadas, y funciones como el osciloscopio integrado, la TPEL/1800W se presenta como la solución ideal para realización de pruebas en laboratorio de la mayoría de los equipos de EDIBON tales como  UPS, inversores, fuentes de alimentación CA, generadores eléctricos y componentes electrónicos CA. Además, su conectividad mediante interfaces LAN y USB garantiza un control confiable y rápido, añadiendo un nivel adicional de eficiencia a sus capacidades.

Características Técnicas:

Rango de Frecuencia: 45 Hz~450 Hz

Rango de Potencia: 0~1.8 kVA

Rango de Voltaje: 50-420 Vrms, 15-260 Vrms

Conexión en Paralelo/Control Trifásico: La capacidad se puede extender hasta 43.2 kVA

Pantalla LCD de 7 Pulgadas: Ofrece una interfaz clara y accesible.

Función de Osciloscopio: Permite la visualización de las formas de onda de voltaje y corriente.

Muestreo AD de Alta Velocidad: Captura en tiempo real las formas de onda.

Modos de Medición: Incluye Vrms, Vpk, Vdc, Irms, Ipk, Idc, W, VA, VAR, CF, PF y FREQ.

Medición de Armónicos: Hasta el armónico 50 (THD-V).

Carga Electrónica CA: Modos CC/CR/CP.

Carga Electrónica CC: Modos CC/CR/CP/CV.

Control Analógico Externo: Entrada analógica de 0~10 V, con funciones de monitorización de voltaje y corriente.

Funciones de Protección: OTP, OCP, OVP, UVP y OPP.

Interfaces de Comunicación: LAN y USB, además de interfaz externa para USB flash disk.

• SVC-K3. Kit de Carga Dinámica 1.

• N-DLC01. Módulo Controlador de Carga Dinámica 1.

Tensión nominal: 230 VCA.

Incluye freno con par nominal de 5 Nm.

Display LCD.

Configuración de curva de carga diaria mediante 5 potenciómetros:

Tiempo de la prueba de 30 a 300 s.

Definición de máximos y mínimos de la curva de carga.

• EMT7B/1K-E. Motor Industrial de Jaula de Ardilla 3PH, 1 kW, 4 Polos.

Potencia nominal: 1000 W.

Tensión nominal: 230 VCA / 400 VCA.

Frecuencia: 50/60 Hz

Velocidad a carga nominal: 1400 r.p.m.

Corriente nominal: 4.57A /2.64 A.

• Todos los cables necesarios para realizar los ejercicios de prácticas están incluidos.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales:

Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

- Dimensiones: 2000 x 320 x 920 mm aprox.- Peso: 80 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

Posibilidades prácticas con el kit para el control manual del grupo motor-generador, LPSG-K1:

1.- Control manual de la frecuencia del grupo motor-generador.

2.- Generación de señales PWM y control del ciclo de trabajo de las mismas.

3.- Montaje del circuito de excitación estática autoexcitada.

4.- Control manual de la tensión del generador mediante el control de la corriente de excitación por medio de señales PWM.

5.- Puesta en marcha manual del generador síncrono en vacío.

6.- Sincronización manual del generador síncrono con la red.

7.- Sincronización por el método de las lámparas apagadas.

8.- Sincronización por el método de las lámparas encendidas.

9.- Sicnronización por el método de dos lámparas apagadas y una encendida.

10.- Monitorización de los flujos de potencia inyectados a la red.

11.- Control de la potencias activa (P) y reactiva (Q) generadas en sincronismo con la red,mediante el control de la frecuencia y la corriente de excitación del generador respectivamente.

12.- Ensayo de vacío del generador síncrono. Se requieren los módulos N-MED11 y N-MED22.

13.- Obtención empírica de la característica de vacío del generador síncrono, E= f (Iexc). Zona lineal y zona de saturación. Se requieren los módulos N-MED11 y N-MED22.

14.- Ensayo de cortocircuito del generador síncrono. Se requieren los módulos N-MED11 y N-MED22.

15.- Obtención empírica de la característica de cortocircuito del generador síncrono. Se requieren los módulos N-MED11 y N-MED22.

16.- Cálculo del diagrama de Poitier. Se requieren los módulos N-MED11 y N-MED22.

17.- Cálculo de la impedancia síncrona del generador síncrono. Se requieren los módulos N-MED11 y N-MED22.

18.- Obtención del circuito equivalente del generador síncrono. Se requieren los módulos N-MED11 y N-MED22.

19.- Cálculo de los limites de capacidad del generador síncrono. Se requieren los módulos N-MED11 y N-MED22.

20.- Circuito lógico de control para la protección del generador en sincronismo con la red.

21.- Medida de la generación de armónicos producidos por la electrónica de potencia.

Posibilidades prácticas con el módulo para el control automático del grupo motor-generador, N-ERP-PGC01:

22.- Control automático de la frecuencia del grupo-motor generador.

23.- Montaje del circuito de excitación estática autoexcitada.

24.- Control automático ajustable de la tensión de salida del generador síncrono.

25.- Sincronización automática del generador sincrono con la red.

26.- Monitorización de los flujos de potencia inyectados a la red.

27.- Control automático ajustable de la potencia activa inyectada a la red.

28.- Circuito lógico de control para la protección del generador en sincronismo con la red.

Posibilidades prácticas con el kit para la operación del generador en isla, RL-KIT-1:

29.- Operación en isla con control manual/automático del grupo motor-generador.

30.- Estudio de la generación y demanda en sistemas aislados.

31.- Estudio de la caídas de tensión en generadores síncronos y compensación mediante regulación manual/automática de la corriente de excitación del generador.

32.- Ensayo para la obtención de la característica externa del generador síncrono, V=f (I).

Posibilidades prácticas con el kit para el estudio de faltas en generadores síncronos, GFS-KIT-1:

33.- Testeo de la protección de sobrecorriente con el generador en sincronismo con la red.

34.- Testeo de la protección de sobrecorriente con el generador en isla.

35.- Configuración del relé de protección diferencial.

36.- Estudio del esquema para la protección diferencial del generador síncrono en caso de falta.

37.- Estudio de faltas monofásicas, bifásicas y trifásicas, a tierra, con y sin impedancia.

38.- Estudio de la protecciòn diferencial contra sobrecorriente instantánea (50P1H).

39.- Estudio de la protecciòn diferencial contra sobrecorriente de tiempo definido (50P1).

40.- Estudio de la protecciòn diferencial contra sobrecorriente de tiempo inverso (51P1).

41.- Estudio de la protecciòn diferencial contra corriente de secuencia negativa de tiempo definido (50Q1).

42.- Estudio de la protecciòn diferencial contra corriente de secuencia negativa de tiempo inverso (51Q1).

43.- Estudio de la protecciòn diferencial contra sobrecorriente residual instantánea (50N1H).

44.- Estudio de la protecciòn diferencial contra sobrecorriente residual de tiempo definido (50N1).

45.- Estudio de la protecciòn diferencial contra sobrecorriente residual de tiempo inverso (51N1).

46.- Análisis transitorio de las inyección de faltas mediante el software del fabricante del relé diferencial.

Posibilidades prácticas con la protección frente a derivación para el rotor, N-REP:

47.- Estudio del esquema de la protección del rotor de un generador síncrono en caso de falta.

48.- Testeo de la protección del rotor frente a derivación a tierra.

Posibilidades prácticas con el filtro de armónicos trifásico, N-THF01:

49.- Estudio y monitorización de los ármonicos generados.

50.- Reducción de armónicos mediante filtro pasivo trifásico.

Posibilidades prácticas con el elemento adicional recomendado Carga Electrónica Monofásica CC/CA de 1800 W, “TPEL/1800W”:

51.- Estudio de diferentes curvas de carga dinámicas desarrolladas mediante la carga electrónica.

52.- Operación en isla con control manual/automático del grupo motor-generador con carga electrónica.

53.- Estudio de la generación y demanda en sistemas aislados con carga electrónica.

54.- Estudio de las caídas de tensión en generadores síncronos y compensación mediante regulación manual/automática de la corriente de excitación del generador ante una carga electrónica.

Posibilidades prácticas con el elemento adicional recomendado Kit de Carga Dinámica 1 “SVC-K3”:

55.- Modulación de una curva de carga compuesta por dos picos, un valle y una carga base mediante un freno de polvo magnético.

56.- Operación en isla con control manual/automático del grupo motor-generador con carga dinámica.

57.- Estudio de la generación y demanda en sistemas aislados con carga dinámica.

58.- Estudio de las caídas de tensión en generadores síncronos y compensación mediante regulación manual/automática de la corriente de excitación del generador ante una carga dinámica.

Posibilidades prácticas con el elemento adicional recomendado Software de Adquisición de Datos y de Gestión de la Energía, “EMG-SCADA”:

59.- Control remoto manual de la tensión y la frecuencia del generador síncrono.

60.- Control remoto automático de la tensión y la frecuencia del generador síncrono.

61.- Sincronización remota automática del generador síncrono y la red.

62.- Monitorización en tiempo real de los valores y las formas de onda de frecuencia, corriente y tensión.

63.- Monitorización en tiempo real de las potencias activa, reactiva y aparente generadas.

64.- Visualización de los diagramas fasoriales de los parámetros eléctricos del sistema.

65.- Almacenamiento de datos y resultados obtenidos.

66.- Comparación de los resultados obtenidos.

- El usuario puede realizar otros ejercicios diseñados por él mismo.

Opcional

AEL-LPSG/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.