ESPECIFICACIONES DE CONCURSO (de los items principales)

1 Aplicación AEL-MEPD-01.

• N-ALI12. Módulo de Fuente de Alimentación con Sensor de Fase 3PH+N/400 VCA.

Voltaje de salida: 400 VCA, 3PH + N.

Llave extraíble ON / OFF.

Conexión de salida de voltaje:

Trifásica + Neutro: 400 VCA y Monofásica: 230 VCA.

Monofásica: 230 VCA.

Cable de alimentación trifásica con enchufe IP44 3PN + E 32 A 400 V.

Magnetotérmico diferencial de 4 polos, 25 A, 30 mA AC 6 KA.

Pulsador de emergencia.

• N-BUS10. Módulo de Embarrado con Dos Interruptores y Alimentador. (2 unidades)

Tensión nominal: 230 VCA.

Dos terminales de conexión de barras.

Tres terminales de alimentador.

Cinco lámparas indicadoras:

Lámpara de estado.

Indicador KM1 bloqueado.

Indicador KM2 bloqueado.

Indicador de estado KM1.

Indicador de estado KM2.

Cuatro pulsadores:

Pulsador para abrir KM1.

Pulsador para cerrar KM1.

Pulsador para abrir KM2.

Pulsador para cerrar KM2.

Lámpara detectora de tensión:

Tensión nominal: 400 VCA.

Dos disyuntores.

• N-BUS11. Módulo de Barra Colectora con Interruptor de Enlace. (4 unidades)

Tensión nominal: 230 VCA.

Dos terminales de conexión de la barra colectora.

Un interruptor para permitir la sincronización.

Cuatro lámparas indicadoras:

Indicador de estado.

Indicador KM1 bloqueado.

Lámpara de comprobación de fases.

Indicador de estado KM1.

Dos pulsadores:

Pulsador para abrir KM1.

Pulsador para cerrar KM1.

Dos lámparas detectoras de tensión:

Tensión nominal: 400 VCA.

Disyuntor.

Dos contactos auxiliares:

Contacto normalmente abierto.

Contacto normalmente cerrado.

• N-BUS12. Módulo de Embarrado con Doble Alimentador e Interruptores. (4 unidades)

Tensión nominal: 230 VCA.

Dos terminales de conexión de barras.

Dos terminales de alimentador.

Cinco lámparas indicadoras:

Lámpara de estado.

Indicador KM1 bloqueado.

Indicador KM2 bloqueado.

Indicador de estado KM1.

Indicador de estado KM2.

Cuatro pulsadores:

Pulsador para abrir KM1.

Pulsador para cerrar KM1.

Pulsador para abrir KM2.

Pulsador para cerrar KM2.

Lámpara detectora de tensión:

Tensión nominal: 400 VCA.

Dos interruptores.

• N-EALD/M. Módulo Analizador de Redes Eléctricas de Potencia con Modbus TCP/IP. (5 unidades)

El módulo analizador de redes permite realizar medidas, visualizar y analizar todos los parámetros eléctricos de las redes eléctricas de CA. Dispone de una pantalla LCD y unos pulsadores para la navegación por los diferentes menús. Incluye un software específico para la monitorización de curvas de voltaje y corriente, visualización de armónicos, programación de tarifas, programación de alarmas y almacenamiento de parámetros eléctricos.

Características:

Medidor de potencia trifásico multifuncional:

Voltaje trifásico y monofásico. Hasta 690 VCA L-L.

Corriente nominal de línea y neutro: 10 A.

Energía activa, reactiva y aparente.

Frecuencias compatibles: 25 Hz, 50 Hz, 60 Hz y 400 Hz.

Visualización del diagrama vectorial V-I.

Voltaje de alimentación: 85 – 265 VCA.

Control de la calidad de la energía:

Medida de armónico individuales de corriente y voltaje. Hasta el armónico 40.

Voltaje y corriente THD, corriente TDD y K-Factor.

Visualización de máximos y mínimos.

Visualización de formas de onda, 128 muestras/sec.

Eventos y almacenamiento de datos:

Analizador de armónicos:

Voltaje y corriente THD, corriente TDD y K-Factor, hasta el 40 armónico.

Espectro de armónicos de corriente y voltaje y ángulos.

Programación de tarifas:

Clase 0,5S IEC 62053 – 22, potencia activa y reactiva en cuatro cuadrantes.

Medida de las energías activas, reactivas y aparentes trifásicas totales y por fase.

Tiempo de uso, cuatro registros de energía/demanda de tarifas totales.

Ocho tarifas, cuatro estaciones y cuatro tipos de días.

Informe diario automático de máximos y mínimos de energía consumida.

Comunicaciones:

Puerto de comunicaciones MODBUS TCP/IP.

• N-ERP-PGC03. Módulo de Generación de Potencia, Control, Medida y Protección. (2 unidades)

Vatímetro trifásico:

Rango de medida: 0 – 1,5 kW.

Varímetro trifásico:

Rango de medida: 0 – 1,5 Kvar.

Voltímetro:

Rango de medida: 0 – 500 V.

Medidor de frecuencia:

Rango de medida: 45 – 55 Hz.

Medidor de CC:

Rango de medida: 0 – 10 A.

Módulo de relé de protección del generador.

Tensión de alimentación monofásica: 230 VCA.

Interruptor de control “red isla/paralelo”.

Interruptor de control “local/remoto”.

Interruptores de control manual del relé:

SW1, parada de emergencia.

SW2, arranque automático del grupo motor-generador.

SW3, pulsador de rearme de protecciones.

SW4, activación del control de frecuencia del generador.

SW5, permiso manual de cierre de interruptores de sincronización 52 G1.

Indicadores luminosos de estado.

Indicadores luminosos de alarma.

Tecla de seguridad de sincronización.

Pulsador de parada de emergencia.

Interruptor ON / OFF.

Terminales de conexión.

El Módulo de Control y Protección de Turbinas “N-ERP-PGC-02”:

Permite conectar hasta 16 generadores en isla paralela con distribución de carga activa y reactiva y control de la operación de arranque/parada en función de la demanda de carga.

Permite conectar un generador en paralelo con la red.

Permite diferentes modos de control de los interruptores, tales como apertura, cierre y sincronización.

Incluye salidas analógicas para controlar los reguladores de tensión y frecuencia disponibles en el mercado.

Medida trifásica de la red y del voltaje del generador.

Medición trifásica de la corriente y potencia del generador.

Medición monofásica de la corriente de la red.

Protecciones:

Protecciones del generador: tensión máx./mín. (59/27), frecuencia máx./mín. (81O/U), asimetría de tensión, detección de bus muerto, sobrecarga (32), carga desequilibrada (46/F), potencia inversa/reducción (32R/F), curva de definición de tiempo de sobrecorriente (50/51), sobrecorriente de tiempo inverso (IEC255), falla a tierra (50N/51N), fases, falla de interruptores.

Motor: sobre/sub velocidad (12).

Red: tensión máx/mín (59/27), frecuencia máx./mín. (81O/U), oleada de vector.

• GEC-KIT-1. Kit de Circuito de Excitación del Generador 1. (2 unidades)

• N-AVR/P. Módulo Regulador de Tensión Automático. (2 unidades)

Tensión de entrada: 0 – 100 VCC.

Entrada para señal de regulación de voltaje a través de control PWM.

Terminales para monitorización de las señales PWM.

Tensión de salida: 0 – 100 VCC.

Amperímetro de CC para la medida de la corriente de salida, 0 – 4 A.

Conector hembra de 3 pines para la conexión a la entrada de la excitación de un generador.

Fusible de 5 A.

• N-TRANS04. Transformador Monofásico 230VAC/2x35VAC, 300 VA. (2 unidades)

Terminales de entrada monofásicos de 230 VCA.

Terminales para salida monofásica de 70 VCA.

Terminales para dos salidas monofásicas de 35 VCA.

Conmutador de dos posiciones: 0 (abierto) / 1 (cerrado).

Fusibles:

Devanado primario: 2 A.

Devanado secundario: 5 A.

• N-SPAD01. Módulo Convertidor CA/CC Monofásico 1. (2 unidades)

Terminales de entrada monofásica de 0 – 230 VCA.

Rectificador CA/CC.

Terminales de salida de CC.

Condensador de filtro para la reducción del rizado de tensión.

Terminales de derivación para la conexión del condensador de filtro.

Fusible de 5 A.

• GMG4.5K3PH. Grupo Motor-Generador, 4,5 kW. (2 unidades)

Grupo motor-generador montado en una estructura de aluminio con ruedas.

Potencia nominal del generador: 4,5 kVA.

Velocidad nominal del generador: 3000 r.p.m.

Corriente de salida nominal del generador: 6,5 A.

Corriente de excitación nominal del generador: 4 A.

Factor de potencia del generador: 0,8.

Tensión nominal del generador: 3 x 400 VCA.

Frecuencia: 50/60 Hz.

Potencia nominal del motor: 5 kVA.

Corriente nominal del motor: 7,2 A.

Velocidad nominal del motor: 3000 r.p.m.

• N-REFT-E/1K. Módulo de Carga Electrónica Resistiva Trifásica Ajustable de 0-1000 W.

Potencia consumida:

0 – 1000 W.

Seis fusibles de 10 A.

Un disyuntor:

Tensión nominal: 230 VCA.

Corriente nominal: 9 A.

Una resistencia:

330 ohmios.

Dos detectores de tensión amarillos:

Tensión nominal: 400 VCA.

• N-INDT-E/1K. Módulo de Cargas Electrónicas Inductivas Trifásicas de 3X300 Var.

Potencia consumida:

Tres bancos de inductancia de 300 Var cada uno.

Seis fusibles de 10 A.

Tres interruptores:

Tensión nominal: 230 VCA.

Corriente nominal: 9 A.

Tres bancos de inductancias:

3 inductancias de 5 H.

Dos detectores de tensión amarillos:

Tensión nominal: 400 VCA.

• N-REF-E/300W. Módulo de Carga Electrónica Resistiva Monofásica de 300 W.

Terminal de línea de la resistencia.

Interruptor automático con su indicador luminoso.

Resistencia de 150 Ohmios y 300 W.

Borne neutro de la resistencia.

Selector:

Posición OFF: circuito abierto.

Posición ON: circuito cerrado.

Dos fusibles de 2 A y uno de 5 A.

Indicador de sobretemperatura.

Indicador de estado.

• N-SEL04. Módulo de Cuatro Pilotos Luminosos.

Dos lámparas rojas:

Tensión de entrada: 2 terminales para cada lámpara de 230 VCA.

Dos lámparas verdes:

Tensión de entrada: 2 terminales para cada lámpara de 230 VCA.

• N-UPS-1PH/2K. Módulo de Fuente de Alimentación Ininterrumpida 1PH de 2 kVA.

Tensión nominal: 230 VCA.

2 lamas detectoras de tensión.

Tensión nominal: 230 VCA.

UPS:

Tensión nominal: 208 / 220 / 230 / 240 V.

Frecuencia nominal: 50 / 60 Hz (autodetección).

Rango de frecuencia: ± 5 Hz.

Distorsión armónica total (THDv):<2% carga lineal / <5% carga no lineal.

Forma de onda (modo batería): Sinusoidal pura.

• SHPR/2K. Conjunto para Propulsión de Barco de 2,2 kW. (2 unidades)

Variador de frecuencia:

Tensión de entrada: Trifásica 400 VCA.

Potencia nominal: 3 kW.

Bomba soplante:

Potencia nominal: 2200 W.

Tensión nominal: 380 VCA.

Presión máxima del aire: 36 kpa.

Presión máxima de aspiración: 33 m³/h.

Ruido: 70 dB.

Diámetro del conducto: 60 mm.

Peso: 36 Kg.

Protección del motor:

Rango de protección: 2,4 A – 4 A.

• AEL-PC. Ordenador y Pantalla Táctil.

Pantalla táctil:

Clase de eficiencia energética: A.

Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27 inch (s)).

Consumo de energía (en funcionamiento): 26 vatios.

Consumo anual de energía: 38 kWh.

Consumo de energía (en espera / apagado) 0,49 vatios.

Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 píxeles.

Ordenador:

Número de procesador: Procesador Intel Core i7-6600U (4M Cache, hasta 3,40 GHz).

Caché: 4 MB Intel Smart Cache.

Velocidad de reloj: 2,6 GHz.

# De núcleos / # de hilos: 2/4.

Max. TDP / Potencia: 15 W.

Tipos de memoria: DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600.

Gráficos: gráficos Intel HD 530.

Slot para tarjeta PCI Express.

Elementos requeridos (No incluidos):

• AEL-WBMG. Banco de Trabajo Eléctrico (Móvil Grande). (2 unidades)

Estructura de aluminio anodizado.

Mesa de melanina, 19 mm.

Cuatro ruedas para un desplazamiento sencillo de la mesa, dos de las ruedas disponen de freno.

Tubo fluorescente, 58 W.

Interruptor ON / OFF.

Dimensiones: Alto 2000 mm, ancho 2000 mm, profundidad 600 mm.

• Todos los cables necesarios para realizar los ejercicios de prácticas están incluidos.

El equipo completo incluye también:

Modelado realista de la generación, distribución y gestión de energía en un barco.

Control en tiempo real de la propulsión del barco mediante variadores de frecuencia.

Visualización en tiempo real del comportamiento del sistema eléctrico y ajustes dinámicos de carga.

Protección integrada contra sobrecargas, desequilibrios de voltaje y fallos de fase.

Sistema SCADA con Control Avanzado en Tiempo Real.

Control Abierto + Multicontrol + Control en Tiempo Real.

Software de Control EDIBON específico, basado en LabVIEW.

Compatibilidad del equipo con un proyector y/o una pizarra electrónica, que permiten explicar y demostrar el funcionamiento del equipo a toda la clase al mismo tiempo.

Preparado para realizar investigación aplicada, simulación industrial real, cursos de formación, etc.

El uso y el control remoto por parte del usuario, así como el soporte técnico remoto de EDIBON, siempre están incluidos.

El equipo es totalmente seguro, ya que dispone de 4 sistemas de seguridad (mecánico, eléctrico, electrónico y por software).

Diseñado y fabricado bajo varias normas de calidad.

Software ICAI opcional para crear, editar y llevar a cabo ejercicios prácticos, tests, exámenes, cálculos, etc. Además de monitorizar el progreso y conocimiento alcanzado por el usuario.

Este equipo se ha diseñado para poder integrarse en futuras expansiones. Una expansión típica es el Sistema SCADA NET de EDIBON (ESN) que permite trabajar simultáneamente a varios estudiantes con varios equipos en una red local.

2 AEL-MEPD-01/CCSOF. Software de Control + Adquisición de Datos + Manejo de Datos:

Los tres softwares forman parte del sistema SCADA.

Compatible con los estándares de la industria.

Software flexible, abierto y multi-control, desarrollado con sistemas gráficos actuales de ventanas, actuando sobre todos los parámetros del proceso simultáneamente. Manejo, manipulación, comparación y almacenamiento de los datos.

Permite el registro del estado de las alarmas y de la representación gráfica en tiempo real.

Software abierto, permitiendo al profesor modificar textos, instrucciones. Passwords del profesor y del alumno para facilitar el control del profesor sobre el alumno, y que permite el acceso a diferentes niveles de trabajo.

Este equipo permite que los 30 alumnos de la clase puedan visualizar simultáneamente todos los resultados y la manipulación del equipo durante el proceso usando un proyector o una pizarra electrónica.

3 Cables y Accesorios, para un funcionamiento normal.

4 Manuales:

Este equipo se suministra con 8 manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Software de control, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

*	Referencias de 1 a 4 son los items principales: AEL-MEPD-01 + AEL-MEPD-01/CCSOF + Cables y Accesorios + Manuales están incluidos en el suministro mínimo para permitir el funcionamiento completo.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS PARA REALIZAR CON LOS ITEMS PRINCIPALES

1.- Cableado del sistema de distribución en configuración de bus principal y anillo.

2.- Maniobras de los interruptores en el sistema de distribución del barco usando los controles locales.

3.- Maniobras de los interruptores en el sistema de distribución del barco usando el SCADA.

4.- Estudio del flujo de potencia en topología de anillo bajo condiciones de conexión a la red eléctrica de puerto.

5.- Monitoreo y ajuste de la demanda de energía del barco en tiempo real.

6.- Estudio del impacto de diferentes cargas eléctricas en el flujo de potencia (resistivas e inductivas).

7.- Respuesta del sistema eléctrico de un barco a aperturas de interruptores bajo condiciones de falla.

8.- Puesta en marcha de un grupo turbina-generador.

9.- Estudio de la regulación de voltaje/excitación y control de frecuencia en generadores síncronos.

10.- Análisis de sistemas de propulsión y evaluación de su desempeño usando las series de Wageningen.

11.- Análisis de curvas de potencia para optimizar la eficiencia energética durante la navegación..

12.- Estudio del comportamiento del sistema eléctrico con dos generadores en modo isla.

13.- Sincronización y desacoplamiento de dos generadores.

14.- Operación del sistema eléctrico del barco con dos generadores funcionando en paralelo.

15.- Estudio del reparto automático de carga en sistemas eléctricos marinos.

16.- Acoplamiento del sistema eléctrico del barco a la red eléctrica de puerto durante el proceso de atraque.

17.- Transferencia de carga desde la energía de puerto a la generación a bordo durante el proceso de zarpado.

18.- Operación del sistema eléctrico del barco con dos generadores funcionando en paralelo con la energía de puerto.

19.- Estudio del black-out en sistemas eléctricos de barcos.

20.- Requisitos de energía durante un black-out o falla del sistema usando un sistema de alimentación ininterrumpida.

Otras posibilidades que pueden realizarse con este equipo:

21.- Varios alumnos pueden visualizar simultáneamente los resultados.

Visualizar todos los resultados en la clase, en tiempo real, por medio de un proyector o una pizarra electrónica.

22.- Control Abierto, Multicontrol y Control en Tiempo Real.

Este equipo permite intrínsecamente y/o extrínsecamente cambiar en tiempo real el span, la ganancia; los parámetros proporcional, integral y derivativo, etc.

23.- El Sistema de Control desde Computador con SCADA permite una simulación industrial real.

24.- Este equipo es totalmente seguro ya que dispone de dispositivos de seguridad mecánicos, eléctricos/electrónicos y de software.

25.- Este equipo puede usarse para realizar investigación aplicada.

26.- Este equipo puede usarse para impartir cursos de formación a Industrias, incluso a otras Instituciones de Educación Técnica.

- El usuario puede realizar otros ejercicios diseñados por él mismo.

ESPECIFICACIONES DE CONCURSO (de los items opcionales)

a) Configuración para Educación Técnica y Vocacional

5 AEL-MEPD-01/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados  para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.

b) Opciones de Expansiones Multipuesto

6 MINI ESN. Sistema Multipuesto EDIBON Mini Scada-Net, para ser usado con equipos de enseñanza EDIBON.

El sistema Mini Scada-Net de EDIBON (MINI ESN) permite que hasta 30 alumnos trabajen simultáneamente con un Equipo Didáctico en cualquier laboratorio.

El sistema MINI ESN consiste en la adaptación de cualquier Equipo Controlado desde Computador con SCADA de EDIBON, conectado en una red local.

Este sistema permite ver/controlar el equipo de forma remota desde cualquier computador (PC) de la red en la clase, a través del computador principal conectado al equipo.

Características principales:

- Permite hasta 30 alumnos trabajar simultáneamente con el Equipo Controlado desde Computador con SCADA de EDIBON, conectado en red local.

- Control abierto + Multicontrol + Control en Tiempo Real + Multipuesto.

- El instructor controla y explica a todos los alumnos al mismo tiempo.

- Cualquier usuario/alumno puede trabajar realizando control/multicontrol y visualización en “tiempo real”.

- El instructor puede ver en el computador (PC) lo que está realizando cualquier usuario/alumno en el equipo.

- Comunicación continua entre el instructor y todos los usuarios/alumnos conectados.

Ventajas principales:

- Permite una comprensión más fácil y más rápida.

- Este sistema le permite ahorrar tiempo y gastos.

- Expansiones futuras con más equipos de EDIBON.

El sistema básicamente consistirá en:

El sistema se usa con un Equipo Controlado desde Computador (PC).

- Computador (PC) del Instructor.

- Computadores (PCs) de los Alumnos.

- Red local.

- Adaptación del Equipo-Interface de Control.

- Adaptación del Software del Equipo.

- Webcam.

- Software MINI ESN para el control de todo el sistema.

- Cables y accesorios requeridos para un funcionamiento normal.