SPECIFICATIONS DE L'OFFRE (pour les articles principaux)

1 Application AEL-MEPD-01

• N-ALI12. Module d'Alimentation avec Capteur de Phase 3PH+N/400 VAC.

Tension d’alimentation : 400 VCA, 3PH + N.

Touche amovible ON / OFF.

Connexions de la tension de sortie :

Triphasé + Neutre : 400 VCA et Monophasé : 230 VCA.

Monophasé : 230 VCA.

Tuyau d’alimentation triphasé avec fiche de raccordement IP44 3PN + E 32 A 400 V.

Magnétothermique différentielle, 4 pôles, 25 A, 30 mA CA 6 KA.

Bouton d’arrêt d’urgence.

• N-BUS10. Module de Jeu de Barres avec Deux Interrupteurs et Alimentation. (2 unités)

Tension nominale : 230 VCA.

Deux bornes de raccordement au jeu de barres.

Trois bornes d'alimentation.

Cinq voyants lumineux :

Voyant d'état.

Indicateur KM1 verrouillé.

Indicateur KM2 verrouillé.

Indicateur d'état KM1.

Indicateur d'état KM2.

Quatre boutons poussoirs :

Bouton poussoir pour ouvrir KM1.

Bouton poussoir pour fermer KM1.

Bouton poussoir pour ouvrir KM2.

Bouton poussoir pour fermer KM2.

Lampe de détection de tension.

Tension nominale : 400 VCA.

Deux disjoncteurs.

• N-BUS11. Module de Barre Collectrice avec Interrupteur de Liaison. (4 unités)

Tension nominale : 230 VCA.

Deux bornes de connexion au jeu de barres.

Un interrupteur pour permettre la synchronisation.

Quatre voyants lumineux :

Indicateur d'état.

Indicateur de verrouillage du KM1.

Témoin de contrôle de phase.

Indicateur d'état KM1.

Deux boutons poussoirs :

Bouton poussoir pour ouvrir KM1.

Bouton poussoir pour fermer KM1.

Deux lampes de détection de tension :

Tension nominale : 400 VCA.

Disjoncteur.

Deux contacts auxiliaires :

Contact normalement ouvert.

Contact normalement fermé.

• N-BUS12. Module de Jeu de Barres avec Double Alimentation et Interrupteurs. (4 unités)

Tension nominale : 230 VCA.

Deux bornes de connexion au jeu de barres.

Deux bornes d'alimentation.

Cinq voyants lumineux :

Voyant d'état.

Indicateur KM1 verrouillé.

Indicateur KM2 verrouillé.

Indicateur d'état KM1.

Indicateur d'état KM2.

Quatre boutons poussoirs :

Bouton poussoir pour ouvrir KM1.

Bouton poussoir pour fermer KM1.

Bouton poussoir pour ouvrir KM2.

Bouton poussoir pour fermer KM2.

Lampe de détection de tension :

Tension nominale : 400 VCA.

Deux disjoncteurs.

• N-EALD/M. Module Analyseur de Réseaux Électriques avec Modbus TCP/IP. (5 unités)

Le module analyseur de grille vous permet de mesurer, afficher et analyser tous les paramètres électriques des réseaux CA. Il dispose d’un écran LCD et de boutons poussoirs pour naviguer dans les différents menus. Il comprend un logiciel spécifique pour la surveillance des courbes de tension et de courant, la visualisation des harmoniques, la programmation tarifaire, la programmation des alarmes, le stockage des paramètres électriques.

Caractéristiques :

Compteur de puissance triphasé multifonctionnel :

Tension triphasée et monophasée. Jusqu’à 690 VCA L-L.

Courant nominal de ligne et de neutre : 10 A.

Energie active, réactive et apparente.

Fréquences compatibles : 25 Hz, 50 Hz, 60 Hz et 400 Hz.

Affichage du diagramme vectoriel V-I.

Tension d’alimentation : 85 – 265 VCA.

Contrôle de la qualité de l’alimentation :

Mesure harmonique individuelle du courant et de la tension. Jusqu’à l’harmonique 40.

Tension et courant THD, courant TDD et facteur K.

Affichage maximum et minimum.

Affichage des formes d’onde 128 échantillons/sec.

Stockage d’événements et de données :

Analyseur d’harmoniques :

Tension et courant THD, courant TDD et facteur K, jusqu’à harmoniques 40.

Spectre d’harmoniques de courant, de tension et d’angles.

Programmation des tarifs :

Classe 0,5S IEC 62053 – 22, puissance active et réactive en quatre quadrants.

Mesure des énergies totales actives, réactives et apparentes triphasées et par phase.

Temps d’utilisation, quatre registres d’énergie/demande des tarifs totaux.

Huit tarifs, quatre stations, quatre types de jours.

Rapport quotidien automatique des maximums et minimums d’énergie consommés.

Communications :

MODBUS TCP/IP communication.

• N-ERP-PGC03. Module de Génération de Puissance, Contrôle, Mesure et Protection. (2 unités)

Wattmètre triphasé :

Plage de mesure : 0 – 5 kW.

La phase Varímetro :

Plage de mesure : 0 – 5 kVar.

Voltmètre :

Plage de mesure : 0 – 500 VCA.

Compteur de fréquence :

Plage de mesure : 45 – 55 Hz.

DC Meter :

Plage de mesure : 0 – 5 A.

Module de relais de protection du générateur.

Tension d'alimentation monophasée : 230 VCA.

Commutateur de commande “réseau îlot/réseau parallèle”.

Commutateur de commande “local/à distance”.

Commutateurs de commande manuelle du relais :

SW1, arrêt d'urgence.

SW2, démarrage automatique du groupe générateur-moteur.

SW3, bouton de réarmement des protections.

SW4, activation du contrôle de la fréquence du générateur.

SW5, 52 Autorisation manuelle de fermeture du disjoncteur de synchronisation G1.

Indicateurs lumineux d'état. Indicateurs lumineux d'alarme. Clé de sécurité de synchronisation.

Bouton d'arrêt d'urgence. Bouton ON / OFF.

Bornes de connexion.

Le module de protection et de contrôle de turbine “ N-ERP-PGC-03 “ :

Permet de connecter jusqu'à 16 générateurs en îlot parallèle avec distribution du contrôle de réactif charger fonctionnement actif et marche/arrêt en fonction de la demande de charge.

Permet de connecter un générateur en parallèle avec le réseau.

Active différents modes de contrôle des interrupteurs, tels que l'ouverture, la fermeture et la synchronisation.

Comprend des sorties analogiques pour contrôler les régulateurs de tension et de fréquence disponibles sur le marché. Mesure triphasée de la tension du réseau et du générateur.

Mesure triphasée du courant et de la puissance du générateur.

Mesure monophasée du courant du réseau.

Protections :

Protections du générateur : max/min. tension (59/27), max/min. fréquence (81O/U), asymétrie de tension, détection de bus mort, surcharge (32), charge déséquilibrée (46/F), puissance inverse/réduction (32R/F), courbe de définition du temps de surintensité (50/51), surintensité à temps inverse (IEC255), terre de défaut (50N/51N), phases, défaut de disjoncteurs.

Moteur : sur/sous-vitesse (12).

Secteur : max/min. tension (59/27), max/min. fréquence (81O/U), surtension vectorielle.

• GEC-KIT-1. Kit de Circuit d'Excitation de Générateur 1. (2 unités)

• N-AVR/P. Module Régulateur de Tension Automatique. (2 unités)

Tension d’entrée : 0 – 100 VCC.

Entrée pour signal de régulation de tension par commande PWM.

Bornes pour le contrôle des signaux PWM.

Tension de sortie : 0 – 100 VCC.

Ampèremètre DC pour la mesure du courant de sortie, 0 – 4 A.

Connecteur femelle à 3 broches pour la connexion à l’entrée d’excitation d’un générateur.

Fusible 5 A.

• N-TRANS04. Module de Transformateur Monophasé 230 VCA/2x35 VCA, 300 VA. (2 unités)

Bornes d’entrée monophasée 230 VCA.

Bornes pour une sortie monophasée de 70 VCA.

Bornes pour deux sorties monophasées de 35 VCA.

Interrupteur à deux positions : 0 (ouvert) / 1 (fermé).

Fusibles :

Côté primaire : 2 A.

Côté secondaire : 5 A.

• N-SPAD01. Module Convertisseur CA/CC Monophasé 1. (2 unités)

Bornes d’entrée monophasées 0 – 230 VCA.

Redresseur CA/CC.

Bornes de sortie CC.

Condensateur de filtrage pour la réduction des ondulations de tension.

Bornes de dérivation pour la connexion du condensateur de filtrage.

Fusible 5 A.

• GMG4.5K3PH. Groupe Moteur-Générateur de 4,5 kW. (2 unités)

Groupe moteur-générateur couplé dans un châssis en aluminium avec roues.

Puissance nominale du générateur : 4,5 kVA.

Vitesse nominale du groupe électrogène : 3000 tr/min.

Courant de sortie nominal du générateur : 6,5 A.

Courant d’excitation nominal du groupe électrogène : 4 A.

Facteur de puissance du groupe électrogène : 0,8.

Tension de sortie nominale du groupe électrogène : 3 x 400 VCA.

Fréquence : 50/60 Hz.

Puissance nominale du moteur : 5 kVA.

Courant nominal du moteur : 7,2 A.

Vitesse nominale du moteur : 3000 tr/min.

• N-REFT-E/1K. Module de Charge Électronique Résistive Triphasé Réglable de 0 à 1 000 W.

Consommation électrique :

0 – 1000 W.

Six fusibles de 10 A.

Un disjoncteur :

Tension nominale : 230 VCA.

Courant nominal : 9 A.

Une résistance :

330 ohms.

Deux détecteurs de tension jaune :

Tension nominale : 400 VCA.

• N-INDT-E/1K. Module de Charge Électronique Inductive Triphasée de 3X300 Var.

Consommation électrique :

Trois bancs d'inductances de 300 Var chacun.

Six fusibles de 10 A.

Trois disjoncteurs :

Tension nominale : 230 VCA.

Courant nominal : 9 A.

Trois bancs d'inductances :

Trois inductances de 5 H.

Deux détecteurs de tension jaune :

Tension nominale : 400 VCA.

• N-REF-E/300W. Module de Charge Électronique Résistive Monophasé 300 W.

Borne de ligne à résistance.

Interrupteur automatique avec voyant lumineux.

Résistance de 150 Ohms et 300 W.

Borne de neutre à résistance.

Interrupteur de sélection :

Position OFF : circuit ouvert.

Position ON : circuit fermé.

Deux fusibles de 2 A et un fusible de 5 A.

Indicateur de surchauffe.

Indicateur d'état.

• N-SEL04. Module de Quatre Indicateurs Lumineux.

Deux lampes rouges.

Tension d’entrée : 2 bornes pour chaque lampe de 230 VCA.

Deux lampes vertes.

Tension d’entrée : 2 bornes pour chaque lampe de 230 VCA.

• N-UPS-1PH/2K. Alimentation sans Interruption 1PH du Module 2 kVA.

Tension nominale : 230 VCA.

2 lames de détection de tension.

Tension nominale : 230 VCA.

UPS :

Tension nominale : 208 / 220 / 230 / 240 V.

Fréquence nominale : 50 / 60 Hz (auto-détection).

Plage de fréquence : ± 5 Hz.

Distorsion harmonique totale (THDv) : <2% charge linéaire / <5% charge non linéaire.

Forme d'onde (mode batterie) : sinusoïdale pure.

• SHPR/2K. Ensemble pour Propulsion de Navire de 2,2 kW. (2 unités)

Convertisseur de fréquence :

Tension d'entrée : triphasée 400 VCA.

Puissance nominale : 3 kW.

Pompe soufflante :

Puissance nominale : 2200 W.

Tension nominale : 380 VCA.

Pression d'air maximale : 36 kpa.

Pression d'aspiration maximale : 33 m³/h.

Bruit : 70 dB.

Diamètre de la gaine : 60 mm.

Poids : 36 kg.

Protection du moteur :

Plage de protection : 2,4 A – 4 A.

• AEL-PC. Ordinateur et Écran Tactile.

Écran tactile :

Classe d’efficacité énergétique : A.

La diagonale de l’écran est de 68.6 cm (27 pouce(s)).

Consommation électrique (en fonctionnement) : 26 W.

Consommation annuelle d’énergie : 38 kWh.

Consommation électrique (veille / arrêt): 0.49 W.

Résolution d’affichage : 1920 x 1080 pixels.

Ordinateur :

Numéro de processeur : Processeur Intel Core i7-6600U (4M cache, jusqu’à 3.40 GHz).

Cache : 4 MB Intel smart, cache.

Vitesse de l’horloge : 2.6 GHz.

# De noyaux / # de fils : 2/4.

Maximum TDP / puissance : 15 W.

Types de mémoire : DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600.

Graphiques : Intel HD graphic 530.

Fente pour carte PCI Express.

Éléments requis (Non inclus) :

• AEL-WBMG. Banc de Travail Électrique (Grang Mobile). (2 unités)

Structure en aluminium anodisé.

Plateau en mélamine, 19 mm.

Quatre roues pour un déplacement aisé de l’établi, dont deux avec freins de sécurité.

Tube fluorescent, 58 W.

Sélecteur ON / OFF.

Dimensions de la table : Hauteur 2000 mm, largeur 2000, profondeur 600 mm.

• Tous les câbles nécessaires à la réalisation des exercices pratiques sont inclus.

L'unité complète comprend également :

Modélisation réaliste de la production, de la distribution et de la gestion de la charge de l’énergie à bord des navires.

Contrôle en temps réel de la propulsion des navires à l’aide de variateurs de fréquence.

Visualisation en temps réel du comportement du système électrique et ajustements dynamiques de la charge.

Protections intégrées contre les surcharges, les déséquilibres de tension et les défauts de phase.

Système SCADA Avancé avec Contrôle en Temps Réel.

Contrôle ouvert + Multicontrôle + Contrôle en Temps Réel.

Logiciel de Contrôle specialisé EDIBON, basé sur LabVIEW.

Compatibilité des unités avec un projecteur et/ou d'un tableau blanc électronique, pour expliquer et démontrer le fonctionnement de l'unité à la classe en même temps.

Préparé pour la recherche appliquée, véritable simulation industrielle, des cours de formation, etc.

Le fonctionnement et le contrôle à distance par l'utilisateur, ainsi que l'assistance à distance du support technique d'EDIBON, sont toujours inclus.

L'unité est totalement securiseé, car il dispose de 4 systèmes de sécurité (mécaniques, électriques, électroniques et logiciels).

Conçu et fabriqué avec plusieurs standards de qualité.

Logiciel ICAI optionnel pour créer, modifier et effectuer des exercices pratiques, tests, examens, calculs, etc. En plus de suivre les progrès et les connaissances acquises par l'utilisateur.

Cette unité est conçue pour pouvoir être intégré à une future expansion. Une expansion typique est le système EDIBON SCADA-NET (ESN) qui permet à plusieurs élèves de travailler simultanément avec plusieurs ordinateurs sur un réseau local.

2 AEL-MEPD-01/CCSOF. Logiciel de Contrôle + Acquisition de Données + Gestion des Données :

La troisième partie du système SCADA (Logiciel).

Compatible avec les normes de l'industrie.

Logiciel flexible, ouvert et multicontrôle, développé avec les systèmes graphiques Windows actuels, agissant simultanément sur tous les paramètres de processus.

Gestion, traitement, comparaison et stockage de données.

Vitesse d'échantillonnage jusqu'à 250 KS/s (échantillons de kilo par seconde).

Système d'étalonnage pour les capteurs impliqués dans le processus.

Il permet l'enregistrement de l'état des alarmes et de la représentation graphique en temps réel.

Logiciel ouvert, permettant à l'enseignant de modifier les textes, les instructions. Mots de passe de l'enseignant et de l'élève pour faciliter le contrôle de l'enseignant sur l'élève et permettre l'accès à différents niveaux de travail.

Cette unité permet aux 30 élèves de la salle de classe de visualiser simultanément les résultats et la manipulation de l'unité, au cours du processus, en utilisant un projecteur ou un système électronique tableau blanc.

3 Câbles et Accessoires, pour un fonctionnement normal.

4 Manuels :

Cette unité est fournie avec 8 manuels : Services requis, Assemblage et Installation, Logiciel de contrôle, de Démarrage, de Sécurité, d'Entretien et Pratiques manuels.

*	Références 1 à 4 sont les principaux éléments : AEL-MEPD-01 + AEL-MEPD-01/CIB + DAB + AEL-MEPD-01/CCSOF + Câbles et Accessoires + Manuels sont inclus dans l'offre minimum pour permettre un fonctionnement complet.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES À FAIRE AVEC LES POINTS PRINCIPAUX

1.- Câblage du système de distribution en configuration bus principal et anneau.

2.- Manœuvres des disjoncteurs dans les systèmes de distribution des navires à l'aide de commandes locales.

3.- Manœuvres des disjoncteurs dans les systèmes de distribution des navires à l'aide de SCADA.

4.- Étude du flux de puissance d'une topologie en anneau dans des conditions d'alimentation à quai.

5.- Surveillance et ajustement de la demande de puissance du navire en temps réel.

6.- Étude de l'impact des différentes charges électriques (résistives et inductives).

7.- Réponse du système électrique à l'ouverture des disjoncteurs dans des conditions de défaut.

8.- Démarrage d'un groupe turbine-générateur.

9.- Étude de la régulation de la tension/excitation et du contrôle de la fréquence dans un générateur synchrone.

10.- Analyse des systèmes de propulsion et évaluation des performances à l'aide de la série de Wageningen.

11.- Analyse des courbes de puissance pour optimiser l'efficacité énergétique en croisière.

12.- Etude du comportement du système électrique avec deux générateurs en mode îlot.

13.- Synchronisation et découplage de deux générateurs.

14.- Fonctionnement du système électrique du navire avec deux générateurs fonctionnant en parallèle.

15.- Étude de la répartition automatique de la charge dans les systèmes électriques des navires.

16.- Couplage du système électrique du navire à l'alimentation à quai pendant le processus d'accostage.

17.- Transfert de charge de l'alimentation à quai à la génération embarquée pendant le processus de largage des amarres.

18.- Fonctionnement du système électrique d'un navire avec deux générateurs fonctionnant en parallèle avec le courant de quai.

19.- Étude des pannes dans les systèmes d'alimentation électrique des navires.

20.- Besoins en énergie de secours pendant une panne de courant ou une défaillance du système jusqu'au rétablissement à l'aide d'une alimentation électrique interruptible.

Autres possibilités à réaliser avec cette unité :

21.- De nombreux étudiants voient les résultats simultanément.

Pour voir tous les résultats en temps réel dans la classe au moyen d'un projecteur ou d'un tableau blanc électronique.

22.- Contrôle Ouvert, Multicontrôle et Contrôle en Temps Réel.

Cette unité permet intrinsèquement et/ou extrinsèquement de changer la durée, les gains; paramètres proportionnels, intégraux, dérivés, etc. en temps réel.

23.- Le Système de Contrôle Informatique avec SCADA permet une véritable simulation industrielle.

24.- Cette unité est totalement sûre car elle utilise des dispositifs de sécurité mécaniques, électriques et électroniques.

25.- Cette unité peut être utilisée pour faire de la recherche appliquée.

26.- Cette unité peut être utilisée pour donner des cours de formation aux industries même à d'autres Institutions d'Enseignement Technique.

- Plusieurs autres exercices peuvent être faits et conçus par l'utilisateur.

SPECIFICATIONS DE L'OFFRE (pour les articles facultatifs)

a) Configuration pour l'enseignement Technique et Professionnel

5 AEL-MEPD-01/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

Ce logiciel est composé sur un logiciel d'instructeur (logiciel de gestion de classe EDIBON - ECM-SOF) totalement intégré avec le logiciel étudiant (EDIBON Software Training - ESL-SOF). Les deux sont reliés entre eux de telle sorte que l'enseignant puisse savoir en temps réel, le niveau de connaissance théorique et pratique de chaque étudiant.

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.

b) Options de Expansions Multipuesto

6 MINI ESN. Système Multi-poste EDIBON Mini SCADA-NET, à utiliser avec unité d'enseignment EDIBON.

Le système Mini Scada-Net EDIBON (Mini ESN) permet à 30 étudiants de travailler simultanément avec l'unité pédagogique dans n'importe quel laboratoire.

Le système Mini ESN consiste en l'adaptation de toute unité contrôlée par ordinateur avec SCADA d'EDIBON, connecté sur un réseau local.

Ce système vous permet de visualiser/contrôler l'ordinateur (principale de l'unité) à distance depuis un réseau informatique (PC) en classe.

Caractéristiques principales :

- Permet jusqu'à 30 étudiants de travailler simultanément avec l'unité contrôleé par ordinateur avec SCADA d'EDIBON, le tout connecté à un réseau local.

- Control Ouvert + Multicontrol + Contrôle en temps réel + Multipostes.

- L'instructeur contrôle et explique tous les élèves en même temps.

- Tout utilisateur/étudiant peut travailler en effectuant un contrôle/multicontrôle et une visualisation en "temps réel".

- L'instructeur peut voir sur l'ordinateur (PC) ce que chaque utilisateur/étudiant fait sur son ordinateur.

- Communication continue entre l'instructeur et tous les utilisateurs/étudiants connectés.

Principaux avantages :

- Il permet une compréhension plus facile et plus rapide.

- Ce système vous permet d'économiser du temps et des dépenses.

- Expansions futures avec plus d'unités EDIBON.

Le système se compose essentiellement de:

Le système est utilisé avec un ordinateur contrôlé à partir de l'ordinateur (PC).

- Moniteur d'ordinateur (PC).

- Ordinateurs (PC) des étudiants.

- Réseau local.

- Adaptation de l'unité Interface de contrôle.

- Adaptation de l'unité Software.

- Webcam.

- Logiciel MINI ESN pour contrôler l'ensemble du système.

- Câbles et accessoires nécessaires pour un fonctionnement normal.