ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

La aplicación “AEL-MGTC” incluye los siguientes elementos:

• N-VPS01. Módulo de Fuente de Alimentación AC 3PH.

Llave extraíble ON / OFF.

Voltaje de alimentación: 3 x 400 VCA + N.

Pulsador de parada de emergencia.

Manguera de alimentación trifásica con enchufe de conexión IP44 3PN + E 32 A 400 V.

Magnetotérmico diferencial de 4 polos, 25 A, 30 mA AC 6 KA.

Fusibles: 3 x 6 A.

Autotransformador variable motorizado:

Potencia nominal: 3000 VA.

Voltaje de entrada: 400 VCA.

Voltaje de salida fijo: 3 x 400 VCA + N.

Voltaje de salida variable:

0 – 450 VCA (3PH + N).

0 – 240 VCC.

Corriente nominal: 2 A.

Conmutador de tres posiciones con retorno automático:

Posición I: Reducción de voltaje.

Posición 0: Voltaje constante.

Posición II: Aumento de voltaje.

Amperímetro de CC: 0 – 5 A.

Amperímetro de CA: 0 – 5 A.

Voltímetro de CC: 0 – 300 V.

Voltímetro de CA: 0 – 500 V.

Autotransformador.

Potencia nomimal: 3000 VA.

• MWMT. Bobinadora Manual para Motores y Transformadores.

Volante mecánico.

Moldes de arrollamiento.

Contador de vueltas.

Varillas para colocar los moldes.

Piezas para bobinar los transformadores.

Varilla para colocar bobinas más pequeñas.

Llaves Alen.

• MED65. Multímetro Digital.

Este módulo tiene un multímetro digital de 3 ½ dígitos, con terminación de cables

en doble-jack de 4mm para facilitar las interconexiones.

Con este multímetro digital será posible medir:

Tensión.

Corriente.

Resistencia.

Capacidad de condensadores.

Temperatura.

• BRLA. Brújula.

• CHER. Caja de Herramientas.

Crimpadora.

Estaño.

Metro.

Cinta aislante.

Termorretráctil.

Buscapolos.

Destornillador de estrella y plano.

Llaves allen.

Soldador y soporte del soldador.

Martillo de goma.

Terminales de conexión.

Bridas.

Cortacables.

Clemas.

Pelacables.

Elementos requeridos (al menos uno) (No incluidos):

• MGTC-K1: Kit de Construcción de un Motor-Generador de CC.

• DCMG-KIT. Kit de Motor-Generador de CC.

Potencia nominal: 250 W.

V. Armadura: 200 VCC.

V. Excitación: 190 VCC.

C. Armadura: 1,5 A.

C. Excitación: 0,3 A.

RPM: 3000 r.p.m.

• N-REV. Módulo de Resistencia Variable Monofásica.

Resistencia variable: 150 Ohm.

Potencia máxima: 500 W.

Potenciómetro.

Terminales:

Tres terminales para elegir máxima resistencia o resistencia variable.

Fusible: 2 A.

• MGTC-K2. Kit de Construcción de un Motor Asíncrono Trifásico de Jaula de Ardilla.

• ACIMS-KIT. Kit de Construcción de Motor Asíncrono Trifásico de Jaula de Ardilla.

Potencia nominal: 370 W.

Tensión nominal: 3x 230/400 VCA Δ / Y.

Frecuencia: 50/60 Hz.

Número de polos: 2.

RPM: 2730 r.p.m.

Corriente nominal: 1,67 / 0,97 A.

• MGTC-K3. Kit de Construcción de un Motor de Reluctancia Trifásico.

• ACRM-KIT. Kit de Construcción de Motor de Reluctancia Trifásico.

Potencia nominal: 300 W.

Tensión nominal: 3x 400 VCA.

Frecuencia: 50/60 Hz.

RPM: 3000 r.p.m.

Corriente nominal: 1,4 A.

• MGTC-K4. Kit de Construcción de un Motor Asíncrono Trifásico de Rotor Devanado.

• ACWR-KIT. Kit de Motor Asíncrono Trifásico de Rotor Devanado.

Potencia nominal: 300 W.

Tensión nominal: 3x 230/400 VCA Δ / Y.

Frecuencia: 50/60 Hz.

Número de polos: 2.

RPM: 2870 r.p.m.

Corriente nominal: 1 / 0,5 A.

• MGTC-K5. Kit de Construcción de un Motor Síncrono Trifásico.

• ACSM-KIT. Kit de Motor Síncrono Trifásico.

Potencia nominal: 250 W.

Tensión nominal de salida: 3 x 400 VCA.

Frecuencia: 50/60 Hz.

RPM: 3000 r.p.m.

Corriente nominal de salida: 1 A.

Corriente nominal de excitación: 0,25 A.

• N-VVCC/M. Módulo de Controlador de Velocidad de Motores CC  (Opción intermedia)

Potencia máxima: 500 W.

Tensión de alimentación: 230 VCA.

Salida de voltaje variable: 0 – 300 VCC.

Fusible: 2 A.

• MGTC-K6. Kit de Construcción de un Transformador Trifásico.

• PTSIM-KIT. Kit de Transformador Trifásico.

Núcleo: Hierro.

Dimensiones: 150 x 150 x 30 mm (aprox.)

• N-REFT. Módulo de Carga Trifásica Resistiva con Conmutador.

Tensión nominal: 400 VCA.

Resistencia trifásica: 150 Ohm.

Potencia máxima: 500 W.

Conmutador:

Posición 0: circuito abierto.

Posición 1: circuito cerrado.

Fusibles: 3 x 2 A

Terminales:

Tres terminales para conectar resistencias.

• N-INDT. Módulo de Carga Trifásica Inductiva con Conmutador.

Voltaje nominal: 400 VCA.

Inductancia: 1,4 H.

Potencia máxima: 500 VAr.

Conmutador:

Posición 0: circuito abierto.

Posición 1: circuito cerrado.

Fusibles: 3 x 2 A.

Terminales:

Cuatro terminales de entrada (3PH + N).

Cuatro terminales de salida (3PH + N).

• N-CONT. Módulo de Carga Trifásica Capacitiva con Conmutador.

Voltaje nominal: 400 VCA.

Capacitancia: 3 x 7 µF.

Conmutador:

Posición 0: circuito abierto.

Posición 1: circuito cerrado.

Fusibles: 3 x 4 A.

Terminales:

Cuatro terminales de entrada (3PH + N).

Cuatro terminales de salida (3PH + N).

• MGTC-K7. Kit de Construcción de un Transformador Monofásico.

• PSPIM-KIT. Kit de Transformador Monofásico.

Núcleo: Hierro.

Dimensiones: 150 x 125 x 52 mm (aprox.)

• N-REF. Módulo de Resistencia Fija Monofásica.

Valor resistencia: 150 Ohm.

Potencia máxima: 500 W.

Selector:

Posición 0: Circuito abierto.

Posición 1: Circuito cerrado.

Fusible: 2 A.

• N-IND. Módulo de Inductancia Monofásica.

Inductancia: 1,4 H.

Potencia máxima: 500 VAr.

Interruptor:

Posición 0: Circuito abierto.

Posición 1: Circuito cerrado.

Fusible: 2 A.

• N-CON. Módulo de Capacitancia de Carga Variable con Conmutador.

Potencia Máxima: 500 VAr.

Valor de Capacitancia: 7 µF.

Selector:

Posición 0: circuito abierto.

Posición 1: circuito.

Fusible: 16 A.

• Todos los cables necesarios para realizar los ejercicios de prácticas están incluidos.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales:

Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de    prácticas.

Rack en Modulos: Dimensiones: 640 x 320 x 670 mm aprox. Peso: 35 kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.-   Verificación de la fuente de alimentación variable N-VPS01.

Algunas prácticas posibles con el MGTC-K1: Kit de Construcción de un Motor-Generador de CC.

2.-   Construcción de los bobinados utilizando una bobinadora manual

3.-   Disposición de las bobinas en el estátor.

4.-   Puesta en marcha del Motor-Generador de CC.

5.-   Cableado del motor eléctrico de CC.

6.-   Cambio de dirección de rotación de la máquina de CC.

Algunas prácticas posibles con el MGTC-K2: Kit de Construcción de un Motor Asíncrono Trifásico de Jaula de Ardilla.

7.-   Construcción de los bobinados utilizando una bobinadora manual

8.-   Disposición de las bobinas en el estátor.

9.-   Puesta en marcha del Motor Asíncrono Trifásico de Jaula de Ardilla.

10.- Cableado del Motor Asíncrono Trifásico de Jaula de Ardilla.

Algunas prácticas posibles con el MGTC-K3: Kit de Construcción de un Motor de Reluctancia Trifásico.

11.- Construcción de los bobinados utilizando una bobinadora manual.

12.- Disposición de las bobinas en el estátor.

13.- Puesta en marcha del Motor de Reluctancia Trifásico.

14.- Cableado del Motor de Reluctancia Trifásico.

Algunas prácticas posibles con el MGTC-K4: Kit de Construcción de un Motor Asíncrono Trifásico de Rotor Devanado.

15.- Construcción de los bobinados utilizando una bobinadora manual.

16.- Disposición de las bobinas en el estátor.

17.- Puesta en marcha del Motor Asíncrono Trifásico de Rotor Devanado.

18.- Cableado del Motor Asíncrono Trifásico de Rotor Devanado.

Algunas prácticas posibles con el MGTC-K5: Kit de Construcción de un Motor Síncrono Trifásico.

19.- Construcción de los bobinados utilizando una bobinadora manual.

20.- Disposición de las bobinas en el estátor.

21.- Puesta en marcha del Motor Síncrono Trifásico.

22.- Cableado del Motor Síncrono Trifásico.

Algunas prácticas posibles con el MGTC-K6: Kit de Construcción de un Transformador Trifásico.

23.- Construcción de los bobinados usando una bobinadora manual.

24.- Colocación de los arrollamientos en el núcleo del transformador.

25.- Puesta en marcha del Transformador Trifásico.

26.- Cableado del Transformador Trifásico de acuerdo a diferentes configuraciones.

27.- Cálculo de la relación de transformación de acuerdo a diferentes configuraciones.

28.- Cálculos de caídas de tensión con cargas resistivas, inductivas y capacitivas.

Algunas prácticas posibles con el MGTC-K7: Kit de Construcción de un Transformador Monofásico.

29.- Construcción de los bobinados usando una bobinadora manual.

30.- Colocación de los arrollamientos en el núcleo del transformador.

31.- Puesta en marcha del Transformador Monofásico.

32.- Cableado del Transformador Monofásico.

33.- Cálculo de la relación de transformación.

34.- Cálculos de caídas de tensión con cargas resistivas, inductivas y capacitivas.

Opcional

AEL-MGTC/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.