SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

L’application “AEL-MGTC” comprend les éléments suivants :

• N-VPS01. Module d'Alimentation AC 3PH.

Clé amovible ON / OFF.

Tension d’alimentation : 3 x 400 VCA + N.

Bouton poussoir d’arrêt d’urgence.

Tuyau d’alimentation triphasé avec fiche de raccordement IP44 3PN + E 32 A 400 V.

Magnétothermie différentielle 4 pôles, 25 A, 30 mA AC 6 KA.

Fusibles : 3 x 6 A.

Autotransformateur variable motorisé :

Puissance nominale : 3000 VA.

Tension d’entrée : 400 VCA.

Tension de sortie fixe : 3 x 400 VCA + N.

Tension de sortie variable :

0 – 450 VCA (3PH + N).

0 – 240 VCC.

Courant nominal : 2 A.

Commutateur à troix positions avec retour automatique :

Position I : Réduction de la tension.

Position 0 : Tension constante.

Position II : Augmentation de la tension.

Ampèremètre CC : 0 – 5 A.

Ampèremètre CA : 0 – 5 A.

Voltmètre CC : 0 – 300 V.

Voltmètre CA : 0 – 500 V.

Autotransformateur.

Puissance nominale : 3000 VA.

• MWMT. Bobineuse Manuelle pour des Moteurs et Transformateurs.

Volant mécanique.

Modèles d'enroulement.

Compteur de tours.

Tiges pour placer les moules d'enroulement.

Pièces d'enroulement de transformateur.

Tige pour placer des bobines plus petites.

Clés Alen.

• MED65. Multimètre Numérique Avancé.

Multimètre numérique à 3 ½ chiffres, avec câbles de terminaison à double connecteur de 4 mm pour faciliter les interconnexions.

Avec ce multimètre numérique nous pouvons mesurer :

Tension.

Actuel.

Résistance.

Capacité des condensateurs.

Température.

• BRLA. Boussole.

• CHER. Boîte à Outils.

Sertisseuse.

Étain.

Mètre.

Ruban isolant.

Thermorétractable.

Tournevis testeur de tension.

Tournevis cruciforme et tournevis plat.

Clés Allen.

Fer à souder.

Marteau en caoutchouc.

Bornes de fil et Bornes de connexion.

Brides.

Coupe-fil.

Bornes à vis.

Éléments supplémentaires recommandés (Non inclus) :

• MGTC-K1. Kit de Construction d'un Moteur-Générateur CC.

• DCMG-KIT. Kit Générateur de Courant Continu.

Puissance nominale : 250 W.

Tension d'induit : 200 VCC.

Tension d'excitation :190 VCC.

Courant d'induit : 1,5 A.

Courant d'excitation : 0,3 A.

RPM : 3000 r.p.m.

• N-REV. Module Résistance Variable Monophasée.

Résistance variable : 150 Ohm.

Puissance maximale : 500 W.

Potentiomètre.

Terminaux :

Trois bornes pour choisir toutes les résistances ou résistance variable.

Fusible : 2 A

• MGTC-K2. Kit de Construction d'un Moteur Asynchrone Triphasé à Cage d'Écureuil.

• ACIMS-KIT. Kit Moteur Asynchrone Triphasé à Cage d'Écureuil.

Puissance nominale : 370 W.

Tension nominale : 3x 230/400 VCA Δ/Y.

Fréquence : 50/60Hz

Nombre de pôles : 2.

Vitesse : 2730 r.p.m.

Courant nominal : 1,67/ 0,97 A.

• MGTC-K3. Kit de Construction d'un Moteur de Reluctance Triphasé.

• ACRM-KIT. Kit Moteur Triphasé à Réluctance.

Puissance nominale : 300 W.

Tension nominale : 3x 400 VCA.

Fréquence : 50/60 Hz.

Vitesse : 3000 r.p.m.

Courant nominal : 1,4 A.

• MGTC-K4. Kit de Construction d'un Moteur Asynchrone Triphasé à Rotor Enroulé.

• ACWR-KIT. Kit de Moteur Asynchrone Trifasé à Rotor Enroulé.

Puissance nominale : 300 W.

Tension nominale : 3x 230/400 VCA Δ/Y.

Fréquence : 50/60 Hz.

Nombre de pôles : 2.

Vitesse : 2870 r.p.m.

Courant nominal : 1/ 0,5 A.

• MGTC-K5. Kit de Construcción de un Motor Síncrono Trifásico.

• ACSM-KIT. Kit de Moteur Synchrone Trifasé.

Puissance nominale : 250 W.

Tension de sortie nominale : 3x 400 VCA.

Fréquence : 50/60 Hz.

Vitesse : 3000 r.p.m.

Courant de sortie nominal : 1 A.

Courant d'excitation nominal : 0,25 A.

• N-VVCC/M. Module Contrôleur de Vitesse de Moteurs CC (Option Intermédiaire).

Puissance maximale : 500 W.

Tension d'alimentation : 230 VCA.

Tension de sortie variable : 0 – 300 VCC.

Fusible : 2 A.

• MGTC-K6. Kit de Construction d'un Transformateur Trifasé.

• PTSIM-KIT. Kit de Transformateur Triphasé.

Noyau : Fer.

Dimensions : 150 x 150 x 30 mm (approx).

• N-REFT. Module de Charge Trifasée Résistive avec Commutateur.

Tension nominale : 400 VCA.

Résistance variable : 150 Ohm.

Puissance maximale : 500 W.

Commutateur :

Position 0 : circuit ouvert.

Position 1 : circuit fermé.

Fusibles : 3 x 2 A.

Bornes :

Trois bornes pour la connexion des résistances.

• N-INDT. Module de Charge Trifasique Inductive avec Conmutateur.

Tension nominale : 400 VCA.

Inductance : 1,4 H.

Puissance maximale : 500 VAr.

Commutateur :

Position 0 : circuit ouvert.

Position 1 : circuit fermé.

Fusibles : 3 x 2 A. Terminaux :

Terminaux :

Quatre bornes d'entrée (3PH + N).

Quatre bornes de sortie (3PH + N).

• N-CONT. Module de Charge Trifasée Capacitive avec Interrupteur.

Tension nominale : 400 VCA.

Capacité : 3 x 7 µF.

Commutateur :

Position 0 : circuit ouvert.

Position 1 : circuit fermé.

Fusibles : 3 x 4 A. Terminaux :

Terminaux :

Quatre bornes d'entrée (3PH + N).

Quatre bornes de sortie (3PH + N).

• MGTC-K7. Kit de Construction d'un Transformateur Monophasé.

• PSPIM-KIT. Kit de Transformation Monophasé.

Noyau : Fer.

Dimensions : 150 x 125 x 52 mm (environ).

• N-REF. Module d'Inductance Monophasée.

Valeur de résistance : 150 Ohm.

Puissance maximale : 500 W.

Sélecteur :

Position 0 : Circuit ouvert.

Position 1 : Circuit fermé.

Fusible : 2 A.

• N-IND. Module d'Inductance Monophasique.

Inductance : 1,4 H.

Puissance maximale : 500 VAr.

Changer:

Position 0 : Circuit ouvert.

Position 1 : Circuit fermé.

Fusible : 2 A.

• N-CON. Module de Condensateur Variable.

Puissance maximale : 500 VAr.

Valeur du condensateur : 7 uF.

Sélecteur:

Position 0 : circuit ouvert.

Position 1 : circuit fermé.

Fusible : 16 A.

• Tous les câbles nécessaires pour réaliser les exercices pratiques sont inclus.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels :

Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, assemblage et installation, mise en marche, sécurité, entretien et manuels pratiques.

Modules en rack : Dimensions : 640 x 320 x 920 mm environ. Lester: 35 kg environ.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.-  Vérification de l'alimentation variable N-VPS01.

Quelques pratiques possibles avec le MGTC-K1 : Kit de construction moteur-générateur à courant continu.

2.-   Construction des bobinages à l'aide d'un bobinoir manuel.

3.-   Disposition des enroulements dans le stator.

4.-   Démarrage du moteur-générateur à courant continu.

5.-   Câblage du moteur électrique à courant continu.

6.-   Changement de sens de rotation de la machine à courant continu.

Quelques pratiques possibles avec le MGTC-K2 : Kit de construction d'un moteur triphasé asynchrone à cage d'écureuil.

7.-   Construction des bobinages à l'aide d'un bobinoir manuel.

8.-   Placement des bobinages dans le stator.

9.-   Mise en service du moteur asynchrone triphasé à cage d'écureuil.

10.- Câblage du moteur triphasé asynchrone à cage d'écureuil.

Quelques pratiques possibles avec le MGTC-K3 : Kit de construction d'un moteur triphasé à réluctance.

11.- Construction des bobinages à l'aide d'un bobinoir manuel.

12.- Placement des bobinages dans le stator.

13.- Démarrage du moteur triphasé à réluctance.

14.- Câblage du moteur triphasé à réluctance.

Quelques pratiques possibles avec le MGTC-K4 : Kit de construction d'un moteur asynchrone triphasé à rotor bobiné.

15.- Construction des bobinages à l'aide d'un bobinoir manuel.

16.- Placement des bobinages dans le stator.

17.- Démarrage du moteur asynchrone triphasé à rotor bobiné.

18.- Câblage du moteur asynchrone triphasé à rotor bobiné.

Quelques pratiques possibles avec le MGTC-K5 : Kit de Construction d'un Moteur Synchrone Triphasé.

19.- Construction des bobinages à l'aide d'un bobinoir manuel.

20.- Placement des enroulements dans le stator.

21.- Démarrage du Moteur Synchrone Triphasé.

22.- Câblage du Moteur Synchrone Triphasé.

Quelques pratiques possibles avec le MGTC-K6 : Kit de construction de transformateur triphasé.

23.- Construction des bobinages à l'aide d'un bobinoir manuel.

24.- Placement des enroulements dans le noyau du transformateur.

25.- Démarrage du transformateur triphasé.

26- Câblage du transformateur triphasé selon différentes configurations.

27.- Calcul du rapport du transformateur selon différentes configurations.

28.- Calculs de chute de tension avec charges résistives, inductives et capacitives.

Quelques pratiques possibles avec le MGTC-K7 : Kit de construction de transformateur monophasé.

29.- Construction des bobinages à l'aide d'un bobinoir manuel.

30.- Placement des enroulements dans le noyau du transformateur.

31.- Démarrage du transformateur monophasé.

32.- Câblage du transformateur monophasé.

33.- Calcul du rapport du transformateur.

34.- Calculs de chute de tension avec charges résistives, inductives et capacitives.

Optionnel

AEL-MGTC/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.