ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

La aplicación “AEL-MRPC” incluye los siguientes elementos:

• N-ALI01. Módulo de Fuente de Alimentación Principal Industrial.

Tensión de alimentación: 400 VCA, 3PH + N.

Llave extraíble ON / OFF.

Conexión de salida de voltaje:

Trifásica + Neutro: 400 VCA.

Monofásica: 230 VCA.

Manguera de alimentación trifásica con enchufe de conexión IP44 3PN + E 32 A 400 V.

Magnetotérmico diferencial de 4 polos, 25 A, 30 mA CA 6 KA.

Pulsador de parada de emergencia.

• N-REFT. Módulo de Carga Trifásica Resistiva con Conmutador.

Voltaje nominal: 400 VCA.

Resistencia: 3 x 150 Ohm.

Corriente nominal: 1,6 A.

Conmutador manual para ON / OFF las resistencias.

Fusibles: 3 x 2 A.

Terminales:

Cuatro terminales de entrada (3PH + N).

Cuatro terminales de salida (3PH + N).

• N-CAR18/C. Módulo de Condensadores para Circuito Equivalente de Línea Eléctrica (3 unidades).

Voltaje nominal: 230 VCA.

Condensadores: 2 x (7 x 1 µF).

• N-INDT. Módulo de Carga Trifásica Inductiva con Conmutador (2 unidades).

Voltaje nominal: 400 VCA.

Inductancia: 1,4 H.

Corriente nominal: 1,6 A.

Conmutador manual para ON / OFF las inductancias.

Fusibles: 3 x 2 A.

Terminales:

Cuatro terminales de entrada (3PH + N).

Cuatro terminales de salida (3PH + N).

• N-MED60. Módulo de Analizador de Red.

Interruptor ON / OFF.

Tensión de alimentación: 230 VCA.

Fusibles: 3 x 10 A.

Terminales de entrada: conexión de entrada trifásica con neutro al punto de medición.

Terminales de salida: conexión de salida trifásica con neutro al punto de medición.

Pantalla del analizador de red. Se muestra:

Potencia activa, reactiva y aparente.

Energías activas, reactivas y aparentes.

Líneas y corrientes de fase:

IL-N: 0,03 a 10 A.

IL-L: 0,09 a 10 A.

Tensiones de línea y fase:

VL-N: 160 V a 480 V.

VL-L: 277 V a 830 V.

Frecuencias: 65 a 458 Hz ± 0,1 Hz.

Factor de potencia para cargas resistivas, inductivas y capacitivas.

• Todos los cables necesarios para realizar los ejercicios de prácticas están incluidos.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales:

Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad Mantenimiento y Manual de prácticas.

- Dimensiones: 1380 x 840 x 600 mm aprox. - Peso: 80 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Cableado de cargas resistivas, inductivas y capacitivas.

2.- Medida de la potencia aparente, activa y reactiva consumida por un receptor en un circuito resistivo puro.

3.- Medida de la potencia aparente, activa y reactiva consumida por un receptor en un circuito inductivo puro.

4.- Medida de la potencia aparente, activa y reactiva consumida por un receptor en un circuito capacitivo puro.

5.- Medida de la potencia aparente, activa y reactiva consumida por un receptor en un circuito RL.

6.- Medida del factor de potencia de un receptor en un circuito RL.

7.- Cálculo y cableado de la carga capacitiva necesaria para llevar a cabo una adecuada corrección del factor de potencia.

8.- Comparación de las potencias aparente, activa y reactiva después de la compensación del factor de potencia.

9.- Medida del factor de potencia después de la compensación.

- El usuario puede realizar otros ejercicios diseñados por él mismo.

Opcional

AEL-MRPC/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.