ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

La aplicación “AEL-PHVG” incluye los siguientes elementos:

• N-ALI01. Módulo de Fuente de Alimentación Principal Industrial.

Voltaje de salida: 400 VCA, 3PH + N.

Llave extraíble ON / OFF.

Conexión de salida de voltaje:

Trifásica + Neutro: 400 VCA.

Monofásica: 230 VCA.

Cable de alimentación trifásica con enchufe IP44 3PN + E 32 A 400 V.

Magnetotérmico diferencial de 4 polos, 25 A, 30 mA AC 6 KA.

Pulsador de parada de emergencia.

• N-EALD/A. Módulo Analizador de Redes Eléctricas Ethernet con Osciloscopio y Adquisición de Datos Ethernet.

El módulo analizador de redes permite realizar medidas, visualizar y analizar todos los parámetros eléctricos de las redes eléctricas de CA. Dispone de una pantalla LCD y unos pulsadores para la navegación por los diferentes menús. Incluye un software específico para la monitorización de curvas de voltaje y corriente, visualización de armónicos, programación de tarifas, programación de alarmas, almacenamiento de parámetros eléctricos.

Características:

Medidor de potencia trifásico multifuncional:

Voltaje trifásico y monofásico. Hasta 690 VCA L-L.

Corriente nominal de línea y neutro: 10 A.

Energía activa, reactiva y aparente.

Frecuencias compatibles: 25 Hz, 50 Hz, 60 Hz y 400 Hz.

Visualización de diagrama vectorial V-I.

Voltaje de alimentación: 85 – 265 VCA.

Control de la calidad de la energía:

Medida de armónico individual de corriente y voltaje. Hasta el armónico 40.

Voltaje y corriente THD, TDD y K-Factor.

Visualización de máximos y mínimos.

Visualización de formas de onda, 128 muestras/sec.

Eventos y almacenamiento de datos:

Analizador de armónicos:

Voltaje y corriente THD, corriente TDD y K-Factor, hasta el 40 armónico.

Espectro de armónicos de corriente, voltaje y ángulos.

Programación de tarifas:

Clase 0,5S IEC 62053 – 22, potencia activa y reactiva en cuatro cuadrantes.

Medida de las energías activas, reactivas y aparentes trifásicas totales y por fase.

Tiempo de uso, cuatro registros de energía/demanda de tarifas totales.

Ocho tarifas, cuatro estaciones y cuatro tipos de días.

Informe diario automático de máximos y mínimos de energía consumida.

Comunicaciones:

Protocolo de comunicaciones Modbus TCP con interfaz Ethernet.

• PSPS/A. Alimentación del Simulador de Panel Avanzado.

Esta fuente de corriente permite realizar la programación de las curvas características de paneles fotovoltaicos.

Voltaje en circuito abierto: 500 V.

Corriente en circuito cerrado: 10 A.

Potencia de salida: 1500 W.

• N-PSM. Módulo de Interruptor de Potencia.

Terminales de potencia:

Cuatro terminales de entrada (3PH + N).

Cuatro terminales de salida (3PH + N).

Contactos auxiliares:

Un contacto NO.

Un contacto NC.

Dos pulsadores para abrir / cerrar el interruptor de potencia y los contactos auxiliares.

Dos entradas de control de 24 VCC.

Dos salidas de tensión de 24 VCC.

• N-INV02. Módulo Inversor Trifásico de Red 02.

Interruptor de circuito de CC.

Protección del voltaje por tierra para los terminales de bus y fotovoltaica.

Rango de voltaje de salida CC: 25 – 100 V.

Voltaje de salida: 3 x 400 V/50 Hz.

Potencia de salida: 3000 W.

Servidor web integrado.

• N-ZIS. Módulo Smart Meter de Inyección Cero Z-WAVE.

Voltaje nominal: 400 VCA.

Corriente máxima: 3 x 10 A.

Autoconsumo: 2,5 W.

Intensidad de arranque: 40 mA.

Clase de precisión: 1.

Precisión de energía activa: Clase B (UNE-EN50470).

Precisión de energía reactiva: Clase 2 (EN/IEC 62053-23).

Display LCD de ocho dígitos.

Protecciones IP51 (marco frontal) e IP52 (terminales).

Comunicación Modbus RTU.

• N-REL09. Módulo de Relé Electrónico de Tiempo contra Sobrecorrientes (0-16 A).

Relé térmico electrónico.

Protección por sobrecarga.

Rango: 0 – 16 A.

Función de testeo y reseteo.

Un contacto NONC.

Temporización.

• N-REVT/1K. Módulo de Resistencias Variables Trifásico de 1 kW.

Tres bancos con resistencias trifásicas variables de 150 – 500 Ohm.

Tensión de alimentación: 3 x 150 – 500 Ohm.

Fusibles: 3 x 2 A.

Refrigeración forzada por ventilador.

• N-INDT/3C. Módulo de Inductancias Configurables Trifásico de 3 x 300 Var.

Conexiones configurables en triángulo y en estrella.

Inductancias: 3 x (3 x 5) H.

Tensión nominal: 400 VAC.

Potencia nominal: 3 x (3 x 100) Var.

Tensión de alimentación: 230 VCA.

Punto común de contactos normalmente cerrados/abiertos.

Elementos adicionales recomendados (No incluidos):

• MED65. Multímetro Digital (2 unidades).

Multímetro digital de 3 ½ dígitos, con cables de terminación de doble conector jack de 4 mm para facilitar las interconexiones.

Con este multímetro digital será posible medir:

Tensión.

Corriente.

Resistencia.

Capacidad de los condensadores.

Temperatura.

• N-REV01. Módulo de Resistencia Variable Monofásica 0-700 Ohm.

Resistencia variable de 0 – 700 Ohm.

Potencia máxima: 500 W.

Potenciómetro.

Fusibles: 2 x 6,3 A.

Terminales:

Tres terminales para elegir máxima resistencia o resistencia variable.

• LP3. Panel con Tres Lámparas.

Potencia: 3 x 250 W.

Interruptor ON / OFF.

Regulador de corriente.

Estructura de aluminio.

• FVP96. Panel Fotovoltaico de 96 W.

Potencia máxima: 96 W.

Voltaje a potencia máxima: 17,8 V.

Corriente a máxima potencia: 3,7 A.

Corriente de cortocircuito: 4,05 A.

Voltaje de circuito abierto: 22,25 V.

• TPEL/1800W. Carga Electrónica Monofásica CC/CA de 1800W (3 unidades).

La carga eléctrica TPEL/1800W destaca por su versatilidad al operar tanto en corriente alterna como en corriente continua. Con un amplio rango de potencia de 0 a 1800VA y una frecuencia ajustable que abarca desde 45 Hz hasta 450 Hz, esta fuente electrónica ofrece capacidades excepcionales.

Con su capacidad para realizar mediciones avanzadas, su pantalla LCD de 7 pulgadas, y funciones como el osciloscopio integrado, la TPEL/1800W se presenta como la solución ideal para realización de pruebas en laboratorio de la mayoría de los equipos de EDIBON tales como  UPS, inversores, fuentes de alimentación CA, generadores eléctricos y componentes electrónicos CA. Además, su conectividad mediante interfaces LAN y USB garantiza un control confiable y rápido, añadiendo un nivel adicional de eficiencia a sus capacidades.

Características Técnicas:

Rango de Frecuencia: 45 Hz~450 Hz.

Rango de Potencia: 0~1.8 kVA.

Rango de Voltaje: 50-420 Vrms, 15-260 Vrms.

Conexión en Paralelo/Control Trifásico: La capacidad se puede extender hasta 43.2 kVA.

Pantalla LCD de 7 Pulgadas: Ofrece una interfaz clara y accesible.

Función de Osciloscopio: Permite la visualización de las formas de onda de voltaje y corriente.

Muestreo AD de Alta Velocidad: Captura en tiempo real las formas de onda.

Modos de Medición: Incluye Vrms, Vpk, Vdc, Irms, Ipk, Idc, W, VA, VAR, CF, PF y FREQ.

Medición de Armónicos: Hasta el armónico 50 (THD-V).

Carga Electrónica CA: Modos CC/CR/CP.

Carga Electrónica CC: Modos CC/CR/CP/CV.

Control Analógico Externo: Entrada analógica de 0~10 V, con funciones de monitorización de voltaje y corriente.

Funciones de Protección: OTP, OCP, OVP, UVP y OPP.

Interfaces de Comunicación: LAN y USB, además de interfaz externa para USB flash disk.

• Todos los cables necesarios para realizar los ejercicios de prácticas están incluidos.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales:

Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en  marcha, Seguridad Mantenimiento y Manual de prácticas.

Equipo: - Dimensiones: 1380 x 840 x 2010 mm aprox. - Peso: 100 Kg aprox.

Panel Fotovoltaica: - Dimensiones: 730 x 510 x 1150 mm aprox. - Peso: 10 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Medición y cálculo de la potencia activa consumida por una carga variable resistiva trifásica.

2.- Medición y cálculo de la potencia total consumida por una carga trifásica R-L.

3.- Configuración de la fuente de alimentación programable como Array Fotovoltaico.

4.- Producción máxima de potencia fotovoltaica con inyección a red mediante el inversor de red.

5.- Máxima producción de potencia fotovoltaica con inyección a red mediante el inversor de red y consumo de energía local.

6.- Control dinámico de potencia activa con el inversor fotovoltaico. Control de inyección cero.

7.- Control dinámico de potencia con el inversor fotovoltaico. Control de inyección a red.

Algunos ejercicios prácticos con los elementos adicionales recomendados:

8.- Cálculo experimental de la curva I-V del panel fotovoltaico.

9.- Variación de la radiación solar con el panel de lámparas halógenas. Medida de las características I-V.

- El usuario puede realizar otros ejercicios diseñados por él mismo.

Opcional

AEL-PHVG/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.