SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

L’application “AEL-PHVG” comprend les modules suivants :

• N-ALI01. Alimentation Principale Industrielle.

Tension d’alimentation : 400 VAC, 3PH + N.

Touche amovible ON / OFF.

Connexions de la tension de sortie :

Triphasé + Neutre : 400 VAC.

Monophasé : 230 VAC.

Tuyau d’alimentation triphasé avec fiche de raccordement IP44 3PN + E 32 A 400 V.

Magnétothermique différentielle, 4 pôles, 25 A, 30 mA AC 6 KA.

Bouton d’arrêt d’urgence.

• N-EALD/A. Module analyseur de Réseau Électrique Ethernet avec Oscilloscope et Acquisition de Données Ethernet.

Le module analyseur de grille vous permet de mesurer, afficher et analyser tous les paramètres électriques des réseaux AC. Il dispose d’un écran LCD et de boutons poussoirs pour naviguer dans les différents menus. Il comprend un logiciel spécifique pour la surveillance des courbes de tension et de courant, la visualisation des harmoniques, la programmation tarifaire, la programmation des alarmes, le stockage des paramètres électriques.

Caractéristiques :

Compteur de puissance triphasé multifonctionnel :

Tension triphasée et monophasée. Jusqu’à 690 VAC L-L.

Courant nominal de ligne et de neutre : 10 A.

Energie active, réactive et apparente.

Fréquences compatibles : 25 Hz, 50 Hz, 60 Hz et 400 Hz.

Affichage du diagramme vectoriel V-I.

Tension d’alimentation : 85 – 265 VAC.

Contrôle de la qualité de l’énergie :

Mesure harmonique individuelle du courant et de la tension. Jusqu’à l’harmonique 40.

Tension et courant THD, TDD et K-Facteur.

Affichage des maximums et minimums.

Affichage des formes d’onde, 128 échantillons/sec.

Stockage d’événements et de données :

Analyseur d’harmoniques :

Tension et courant THD, courant TDD et K-Facteur, jusqu’à harmonique 40.

Spectre d’harmoniques de courant, de tension et d’angles.

Programmation des tarifs :

Classe 0.5S IEC 62053 – 22, puissance active et réactive en quatre quadrants.

Mesure des énergies totales actives, réactives et apparentes triphasées et par phase.

Temps d’utilisation, quatre registres d’énergie/demande des tarifs totaux.

Huit tarifs, quatre stations et quatre types de jours.

Rapport quotidien automatique des maximums et minimums d’énergie consommés.

Communications :

Protocole de communication Modbus TCP avec interface Ethernet.

• PSPS/A. Alimentation du Simulateur de Panneau Avancé.

Cette source de courant permet de programmer les courbes caractéristiques des panneaux photovoltaïques.

Tension en circuit ouvert : 500 V.

Courant en circuit fermé : 10 A.

Puissance de sortie : 1500 W.

• N-PSM. Alimentation du Simulateur de Panneau Avancé.

Bornes d’alimentation:

Quatre bornes d’entrée (3PH + N)

Quatre bornes de sortie (3PH + N)

Contacts auxiliaires:

Un contact NO.

Un contact NC.

Deux boutons poussoirs pour ouvrir/fermer l’interrupteur d’alimentation et les contacts auxiliaires.

Deux entrées de commande 24 VDC.

Deux sorties de tension 24 VDC.

• N-INV02. Module Onduleur Réseau Triphasé 02.

Interrupteur de circuit CC.

Protection contre les tensions de terre pour les terminaux de bus et le photovoltaïque.

Plage de tension de sortie CC : 25 – 100 V.

Tension de sortie : 3 x 400 V/50 Hz.

Puissance de sortie : 3000 W.

Serveur web intégré.

• N-INDT/3C. Module d’Inductances Triphasées Configurables 3 x 300 Var.

Trois banques triphasées avec des inductances de 5 H chacune.

Connexion configurable en étoile et en triangle.

Tension nominale : 400 VAC.

Puissance nominale : 3 x (3 x 100) Var.

• N-ZIS. Module Compteur Intelligent Z-WAVE à Injection Zéro.

Tension nominale : 400 VAC.

Courant maximum : 3 x 10 A.

Auto-consommation : 2.5 W.

Courant de démarrage : 40 mA.

Classe de précision : 1.

Précision de l’énergie active : Classe B (UNE-EN50470).

Précision de l’énergie réactive : Classe 2 (EN/IEC 62053-23).

Affichage LCD à huit chiffres.

Protections IP51 (cadre frontal) et IP52 (terminaux).

Communication Modbus RTU.

• N-REL09. Time Relais Électronique contre les Surintensités (0-16 A).

Relais thermique électronique.

Protection contre les surcharges.

Gamme : 0 – 16 A.

Fonction de réinitialisation et de test.

Un contact NONC.

Temporisation.

• N-REVT/1K. Module de Résistences Variables Triphasé de 1kW.

Trois banques avec des résistances variables triphasées de 150 – 500 Ohm.

Tension d'alimentation : 3 x 150 – 500 Ohm.

Fusibles : 3 x 2 A.

Refroidissement forcé par ventilateur.

• N-INDT/3C. Modules d’Inductances Triphasées Configurables de 3 x 300 Var.

Connexions configurables et delta étoiles.

Inductances : 3 x (3 x 5) H.

Tension nominale : 400 VCA.

Puissance nominale : 3 x (3 x 100) Var.

Tension d’alimentation : 230 VCA.

Point commun des contacts normalement fermés/ouverts.

Éléments supplémentaires recommandés (Non inclus) :

• MED65. Multimèmetre Digital (2 unités).

Multimètre numérique de 3 chiffres ½, avec câbles de terminaison de double connecteur jack de 4 mm pour faciliter les interconnexions.

Avec ce multimètre numérique, il sera possible de mesurer:

Tension.

Courant.

Capacité des condensateurs.

Température.

• N-REV01. Module à Résistance Variable Monophasé 0-700 Ohm.

Résistance variable de 0 à 1 Ohm.

Puissance maximale: 500 W.

Potentiomètre.

Terminaux:

Trois bornes pour choisir la résistance maximale ou la résistance variable.

• LP3. Panneau à Trois Lampes.

Puissance: 3 x 250 W.

Interrupteur ON / OFF.

Régulateur de courant.

Structure en aluminium.

• FVP96. Panneau Photovoltaïque 96W.

Puissance maximale: 96 W.

Puissance maximale tension: 17.8 V.

Courant de puissance maximale: 3.7 A.

Courant de court-circuit: 4.05 A.

Tension circuit ouvert: 22.25 V.

• TPEL/1800W. Charge Électronique Monophasique CC/CA de 1800W (3 unités)

La charge électrique TPEL/1800W se distingue par sa polyvalence en fonctionnant à la fois en courant alternatif et en courant continu. Avec une large gamme de puissance de 0 à 1800VA et une fréquence réglable de 45 Hz à 450 Hz, cette source électronique offre des capacités exceptionnelles.

Avec ses capacités de mesure avancées, son écran LCD de 7 pouces et ses fonctions telles que l’oscilloscope intégré, le TPEL/1800W est la solution idéale pour tester en laboratoire la plupart des unité d’EDIBON tels que les ASI, les onduleurs, les alimentations en courant alternatif, les générateurs électriques et les composants électroniques en courant alternatif. En outre, sa connectivité via les interfaces LAN et USB garantit un contrôle fiable et rapide, ajoutant un niveau d’efficacité supplémentaire à ses capacités.

Caractéristiques Techniques :

Gamme de Fréquences : 45 Hz~450 Hz.

Gamme de Puissance : 0~1,8 kVA

Plage de Tension : 50-420 Vrms, 15-260 Vrms

Connexion en Parallèle/Commande Triphasée : La capacité peut être étendue jusqu’à 43,2 kVA.

Écran LCD de 7 Pouces : Interface claire et accessible.

Fonction d’Oscilloscope : Permet d’afficher les formes d’ondes de tension et de courant.

Échantillonnage AD à Grande Vitesse : Capture les formes d’ondes en temps réel.

Modes de Mesure : Comprend Vrms, Vpk, Vdc, Irms, Ipk, Idc, W, VA, VAR, CF, PF et FREQ.

Mesure des Harmoniques : Jusqu’à 50 harmoniques (THD-V).

Charge Électronique CA : Modes DC/CR/CP.

Charge Électronique CC : Modes CC/CR/CP/CV.

Contrôle Analogique Externe : Entrée analogique 0~10 V, avec fonctions de surveillance de la tension et du courant.

Fonctions de Protection : OTP, OCP, OVP, UVP et OPP.

Interfaces de Communication : LAN et USB, plus interface externe pour disque flash USB.

• Tous les câbles nécessaires à des exercices pratiques sont inclus.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels :

Cet appareil est livré avec les manuels suivants: Services requis, Montage et Installation, de Démarrage, de Sécurité, d’Entretien, d’Étalonnage et Pratiques manuels.

Unité : - Dimensions: 1380 x 840 x 2010 mm approx. - Poids: 80 Kg approx.

Panneau Photovoltaïque : - Dimensions: 730 x 510 x 1150 mm approx. - Poids: 10 Kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Mesure et calcul de la puissance active consommée par une charge résistive variable triphasée.

2.- Mesure et calcul de la puissance totale consommée par une charge triphasée R-L.

3.- Configuration de l'alimentation programmable en tant que panneau photovoltaïque.

4.- Production maximale de puissance photovoltaïque avec injection dans le réseau à travers l'onduleur de réseau.

5 - Production maximale de puissance photovoltaïque avec injection dans le réseau et consommation locale d'énergie.

6.- Contrôle dynamique de la puissance active avec l'onduleur photovoltaïque. Contrôle de l'injection zéro.

7.- Contrôle dynamique de la puissance active avec l'onduleur photovoltaïque. Contrôle de l'injection dans le réseau.

Quelques exercices pratiques avec les éléments complémentaires recommandés :

8.- Calcul expérimental de la courbe I-V d'un panneau photovoltaïque.

9.- Variation du rayonnement solaire avec le panneau de lampes halogènes. Mesure des caractéristiques I-V.

- Plusieurs autres exercices peuvent être réalisés et conçus par l'utilisateur.

Optionnel

AEL-PHVG/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.