ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

La aplicación “AEL-PMEI” incluye los siguientes elementos:

• N-ALI01. Módulo de Fuente de Alimentación Principal Industrial.

Voltaje de salida: 400 VCA, 3PH + N.

Llave extraíble ON / OFF.

Conexión de salida de voltaje:

Trifásica + Neutro: 400 VCA.

Monofásica: 230 VCA.

Cable de alimentación trifásica con enchufe IP44 3PN + E 32 A 400 V.

Magnetotérmico diferencial de 4 polos, 25 A, 30 mA AC 6 KA.

Pulsador de emergencia.

• N-FUS10. Módulo con Tres Fusibles de Fuerza de 20 A y Uno de Maniobra de 4 A.

Cuatro portafusibles y sus respectivos fusibles:

Tres fusibles de 20 A.

Fusible de 32 A.

Terminales de entrada: 3PH + N.

Terminales de salida: 3PH + N.

• N-MED60. Módulo Analizador de Red.

Interruptor ON / OFF.

Tensión de alimentación: 400 VCA.

Terminales de entrada: conexión de entrada con el punto de medición.

Terminales de salida: conexión de salida con el punto de medición.

Fusibles: 3 x 10 A.

Display del analizador de redes, donde se muestra:

Potencia activa, reactiva y aparente.

Energías activa, reactiva y aparente.

Corrientes de fase y línea.

Tensiones de fase y línea.

Frecuencias.

Factor de potencia.

• N-REFT300. Módulo de Resistencia Fija Trifásica de 300 Ohms.

Tensión nominal: 400 VCA.

Valor de resistencia: 3 x 300 Ohms.

Potencia nominal: 3 x 200 W.

Conmutador manual para encender/apagar las resistencias.

Fusibles: 3 x 5 A.

Terminales:

Tres terminales de entrada (3PH).

Tres terminales de salida (3PH).

• N-TSP42-40. Módulo de Protección contra Sobretensiones 3PH, 4P, tipo 2, 40 kA, 230 / 400 V (2 unidades).

Descargador de sobretensiones trifásico de cuatro polos:

Tensión nominal: 230 / 400 VCA.

Corriente máxima de descarga: 40 kA.

Tipo 2.

Terminales de entrada.

Borne de tierra.

• N-TDM4-25C. Módulo de Interruptor Diferencial-magnetotérmico Automático 3PH, 4P, 25 A, Curva C.

Interruptor magnetotérmico diferencial trifásico de cuatro polos:

Tensión nominal: 400 VCA.

Corriente nominal: 25 A.

Interruptor magnetotérmico con curva tipo C.

Interruptor diferencial tipo A, sensibilidad=30 mA.

Terminales de entrada.

Terminales de salida.

• N-TDIF4-63/300C. Módulo de Protección Diferencial 3PH, 4P, 63 A / 30 mA, Tipo AC.

Disyuntor diferencial trifásico de cuatro polos:

Tensión nominal: 400 VCA.

Corriente nominal: 63 A.

Tipo AC.

Sensibilidad: 300 mA

Terminales de entrada.

Terminales de salida.

• N-TDIF4-40/30A. Módulo de Protección Diferencial 3PH, 4P, 40 A / 30 mA, Tipo A.

Interruptor automático diferencial trifásico de cuatro polos:.

Tensión nominal: 400 VCA.

Corriente nominal: 40 A.

Tipo A.

Sensibilidad: 30 mA.

Terminales de entrada.

Terminales de salida.

• N-TDIF4-40/30C. Módulo de Protección Diferencial 3PH, 4P, 40 A / 30 mA, Tipo AC.

Interruptor diferencial trifásico de cuatro polos:

Tensión nominal: 400 VCA.

Corriente nominal: 40 A.

Tipo AC.

Sensibilidad: 30 mA.

Terminales de entrada.

Terminales de salida.

• N-TDIF. Protección Diferencial Trifásica.

Disyuntor diferencial trifásico de cuatro polos:

Tensión nominal: 400 VCA.

Corriente nominal: 25 A.

Tipo AC.

Sensibilidad: 30 mA.

Terminales de entrada.

Terminales de salida.

• N-TMT4-20B. Módulo de Interruptor Magnetotérmico Automático 3PH, 4P, 20 A, Curva B.

Interruptor magnetotérmico trifásico de cuatro polos:

Tensión nominal: 400 VCA.

Corriente nominal: 20 A.

Curva tipo B.

Terminales de entrada.

Terminales de salida.

• N-TMT4-16C. Módulo de Interruptor Magnetotérmico Automático 3PH, 4P, 16 A, Curva C.

Interruptor magnetotérmico trifásico de cuatro polos:

Tensión nominal: 400 VCA.

Corriente nominal: 16 A.

Curva tipo C.

Terminales de entrada.

Terminales de salida

• N-TMT3-63D. Módulo de Interruptor Magnetotérmico Automático 3PH, 3P, 63 A, Curva D.

Interruptor magnetotérmico trifásico de tres polos:

Tensión nominal: 400 VCA.

Corriente nominal: 63 A.

Curva tipo D.

Terminales de entrada.

Terminales de salida.

• N-TMT3-25C. Módulo de Interruptor Magnetotérmico Automático 3PH, 3P, 25 A, Curva C.

Interruptor magnetotérmico trifásico de tres polos:

Tensión nominal: 400 VCA.

Corriente nominal: 25 A.

Curva tipo C.

Terminales de entrada.

Terminales de salida.

• N-SMT2-20C. Módulo de Interruptor Magnetotérmico Automático 1PH, 2P, 20 A, Curva C.

Interruptor magnetotérmico monofásico de dos polos:

Tensión nominal: 230 VCA.

Corriente nominal: 20 A.

Curva tipo C.

Terminales de entrada.

Terminales de salida.

• N-SMT2-16C. Módulo de Interruptor Magnetotérmico Automático 1PH, 2P, 16A, Curva C (2 unidades).

Interruptor magnetotérmico monofásico de dos polos:

Tensión nominal: 230 VCA.

Corriente nominal: 16 A.

Curva tipo C.

Terminales de entrada.

Terminales de salida.

• N-SMT2-10C. Módulo de Interruptor Magnetotérmico Automático 1PH, 2P, 10A, Curva C (2 unidades).

Interruptor magnetotérmico monofásico de dos polos:

Tensión nominal: 230 VCA.

Corriente nominal: 16 A.

Curva tipo C.

Terminales de entrada.

Terminales de salida.

• N-INT22. Módulo de Interruptores Doble-vía montados en Superficie (2 unidades).

Dos interruptores de dos vías montados en superficie:

Conexiones: 2302P + T.

IP55.

Tensión nominal: 230 VCA.

Terminales de entrada para el primer interruptor.

Terminales de salida para el primer interruptor.

Terminales de entrada para el segundo interruptor.

Terminales de salida para el segundo interruptor.

• N-INT21. Módulo de Interruptor + Grupo de Conmutadores + Pulsador con Timbre.

Tensión nominal: 230 VCA (1PH + N).

Interruptor:

Interruptor ON / OFF.

Contacto normalmente abierto (NA).

Conmutadores de grupo:

Dos conmutadores.

Dos contactos normalmente abiertos (NA).

Timbre: Nivel sonoro: 83 dB.

• N-SSS-230. Módulo de Toma de Corriente Montada en Superficie 1PH, 230 VAC (2 unidades).

Dos tomas monofásicas de superficie.

Cada toma contiene sus terminales de línea y neutro.

• N-TIPS. Módulo de Toma de Corriente Industrial 3PH montada en Superficie.

Una toma industrial trifásica de superficie.

Terminales de línea y neutro.

• N-SEL04. Módulo de Cuatro Pilotos Luminosos.

Dos lámparas rojas.

Tensión de entrada: 2 terminales para cada lámpara de 230 VCA.

Dos lámparas verdes.

Tensión de entrada: 2 terminales para cada lámpara de 230 VCA.

• N-SMT2-25C. Módulo de Interruptor Magnetotérmico Automático 1PH, 2P, 25 A, Curva C.

Interruptor magnetotérmico monofásico de dos polos:

Tensión nominal: 230 VCA.

Corriente nominal: 25 A.

Curva tipo C.

Terminales de entrada.

Terminales de salida.

• N-SDIF2-25/30C. Módulo de Protección Diferencial 1PH, 2P, 25 A/30 mA, Tipo AC.

Interruptor diferencial monofásico de dos polos:

Tensión nominal: 230 VCA.

Corriente nominal: 25 A.

Tipo AC.

Sensibilidad: 30 mA.

Terminales de entrada.

Terminales de salida.

• N-SSP23-20. Módulo de Protección contra Sobretensiones 1PH, 2P, tipo 3, 20 kA, 230 V.

Descargador de sobretensiones monofásico de dos polos:

Tensión nominal: 230 VCA.

Corriente máxima de descarga: 20 kA.

Tipo 3.

Terminales de entrada.

Terminal de tierra.

• FP-KIT-5. Kit de Medida.

Pinza amperimétrica:

Pinza para la medición de corriente alterna sin contacto.

Las pinzas pueden medir:

Corriente.

Voltaje.

Resistencia.

Un comprobador de tensión y continuidad:

Rango de tensión: 12 - 690 VCA.

Comprobación de la polaridad.

Detección de rotación de fases en sistemas trifásicos.

• MED65. Multímetro Digital.

Este módulo tiene un multímetro digital de 3 ½ dígitos, con cables de terminación de doble conector de 4 mm para facilitar las interconexiones.

Con este multímetro digital podremos medir:

Voltaje.

Corriente.

Resistencia.

Capacidad de los condensadores.

Temperatura.

• Comprobador de Polaridad Eléctrica.

El comprobador de polaridad eléctrica es un adaptador que proporciona información sobre la posición de la fase y la presencia de la tensión P-N.

Tensión nominal: 230 VCA.

• Punta Franklin.

Punta Franklin de aluminio.

• Todos los cables necesarios para realizar los ejercicios de prácticas están incluidos.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales:

Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad Mantenimiento y Manual de prácticas.

- Dimensiones: 1500 x 400 x 1800 mm aprox. - Peso: 80 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Cableado y comprobación de los fusibles de una Caja General de Protección.

2.- Cableado y medida de energía de un analizador de redes con carga resistiva.

3.- Identificación, clasificación y comprobación de los elementos de protección de una instalación eléctrica.

4.- Cableado y comprobación de los elementos contenidos por un cuadro eléctrico residencial.

5.- Cableado y encendido de luces con un interruptor simple usando diferentes conexiones.

6.- Cableado y encendido de una lámpara con dos conmutadores.

7.- Cableado y encendido de cuatro lámparas con dos interruptores de doble vía.

8.- Cableado y comprobación de enchufes residenciales e industriales.

9.- Cableado y comprobación de una instalación eléctrica completa.

10.- Estudio de la importancia de la selectividad en las protecciones de una instalación eléctrica de baja tensión.

11.- Verificación del correcto funcionamiento de una instalación eléctrica.

- El usuario puede realizar otros ejercicios diseñados por él mismo.

Opcional

AEL-PMEI/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.