ESPECIFICACIONES DE CONCURSO (de los items principales)

1 Aplicación AEL-PWEC.

• N-ALI01. Módulo de Fuente de Alimentación Principal Industrial.

Voltaje de salida: 400 VAC, 3PH+N+G.

Llave extraíble ON/OFF.

Conexión de salida de voltaje:

Trifásica + Neutro: 400 VAC.

Monofásica: 230 VAC.

Cable de alimentación trifásica con enchufe IP44 3PN + E 32 A 400 V.

Magnetotérmico diferencial de 4 polos, 25 A, 30 mA CA 6 KA.

Pulsador de emergencia.

• N-REFT/3C. Módulo de Resistencias Configurables Trifásico de 3 x 300 W.

Carga trifásica configurable: Δ y Y.

Resistencia: 3 x (3 x 1600) Ω.

Tensión nominal: 400 VAC.

Potencia nominal: 3 x (3 x 100) W.

• N-CAR19T/3C. Módulo de Condensadores Configurables Trifásico de 3 x 300 VAr.

Voltaje nominal: 400 VAC.

Tensión de alimentación: 230 VAC.

Conexiones configurables: Y y Δ.

Condensadores conmutables: 3 x (3 x 2) μF.

Potencia nominal: 3 x (3 x 100) VAr.

Fusibles: 6 x 5 A.

• EMT10. Motor de Jaula de Ardilla 3PH, 2 velocidades.

Potencia nominal: 240/370 W.

Tensión nominal: 3 x 400 VAC.

Frecuencia: 50/60 Hz.

RPM: 900/1420 r.p.m.

Corriente nominal: 1,05/1,35 A.

Altura del eje: 71 mm.

• N-FILT02. Módulo de Filtro de Inductancias y Condensadores 2.

Filtro para electrónica de potencia.

Corriente nominal: 5 A.

• N-FILT01. Módulo de Filtro Trifásico 1.

Filtro para electrónica de potencia.

Corriente nominal: 5 A.

• N-TRANS09. Módulo Transformador Trifásico con Aislamiento Galvánico, 400/400 VAC, 1 kVA.

Potencia nominal: 1 kVA.

Tensión del bobinado primario: 3 x 400 VAC Δ.

Tensión del bobinado secundario: 3 x 400 VAC Y.

Protección por sobrecorriente ajustable: 1,6 - 2,5 A.

Terminal GND.

• N-IGBT01. Módulo Chopper-Inversor 1.

6 x IGBT (transistor bipolar de puerta aislada).

Entradas digitales para el disparo de los IGBTs.

Fusibles.

• BAT5. Batería de Plomo-ácido.

Batería de plomo-ácido.

Capacidad de la batería: 70 Ah.

• N-THY01. Módulo de Tiristores de Potencia Trifásicos 1.

6 x tiristores.

Entradas digitales para el disparo de los tiristores.

Fusibles.

• N-TRDC01. Módulo Rectificador de Condensadores y Diodos Trifásicos 1.

Módulo de diodos para el rectificador trifásico.

6 x diodos.

• N-PEDA. Interface de Control y Adquisición de Datos de Electrónica de Potencia.

Interfaz de adquisición de datos para control de la electrónica de potencia.

Alimentación: 230 VAC.

Elementos adicionales recomendados (No incluidos):

• EMT7. Motor de Jaula de Ardilla 3PH.

Potencia nominal: 370 W.

Tensión nominal: 3 x 230/400 VAC Δ/Y.

Frecuencia: 50/60 Hz.

Número de polos: 2.

RPM: 2730 r.p.m.

Altura del eje: 71 mm.

• N-ASYB. Módulo de Sincronización Analógico Digital.

Tensión de alimentación: 230 VAC.

Terminales de entrada:

Terminales de entrada de generación L1, L2, L3 y N.

Terminales de salida:

Terminales de entrada de la red L1, L2, L3 y N.

Interruptor de sincronización:

2 x conexiones de 24 VCC.

Sincronoscopio digital.

Interruptor de sincronización.

Doble medidor de frecuencia.

Doble voltímetro.

Lámparas de 400 VAC.

• N-INDT/3C. Módulo de Inductancias Configurables Trifásico de 3 x 300 VAr.

Carga trifásica configurable: Δ y Y.

Inductancia: 3 x (3 x 5) H.

Voltaje nominal: 400 VAC.

Potencia nominal: 3 x (3 x 100) VAr.

• N-AE1. Módulo de Simulación de Líneas de Transmisión.

Alimentación: 400 VAC, 3PH+N.

Línea trifásica con parámetros variables.

Línea de parámetros concentrados.

Cuatro bancos de condensadores entre líneas con tres condensadores de 1 µF cada uno.

Dos bancos de condensadores entre línea y tierra compuestos por dos condensadores de 1 y 2 µF.

Resistencia de la línea que puede cablearse independientemente:

Tres resistencias de 15 Ω.

Tres resistencias de 30 Ω.

Inductancia de línea con varios valores de consigna: 33 mH, 78 mH, 140 mH, 193 mH y 236 mH.

Resistencia de neutro de 10 Ω.

• N-TRANS3R/1K. Transformador Trifásico con Regulación de Tensión Motorizada.

Autotransformador 3PH.

Voltaje del devanado primario: 3 x 400 VAC.

Voltaje del devanado secundario: 3 x 450 V.

Potencia nominal: 1 kVA.

Frecuencia: 50/60 Hz.

Interruptor de regulación de voltaje.

Entrada digital 1: 12 VCC (Regulación +).

Entrada digital 2: 12 VCC (Regulación -).

• AEL-SERIN/CA-1KW. Aplicación de Servomotor Industrial de CA de 1 kW.

• N-ALI01. Módulo de Fuente de Alimentación Principal Industrial.

Voltaje de salida: 400 VAC, 3PH+N+G.

Llave extraíble ON/OFF.

Conexión de salida de voltaje:

Trifásica + Neutro: 400 VAC.

Monofásica: 230 VAC.

Cable de alimentación trifásica con enchufe IP44 3PN + E 32 A 400 V.

Magnetotérmico diferencial de 4 polos, 25 A, 30 mA CA 6 KA.

Pulsador de emergencia.

• N-DMC01. Módulo de Medida de Par y Velocidad 1.

Medidor digital de par:

Conector de señal de par.

Contacto auxiliar NO.

Medidor digital de velocidad:

Conector de señal de velocidad.

Contacto auxiliar NO.

Protección IP66.

• N-SERV1K. Módulo de Servomotor de 1kW.

Operación dinámica y estática de cuatro cuadrantes.

Señales de velocidad y par.

Terminales de alimentación: 3 x 400 VAC.

Frecuencia: 50/60 Hz.

Potencia nominal: 1 kW.

Potencia máxima: 3 kW.

Velocidad máxima: 5000 r.p.m.

Par nominal: 3,18 Nm.

Par máximo: 9,55 Nm.

Control de temperatura.

Potenciómetro de control de velocidad.

Potenciómetro de control del par.

Interruptor de selección de modo de operación: control de par/velocidad.

Interruptor de inversión de giro del motor.

• Todos los cables necesarios para realizar los ejercicios de prácticas están incluidos.

El equipo completo incluye también:

Sistema SCADA con Control Avanzado en Tiempo Real.

Control Abierto + Multicontrol + Control en Tiempo Real.

Software de Control EDIBON específico, basado en LabVIEW.

Compatibilidad del equipo con un proyector y/o una pizarra electrónica, que permiten explicar y demostrar el funcionamiento del equipo a toda la clase al mismo tiempo.

Preparado para realizar investigación aplicada, simulación industrial real, cursos de formación, etc.

El usuario puede realizar las prácticas controlando el equipo a distancia, y además es posible realizar el control a distancia por el departamento técnico de EDIBON.

El equipo es totalmente seguro, ya que dispone de 4 sistemas de seguridad (mecánico, eléctrico, electrónico y por software).

Diseñado y fabricado bajo varias normas de calidad.

Software ICAI opcional para crear, editar y llevar a cabo ejercicios prácticos, tests, exámenes, cálculos, etc. Además de monitorizar el progreso y conocimiento alcanzado por el usuario.

Este equipo se ha diseñado para poder integrarse en futuras expansiones. Una expansión típica es el Sistema SCADA NET de EDIBON (ESN) que permite trabajar simultáneamente a varios estudiantes con varios equipos en una red local.

2 AEL-PWEC/CCSOF. Software de Control + Adquisición de Datos + Manejo de Datos:

Los tres softwares forman parte del sistema SCADA.

Compatible con los estándares de la industria.

Software flexible, abierto y multi-control, desarrollado con sistemas gráficos actuales de ventanas, actuando sobre todos los parámetros del proceso simultáneamente. Manejo, manipulación, comparación y almacenamiento de los datos.

Permite el registro del estado de las alarmas y de la representación gráfica en tiempo real.

Software abierto, permitiendo al profesor modificar textos, instrucciones. Passwords del profesor y del alumno para facilitar el control del profesor sobre el alumno, y que permite el acceso a diferentes niveles de trabajo.

Este equipo permite que los 30 alumnos de la clase puedan visualizar simultáneamente todos los resultados y la manipulación del equipo durante el proceso usando un proyector o una pizarra electrónica.

3 Cables y Accesorios, para un funcionamiento normal.

4 Manuales:

Este equipo se suministra con 7 manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Software de Control, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento, y Manual de Prácticas.

*	Referencias de 1 a 4 son los items principales: AEL-PWEC + AEL-PWEC/CCSOF + Cables y Accesorios + Manuales están incluidos en el suministro mínimo para permitir el funcionamiento completo.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS PARA REALIZAR CON LOS ITEMS PRINCIPALES

1.- Electrónica de potencia de CC: diodo, transistor de conmutación, conmutación de alta velocidad, ondulaciones, cargador de baterías, chopper buck y boost, chopper de cuatro cuadrantes.

2.- Accionamientos de motores de CC: Accionamiento de CC PWM, accionamiento de CC PWM unidireccional y bidireccional, frenado regenerativo, retroalimentación de velocidad, control de corriente.

3.- Electrónica de potencia de CA monofásica: rectificadores de diodos, inversor PWM.

4.- Electrónica de potencia de CA trifásica: rectificadores, inversor PWM monofásico con bus de CC de doble polaridad, inversor PWM trifásico.

5.- Electrónica de potencia con tiristores: rectificadores de diodos, relé de estado sólido, control de potencia monofásica y trifásica, rectificador/inversor trifásico.

6.- Arrancadores de motores de inducción trifásicos.

7.- Accionamientos de motores trifásicos: frecuencia variable, relación V/f constante.

Otras posibilidades que pueden realizarse con este equipo:

Otras posibilidades que pueden realizarse con este equipo:

8.- Varios alumnos pueden visualizar simultáneamente los resultados.

Visualizar todos los resultados en la clase, en tiempo real, por medio de un proyector o una pizarra electrónica.

9.- El Sistema de Control desde Computador con SCADA permite una simulación industrial real.

10.- Este equipo es totalmente seguro ya que dispone de dispositivos de seguridad mecánicos, eléctricos/electrónicos y de software.

11.- Este equipo puede usarse para realizar investigación aplicada.

12.- Este equipo puede usarse para impartir cursos de formación a Industrias, incluso a otras Instituciones de Educación Técnica.

13.- Control del proceso del equipo AEL-PWEC a través de la interface de control, sin el computador.

14.- Visualización de todos los valores de los sensores usados en el proceso del equipo AEL-PWEC.

- El usuario puede realizar otros ejercicios diseñados por él mismo.

ESPECIFICACIONES DE CONCURSO (de los items opcionales)

a) Configuración para Educación Técnica y Vocacional

5 AEL-PWEC/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados  para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.

b) Opciones de Expansiones Multipuesto

6 MINI ESN. Sistema Multipuesto EDIBON Mini Scada-Net, para ser usado con equipos de enseñanza EDIBON.

El sistema Mini Scada-Net de EDIBON (MINI ESN) permite que hasta 30 alumnos trabajen simultáneamente con un Equipo Didáctico en cualquier laboratorio.

El sistema MINI ESN consiste en la adaptación de cualquier Equipo Controlado desde Computador con SCADA de EDIBON, conectado en una red local.

Este sistema permite ver/controlar el equipo de forma remota desde cualquier computador (PC) de la red en la clase, a través del computador principal conectado al equipo.

Características principales:

- Permite hasta 30 alumnos trabajar simultáneamente con el Equipo Controlado desde Computador con SCADA de EDIBON, conectado en red local.

- Control abierto + Multicontrol + Control en Tiempo Real + Multipuesto.

- El instructor controla y explica a todos los alumnos al mismo tiempo.

- Cualquier usuario/alumno puede trabajar realizando control/multicontrol y visualización en “tiempo real”.

- El instructor puede ver en el computador (PC) lo que está realizando cualquier usuario/alumno en el equipo.

- Comunicación continua entre el instructor y todos los usuarios/alumnos conectados.

Ventajas principales:

- Permite una comprensión más fácil y más rápida.

- Este sistema le permite ahorrar tiempo y gastos.

- Expansiones futuras con más equipos de EDIBON.

El sistema básicamente consistirá en:

El sistema se usa con un Equipo Controlado desde Computador (PC).

- Computador (PC) del Instructor.

- Computadores (PCs) de los Alumnos.

- Red local.

- Adaptación del Equipo-Interface de Control.

- Adaptación del Software del Equipo.

- Webcam.

- Software MINI ESN para el control de todo el sistema.

- Cables y accesorios requeridos para un funcionamiento normal.