SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

L'application “AEL-RPC” comprend les éléments suivants :

• N-REVT/1K. Module de Résistences Variables Triphasé de 1 kW.

Trois banques avec des résistances variables triphasées de 150 – 500 Ohm.

Tension d’alimentation : 3 x 150 – 500 Ohm.

Fusibles : 3 x 2 A.

Refroidissement forcé par ventilateur.

• N-CAR19T/3C. Module Condensateur Triphasé Configurable 3 x 300 Var.

Connexions configurables et delta étoiles.

Trois banques avec condensateur triphasé 2 µf.

Tension nominale : 400 VCA.

Puissance : 3 x (3 x 100) Var.

• N-INDT/3C. Module d’Inductances Triphasées Configurables 3 x 300 Var.

Connexions configurables et delta étoiles.

Trois banques avec selfs triphasées 5 H.

Tension nominale : 400 VCA.

Puissance : 3 x (3 x 100) Var.

• N-EALD. Module d'Analyseur de Réseau Électrique Ethernet avec Oscilloscope et Acquisition de Données.

Le module analyseur de grille vous permet de mesurer, afficher et analyser tous les paramètres électriques des réseaux CA. Il dispose d’un écran LCD et de boutons poussoirs pour naviguer dans les différents menus. Il comprend un logiciel spécifique pour la surveillance des courbes de tension et de courant, la visualisation des harmoniques, la programmation tarifaire, la programmation des alarmes, le stockage des paramètres électriques.

Caractéristiques :

Compteur de puissance triphasé multifonctionnel :

Tension triphasée et monophasée. Jusqu’à 690 VCA L-L.

Courant nominal de ligne et de neutre : 10 A.

Energie active, réactive et apparente.

Fréquences compatibles : 25 Hz, 50 Hz, 60 Hz et 400 Hz.

Affichage du diagramme vectoriel V-I.

Tension d’alimentation : 85 – 265 VCA.

Contrôle de la qualité de l’alimentation :

Mesure harmonique individuelle du courant et de la tension. Jusqu’à l’harmonique 40.

Tension et courant THD, courant TDD et facteur K.

Affichage maximum et minimum.

Affichage des formes d’onde 128 échantillons/sec.

Stockage d’événements et de données :

Analyseur d’harmoniques :

Tension et courant THD, courant TDD et facteur K, jusqu’à harmoniques 40.

Spectre d’harmoniques de courant, de tension et d’angles.

Programmation des tarifs :

Classe 0,5S IEC 62053 – 22, puissance active et réactive en quatre quadrants.

Mesure des énergies totales actives, réactives et apparentes triphasées et par phase.

Temps d’utilisation, quatre registres d’énergie/demande des tarifs totaux.

Huit tarifs, quatre stations, quatre types de jours.

Rapport quotidien automatique des maximums et minimums d’énergie consommés.

Communications :

Port de communication RS – 485.

• N-PSM. Interrupteur d’Alimentation Module.

Tension d’alimentation : monophasé 230 VCA.

Bornes d’alimentation :

Quatre bornes d’entrée d’alimentation (3PH + N).

Quatre bornes de sortie d’alimentation (3PH + N).

Contacts auxiliaires :

Un contact “NO”.

Un contact “NC”.

Deux boutons poussoirs pour ouvrir/fermer les bornes de puissance et les contacts auxiliaires.

Deux contacts de commande de 24 VCC.

Deux sorties d’alimentation en tension de 24 VCC.

• N-REL09. Module de Time Relais Électronique contre les Surintensités (0-16 A).

Relais thermique électronique.

Protection contre les surcharges.

Portée : 0 – 16 A.

Fonction de test et de réinitialisation.

Contact NO / NC.

Timing.

• N-ALI01. Module d'Alimentation Principale Industrielle.

Tension de sortie : 400 VCA, 3PH + N.

Clé ON / OFF amovible.

Connexion de la sortie de tension :

Triphasé + Neutre : 400 VCA.

Monophasé : 230 VCA.

Câble d’alimentation triphasé avec fiche IP44 3PN + E 32 A 400 V.

Magnétothermique thermique différentiel 4 pôles, 25 A, 30 mA CA 6 KA.

Bouton d’urgence.

Éléments supplémentaires recommandés (Non inclus) :

• PFC-KIT. Kit de Contrôle du Facteur de Puissance.

• N-CAR19T4D. Module de Banc Triphasé Digital de Condensateurs.

Batterie de condensateurs numériques module.

Six étapes 3 x 7 µf.

400 VAC tension d'alimentation.

Entrée signal de l'étape de prise.

Connecteur micro huit broches.

• N-CFP. Module de Contrôle du Facteur de Puissance Avansé.

Commande automatique du facteur de puissance.

Règlement de quatre quarts de cercle.

Système FCP (programme informatisé rapide).

Étapes de compensation : six sorties relais de type.

Écran LCD avec trois chiffres et plus de 20 icônes pour indiquer différentes conditions de fonctionnement.

Interrupteur ON / OFF.

• MED65. Multimètre Numérique.

Ce module dispose d’un multimètre numérique d’environ 3 ½ chiffres, avec des câbles de terminaison à double prise d’environ 4 mm pour faciliter les interconnexions.

Avec ce multimètre numérique nous pourrons mesurer :

Tension.

Le courant.

La résistance.

La capacité des condensateurs.

La température.

• Tous les câbles nécessaires à des exercices pratiques sont inclus.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels :

Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et installation, Mise en service, Sécurité, Maintenance et Manuels pratiques.

- Dimensions : 1380 x 840 x 600 mm approx.  - Poids : 80 Kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Câblage de la connexion en étoile et en triangle de la charge capacitive et inductive.

2.- Configuration et test du relais de surintensité et du disjoncteur de puissance.

3.- Mesure de la puissance active consommée par un récepteur dans un circuit résistif.

4.- Mesure de la puissance réactive consommée par un récepteur dans un circuit inductif pur.

5.- Mesure de la puissance réactive consommée par un récepteur dans un circuit capacitif pur.

6.- Mesure de la puissance apparente, active et réactive consommée par un récepteur dans un circuit RL.

7.- Mesure du facteur de puissance d’un récepteur dans un circuit RL.

8.- Calcul et câblage de la charge capacitive nécessaire pour effectuer la correction du facteur de puissance approprié.

9.- Comparaison de la puissance active consommée après compensation.

10.- Comparaison de la puissance réactive consommée après compensation.

11.- Mesure du facteur de puissance après compensation.

12.- Détermination des première et deuxième puissances maximales.

13.- Détermination de la puissance maximale en cas de charge asymétrique.

Optionnel

AEL-RPC/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.