ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

La aplicación “AEL-SAPV” incluye los siguientes elementos:

• N-ALI02. Módulo de Fuente de Alimentación Principal Doméstica.

Tensión de alimentación (monofásico): 230 VCA, 1PH + N.

Llave extraíble ON / OFF.

Conexiones de voltaje de salida:

Dos monofásicas: 230 VCA.

Manguera de alimentación monofásica con enchufe de conexión.

Magnetotérmico diferencial de 2 polos, 25 A, 30 mA CA, 6 KA.

Pulsador de parada de emergencia.

• LP3. Panel con Tres Lámparas.

Potencia: 3 x 250 W.

Interruptor ON / OFF.

Regulador de corriente.

Estructura de aluminio.

• FVP96. Panel Fotovoltaico de 96 W.

Potencia máxima: 96 W.

Voltaje a potencia máxima: 17,8 V.

Corriente a máxima potencia: 3,7 A.

Corriente de cortocircuito: 4,05 A.

Voltaje de circuito abierto: 22,25 V.

• N-SWIN. Módulo de Inversor de Onda Senoidal.

Potencia nominal: 375 VA.

Tensión de entrada: 12 VCC.

Rango de tensión de salida: 210 - 245 VAC.

• N-BER. Módulo de Regulador Electrónico de Baterías.

Posibilidad de conexión a 12 o 24 VCC.

Protección contra:

Sobrecorriente.

Cortocircuitos.

Conexión inversa de paneles solares o de baterías.

• BAT2. Batería de AGM, 25 Ah, 12 V.

Tensión nominal: 12 VCC.

• N-LAM16. Módulo de Lámpara Halógena.

Voltaje nominal: 230 VAC (1PH + N).

Lámpara halógena.

Potencia: 60 W.

• N-ES20. Módulo de Carga de 12 VCC.

Voltaje de alimentación: 12 VCC.

Dos lámparas.

Dos interruptores.

• N-REV. Módulo de Resistencia Variable Monofásica.

Resistencia variable de 150 Ohm.

Potencia máxima: 500 W.

Potenciómetro.

Terminales:

Tres terminales para escoger entre una resistencia variable o la resistencia máxima.

Fusible: 2 A.

• MED65. Multímetro Digital (2 unidades).

Multímetro digital de 3 ½ dígitos, con cables de terminación de doble conector jack de 4 mm para facilitar las interconexiones.

Con este multímetro digital será posible medir:

Tensión.

Corriente.

Resistencia.

Capacidad de los condensadores.

Temperatura.

Elementos adicionales recomendados (No incluidos):

• N-MED84. Módulo de Medidor de Parámetros Fotovoltaicos.

Sensor fotovoltaico con dos salidas de conexión:

Medidas eléctricas de tensión o corriente.

Medidas de irradiancia solar o temperatura.

Módulo de cuatro pantallas digitales en las que se muestran los principales parámetros eléctricos en la generación solar fotovoltaica:

Tensión, corriente o potencia de la energía fotovoltaica generada.

Tensión, corriente o potencia de la batería o consumida por la carga de CC.

Tensión, corriente o potencia de la energía eléctrica generada en CA.

Irradiancia solar (W/m²) o temperatura del panel fotovoltaico (°C).

• N-EALD. Módulo de Analizador de Redes Eléctricas con Osciloscopio y Adquisición de Datos.

El módulo analizador de redes permite realizar medidas, visualizar y analizar todos los parámetros eléctricos de las redes eléctricas de CA. Dispone de una pantalla LCD y unos pulsadores para la navegación por los diferentes menús. Incluye un software específico para la monitorización de curvas de voltaje y corriente, visualización de armónicos, programación de tarifas, programación de alarmas y almacenamiento de parámetros eléctricos.

Características:

Medidor de potencia trifásico multifuncional:

Voltaje trifásico y monofásico. Hasta 690 VCA L-L.

Corriente nominal de línea y neutro: 10 A.

Energía activa, reactiva y aparente.

Frecuencias compatibles: 25 Hz, 50 Hz, 60 Hz y 400 Hz.

Visualización del diagrama vectorial V-I.

Voltaje de alimentación: 85 – 265 VCA.

Control de la calidad de la energía:

Medida de armónicos individuales de corriente y voltaje. Hasta el armónico 40.

Voltaje y corriente THD, TDD y K-Factor.

Visualización de máximos y mínimos.

Visualización de formas de onda, 128 muestras/seg.

Eventos y almacenamiento de datos:

Analizador de armónicos:

Voltaje y corriente THD, corriente TDD y K-Factor, hasta el 40 armónico.

Espectro de armónicos de corriente y voltaje y ángulos.

Programación de tarifas:

Clase 0,5S IEC 62053 – 22, potencia activa y reactiva en cuatro cuadrantes.

Medida de las energías activas, reactivas y aparentes trifásicas totales y por fase.

Tiempo de uso, cuatro registros de energía/demanda de tarifas totales.

Ocho tarifas, cuatro estaciones y cuatro tipos de días.

Informe diario automático de máximos y mínimos de energía consumida.

Comunicaciones:

Puerto de comunicaciones RS – 485.

• Todos los cables necesarios para realizar los ejercicios de prácticas están incluidos.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales:

Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en  marcha, Seguridad Mantenimiento y Manual de prácticas.

Banco de trabajo móvil con módulos: - Dimensiones: 640 x 320 x 920 mm aprox. - Peso: 60 Kg aprox.

Panel fotovoltaico: - Dimensiones: 730 x 510 x 1150 mm aprox. - Peso: 10 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Cableado de la instalación fotovoltaica.

2.- Medida de la irradiancia solar

3.- Medición de la tensión en circuito abierto.

4.- Medición de la corriente de cortocircuito.

5.- Obtención de la curva característica I-V del panel fotovoltaico.

6.- Obtención del MPP del panel en las condiciones previamente establecidas.

7.- Estudio de la influencia de la irradiación solar en la producción de energía.

8.- Estudio del ángulo de inclinación del panel en la producción de energía.

9.- Instalación fotovoltaica aislada en CC y estudio del consumo de las cargas eléctricas.

10.- Instalación fotovoltaica aislada en CA y estudio del consumo de las cargas eléctricas.

11.- Estudio del funcionamiento de la carga/descarga de la batería.

12.- Estudio de las pérdidas del inversor.

- El usuario puede realizar otros ejercicios diseñados por él mismo.

Opcional

AEL-SAPV/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.