SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

L'application “AEL-SAPV” comprend les éléments suivants :

• N-ALI02. Module d'Alimentation Principale Doméstique.

Tension d’alimentation (monophasée) : 230 VCA, 1PH + N.

Touche ON / OFF amovible.

Connexions de la tension de sortie :

Deux monophasés : 230 VCA.

Tuyau d’alimentation monophasé avec fiche de raccordement.

Magnétothermique différentielle, 2 pôles, 25 A, 30 mA CA 6 KA.

Bouton d’arrêt d’urgence.

• LP3. Panneau avec Trois Lampes.

Puissance : 3 x 250 W.

Interrupteur ON / OFF.

Régulateur de courant.

Cadre en aluminium.

• FVP96. Panneau Photovoltaïque 96 W.

Puissance maximale : 96 W.

Tension à la puissance maximale : 17,8 V.

Courant à la puissance maximale : 3,7 A.

Courant de court-circuit : 4,05 A.

Tension à vide : 22,25 V.

• N-SWIN. Module d’Onduleur Sinusoïdal.

Puissance nominale : 375 VA.

Tension d'entrée : 12 VCC.

Plage de tension de sortie : 210 - 245 VCA.

• N-BER. Module Régulateur Électronique de Batterie.

Possibilité de connexion à 12 ou 24 VCC.

Protection contre :

Surintensité.

Les courts-circuits.

Connexion inversée de panneaux solaires ou de batteries.

• BAT2. Batterie AGM, 25 Ah, 12 V.

Tension nominale : 12 VCC.

• N-LAM16. Module de Lampe Halogène.

Tension nominale : 230 VCA (1PH + N).

Lampe halogène.

Puissance : 60 W.

• N-ES20. Module de Charge 12 VCC.

Tension d'alimentation : 12 VCC.

Deux lampes.

Deux interrupteurs.

• N-REV. Module Résistance Variable Monophasée.

Résistance variable de 150 Ohm.

Puissance maximale : 500 W.

Potentiomètre.

Bornes :

Trois bornes pour choisir entre une résistance variable ou la résistance maximale.

Fusible : 2 A.

• MED65. Multimètre Numérique (2 unités).

Multimètre numérique à 3 chiffres ½, avec câbles de terminaison à double connecteur de 4 mm pour faciliter les interconnexions.

Avec ce multimètre numérique on peut mesurer :

Tension.

Courant.

Résistance.

Capacité des condensateurs.

La température.

Éléments supplémentaires recommandés (non inclus) :

• N-MED84. Compteur de Paramètres Photovoltaïques.

Capteur photovoltaïque avec deux connexions de sortie :

Mesures électriques de tension ou de courant.

Mesures de l'irradiation solaire ou de la température.

Module de quatre afficheurs numériques dans lesquels sont indiqués les principaux paramètres électriques de la génération d'énergie solaire photovoltaïque :

Tension, courant ou puissance de l'énergie photovoltaïque générée.

Tension, courant ou puissance de la batterie ou de la consommation de la charge CC.

Tension, courant ou puissance de l'énergie électrique CA générée.

Rayonnement solaire (W/m²) ou température du panneau photovoltaïque (°C).

• N-EALD. Module Analyseur de Réseaux Électriques avec Oscilloscope et Acquisition de Données.

Le module analyseur de grille vous permet de mesurer, afficher et analyser tous les paramètres électriques des réseaux CA. Il dispose d’un écran LCD et de boutons poussoirs pour naviguer dans les différents menus. Il comprend un logiciel spécifique pour la surveillance des courbes de tension et de courant, la visualisation des harmoniques, la programmation tarifaire, la programmation des alarmes, le stockage des paramètres électriques.

Caractéristiques :

Compteur de puissance triphasé multifonctionnel :

Tension triphasée et monophasée. Jusqu’à 690 VCA L-L.

Courant nominal de ligne et de neutre : 10 A.

Energie active, réactive et apparente.

Fréquences compatibles : 25 Hz, 50 Hz, 60 Hz et 400 Hz.

Affichage du diagramme vectoriel V-I.

Tension d’alimentation : 85 – 265 VCA.

Contrôle de la qualité de l’alimentation :

Mesure harmonique individuelle du courant et de la tension. Jusqu’à l’harmonique 40.

Tension et courant THD, courant TDD et facteur K.

Affichage maximum et minimum.

Affichage des formes d’onde 128 échantillons/sec.

Stockage d’événements et de données :

Analyseur d’harmoniques :

Tension et courant THD, courant TDD et facteur K, jusqu’à harmoniques 40.

Spectre d’harmoniques de courant, de tension et d’angles.

Programmation des tarifs :

Classe 0,5S IEC 62053 – 22, puissance active et réactive en quatre quadrants.

Mesure des énergies totales actives, réactives et apparentes triphasées et par phase.

Temps d’utilisation, quatre registres d’énergie/demande des tarifs totaux.

Huit tarifs, quatre stations, quatre types de jours.

Rapport quotidien automatique des maximums et minimums d’énergie consommés.

Communications :

Port de communication RS – 485.

• Tous les câbles nécessaires pour réaliser les exercices pratiques sont inclus.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels :

Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Montage et installation, Mise en marche, Sécurité, Entretien et Manuels pratiques.

Établi mobile avec modules : - Dimensions: 640 x 320 x 920 mm approx. - Poids : 60 Kg approx.

Panneau photovoltaïque : - Dimensions: 730 x 510 x 1150 mm approx. - Poids : 10 Kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Câblage de l'installation photovoltaïque.

2.- Mesure de l'irradiation solaire

3 - Mesure de la tension en circuit ouvert.

4.- Mesure du courant de court-circuit.

5.- Obtention de la courbe caractéristique I-V du panneau photovoltaïque.

6.- Détermination du MPP du panneau dans les conditions précédemment établies.

7.- Etude de l'influence de l'irradiation solaire sur la production d'énergie.

8.- Etude de l'angle d'inclinaison du panneau dans la production d'énergie.

9.- Installation photovoltaïque isolée en courant continu et étude de la consommation des charges électriques.

10.- Installation photovoltaïque autonome en c.a. et étude de la consommation des charges électriques.

11.- Etude du fonctionnement de la charge/décharge de la batterie.

12.- Etude des pertes des onduleurs.

- Plusieurs autres exercices peuvent être réalisés et conçus par l'utilisateur.

Optionnel

AEL-SAPV/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.