ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

La aplicación “AEL-SCIMS” incluye los siguientes elementos:

• N-ARR13. Módulo Arrancador Directo con Inversión.

Voltaje nominal: 400 VCA.

Tres terminales de entrada para la conexión del suministro de energía.

Seis terminales de salida para la conexión del motor.

Corriente máxima de los contactos: 10 A.

Interruptor de tres posiciones:

0: Circuito abierto.

1: Conexión directa.

2: Conexión inversa.

• N-VVCA. Módulo Controlador de Velocidad de Motores CA Avanzado.

Tensión de alimentación: 230 VCA.

Potencia nominal: 750 W.

Terminales de salida de energía: 230 VAC/PWM VCA.

Panel de control con entradas digitales:

Cinco entradas digitales configurables.

Panel de control analógico:

Entrada analógica de 0 – 10 V para el control de la velocidad.

Entrada analógica de 4 – 20 mA para el control de la velocidad.

Potenciómetro de 10 K para el control de la velocidad del motor de inducción.

Dos salidas de relé para la configuración de alarmas:

Dos salidas NO / NC.

Dos salidas de transistor de 50 mA.

Ajuste y visualización de los parámetros de la máquina.

• N-ARR01. Módulo Arranque Manual Estrella-Triángulo.

Voltaje nominal: 400 VCA.

Tres terminales de entrada para la conexión del suministro de energía.

Seis terminales de salida para la conexión del motor.

Corriente máxima de los contactos: 10 A.

Conmutador de tres posiciones estrella-triángulo:

0: Circuito abierto.

Y: Conexión estrella.

Δ: Conexión triángulo.

• N-ALI01. Módulo de Fuente de Alimentación Principal Industrial.

Tensión de alimentación: 400 VCA, 3PH + N.

Llave extraíble ON / OFF.

Conexión de salida de voltaje:

Trifásica + Neutro: 400 VCA.

Monofásica: 230 VCA.

Manguera de alimentación trifásica con enchufe de conexión IP44 3PN + E 32 A 400 V.

Magnetotérmico diferencial de 4 polos, 25 A, 30 mA CA 6 KA.

Pulsador de parada de emergencia.

• N-ARR12. Módulo Arrancador Directo.

Voltaje nominal: 400 VCA.

Tres terminales de entrada para la conexión del suministro de energía.

Seis terminales de salida para la conexión del motor.

Corriente máxima de los contactos: 10 A.

Dos interruptores ON / OFF:

0: Circuito abierto.

Y: Circuito cerrado.

• N-VVCC/M. Módulo Controlador de Velocidad de Motor de CC (opción intermedia).

Tensión de alimentación: 230 VCA.

Voltaje de salida variable: 0 – 300 VCC.

Fusible: 2 A.

• N-TRANS03. Módulo Autotransformador Trifásico 400/230 VAC, 1 kVA.

Autotransformador trifásico.

Voltaje de entrada: 400 VCA (3PH).

Voltaje de salida: 3 x 230 VCA (3PH + N).

Potencia nominal: 1 kVA.

Interruptor trifásico ON / OFF.

Fusibles: 3 x 5 A.

• N-EALD. Módulo Analizador de Redes Eléctricas con Osciloscopio y Adquisición de Datos.

El módulo analizador de redes permite realizar medidas, visualizar y analizar todos los parámetros eléctricos de las redes eléctricas de CA. Dispone de una pantalla LCD y unos pulsadores para la navegación por los diferentes menús. Incluye un software específico para la monitorización de curvas de voltaje y corriente, visualización de armónicos, programación de tarifas, programación de alarmas y almacenamiento de parámetros eléctricos.

Características:

Medidor de potencia trifásico multifuncional:

Voltaje trifásico y monofásico. Hasta 690 VAC L-L.

Corriente nominal de línea y neutro: 10 A.

Energía activa, reactiva y aparente.

Frecuencias compatibles: 25 Hz, 50 Hz, 60 Hz y 400 Hz.

Visualización del diagrama vectorial V-I.

Voltaje de alimentación: 85 – 265 VAC.

Control de la calidad de la energía:

Medida de armónico individuales de corriente y voltaje. Hasta el armónico 40.

Voltaje y corriente THD, TDD y K-Factor.

Visualización de máximos y mínimos.

Visualización de formas de onda, 128 muestras/sec.

Eventos y almacenamiento de datos:

Analizador de armónicos:

Voltaje y corriente THD, corriente TDD y K-Factor, hasta el 40 armónico.

Espectro de armónicos de corriente y voltaje y ángulos.

Programación de tarifas:

Class 0,5S IEC 62053 – 22, potencia activa y reactiva en cuatro cuadrantes.

Medida de las energías activas, reactivas y aparentes trifásicas totales y por fase.

Tiempo de uso, cuatro registros de energía/demanda de tarifas totales.

Ocho tarifas, cuatro estaciones y cuatro tipos de días.

Informe diario automático de máximos y mínimos de energía consumida.

Comunicaciones:

Puerto de comunicaciones RS – 485.

• FRECP. Freno de Corrientes Parásitas.

Tensión de alimentación máxima: 60 VCC.

Corriente nominal: 1,67 A.

Corriente máxima: 1,8 A.

Par de frenado máximo: 1,4 Nm.

Altura del eje: 71 mm.

• EMT7. Motor de Jaula de Ardilla 3PH.

Potencia nominal: 370 W.

Voltaje nominal: 3 x 230 / 400 VCA Δ/Y.

Frecuencia: 50 / 60 Hz.

Número de polos: 2.

Velocidad: 2730 r.p.m.

Altura del eje: 71 mm.

• MED65. Multímetro Digital.

Multímetro digital de 3 ½ dígitos, con cables de terminación de doble conector jack de 4 mm para facilitar las interconexiones.

Con este multímetro digital será posible medir:

Tensión.

Corriente.

Resistencia.

Capacidad de los condensadores.

Temperatura.

Elementos adicionales recomendados (al menos uno) (No incluidos):

• EM-SCADA. Software de Sistema de Control y Adquisición de Datos de Máquinas Eléctricas.

Fuente de alimentación: 230 VCA.

Señales de entrada:

Señal de corriente (x2).

Señal de corriente RMS (x2).

Señal de tensión (x2).

Señal de tensión RMS (x2).

Señal de par y velocidad.

Señales de salidas:

Señal de control del par para el servomotor.

Señal de control de velocidad para el servomotor.

Los tres softwares forman parte del sistema SCADA.

Compatible con los sistemas operativos Windows actuales. Simulación gráfica e intuitiva del proceso en la pantalla. Compatible con los estándares de la industria.

Registro y visualización de todas las variables del proceso de forma automática y simultánea.

Manejo, manipulación, comparación y almacenamiento de los datos.

Permite la representación gráfica en tiempo real.

Análisis comparativo de los datos obtenidos, posterior al proceso y modificación de las condiciones durante el proceso.

Este equipo permite que los 30 alumnos de la clase puedan visualizar simultáneamente todos los resultados y la manipulación del equipo durante el proceso usando un proyector o una pizarra electrónica.

• AEL-SERIN/CA-1KW. Aplicación de Servomotor Industrial de CA de 1 kW.

• N-ALI01. Módulo de Fuente de Alimentación Principal Industrial.

Tensión de alimentación: 400 VCA, 3PH + N.

Llave extraíble ON / OFF.

Conexión de salida de voltaje:

Trifásica + Neutro: 400 VCA.

Monofásica: 230 VCA.

Manguera de alimentación trifásica con enchufe de conexión IP44 3PN + E 32 A 400 V.

Magnetotérmico diferencial de 4 polos, 25 A, 30 mA CA 6 KA.

Pulsador de parada de emergencia.

• N-DMC01. Módulo de Medida de Par y Velocidad 1.

Medidor digital de par:

Conector de señal de par.

Contacto auxiliar NO.

Medidor digital de velocidad:

Conector de señal de velocidad.

Contacto auxiliar NO.

Protección IP66.

• N-SERV1K. Módulo de Servomotor de 1kW.

Régimen de operación dinámica y estática en cuatro cuadrantes.

Señales de velocidad y par.

Terminales de alimentación: 3 x 400 VCA.

Frecuencia: 50 / 60 Hz.

Potencia nominal: 1 kW.

Potencia máxima: 3 kW.

Velocidad máxima: 5000 r.p.m.

Par nominal: 3,18 Nm.

Par máximo: 9,55 Nm.

Control de temperatura.

Potenciómetro de control de velocidad.

Potenciómetro de control del par.

Interruptor de selección de modo: control de par/velocidad.

Interruptor de inversión de giro del motor.

• Todos los cables necesarios para realizar los ejercicios de prácticas están incluidos.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales:

Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad Mantenimiento y Manual de prácticas.

- Dimensiones: 600 x 300 x 1200 mm aprox. - Peso: 85 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Programación avanzada del controlador de frecuencia variable.

2.- Control manual de la velocidad del motor de inducción con el controlador de frecuencia.

3.- Operaciones directas e inversas con el motor de inducción y el controlador de frecuencia.

4.- Programación del tiempo de aceleración del motor de inducción con el controlador de frecuencia.

5.- Programación del tiempo de deceleración del motor de inducción con el controlador de frecuencia.

6.- Programación de diferentes condiciones con entradas digitales en el controlador de frecuencia para simular diferentes situaciones reales en la industria.

7.- Programación de la respuesta de velocidad del motor de inducción con el controlador de frecuencia.

8.- Estudio del consumo de energía del motor de inducción aumentando el par de frenado.

9.- Estudio de diferentes alarmas que pueden programarse en el controlador de frecuencia.

10.- Estudio del arranque estrella-triángulo manual del motor.

11.- Estudio del arranque directo con inversión del motor.

12.- Estudio del arranque directo del motor.

Algunas posibilidades practicas con el EM-SCADA y  AEL-SERIN/CA-1KW:

13.- Visualización de las curvas de par/corriente vs velocidad del motor de inducción con el arrancador estrella/triángulo.

14.- Visualización de las curvas de par/corriente vs velocidad del motor de inducción con el controlador de frecuencia.

15.- Visualización de las curvas de par/corriente vs velocidad del motor de inducción con el arrancador directo.

16.- Comparación de las gráficas de los diferentes tipos de gráficas.

- El usuario puede realizar otros ejercicios diseñados por él mismo.

Opcional

AEL-SCIMS/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.