SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

L'application "AEL-SERIN/CA-1KW" comprend les éléments suivants :

• N-SERV1K. Module de Servomoteur de 1 kW.

Régime de fonctionnement dynamique et statique dans quatre quadrants.

Signaux de vitesse et de couple.

Bornes d’alimentation : 3 x 400 VAC.

Fréquence : 50 / 60 Hz.

Puissance nominale : 1 kW.

Puissance maximale : 3 kW.

Vitesse maximale : 5000 r.p.m.

Couple nominal : 3,18 Nm.

Couple maximal : 9,55 Nm.

Contrôle de la température.

Potentiomètre de contrôle de la vitesse.

Potentiomètre de contrôle du couple.

Sélecteur de mode : contrôle couple/vitesse.

Commutateur d’inversion de rotation du moteur.

• N-ALI01. Module d’Alimentation Principale Industrielle.

Tension d’alimentation : 400 VAC, 3 PH+N.

Clé amovible ON / OFF.

Connexions de tension de sortie :

Triphasé + Neutre : 400 VAC.

Monophasé : 230 VAC.

Tuyau d’alimentation triphasé avec fiche de connexion IP44 3PN+E 32 A 400 V.

Magnétothermique différentiel, 4 pôles, 25 A, 300 mA AC 6 KA.

Bouton d’arrêt d’urgence.

• N-DMC01. Module de Mesure de Couple et de Vitesse 1.

Couplemètre numérique :

Connecteur de signal de couple.

Contact auxiliaire NO.

Compteur de vitesse numérique :

Connecteur de signal de vitesse.

Contact auxiliaire NO.

Protection IP66.

Éléments supplémentaires recommandés (Non inclus) :

• EM-SCADA. Logiciel de Système de Contrôle et d'Acquisition de Données pour les Machines Électriques.

Alimentation électrique : 230 VAC.

Signaux d’entrée :

Signal de courant (x2).

Signal de courant RMS (x2).

Signal de tension (x2).

Signal de tension efficace (x2).

Signaux de couple et de vitesse.

Signaux de sortie :

Signal de commande de couple pour le servomoteur.

Signal de commande de vitesse pour le servomoteur.

Les trois logiciels font partie du système SCADA.

Compatible avec les systèmes d’exploitation Windows actuels. Simulation graphique et intuitive du processus à l’écran. Compatible avec les standards de l’industrie.

Enregistrement et visualisation de toutes les variables du processus de manière automatique et simultanée.

Logiciel flexible, ouvert et multicontrôle, développé avec les systèmes graphiques Windows actuels, agissant simultanément sur tous les paramètres du processus.

Gestion, traitement, comparaison et stockage des données.

Il permet l’enregistrement de l’état des alarmes et la représentation graphique en temps réel.

Analyse comparative des données obtenues, après le processus et modification des conditions pendant le processus.

Logiciel ouvert, permettant à l’enseignant de modifier les textes, les instructions. Mots de passe de l’enseignant et de l’élève pour faciliter le contrôle de l’enseignant sur l’élève et permettre l’accès aux différents niveaux de travail.

• AEL-DCEMA. Application de Moteurs Électriques à Courant Continu.

L’application “AEL-DCEMA” comprend les éléments suivants :

• N-ALI02. Module d’Alimentation Principale Doméstique.

Tension d’alimentation (monophasée) : 230 VCA, 1PH + N.

Touche ON / OFF amovible.

Connexions de tension de sortie :

Deux monophasés : 230 VCA.

Tuyau d’alimentation monophasé avec fiche de raccordement.

Aimant différentiel 2 pôles, 25 A, 30 mA AC 6 KA.

Bouton d’arrêt d’urgence.

• N-ALI03. Module de Source de Tension Auxiliaire Variable (24 Vac).

Tension d’alimentation (monophasée) : 230 VCA, 1PH + N.

Tension de sortie :

Monophasé : 24 VCA / 12 VCA.

24 VCC.

0 – 24 VCC par potentiomètre.

• N-PUL48. Module avec Trois Boutons-Poussoirs de Double Caméra.

Deux chambres indépendantes.

Tension nominale : 24 VAC.

Trois boutons-poussoirs à double chambre (vert et rouge).

Contacts :

Trois contacts normalement ouverts (NO) pour le bouton vert.

Trois contacts normalement fermés (NC) pour le bouton rouge.

• N-CON01. Module Contacteur Tripolaire (24 VAC). (3 unités).

Tension nominale pour les contacts de puissance : 400 VAC.

Tension nominale pour les contacts de commande : 24 VAC.

Tension nominale pour la bobine de commande : 24 VAC.

Contacts :

Un contact triphasé normalement ouvert (NO) pour le circuit de puissance.

Trois contacts normalement ouverts (NO) pour le circuit de commande.

Deux contacts normalement fermés (NC) pour le circuit de commande.

• N-VVCC/M. Module Contrôleur de Vitesse de Moteurs CC (Option Intermédiaire).

Tension d’alimentation : 230 VCA.

Tension de sortie variable : 0 – 300 VCC.

Fusible : 2 A.

• N-LAM02. Module des Lampes Auxiliaires.

Tension nominale : 24 VCA.

Trois lampes (rouge, jaune et verte).

• FLYW. Volant d’Inertie.

Poids : 2 kg.

Vitesse maximale recommandée : 4000 r.p.m.

Moment d'inertie : 0,0025 kgm².

• N-MED17. Module Voltimètre DC (0-200 V).

Plage de mesure : 0 – 200 VCC.

Bornes :

Bornes de mesure.

• N-MED05. Módulo d’Amperemètre CC (0-1,5A).

Plage de mesure : 0 – 200 VCC.

Bornes :

Bornes de mesure.

• MED65. Multimètre Digitale.

Multimètre numérique à 3 ½ chiffres, avec câbles de terminaison à double connecteur de 4 mm pour faciliter les interconnexions.

Avec ce multimètre numérique nous pourrons mesurer :

Tension.

Courant.

Résistance.

Capacité des condensateurs.

Température.

Éléments requis (au moins un) (Non inclus) :

EMT1-DC-KIT : Kit d’Étude Moteur-Générateur à Courant Continu Avec Excitation Indépendante.

• EMT1. Moteur-Générateur à Excitation Indépendante DC.

Puissance nominale : 250 W.

Tension d’armature : 200 VCC.

Tension d’excitation : 190 VCC.

Courant d’induit : 1,5 A.

Courant d’excitation : 0,3 A.

Vitesse : 3000 r.p.m.

Hauteur de l’arbre : 71 mm.

• N-REV. Module Résistance Variable Monophasée. (2 unités).

Résistance variable : 150 Ohm.

Puissance maximale : 500 W.

Potentiomètre.

Terminaux :

Trois bornes pour choisir toutes les résistances ou résistance variable.

Fusible : 2 A.

EMT2-DC-KIT : Kit d’Étude Moteur-Générateur à Courant Continu Avec Excitation en Série.

• EMT2. Moteur-Générateur CC Excitation en Série.

Puissance nominale : 300 W.

Tension d'armature : 200 VDC.

Courant d'armature : 1,5 A.

Vitesse : 7500 r.p.m.

Hauteur de l'arbre : 71 mm.

• N-REV. Module Résistance Variable Monophasée.

Résistance variable : 150 Ohm.

Puissance maximale : 500 W.

Potentiomètre.

Terminaux :

Trois bornes pour choisir toutes les résistances ou résistance variable.

Fusible : 2 A.

EMT3-DC-KIT : Kit d’Étude sur les Moteurs-Générateurs à Courant Continu à Excitation Shunt.

• EMT3. Moteur-Générateur CC Shunt Excitation.

Puissance nominale : 300 W.

Tension nominale : 200 V.

Courant nominal : 1,5 A.

Vitesse : 3400 r.p.m.

Hauteur de l'arbre : 71 mm.

• N-REV. Module Résistance Variable Monophasée.

Résistance variable : 150 Ohm.

Puissance maximale : 500 W.

Potentiomètre

Terminaux :

Trois bornes pour choisir toutes les résistances ou résistance variable.

Fusible : 2 A.

EMT4-DC-KIT : Kit d’Étude sur les Moteurs-Générateurs à Courant Continu à Excitation Composée.

• EMT4. CC Moteur-Générateur d’Excitation du Composé.

Puissance nominale : 250 W.

Tension d'armature : 200 VCC.

Courant d'armature : 1,5 A.

Courant d'excitation : 0,3 A.

Vitesse : 3000 r.p.m.

Hauteur de l'arbre : 71 mm.

• N-REV. Module Résistance Variable Monophasée. (2 unités).

Résistance variable : 150 Ohm.

Puissance maximale : 500 W. Potentiomètre

Terminaux :

Trois bornes pour choisir toutes les résistances ou résistance variable.

Fusible : 2 A

EMT5-DC-KIT : Kit d’Étude sur les Moteurs-Générateurs à Courant Continu à Excitation Série/Chasse/Composée.

• EMT5. Série CC Moteur Excitation / Shunt / Composé.

Puissance nominale : 300 W.

Tension d'armature : 200 VCC.

Tension d'excitation : 230 VCC.

Courant d'induit : 1,5 A.

Courant d'excitation : 0,4 A.

Vitesse : 3400/7500 r.p.m.

Hauteur de l'arbre : 71 mm.

• N-REV. Module Résistance Variable Monophasée. (2 unités).

Résistance variable : 150 Ohm.

Puissance maximale : 500 W.

Potentiomètre.

Terminaux :

Trois bornes pour choisir toutes les résistances ou résistance variable.

Fusible : 2 A.

EMTGEN-DC-KIT : Kit d’Étude sur les Générateurs de Courant Continu à Excitation Indépendante.

• EMT7. Moteur de Cage d’Écureuil 3PH.

Puissance nominale : 370 W.

Tension nominale : 3 x 230/400 VCA Δ/Y.

Fréquence : 50 / 60 Hz.

Nombre de pôles : 2.

Vitesse : 2730 r.p.m.

Courant nominal : 1,67 / 0,97 A.

Hauteur de l’arbre : 71 mm.

• N-REV. Module Résistance Variable Monophasée.

Résistance variable : 150 Ohm.

Puissance maximale : 500 W.

Potentiomètre.

Terminaux :

Trois bornes pour choisir toutes les résistances ou résistance variable.

Fusible : 2 A.

• N-REF. Module d’Inductance Monophasée.

Valeur de la résistance : 150 Ohm.

Puissance maximale : 500 W.

Sélecteur :

Position 0 : circuit ouvert.

Position 1 : circuit fermé.

Fusible : 2 A.

• N-VVCA/M. Module de Variateur de Vitesse de Moteurs CA (Option Intermédiaire) (Option intermédiaire).

Interrupteur ON / OFF.

Tension d’alimentation : 230 VCA.

Puissance nominale : 750 W.

Connexions de la tension de sortie PWM :

Triphasé : 230 VCA.

Potentiomètre 10 K, pour la vitesse de contrôle du moteur à induction.

Réglage et visualisation des paramètres de la machine.

• EMT1. Moteur-Générateur à Excitation Indépendante DC.

Puissance nominale : 250 W.

Tension d’armature : 200 VCC.

Tension d’excitation : 190 VCC.

Courant d’induit : 1,5 A.

Courant d’excitation : 0,3 A.

Vitesse : 3000 r.p.m.

Hauteur de l’arbre : 71 mm.

• EMT15. Moteur à Courant Continu aux Aimants Permanents.

Puissance nominale : 300 W.

Tension nominale : 200 VCC.

Courant nominal : 1,5 A.

Vitesse : 3400 r.p.m.

Hauteur de l'arbre : 71 mm.

• AEL-ACEM. Application des Moteurs à induction Triphasés à Courant Alternatif.

L’application “AEL-ACEM” comprend les éléments suivants:

• N-ALI01. Alimentation Principale Industrielle Module.

Tension d’alimentation : 400 VCA, 3PH + N.

Clé amovible ON / OFF.

Connexion de la sortie de tension :

Triphasé + Neutre : 400 VCA.

Monophasé : 230 VCA.

Tuyau d’alimentation triphasé avec fiche de raccordement IP44 3PN + E 32 A 400 V.

Disjoncteur différentiel à 4 pôles, 25 A, 30 mA AC 6 KA.

Bouton d’arrêt d’urgence.

• N-ALI03. Module de Source de Tension Auxiliaire Variable (24 Vac).

Tension d’alimentation (monophasée) : 230 VCA, 1PH + N.

Tension de sortie :

Monophasé : 24 VCA / 12 VCA.

24 VCC.

0 – 24 VCC par potentiomètre.

• N-PUL48. Module avec Trois Boutons-Poussoirs de Double Caméra.

Deux chambres indépendantes.

Tension nominale : 24 VCA.

Trois boutons-poussoirs à double chambre (vert et rouge).

Contacts :

Trois contacts normalement ouverts (NO) pour le bouton vert.

Trois contacts normalement fermés (NC) pour le bouton rouge.

• N-CON01. Module Contacteur Tripolaire (24 VAC). (4 unités).

Tension nominale pour les contacts de puissance : 400 VCA.

Tension nominale pour les contacts de commande : 24 VCA.

Tension nominale pour la bobine de commande : 24 VCA.

Contacts :

Un contact triphasé normalement ouvert (NO) pour le circuit de puissance.

Trois contacts normalement ouverts (NO) pour le circuit de commande.

Deux contacts normalement fermés (NC) pour le circuit de commande.

• N-REL30. Module de Relais de Synchronisation. (3 unités).

Tension nominale des contacts d’alimentation : 400 VCA.

Tension nominale pour les contacts de commande : 24 VCA.

Tension nominale pour la bobine de commande : 24 VCA.

Contacts :

Un contact triphasé normalement ouvert (NO) pour le circuit d’alimentation.

Trois contacts auxiliaires :

Un contact normalement ouvert instantané (NO).

Un contact normalement ouvert à temps (NO).

Un contact normalement fermé (NC).

• N-TRANS03. Module d’Autotransformateur Triphasé 400/230 VAC, 1 kVA.

Autotransformateur triphasé.

Tension nominale d’alimentation : 400 VCA (3PH).

Tension nominale de sortie : 3 x 230 VCA (3PH + N).

Puissance nominale : 1 kVA.

Connexion du transformateur : YY0.

Commutateur marche/arrêt pour la connexion/déconnexion instantanée du transformateur de réseau.

Fusibles : 3 x 5 A.

• N-LAM02. Module de Lampes Auxiliaires.

Tension nominale : 24 VCA.

Trois lampes (rouge, jaune et verte).

• N-MED09. Módulo d’Amperemètre CC (0-2,5A).

Plage de mesure : 0 – 2,5 A.

Bornes :

Bornes de mesure.

• N-ARR13. Module de Démarreur Direct avec Inversion.

Tension nominale : 400 VCA.

Courant de contact maximal : 10 A.

Interrupteur à trois positions :

0 : Circuit ouvert.

1 : Connexion directe.

2 : Connexion inversée.

• MED65. Multimètre Digitale.

Ce module dispose d’un multimètre numérique à 3 chiffres ½, avec des câbles de terminaison à double connecteur de 4 mm pour faciliter les interconnexions.

Avec ce multimètre numérique, nous pouvons mesurer :

Tension.

Courant.

Résistance.

Capacité des condensateurs.

Température.

• FLYW. Volant d’Inertie.

Poids : 2 kg.

Vitesse maximale recommandée : 4000 r.p.m.

Moment d’inertie : 0,0025 kgm².

Éléments requis (au moins) (Non inclus):

EMT6-AC-KIT. Kit pour l’Étude du Moteur-Générateur Synchrone à Excitation Indépendante 3PH.

• EMT6. Moteur-Générateur Synchrone 3PH de Excitation Indépendante.

Puissance nominale : 250 W.

Tension nominale de sortie : 3 x 400 VCA.

Fréquence : 50 / 60 Hz.

Vitesse : 3000 r.p.m.

Courant de sortie nominal : 1 A.

Courant d’excitation nominal : 0,25 A.

Hauteur de l’éje : 71 mm.

• N-VVCC/M. Module Contrôleur de Vitesse de Moteurs CC (Option Intermédiaire).

Tension d’alimentation : 230 VCA.

Tension de sortie variable : 0 – 300 VCC.

Fusible : 2 A.

• EMT7. Moteur de Cage d’Écureuil 3PH.

Puissance nominale : 370 W.

Tension nominale : 3 x 230 / 400 VCA Δ / Y.

Fréquence : 50 / 60 Hz.

Nombre de pôles : 2.

Vitesse : 2730 r.p.m.

Hauteur de l’éje : 71 mm.

• N-VVCA/M. Module de Variateur de Vitesse de Moteurs CA (Option Intermédiaire).

Interrupteur ON / OFF.

Tension d’alimentation : 230 VCA.

Puissance nominale : 750 W.

Connexions de la tension de sortie PWM :

Triphasé : 230 VCA.

Potentiomètre 10 K, pour la vitesse de contrôle du moteur à induction.

Réglage et visualisation des paramètres de la machine.

• N-REFTI. Module de Résistance Indépendante Triphasé.

Tension nominale : 400 VCA.

Valeur de résistance : 3 x 150 Ohm.

Puissance nominale : 3 x 352 W.

Commutateur manuel pour ON / OFF les résistances.

Fusibles : 3 x 5 A.

Bornes :

Trois bornes d’entrée (3PH).

Trois bornes de sortie (3PH).

EMT7-AC-KIT. Kit d’Étude du Moteur de la Cage d’écureuil 3PH.

• EMT7. Moteur à Cage d’Écureuil 3PH.

Puissance nominale : 370 W.

Tension nominale : 3 x 230 / 400 VCA Δ / Y.

Fréquence : 50 / 60 Hz.

Nombre de pôles : 2.

Vitesse : 2730 r.p.m.

Hauteur de l’éje : 71 mm.

• N-ARR01. Module de Démarrage Manuel Étoile-Triangle.

Tension nominale : 400 VCA.

Courant maximum des contacts : 10 A.

Commutateur star-delta à trois positions :

0 : Circuit ouvert.

Y : Connexion en étoile.

Δ : Connexion en triangle.

• N-TRANS03. Module d’Autotransformateur Triphasé 400/230 VAC, 1 kVA.

Autotransformateur triphasé.

Tension nominale d’alimentation : 400 VCA (3PH).

Tension nominale de sortie : 3 x 230 VCA (3PH + N).

Puissance nominale : 1 kVA.

Connexion du transformateur : YY0.

Commutateur marche/arrêt pour la connexion/déconnexion instantanée du transformateur de réseau.

Fusibles : 3 x 5 A.

EMT8-AC-KIT. Kit d’étude sur les Moteurs à Rotor Bobiné 3PH.

• EMT8. Moteur à Rotor Bobiné 3PH.

Puissance nominale : 300 W.

Tension nominale : 3 x 230 / 400 VCA Δ / Y

Fréquence : 50 / 60 Hz.

Nombre de pôles : 2.

Vitesse : 2870 r.p.m.

Courant nominal : 1 / 0,5 A.

Hauteur de l’éje : 71 mm.

• N-TRANS03. Module d’Autotransformateur Triphasé 400/230 VAC, 1 kVA.

Autotransformateur triphasé.

Tension nominale d’alimentation : 400 VCA (3PH).

Tension nominale de sortie : 3 x 230 VCA (3PH + N).

Puissance nominale : 1 kVA.

Connexion du transformateur : YY0.

Commutateur marche/arrêt pour la connexion/déconnexion instantanée du transformateur de réseau.

Fusibles : 3 x 5 A.

• N-ARR01. Module de Démarrage Manuel Étoile-Triangle

Tension nominale : 400 VCA.

Courant de contact maximal : 10 A.

Passer trois positions étoile-triangle :

0 : Circuit ouvert.

Y : Branchement étoile.

Δ : Connexion delta.

• N-REFTI. Module de Résistance Indépendante Triphasé. (3 unités).

Tension nominale : 400 VCA.

Valeur de résistance : 3 x 150 Ohm.

Puissance nominale : 3 x 352 W.

Commutateur manuel pour ON / OFF les résistances.

Fusibles : 3 x 5 A.

Bornes :

Trois bornes d’entrée (3PH).

Trois bornes de sortie (3PH).

EMT9-AC-KIT. Kit d’Étude sur le Moteur à Dahlander, Deux Vitesses.

• EMT9. Moteur Dahlander à Deux Vitesses

Puissance nominale : 370 W.

Tension nominale : 3 x 400 VCA.

Fréquence : 50 / 60 Hz.

Nombre de pôles : 4 / 2.

Vitesse : 1400 / 2800 r.p.m.

Courant nominal : 1,2 / 1,55 A.

Hauteur de l’éje : 71 mm.

• N-ARR07. Module de Commutateur Dahlander Manuel, Deux Vitesses.

Tension nominale : 400 VCA.

Courant maximum des contacts : 10 A.

Commutateur à trois positions :

0 : Circuit ouvert.

1 : Basse vitesse.

2 : Haute vitesse.

EMT10-AC-KIT. Kit d’Étude de Moteur à Cage d’Écureuil 3PH, Deux Vitesses.

• EMT10. Moteur de Gaiola de Esquilo 3PH, Deux Vitesses.

Puissance nominale : 240 / 370 W.

Tension nominale : 3 x 400 VCA.

Fréquence : 50 / 60 Hz.

Vitesse : 900 / 1420 r.p.m.

Courant nominal : 1,05 / 1,35 A.

Hauteur de l’éje  : 71 mm.

• N-ARR09. Module de Commutation Manuelle pour Enroulements Indépendants, Deux Vitesses.

Tension nominale : 400 VCA.

Courant de contact maximal : 10 A.

Interrupteur à trois positions :

0 : Circuit ouvert.

1 : Enroulement 1.

2 : Enroulement 2.

EMT12-AC-KIT. Kit d’étude sur les Moteurs Universels.

• EMT12. Moteur Universel.

Tension d’alimentation : 110 – 240 VCA / VCC.

Puissance : 230 W.

Vitesse : 9000 r.p.m.

• N-REV. Module de Résistance Variable Monophasé.

Résistance variable : 150 Ohm.

Puissance maximale : 500 W.

Potentiomètre.

Terminaux :

Trois bornes pour choisir toutes les résistances ou résistance variable.

Fusible : 2 A.

• N-VVCC/M. Module Contrôleur de Vitesse de Moteurs CC (Option Intermédiaire).

Tension d’alimentation : 230 VCA.

Tension de sortie variable : 0 – 300 VCC.

Fusible : 2 A.

• EMT11. Moteur de Cage d’Écureuil 1PH de Démarrage par Condensateur.

Puissance nominale : 370 W.

Tension nominale : 3 x 230 VCA.

Fréquence : 50 / 60 Hz.

Vitesse : 2780 r.p.m.

Courant nominal : 2,53 A.

Hauteur de l’éje : 71 mm.

• EMT16. Moteur de Cage d’Écureuil 1PH de Démarrage et Fonctionnement par Condensateur.

Alimentation : 110 – 220 VAC.

Puissance : 370 W.

Vitesse : 2780 r.p.m.

Fréquence : 50 / 60 Hz.

Courant d’induit : 1,85 A.

Hauteur de l’éje : 71 mm.

• EMT20. Moteur Monophasé Asynchrone de Phase Divisée.

Tension d’alimentation : 220 VCA.

Puissance : 370 W.

Vitesse : 2780 r.p.m.

Fréquence : 50 Hz.

Courant d’induit : 2,53 A.

Hauteur de l’éje : 71 mm.

• EMT21. Moteur à Réluctance 3PH.

Puissance nominale : 300 W.

Tension nominale : 3 x 400 VCA.

Fréquence : 50 / 60 Hz.

Vitesse : 3000 r.p.m.

Courant nominal : 1,4 A.

Hauteur de l’éje : 71 mm.

• Tous les câbles nécessaires à des exercices pratiques sont inclus.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels :

Cet unité est fourni avec les manuels suivants : Services requis, Montage et installation, Mise en service, Sécurité, Maintenance et Manuel des pratiques.

- Dimensions : 640 x 320 x 320  mm approx.  - Poids : 20 kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Câblage et mise en route du servomoteur AC.

2.- Opérations de démarrage/arrêt du servomoteur.

3.- Opération de contrôle de la vitesse.

4.- Opération de contrôle du couple.

5.- Avertissements par alarme.

Possibilités pratiques supplémentaires avec les éléments supplémentaires recommandés :

6.- Surveillance du couple en temps réel (EM-SCADA est nécessaire).

7.- Surveillance de la vitesse en temps réel (EM-SCADA est requis).

8.- Surveillance en temps réel des valeurs RMS du courant et de la tension (EM-SCADA est requis).

9.- Surveillance en temps réel des formes d'onde de courant et de tension (EM-SCADA est requis).

10.- Etude électrodynamique avancée de la machine (EM-SCADA est requis).

11.- Test de freinage automatique et suivi des résultats (EM-SCADA est requis).

12 - Obtention des courbes caractéristiques de la machine (couple-vitesse, couple-courant, etc.) (EM-SCADA est nécessaire).

13.- Sauvegarde et comparaison des résultats (EM-SCADA est nécessaire).

14.- Mise en route de la machine électrique couplée au servomoteur (AEL-DCEMA et/ou AEL-ACEM requis (au moins un)).

15.- Introduction du couple de freinage (AEL-DCEMA et/ou AEL-ACEM requis (au moins un)).

16.- Surveillance des paramètres électriques et mécaniques de la machine tournante dans différentes conditions de fonctionnement (l'AEL-DCEMA et/ou l'AEL-ACEM est requis (au moins un)).

17.- Etude électrodynamique de la machine (AEL-DCEMA et/ou AEL-ACEM requis (au moins un)).

18.- Obtention des courbes caractéristiques de la machine au moyen d'essais de freinage à commande manuelle (couple-vitesse, couple-courant, etc.) (AEL-DCEMA et/ou AEL-ACEM requis (au moins un)).

Optionnel

AEL-SERIN/CA-1KW/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.