ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

La aplicación "AEL-SGSB" incluye los siguientes elementos:

• N-VPS01. Módulo de Fuente de Alimentación AC 3PH.

Llave de encendido/apagado extraíble.

Tensión de entrada: 400 VAC, tres fases y neutro.

Tensión de salida:

0...450 VCA.

0...240 VCC.

Corriente máxima: 2 A.

Frecuencia: 50 / 60 Hz.

Rueda para regular la tensión.

Tres lámparas.

Conmutadores de medición:

Un conmutador para medir la tensión:

6 posiciones: L1-N; L2-N; L3-N; L1-L2; L1-L3; L2-L3.

Un conmutador para medir la corriente:

3 posiciones: L1, L2, L3.

Cable de alimentación trifásica con enchufe IP44 3PN + E 32A 400 V.

Magnetotérmico diferencial de 4 polos, 25 A, 30 mA CA 6 KA.

• N-EALD. Módulo Analizador de Redes Eléctricas con Osciloscopio y Adquisición de Datos.

El módulo analizador de redes permite realizar medidas, visualizar y analizar todos los parámetros eléctricos de las redes eléctricas de CA. Dispone de una pantalla LCD y unos pulsadores para la navegación por los diferentes menús. Incluye un software específico para la monitorización de curvas de voltaje y corriente, visualización de armónicos, programación de tarifas, programación de alarmas y almacenamiento de parámetros eléctricos.

Características:

Medidor de potencia trifásico multifuncional:

Voltaje trifásico y monofásico. Hasta 690 VAC L-L.

Corriente nominal de línea y neutro: 10 A.

Energía activa, reactiva y aparente.

Frecuencias compatibles: 25 Hz, 50 Hz, 60 Hz y 400 Hz.

Visualización del diagrama vectorial V-I.

Voltaje de alimentación: 85 – 265 VAC.

Control de la calidad de la energía:

Medida de armónico individuales de corriente y voltaje. Hasta el armónico 40.

Voltaje y corriente THD, TDD y K-Factor.

Visualización de máximos y mínimos.

Visualización de formas de onda, 128 muestras/sec.

Eventos y almacenamiento de datos:

Analizador de armónicos:

Voltaje y corriente THD, corriente TDD y K-Factor, hasta el 40 armónico.

Espectro de armónicos de corriente y voltaje y ángulos.

Programación de tarifas:

Class 0,5S IEC 62053 – 22, potencia activa y reactiva en cuatro cuadrantes.

Medida de las energías activas, reactivas y aparentes trifásicas totales y por fase.

Tiempo de uso, cuatro registros de energía/demanda de tarifas totales.

Ocho tarifas, cuatro estaciones y cuatro tipos de días.

Informe diario automático de máximos y mínimos de energía consumida.

Comunicaciones:

Puerto de comunicaciones RS – 485.

• BAT3. Batería de Litio-Ferrofosfato.

Batería de larga vida útil.

Capacidad batería: 2000 Wh.

• N-REVT/1K. Módulo de Resistencias Variables Trifásico de 1 kW.

Tres bancos con resistencias trifásicas variables de 150 – 500 Ohm.

Tensión de alimentación: 3 x 150 – 500 Ohm.

Fusibles: 3 x 2 A.

Refrigeración forzada por ventilador.

• N-BUS09. Módulo de Embarrado de Acoplamiento.

Tensión de alimentación: monofásica 230 VAC.

Tipología de doble embarrado, con dos seccionadores y un interruptor. El interruptor abre y cierra el circuito entre los dos embarrados.

Dos terminales de interconexión.

Dos pulsadores por cada seccionador/interruptor para abrirlos y cerrarlos.

Lámparas indicadoras de estado:

Dos lámparas para indicar el estado de las barras.

Tres pilotos para indicar el estado de los dos seccionadores y el interruptor.

Dos conectores Ethernet.

• N-INV/HY. Módulo de Inversor Híbrido.

Inversor trifásico.

Inyección de energía trifásica a la red eléctrica.

Terminales:

Una entrada de CC.

Una salida trifásica de CA.

Potencia nominal: 2000 W.

Tensión de salida: 400 VAC.

Frecuencia: 50 Hz.

• Todos los cables necesarios para realizar los ejercicios de practicas están incluidos.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales:

Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad Mantenimiento y Manual de prácticas.

- Dimensiones: 3000 x 400 x 1800 mm aprox. - Peso: 90 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Características del transformador de tensión.

2.- Cálculo de la clase de precisión.

3.- Efectos de la carga en la relación de transformación.

4.- Transformador de tensión trifásico en una red operativa.

5.- Transformador de tensión trifásico en una red con falla a tierra en el lado primario.

- El usuario puede realizar otros ejercicios diseñados por él mismo.

Opcional

AEL-SGSB/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.