ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

La aplicación “AEL-SPTT” incluye los siguientes elementos:

• N-VPS01. Módulo de Fuente de Alimentación AC 3PH.

Llave extraíble ON / OFF.

Voltaje de alimentación: 3 x 400 VCA + N.

Pulsador de parada de emergencia.

Manguera de alimentación trifásica con enchufe de conexión IP44 3PN + E 32 A 400 V.

Magnetotérmico diferencial de 4 polos, 25 A, 30 mA AC 6 KA.

Fusibles: 3 x 6 A.

Autotransformador variable motorizado:

Potencia nominal: 3000 VA.

Voltaje de entrada: 400 VCA.

Voltaje de salida fijo: 3 x 400 VCA + N.

Voltaje de salida variable:

0 – 450 VCA (3PH + N).

0 – 240 VCC.

Corriente nominal: 2 A.

Conmutador de tres posiciones con retorno automático:

Posición I: Reducción de voltaje.

Posición 0: Voltaje constante.

Posición II: Aumento de voltaje.

Amperímetro de CC: 0 – 5 A.

Amperímetro de CA: 0 – 5 A.

Voltímetro de CC: 0 – 300 V.

Voltímetro de CA: 0 – 500 V.

Autotransformador.

Potencia nomimal: 3000 VA.

• N-MED22. Módulo de Voltímetro CA (0-400 V).

Rango de medición: 0 – 400 VAC.

Terminales:

Terminales de medición.

• MED65. Multímetro Digital (2 unidades).

Multímetro digital de 3 ½ dígitos, con cables de terminación de doble conector jack de 4 mm para facilitar las interconexiones.

Con este multímetro digital será posible medir:

Tensión.

Corriente.

Resistencia.

Capacidad de los condensadores.

Temperatura.

• TRA31. Transformador Monofásico de 1 kVA.

Tensión de alimentación nominal: 230 VCA.

Voltaje de salida nominal: 230 VCA.

Corriente nominal: 4 A.

Potencia nominal: 1 kVA.

• N-REV01. Módulo de Resistencia Variable Monofásica 0-700 Ohm.

Resistencia variable de 0 – 700 Ohm.

Potencia máxima: 500 W.

Potenciómetro.

Terminales:

Tres terminales para tomar la resistencia máxima o un valor variable.

• N-CON. Módulo de Capacitancia de Carga Variable con Conmutador.

Capacitancia: 7 µF.

Tensión nominal: 230 VCA.

Interruptor:

Posición 0: Circuito abierto.

Posición 1: Circuito cerrado.

• N-IND. Módulo de Inductancia Monofásica.

Inductancia: 1,4 H.

Interruptor:

Posición 0: Circuito abierto.

Posición 1: Circuito cerrado.

Fusible: 2 A.

• N-MED09. Módulo de Amperímetro CA (0-2,5 A) (2 unidades).

Rango de medición: 0 – 2,5 A.

Terminales:

Terminales de medición.

• N-MED06. Módulo de Vatímetro Monofásico (0-1000 W, 230 VAC, 5 A).

Tensión nominal: 230 VCA.

Terminales:

Terminales de medición.

• N-MED07. Módulo de Vatímetro Monofásico (0-80 W, 230 VAC, 5 A).

Tensión nominal: 230 VCA.

Terminales:

Terminales de medición.

• Todos los cables necesarios para realizar los ejercicios de prácticas están incluidos.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales:

Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad Mantenimiento y Manual de prácticas.

- Dimensiones: 1500 x 300 x 1400 mm aprox. - Peso: 50 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Cálculo de la relación de transformación.

2.- Realización del ensayo de circuito abierto.

3.- Realización del ensayo de cortocircuito.

4.- Determinación del circuito equivalente.

5.- Determinación de la caída de tensión debida a una carga resistiva.

6.- Determinación de la caída de tensión debida a una carga inductiva.

7.- Determinación de la caída de tensión debida a una carga capacitiva.

8.- Cálculo de la eficiencia del transformador.

9.- Determinación de la carga para la obtención de máximo rendimiento del transformador.

- El usuario puede realizar otros ejercicios diseñados por él mismo.

Opcional

AEL-SPTT/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.