SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

L'application “AEL-SPTT” comprend les éléments suivants :

• N-VPS01. Module d'alimentation AC 3PH.

Clé amovible ON / OFF.

Tension d'alimentation : 3 x 400 VCA + N.

Bouton poussoir d'arrêt d'urgence.

Tuyau d'alimentation triphasé avec fiche de raccordement IP44 3PN + E 32 A 400 V.

Magnétothermie différentielle 4 pôles, 25 A, 30 mA AC 6 KA.

Fusibles : 3 x 6 A.

Autotransformateur variable motorisé :

Puissance nominale : 3000 VA.

Tension d'entrée : 400 VCA.

Tension de sortie fixe : 3 x 400 VCA + N.

Tension de sortie variable :

0 – 450 VCA (3PH + N).

0 – 240 VCC.

Courant nominal : 2 A.

Commutateur à troix positions avec retour automatique :

Position I : Réduction de la tension.

Position 0 : Tension constante.

Position II : Augmentation de la tension.

Ampèremètre CC : 0 – 5 A.

Ampèremètre CA : 0 – 5 A.

Voltmètre CC : 0 – 300 V.

Voltmètre CA : 0 – 500 V.

Autotransformateur.

Puissance nominale : 3000 VA.

• N-MED22. Module de Voltmètre CA (0-400 V).

Plage de mesure : 0 – 400 VCA.

Bornes :

Bornes de mesure.

• MED65. Multimètre Numérique (2 unités).

Ce module dispose d'un multimètre numérique de 3 ½ chiffres, avec des câbles de terminaison double jack de 4 mm pour faciliter les interconnexions.

Avec ce multimètre numérique nous pourrons mesurer :

Tension.

Courant.

Résistance.

Capacité des condensateurs.

La température.

• TRA31. Transformateur Monophasé 1 kVA.

Tension nominale d'alimentation : 230 VCA.

Tension nominale de sortie : 230 VCA.

Courant nominal : 4 A.

Puissance nominale : 1 kVA.

• N-REV01. Module de Résistance Variable Monophasé 0-700 Ohm.

Résistance variable 0 – 700 Ohm.

Puissance maximale : 500 W.

Potentiomètre.

Bornes :

Trois bornes pour prendre la résistance maximale ou une valeur variable.

• N-CON. Module de Condensateur Variable.

Capacité : 7 µF.

Tension nominale : 230 VCA.

Interrupteur :

Position 0 : Circuit ouvert.

Position 1 : Circuit fermé.

• N-IND. Module d'Inductances Trifasées.

Inductance : 1,4 H.

Interrupteur :

Position 0 : Circuit ouvert.

Position 1 : Circuit fermé.

Fusible : 2 A.

• N-MED09. Módulo d'Amperemètre CC (0-2,5 A) (2 unités).

Plage de mesure : 0 – 2.5 A.

Bornes :

Bornes de mesure.

• N-MED06. Module Wattmètre Monophasé ( 0-1000 W, 230 VAC, 5 A).

Tension nominale : 230 VCA.

Bornes :

Bornes de mesure.

• N-MED07. Module Wattmètre Monophasé (0-80 W, 230 VAC, 5 A).

Tension nominale : 230 VCA.

Bornes :

Bornes de mesure.

• Tous les câbles nécessaires pour réaliser les exercices pratiques sont inclus.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels :

Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et installation, Mise en route, Sécurité, Maintenance et Manuels pratiques.

- Dimensions : 1500 x 300 x 1400 mm approx.  - Poids : 50 Kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Calcul du rapport de transformation.

2.- Réalisation de l'essai en circuit ouvert.

3.- Exécution de l'essai en court-circuit.

4.- Détermination du circuit équivalent.

5.- Détermination de la chute de tension due à une charge résistive.

6.- Détermination de la chute de tension due à une charge inductive.

7.- Détermination de la chute de tension due à une charge capacitive.

8.- Calcul du rendement du transformateur.

9.- Détermination de la charge permettant d'obtenir le rendement maximal du transformateur.

- Plusieurs autres exercices peuvent être faits et conçus par l'utilisateur.

Optionnel

AEL-SPTT/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.