ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

La aplicación “AEL-TI-03” incluye el siguiente elemento:

• N-ASC. Módulo de bobina de Extinción de Arco.

Tensión nominal: 230 V.

Corriente máxima: 1 A.

Bobina: 0,5 a 1,5 H, 9 etapas variables.

Elementos requeridos (No incluidos):

• N-RELT. Módulo de Testeo de Relés.

Alimentación: 110 – 230 VCA.

Frecuencia: 50/60 Hz.

Pulsador de encendido/apagado.

Display.

Pulsadores de funcionamiento:

Encendido (se pude controlar remotamente).

Apagado (se pude controlar remotamente).

Temporizador ON (testeo de relés).

Contactos:

Tensión: 0...400 VCA/VCC.

Corriente: 0...20 A CA/CC.

Tres contactos de funcionamiento.

Dos contactos auxiliares.

• AEL-TI-01. Aplicación de Análisis de Líneas de Potencia Trifásicas.

• N-AE1. Módulo de Simulación de Líneas de Transmisión.

Línea de retorno de 10 Ohm.

La parte resistiva: dos valores de resistencia de 15 Ohm y 33 Ohm con las siguientes conexiones  posibles:

Solo uno:

15 Ohm.

33 Ohm.

Serie:

48 Ohm.

Paralela:

10,31 Ohm.

La parte inductiva:

Posibilidades:

33 mH, 78 mH, 140 mH, 193 mH, 236 mH.

La capacitancia entre conductores:

0,5 µF y 1 µF para cada conductor.

La capacitancia entre conductor y masa:

1 µF y 2 µF, también al principio y al final de la línea.

• N-REFT/3C. Módulo de Resistencias Configurables Trifásico de 3 x 300 W.

Conexiones configurables en triángulo y en estrella.

Tres bancos con tres resistencias trifásicas de 1600 Ω.

Tensión nominal: 400 VCA.

Potencia nominal: 3 x (3 x 100) W.

• N-INDT/3C. Módulo de Inductancias Configurables Trifásico de 3 x 300 Var.

Conexiones configurables en triángulo y en estrella.

Inductancias: 3 x (3 x 5) H.

Tensión nominal: 400 VAC.

Potencia nominal: 3 x (3 x 100) Var.

Tensión de alimentación: 230 VCA.

Punto común de contactos normalmente cerrados/abiertos.

• N-CAR19T/3C. Módulo de Condensadores Configurables Trifásico de 3 x 300 Var.

Conexiones configurables en triángulo y en estrella.

Tres bancos con tres condensadores trifásicos de 2 µF.

Tensión nominal: 400 VCA.

Potencia nominal: 3 x (3 x 100) Var.

• N-EALD. Módulo Analizador de Redes Eléctricas con Osciloscopio y Adquisición de Datos (2 unidades).

El módulo analizador de redes permite realizar medidas, visualizar y analizar todos los parámetros eléctricos de las redes eléctricas de CA. Dispone de una pantalla LCD y unos pulsadores para la navegación por los diferentes menús. Incluye un software específico para la monitorización de curvas de voltaje y corriente, visualización de armónicos, programación de tarifas, programación de alarmas y almacenamiento de parámetros eléctricos.

Características:

Medidor de potencia trifásico multifuncional:

Voltaje trifásico y monofásico. Hasta 690 VCA L-L.

Corriente nominal de línea y neutro: 10 A.

Energía activa, reactiva y aparente.

Frecuencias compatibles: 25 Hz, 50 Hz, 60 Hz y 400 Hz.

Visualización del diagrama vectorial V-I.

Voltaje de alimentación: 85 – 265 VCA.

Control de la calidad de la energía:

Medida de armónico individuales de corriente y voltaje. Hasta el armónico 40.

Voltaje y corriente THD, corriente TDD y K-Factor.

Visualización de máximos y mínimos.

Visualización de formas de onda, 128 muestras/sec.

Eventos y almacenamiento de datos:

Analizador de armónicos:

Voltaje y corriente THD, corriente TDD y K-Factor, hasta el 40 armónico.

Espectro de armónicos de corriente y voltaje y ángulos.

Programación de tarifas:

Clase 0,5S IEC 62053 – 22, potencia activa y reactiva en cuatro cuadrantes.

Medida de las energías activas, reactivas y aparentes trifásicas totales y por fase.

Tiempo de uso, cuatro registros de energía/demanda de tarifas totales.

Ocho tarifas, cuatro estaciones y cuatro tipos de días.

Informe diario automático de máximos y mínimos de energía consumida.

Comunicaciones:

Puerto de comunicaciones RS – 485.

• N-PSM. Módulo de Interruptor de Potencia.

Voltaje de alimentación: monofásico 230 VCA.

Terminales de potencia:

Cuatro terminales de entrada (3PH + N).

Cuatro terminales de salida (3PH + N).

Contactos auxiliares:

Un contacto “NO”.

Un contacto “NC”.

Dos pulsadores para abrir/cerrar el interruptor de potencia y los contactos auxiliares.

Dos entradas de control de 24 VCC.

Dos salidas de alimentación de tensión de 24 VCC.

• N-REL09. Módulo de Relé Electrónico de Tiempo contra Sobrecorrientes (0-16 A).

Relé térmico electrónico.

Protección por sobrecarga.

Rango: 0 – 16 A.

Función de testeo y reseteo.

Contacto NO / NC.

Temporización.

• AEL-TI-07. Aplicación de Transmisión de Potencia con Generador Síncrono.

• EMT6/1K. Motor-Generador Síncrono 3PH de Excitación Independiente, 1 kW.

Potencia nominal: 1000 VA.

Factor de potencia: 0,8.

Tensión de salida nominal: 3 x 400 VCA.

Frecuencia: 50 / 60 Hz.

Velocidad: 3000 r.p.m.

Corriente de salida nominal: 0,8 A.

Corriente de excitación nominal: 5 A.

Altura de eje: 71 mm.

• N-EALD. Módulo Analizador de Redes Eléctricas con Osciloscopio y Adquisición de Datos.

El módulo analizador de redes permite realizar medidas, visualizar y analizar todos los parámetros eléctricos de las redes eléctricas de CA. Dispone de una pantalla LCD y unos pulsadores para la navegación por los diferentes menús. Incluye un software específico para la monitorización de curvas de voltaje y corriente, visualización de armónicos, programación de tarifas, programación de alarmas y almacenamiento de parámetros eléctricos.

Características:

Medidor de potencia trifásico multifuncional:

Voltaje trifásico y monofásico. Hasta 690 VCA L-L.

Corriente nominal de línea y neutro: 10 A.

Energía activa, reactiva y aparente.

Frecuencias compatibles: 25 Hz, 50 Hz, 60 Hz y 400 Hz.

Visualización del diagrama vectorial V-I.

Voltaje de alimentación: 85 – 265 VCA.

Control de la calidad de la energía:

Medida de armónico individuales de corriente y voltaje. Hasta el armónico 40.

Voltaje y corriente THD, corriente TDD y K-Factor.

Visualización de máximos y mínimos.

Visualización de formas de onda, 128 muestras/sec.

Eventos y almacenamiento de datos:

Analizador de armónicos:

Voltaje y corriente THD, corriente TDD y K-Factor, hasta el 40 armónico.

Espectro de armónicos de corriente y voltaje y ángulos.

Programación de tarifas:

Clase 0,5S IEC 62053 – 22, potencia activa y reactiva en cuatro cuadrantes.

Medida de las energías activas, reactivas y aparentes trifásicas totales y por fase.

Tiempo de uso, cuatro registros de energía/demanda de tarifas totales.

Ocho tarifas, cuatro estaciones y cuatro tipos de días.

Informe diario automático de máximos y mínimos de energía consumida.

Comunicaciones:

Puerto de comunicaciones RS – 485.

• N-PSUB2. Módulo de Subestación de Generación de Potencia 2.

Tensión de alimentación: 400 VCA, 3PH + N.

Interruptor ON / OFF.

Conexión de potencia y señales:

Conexión auxiliar.

Manguera de alimentación de turbina trifásica con enchufe de conexión IP44 3PN + E 32 A 400 V.

Manguera de alimentación de generador trifásico con enchufe de conexión IP44 3PN + E 32 A 400 V.

Tres interruptores para elegir entre los distintos modos:

Modo de control remoto y local.

Control manual y automático de la velocidad.

Control manual y automático de la excitación.

Tres interruptores de control para:

Encender y apagar la turbina.

Dar permiso para sincronizar el generador con la red.

Dar permiso para cerrar el disyuntor 52NET.

Dos potenciómetros para regular:

Velocidad de la turbina.

Excitación del generador.

Botón de parada de emergencia.

Dos disyuntores para la sincronización y el funcionamiento autónomo.

Diferentes terminales de medición.

Conexión Ethernet: puerto de comunicaciones RJ45 para control remoto con SCADA.

Controlador de tensión y velocidad automático (easygen):

Permite conectar hasta 16 generadores eléctricos en paralelo-isla con distribución de carga   activa y reactiva y arranque/parada en función de las demandas de carga.

Permite conectar un generador en paralelo con la red.

Permite diferentes modos de control de interruptores, como la apertura, cierre y sincronización.

Salidas analógicas para controlar los reguladores de frecuencia y tensión.

Medición trifásica de la tensión del generador y la red.

Medición trifásica de la intensidad y potencia del generador.

Medición monofásica de la intensidad de la red.

Sistema de protección:

Generador:

Tensión máxima/mínima (59/27), frecuencia máxima/mínima (81O/U), tensión asimétrica, detección de bus inactivo, sobretensión (32), desequilibrio de carga (46), potencia de secuencia negativa/potencia reducida (32R/F), sobrecorriente de curva definida (50/51), sobrecorriente de tiempo inverso (IEC255), medición de falla a tierra (50N/51N), rotación de fase, fallos de interruptores.

Red:

Tensión máxima/mínima (59/27), frecuencia máxima/mínima (81O/U), salto vectorial, rotación de fases.

Seis alarmas:

Alarma 1: Potencia inversa.

Alarma 2: Sobrecorriente.

Alarma 3: Sobretensión/subtensión.

Alarma 4: Sobrecorriente de tiempo inverso.

Alarma 5: Sobrefrecuencia/subfrecuencia.

Alarma 6: Alarmas de apagado.

Cuatro señales de funcionamiento:

Listo para funcionar.

Solicitud de inicio.

Condiciones de sincronización.

Permiso para la sincronización.

• SERV01. Servomotor de CA 1.

Potencia nominal: 2000 W.

Tensión nominal: 400 VCA.

Velocidad nominal: 3000 r.p.m.

Corriente nominal: 5 A.

• N-VPS01. Módulo de Fuente de Alimentación AC 3PH.

Llave extraíble ON / OFF.

Voltaje de alimentación: 3 x 400 VCA + N.

Pulsador de parada de emergencia.

Manguera de alimentación trifásica con enchufe de conexión IP44 3PN + E 32 A 400 V.

Magnetotérmico diferencial de 4 polos, 25 A, 30 mA AC 6 KA.

Fusibles: 3 x 6 A.

Autotransformador variable motorizado:

Potencia nominal: 3000 VA.

Voltaje de entrada: 400 VCA.

Voltaje de salida fijo: 3 x 400 VCA + N.

Voltaje de salida variable:

0 – 450 VCA (3PH + N).

0 – 240 VCC.

Corriente nominal: 2 A.

Conmutador de tres posiciones con retorno automático:

Posición I: Reducción de voltaje.

Posición 0: Voltaje constante.

Posición II: Aumento de voltaje.

Amperímetro de CC: 0 – 5 A.

Amperímetro de CA: 0 – 5 A.

Voltímetro de CC: 0 – 300 V.

Voltímetro de CA: 0 – 500 V.

Autotransformador.

Potencia nomimal: 3000 VA.

Elementos adicionales recomendados (No incluidos):

• AEL-TI-02. Aplicación de Transformador de Distribución con Regulación Motorizada.

• N-TRANS3R/1K. Módulo de Transformador Trifásico con Regulación de Tensión Motorizada.

Primaria: 3 x 400 VAC.

Secundaria: 3 x 0 … 450 V.

Tensión nominal: 1 kVA.

Frecuencia: 50 / 60 Hz.

Entrada de 25 V / botón “Aumentar voltaje”.

Entrada de 25 V / botón “Reducir tensión”.

• AEL-TI-04. Aplicación de Líneas de Transmisión Subterráneas.

• N-EALD. Módulo Analizador de Redes Eléctricas con Osciloscopio y Adquisición de Datos.

El módulo analizador de redes permite realizar medidas, visualizar y analizar todos los parámetros eléctricos de las redes eléctricas de CA. Dispone de una pantalla LCD y unos pulsadores para la navegación por los diferentes menús. Incluye un software específico para la monitorización de curvas de voltaje y corriente, visualización de armónicos, programación de tarifas, programación de alarmas y almacenamiento de parámetros eléctricos.

Características:

Medidor de potencia trifásico multifuncional:

Voltaje trifásico y monofásico. Hasta 690 VCA L-L.

Corriente nominal de línea y neutro: 10 A.

Energía activa, reactiva y aparente.

Frecuencias compatibles: 25 Hz, 50 Hz, 60 Hz y 400 Hz.

Visualización del diagrama vectorial V-I.

Voltaje de alimentación: 85 – 265 VCA.

Control de la calidad de la energía:

Medida de armónico individuales de corriente y voltaje. Hasta el armónico 40.

Voltaje y corriente THD, corriente TDD y K-Factor.

Visualización de máximos y mínimos.

Visualización de formas de onda, 128 muestras/sec.

Eventos y almacenamiento de datos:

Analizador de armónicos:

Voltaje y corriente THD, corriente TDD y K-Factor, hasta el 40 armónico.

Espectro de armónicos de corriente y voltaje y ángulos.

Programación de tarifas:

Clase 0,5S IEC 62053 – 22, potencia activa y reactiva en cuatro cuadrantes.

Medida de las energías activas, reactivas y aparentes trifásicas totales y por fase.

Tiempo de uso, cuatro registros de energía/demanda de tarifas totales.

Ocho tarifas, cuatro estaciones y cuatro tipos de días.

Informe diario automático de máximos y mínimos de energía consumida.

Comunicaciones:

Puerto de comunicaciones RS – 485.

• N-UTL. Módulo de Línea de Transmisión Subterránea.

Resistencia de fase: 0,5 Ohm, 1 Ohm, 2 Ohm.

Inductancia de fase: 6 mH, 12 mH, 24 mH.

Capacidad de fase: 2 x 2 µF 7 µF.

Potencia máxima de consumo: 1 kW.

Voltaje: 230 VCA.

Frecuencia: 50 / 60 Hz.

Corriente: 2,5 A.

• N-TRANS03. Módulo Autotransformador Trifásico 400/230 VAC, 1 KVA.

Autotransformador trifásico.

Tensión nominal de alimentación: 400 VCA (3PH).

Salida de tensión nominal: 3 x 230 VCA (3PH + N).

Potencia Nominal: 1 kVA.

Conexión del transformador: YY0.

Conmutador de arranque / parada para la conexión / desconexión instantánea del transformador de la red.

Fusibles: 3 x 5 A.

• AEL-TI-05. Aplicación de Líneas de Transmisión en Serie y Paralelo.

• N-AE1. Módulo de Simulación de Líneas de Transmisión.

Línea de retorno de 10 Ohm.

La parte resistiva: dos valores de resistencia de 15 Ohm y 33 Ohm con las siguientes conexiones  posibles:

Solo uno:

15 Ohm.

33 Ohm.

Serie:

48 Ohm.

Paralela:

10,31 Ohm.

La parte inductiva:

Posibilidades:

33 mH, 78 mH, 140 mH, 193 mH, 236 mH.

La capacitancia entre conductores:

0,5 µF y 1 µF para cada conductor.

La capacitancia entre conductor y masa:

1 µF y 2 µF, también al principio y al final de la línea.

• N-EALD. Módulo Analizador de Redes Eléctricas con Osciloscopio y Adquisición de Datos.

El módulo analizador de redes permite realizar medidas, visualizar y analizar todos los parámetros eléctricos de las redes eléctricas de CA. Dispone de una pantalla LCD y unos pulsadores para la navegación por los diferentes menús. Incluye un software específico para la monitorización de curvas de voltaje y corriente, visualización de armónicos, programación de tarifas, programación de alarmas y almacenamiento de parámetros eléctricos.

Características:

Medidor de potencia trifásico multifuncional:

Voltaje trifásico y monofásico. Hasta 690 VCA L-L.

Corriente nominal de línea y neutro: 10 A.

Energía activa, reactiva y aparente.

Frecuencias compatibles: 25 Hz, 50 Hz, 60 Hz y 400 Hz.

Visualización del diagrama vectorial V-I.

Voltaje de alimentación: 85 – 265 VCA.

Control de la calidad de la energía:

Medida de armónico individuales de corriente y voltaje. Hasta el armónico 40.

Voltaje y corriente THD, corriente TDD y K-Factor.

Visualización de máximos y mínimos.

Visualización de formas de onda, 128 muestras/sec.

Eventos y almacenamiento de datos:

Analizador de armónicos:

Voltaje y corriente THD, corriente TDD y K-Factor, hasta el 40 armónico.

Espectro de armónicos de corriente y voltaje y ángulos.

Programación de tarifas:

Clase 0,5S IEC 62053 – 22, potencia activa y reactiva en cuatro cuadrantes.

Medida de las energías activas, reactivas y aparentes trifásicas totales y por fase.

Tiempo de uso, cuatro registros de energía/demanda de tarifas totales.

Ocho tarifas, cuatro estaciones y cuatro tipos de días.

Informe diario automático de máximos y mínimos de energía consumida.

Comunicaciones:

Puerto de comunicaciones RS – 485.

• AEL-TI-06. Aplicación de Análisis de Flujos de Potencia en las Líneas de Transmisión.

• N-EALD. Módulo Analizador de Redes Eléctricas con Osciloscopio y Adquisición de Datos.

El módulo analizador de redes permite realizar medidas, visualizar y analizar todos los parámetros eléctricos de las redes eléctricas de CA. Dispone de una pantalla LCD y unos pulsadores para la navegación por los diferentes menús. Incluye un software específico para la monitorización de curvas de voltaje y corriente, visualización de armónicos, programación de tarifas, programación de alarmas y almacenamiento de parámetros eléctricos.

Características:

Medidor de potencia trifásico multifuncional:

Voltaje trifásico y monofásico. Hasta 690 VCA L-L.

Corriente nominal de línea y neutro: 10 A.

Energía activa, reactiva y aparente.

Frecuencias compatibles: 25 Hz, 50 Hz, 60 Hz y 400 Hz.

Visualización del diagrama vectorial V-I.

Voltaje de alimentación: 85 – 265 VCA.

Control de la calidad de la energía:

Medida de armónico individuales de corriente y voltaje. Hasta el armónico 40.

Voltaje y corriente THD, corriente TDD y K-Factor.

Visualización de máximos y mínimos.

Visualización de formas de onda, 128 muestras/sec.

Eventos y almacenamiento de datos:

Analizador de armónicos:

Voltaje y corriente THD, corriente TDD y K-Factor, hasta el 40 armónico.

Espectro de armónicos de corriente y voltaje y ángulos.

Programación de tarifas:

Clase 0,5S IEC 62053 – 22, potencia activa y reactiva en cuatro cuadrantes.

Medida de las energías activas, reactivas y aparentes trifásicas totales y por fase.

Tiempo de uso, cuatro registros de energía/demanda de tarifas totales.

Ocho tarifas, cuatro estaciones y cuatro tipos de días.

Informe diario automático de máximos y mínimos de energía consumida.

Comunicaciones:

Puerto de comunicaciones RS – 485.

• N-PST/1K. Módulo Transformador de Fase Partida de 1 kVA.

Voltajes de entrada: 3 x 400 V.

Voltaje de salida 1: 3 x 400 V, 2 A.

Voltaje de salida 2: 3 x 30 V, 1,25 A.

Potencia nominal: 1 kVA.

Grupo vector: Dyn5.

• N-AE1. Módulo de Simulación de Líneas de Transmisión.

Línea de retorno de 10 Ohm.

La parte resistiva: dos valores de resistencia de 15 Ohm y 33 Ohm con las siguientes conexiones  posibles:

Solo uno:

15 Ohm.

33 Ohm.

Serie:

48 Ohm.

Paralela:

10,31 Ohm.

La parte inductiva:

Posibilidades:

33 mH, 78 mH, 140 mH, 193 mH, 236 mH.

La capacitancia entre conductores:

0,5 µF y 1 µF para cada conductor.

La capacitancia entre conductor y masa:

1 µF y 2 µF, también al principio y al final de la línea.

• AEL-SST-01. Aplicación de Maniobras en Subestaciones de Transmisión y Distribución.

• N-ALI01. Módulo de Fuente de Alimentación Principal Industrial.

Voltaje de salida: 400 VCA, 3PH + N.

Llave extraíble ON / OFF.

Conexión de salida de voltaje:

Trifásica + Neutro: 400 VCA.

Monofásica: 230 VAC.

Cable de alimentación trifásica con enchufe IP44 3PN + E 32 A 400 V.

Magnetotérmico diferencial de 4 polos, 25 A, 30 mA CA 6 KA.

Pulsador de emergencia.

• N-EALD. Módulo Analizador de Redes Eléctricas con Osciloscopio y Adquisición de Datos.

El módulo analizador de redes permite realizar medidas, visualizar y analizar todos los parámetros eléctricos de las redes eléctricas de CA. Dispone de una pantalla LCD y unos pulsadores para la navegación por los diferentes menús. Incluye un software específico para la monitorización de curvas de voltaje y corriente, visualización de armónicos, programación de tarifas, programación de alarmas y almacenamiento de parámetros eléctricos.

Características:

Medidor de potencia trifásico multifuncional:

Voltaje trifásico y monofásico. Hasta 690 VCA L-L.

Corriente nominal de línea y neutro: 10 A.

Energía activa, reactiva y aparente.

Frecuencias compatibles: 25 Hz, 50 Hz, 60 Hz y 400 Hz.

Visualización del diagrama vectorial V-I.

Voltaje de alimentación: 85 – 265 VCA.

Control de la calidad de la energía:

Medida de armónico individuales de corriente y voltaje. Hasta el armónico 40.

Voltaje y corriente THD, corriente TDD y K-Factor.

Visualización de máximos y mínimos.

Visualización de formas de onda, 128 muestras/sec.

Eventos y almacenamiento de datos:

Analizador de armónicos:

Voltaje y corriente THD, corriente TDD y K-Factor, hasta el 40 armónico.

Espectro de armónicos de corriente y voltaje y ángulos.

Programación de tarifas:

Clase 0,5S IEC 62053 – 22, potencia activa y reactiva en cuatro cuadrantes.

Medida de las energías activas, reactivas y aparentes trifásicas totales y por fase.

Tiempo de uso, cuatro registros de energía/demanda de tarifas totales.

Ocho tarifas, cuatro estaciones y cuatro tipos de días.

Informe diario automático de máximos y mínimos de energía consumida.

Comunicaciones:

Puerto de comunicaciones RS – 485.

• N-BUS08. Módulo de Embarrado de Distribución (4 unidades).

Tensión de alimentación: monofásica 230 VCA.

Tipología de doble embarrado, con dos seccionadores y un interruptor.

Dos terminales de interconexión.

Un terminal de entrada/salida de potencia para conectar líneas, generación, cargas, etc.

Dos pulsadores por cada seccionador/interruptor para abrirlos y cerrarlos.

Lámparas indicadoras de estado:

Dos lámparas para indicar el estado de los embarrados.

Tres pilotos para indicar el estado de los dos seccionadores y el interruptor.

Dos conectores Ethernet.

• N-BUS09. Módulo de Embarrado de Acoplamiento.

Tensión de alimentación: monofásica 230 VCA.

Tipología de doble embarrado, con dos seccionadores y un interruptor. El interruptor abre y cierra el circuito entre los dos embarrados.

Dos terminales de interconexión.

Dos pulsadores por cada seccionador/interruptor para abrirlos y cerrarlos.

Lámparas indicadoras de estado:

Dos lámparas para indicar el estado de las barras.

Tres pilotos para indicar el estado de los dos seccionadores y el interruptor.

Dos conectores Ethernet.

• N-PSM. Módulo de Interruptor de Potencia.

Voltaje de alimentación: monofásico 230 VCA.

Terminales de potencia:

Cuatro terminales de entrada (3PH + N).

Cuatro terminales de salida (3PH + N).

Contactos auxiliares:

Un contacto “NO”.

Un contacto “NC”.

Dos pulsadores para abrir/cerrar el interruptor de potencia y los contactos auxiliares.

Dos entradas de control de 24 VCC.

Dos salidas de alimentación de tensión de 24 VCC.

• N-REL09. Módulo de Relé Electrónico de Tiempo contra Sobrecorrientes (0-16 A).

Relé térmico electrónico.

Protección por sobrecarga.

Rango: 0 – 16 A.

Función de testeo y reseteo.

Contacto NO / NC.

Temporización.

• Todos los cables necesarios para realizar los ejercicios de practicas están incluidos.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales:

Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad Mantenimiento y Manual de prácticas.

- Dimensiones: 600 x 300 x 350 mm aprox. - Peso: 15 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Falta a tierra en una línea con punto de neutro aislado.

2.- Respuestas del sistema ante faltas a tierra en una línea con neutro directo a tierra.

3.- Compensación de corrientes de falta capacitivas en una línea con neutro resonante.

4.- Respuesta del sistema ante faltas a tierra en una línea con neutro directo a tierra.

Otras posibilidades prácticas a realizar con esta aplicación:

5.- Varios estudiantes pueden ver los resultados simultáneamente. Para ver todos los resultados en tiempo real en clase se puede hacer uso de un proyector o pizarra electrónica.

6.- El Sistema de Control por Computador con CCSOF permite realizar una simulación real.

7.- Esta aplicación es totalmente segura ya que  dispone de dispositivos de seguridad mecánicos, eléctricos, electrónicos y de Software.

8.- Esta aplicación puede usarse para realizar investigación aplicada.

9.- Esta aplicación puede usarse para impartir clases de formación a industrias, incluso a otras Instituciones de Educación Técnica.

- El usuario puede realizar otros ejercicios diseñados por él mismo.

Opcional

AEL-TI-03/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.