SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

L’application “AEL-TI-03” comprend les éléments suivants :

• N-ASC. Module de Bobine d’Extinction d’Arc.

Tension nominale : 230 V.

Intensité maximale : 1 A.

Bobine : 0,5 à 1,5 H, 9 étages variables.

Éléments requis (Non inclus) :

• N-RELT. Module de Test de Relais.

Alimentation électrique : 110 – 230 VCA.

Fréquence : 50/60 Hz.

Bouton de démarrage/arrêt.

Affichage.

Boutons de commande :

Mise en marche (peut être télécommandée).

Arrêt (télécommandable).

Minuterie ON (test du relais).

Contacts :

Tension : 0...400 VCA/VCC.

Courant : 0...20 A CA/CC.

Trois contacts de fonctionnement.

Deux contacts auxiliaires.

• AEL-TI-01. Application d’Analyse de Lignes Triphaséss de Puissance.

• N-AE1. Module de Simulation de Lignes de Transmission.

Ligne de retour 10 Ohm.

La partie résistive : deux valeurs de résistance de 15 Ohm et 33 Ohm avec les connexions possibles suivantes :

Il n’y en a qu’un seul :

15 Ohm.

33 Ohm.

Série :

48 Ohm.

Parallèle :

10,31 Ohm.

La partie inductive :

Possibilités :

33 mH, 78 mH, 140 mH, 193 mH, 236 mH.

Capacité entre conducteurs :

0,5 µF et 1 µF pour chaque conducteur.

La capacité entre le conducteur et la masse :

1 µF et 2 µF, également en début et fin de ligne.

• N-REFT/3C. Module de Résistances Configurables Triphasés de 3 x 300 W.

Connexions configurables et delta étoiles.

Trois banques avec une résistance à trois phases de 1600 Ω.

Tension nominale : 400 VCA.

Puissance nominale : 3 x (3 x 100) W.

• N-INDT/3C. Module d’Inductances Triphasées Configurables 3 x 300 Var.

Connexions configurables et delta étoiles.

Inductances : 3 x (3 x 5) H.

Tension nominale : 400 VCA.

Puissance nominale : 3 x (3 x 100) Var.

Tension d’alimentation : 230 VCA.

Point commun des contacts normalement fermés/ouverts.

• N-CAR19T/3C. Module Condensateur Triphasé Configurable 3 x 300 Var.

Connexions configurables et delta étoiles.

Trois banques avec condensateur triphasé 2 µf.

Tension nominale : 400 VCA.

Puissance : 3 x (3 x 100) Var.

• N-EALD. Module Analyseur de Réseaux Électriques avec Oscilloscope et Acquisition de Données (2 unités).

Le module analyseur de grille vous permet de mesurer, afficher et analyser tous les paramètres électriques des réseaux AC. Il dispose d’un écran LCD et de boutons poussoirs pour naviguer dans les différents menus. Il comprend un logiciel spécifique pour la surveillance des courbes de tension et de courant, la visualisation des harmoniques, la programmation tarifaire, la programmation des alarmes, le stockage des paramètres électriques.

Caractéristiques :

Compteur de puissance triphasé multifonctionnel :

Tension triphasée et monophasée. Jusqu’à 690 VCA L-L.

Courant nominal de ligne et de neutre : 10 A.

Energie active, réactive et apparente.

Fréquences compatibles : 25 Hz, 50 Hz, 60 Hz et 400 Hz.

Affichage du diagramme vectoriel V-I.

Tension d’alimentation : 85 – 265 VCA.

Contrôle de la qualité de l’alimentation :

Mesure harmonique individuelle du courant et de la tension. Jusqu’à l’harmonique 40.

Tension et courant THD, courant TDD et facteur K.

Affichage maximum et minimum.

Affichage des formes d’onde 128 échantillons/sec.

Stockage d’événements et de données :

Analyseur d’harmoniques :

Tension et courant THD, courant TDD et facteur K, jusqu’à harmoniques 40.

Spectre d’harmoniques de courant, de tension et d’angles.

Programmation des tarifs :

Classe 0,5S IEC 62053 – 22, puissance active et réactive en quatre quadrants.

Mesure des énergies totales actives, réactives et apparentes triphasées et par phase.

Temps d’utilisation, quatre registres d’énergie/demande des tarifs totaux.

Huit tarifs, quatre stations, quatre types de jours.

Rapport quotidien automatique des maximums et minimums d’énergie consommés.

Communications :

Port de communication RS – 485.

• N-PSM. Interrupteur d’alimentation Module.

Tension d’alimentation : monophasé 230 VCA.

Bornes d’alimentation :

Quatre bornes d’entrée d’alimentation (3PH + N).

Quatre bornes de sortie d’alimentation (3PH + N).

Contacts auxiliaires :

Un contact “NO”.

Un contact “NC”.

Deux boutons poussoirs pour ouvrir/fermer les bornes de puissance et les contacts auxiliaires.

Deux contacts de commande de 24 VCC.

Deux sorties d’alimentation en tension de 24 VCC.

• N-REL09. Module de Time Relais Électronique contre les Surintensités (0-16 A).

Relais thermique électronique.

Protection contre les surcharges.

Portée : 0 – 16 A.

Fonction de test et de réinitialisation.

Contact NO / NC.

Timing.

• AEL-TI-07. Application de Transmission de Puissance avec Générateur Synchrone.

• EMT6/1K. Générateur Synchrone Triphasé 1kW/1P.

Puissance nominale : 1000 VA.

Facteur de puissance : 0,8.

Tension nominale de sortie : 3 x 400 VCA.

Fréquence : 50 / 60 Hz.

Vitesse : 3000 r.p.m.

Puissance nominale : 0,8 A.

Courant d’excitation nominale : 5 A.

Hauteur de l’arbre : 71 mm.

• N-EALD. Module Analyseur de Réseaux Electriques avec Oscilloscope et Acquisition de  Données.

Le module analyseur de grille vous permet de mesurer, afficher et analyser tous les paramètres électriques des réseaux AC. Il dispose d’un écran LCD et de boutons poussoirs pour naviguer dans les différents menus. Il comprend un logiciel spécifique pour la surveillance des courbes de tension et de courant, la visualisation des harmoniques, la programmation tarifaire, la programmation des alarmes, le stockage des paramètres électriques.

Caractéristiques :

Compteur de puissance triphasé multifonctionnel :

Tension triphasée et monophasée. Jusqu’à 690 VCA L-L.

Courant nominal de ligne et de neutre : 10 A.

Energie active, réactive et apparente.

Fréquences compatibles : 25 Hz, 50 Hz, 60 Hz et 400 Hz.

Affichage du diagramme vectoriel V-I.

Tension d’alimentation : 85 – 265 VCA.

Contrôle de la qualité de l’alimentation :

Mesure harmonique individuelle du courant et de la tension. Jusqu’à l’harmonique 40.

Tension et courant THD, courant TDD et facteur K.

Affichage maximum et minimum.

Affichage des formes d’onde 128 échantillons/sec.

Stockage d’événements et de données :

Analyseur d’harmoniques :

Tension et courant THD, courant TDD et facteur K, jusqu’à harmoniques 40.

Spectre d’harmoniques de courant, de tension et d’angles.

Programmation des tarifs :

Classe 0,5S IEC 62053 – 22, puissance active et réactive en quatre quadrants.

Mesure des énergies totales actives, réactives et apparentes triphasées et par phase.

Temps d’utilisation, quatre registres d’énergie/demande des tarifs totaux.

Huit tarifs, quatre stations, quatre types de jours.

Rapport quotidien automatique des maximums et minimums d’énergie consommés.

Communications :

Port de communication RS – 485.

• N-PSUB2. Sous-Station de Production d’Électricité Module 2.

Tension d’alimentation : 400 VCA, 3PH + N.

Interrupteur ON / OFF.

Connexions de signal et de puissance :

Connexion auxiliaire.

Turbine de puissance en phase de câble avec prise IP44 3PN + E 32 A 400 V.

Générateur de puissance en phase de câble avec prise IP44 3PN + E 32 A 400 V.

Trois commutateurs à choisir entre différents modes :

Donc, à distance et le contrôle local.

Contrôle automatique et vitesse manuelle.

Contrôle d’excitation automatique et manuel.

Trois interrupteurs de commande pour :

Sur et hors de la turbine.

Donner la permission de synchroniser le générateur au réseau.

Donnez la permission de fermer le disjoncteur de 52NET.

Deux potentiomètres pour :

Vitesse de la turbine.

Excitation du générateur.

Bouton d’arrêt d’urgence.

Deux disjoncteurs pour un fonctionnement en mode synchrone et en mode île.

Différentes bornes de mesure.

Connexion ethernet : port RJ45 pour les communications de contrôle à distance avec SCADA.

Régulateur de tension automatique et vitesse :

Connecter jusqu’à 16 générateurs de distribution parallèle-île de puissance active et réactive et marche / arrêt en fonction de la demande de charge.

Il vous permet de connecter un générateur en parallèle avec le réseau.

Permet à différents modes de commande des commutateurs, tels que l’ouverture, la fermeture et le calendrier.

Sorties analogiques pour commander les régulateurs de fréquence et de tension.

Mesure triphasé du générateur de tension et le réseau.

Mesure triphasé du générateur de courant et de puissance.

Éliminer réseau de mesure de courant.

Système de protection :

Générateur :

Tension maximale / minimale (59/27), la fréquence maximale / minimale (81O / U), la détection de tension asymétrique tension de bus inactif (32), charge non équilibrée (46), la puissance / faible puissance de séquence négative (32R / F), courbe définie à maximum de courant (50/51), à maximum de courant à temps inverse (IEC255), la mesure de défaut à la terre (50N / 51N), la rotation de phase, l’échec d’interrupteurs.

Rouge :

Tension maximale / minimale (59/27), le vecteur maximal fréquence / minimum (81O / U) saut, rotation de phase.

Six alarmes :

Alarme 1 : puissance inverse

Alarme 2 : surintensités

Alarme 3 : surtension / sous-tension

Alarme 4 : surintensité de temps inverse

Alarme 5 : surfréquence / sous-fréquence

Alarme 6 : alarmes off.

Quatre signaux d’état :

Prêt à l’emploi.

Demande Démarrer.

Conditions de synchronisation.

Autorisation pour la synchronisation.

• SERV01. Servomoteur AC 1.

Puissance nominale : 2000 W.

Tension nominale : 400 VCA.

Vitesse nominale : 3000 r.p.m.

Courant nominal : 5 A.

• N-VPS01. Module d’Alimentation AC 3PH.

Touche ON / OFF amovible.

Tension d’alimentation : 3 x 400 VCA + N.

Bouton poussoir d’arrêt d’urgence.

Câble d’alimentation triphasé avec fiche IP44 3PN + E 32 A 400 V.

Disjoncteur différentiel à 4 pôles, 25 A, 30 mA AC 6 KA.

Protection thermique triphasée réglable.

Fusibles : 3 x 6 A.

Autotransformateur variable motorisé :

Puissance nominale : 3000 VA.

Tension d’entrée : 400 VCA.

Tension de sortie fixe : 3 x 400 VCA + N.

Tension de sortie variable :

0 – 450 VCA (3PH + N).

0 – 240 VCC.

Courant nominale : 2 A.

Commutateur à trois positions avec retour automatique :

Position I : Réduction de la tension.

Position 0 : Tension constante.

Position II : Augmentation de la tension.

Ampèremètre CC : 0 – 5 A.

Ampèremètre CA : 0 – 5 A.

Voltmètre CC : 0 – 300 V.

Voltmètre CA : 0 – 500 V.

Autotransformateur.

Puissance nominale : 3000 VA.

Éléments supplémentaires et recommandés (Non inclus) :

• AEL-TI-02. Application de Transformateur de Distribution avec Régulation Motorisée.

• N-TRANS3R/1K. Transformateur Triphasé avec Module Régulateur de Tension du Moteur.

Primaire : 3 x 400 VCA.

Secondaire : 3 x 0 ... 450 V.

Puissance nominale : 1 kVA.

Fréquence : 50 / 60 Hz.

Entrée 25 V / bouton “Augmenter la tension”.

Entrée 25 V / bouton “Diminuer la tension”.

• AEL-TI-04. Application de Lignes de Transmission Souterraines.

• N-EALD. Module Analyseur de Réseaux Électriques avec Oscilloscope et Acquisition de Données.

Le module analyseur de grille vous permet de mesurer, afficher et analyser tous les paramètres électriques des réseaux AC. Il dispose d’un écran LCD et de boutons poussoirs pour naviguer dans les différents menus. Il comprend un logiciel spécifique pour la surveillance des courbes de tension et de courant, la visualisation des harmoniques, la programmation tarifaire, la programmation des alarmes, le stockage des paramètres électriques.

Caractéristiques :

Compteur de puissance triphasé multifonctionnel :

Tension triphasée et monophasée. Jusqu’à 690 VCA L-L.

Courant nominal de ligne et de neutre : 10 A.

Energie active, réactive et apparente.

Fréquences compatibles : 25 Hz, 50 Hz, 60 Hz et 400 Hz.

Affichage du diagramme vectoriel V-I.

Tension d’alimentation : 85 – 265 VCA.

Contrôle de la qualité de l’alimentation :

Mesure harmonique individuelle du courant et de la tension. Jusqu’à l’harmonique 40.

Tension et courant THD, courant TDD et facteur K.

Affichage maximum et minimum.

Affichage des formes d’onde 128 échantillons/sec.

Stockage d’événements et de données :

Analyseur d’harmoniques :

Tension et courant THD, courant TDD et facteur K, jusqu’à harmoniques 40.

Spectre d’harmoniques de courant, de tension et d’angles.

Programmation des tarifs :

Classe 0,5S IEC 62053 – 22, puissance active et réactive en quatre quadrants.

Mesure des énergies totales actives, réactives et apparentes triphasées et par phase.

Temps d’utilisation, quatre registres d’énergie/demande des tarifs totaux.

Huit tarifs, quatre stations, quatre types de jours.

Rapport quotidien automatique des maximums et minimums d’énergie consommés.

Communications :

Port de communication RS – 485.

• N-UTL. Module de Ligne de Transmission Souterraine.

Résistance par phase : 0,5 Ohm, 1 Ohm, 2 Ohm.

Inductance par phase : 6 mH, 12 mH, 24 mH.

Capacité par phase : 2 x 2 µF 7 µF.

Consommation maximale : 1 kW.

Tension : 230 VCA.

Fréquence : 50 / 60 Hz.

Courant : 2,5 A.

• N-TRANS03. Module Autotransformateur Triphasé 400/230 VAC, 1 KVA.

Autotransformateur triphasé.

Tension d’alimentation nominale : 400 VCA (3PH).

Tension de sortie nominale : 3 x 230 VCA (3PH + N).

Puissance nominale : 1 kVA.

Connexion du transformateur : YY0.

Commutateur marche/arrêt pour la connexion/déconnexion instantanée du transformateur de réseau.

Fusibles : 3 x 5 A.

• AEL-TI-05. Application de Lignes de Transmission en Série et en Parallèle.

• N-AE1. Module de Simulation de Lignes de Transmission.

Ligne de retour 10 Ohm.

La partie résistive : deux valeurs de résistance de 15 Ohm et 33 Ohm avec les connexions possibles suivantes :

Il n’y en a qu’un seul :

15 Ohm.

33 Ohm.

Série :

48 Ohm.

Parallèle :

10,31 Ohm.

La partie inductive :

Possibilités :

33 mH, 78 mH, 140 mH, 193 mH, 236 mH.

Capacité entre conducteurs :

0,5 µF et 1 µF pour chaque conducteur.

La capacité entre le conducteur et la masse :

1 µF et 2 µF, également en début et fin de ligne.

• N-EALD. Module Analyseur de Réseaux Electriques avec Oscilloscope et Acquisition de  Données.

Le module analyseur de grille vous permet de mesurer, afficher et analyser tous les paramètres électriques des réseaux AC. Il dispose d’un écran LCD et de boutons poussoirs pour naviguer dans les différents menus. Il comprend un logiciel spécifique pour la surveillance des courbes de tension et de courant, la visualisation des harmoniques, la programmation tarifaire, la programmation des alarmes, le stockage des paramètres électriques.

Caractéristiques :

Compteur de puissance triphasé multifonctionnel :

Tension triphasée et monophasée. Jusqu’à 690 VCA L-L.

Courant nominal de ligne et de neutre : 10 A.

Energie active, réactive et apparente.

Fréquences compatibles : 25 Hz, 50 Hz, 60 Hz et 400 Hz.

Affichage du diagramme vectoriel V-I.

Tension d’alimentation : 85 – 265 VCA.

Contrôle de la qualité de l’alimentation :

Mesure harmonique individuelle du courant et de la tension. Jusqu’à l’harmonique 40.

Tension et courant THD, courant TDD et facteur K.

Affichage maximum et minimum.

Affichage des formes d’onde 128 échantillons/sec.

Stockage d’événements et de données :

Analyseur d’harmoniques :

Tension et courant THD, courant TDD et facteur K, jusqu’à harmoniques 40.

Spectre d’harmoniques de courant, de tension et d’angles.

Programmation des tarifs :

Classe 0,5S IEC 62053 – 22, puissance active et réactive en quatre quadrants.

Mesure des énergies totales actives, réactives et apparentes triphasées et par phase.

Temps d’utilisation, quatre registres d’énergie/demande des tarifs totaux.

Huit tarifs, quatre stations, quatre types de jours.

Rapport quotidien automatique des maximums et minimums d’énergie consommés.

Communications :

Port de communication RS – 485.

• AEL-TI-06. Application d’Analyse de Flux de Puissance dans les Lignes de Transmission.

• N-EALD. Module Analyseur de Réseaux Electriques avec Oscilloscope et Acquisition de  Données.

Le module analyseur de grille vous permet de mesurer, afficher et analyser tous les paramètres électriques des réseaux AC. Il dispose d’un écran LCD et de boutons poussoirs pour naviguer dans les différents menus. Il comprend un logiciel spécifique pour la surveillance des courbes de tension et de courant, la visualisation des harmoniques, la programmation tarifaire, la programmation des alarmes, le stockage des paramètres électriques.

Caractéristiques :

Compteur de puissance triphasé multifonctionnel :

Tension triphasée et monophasée. Jusqu’à 690 VCA L-L.

Courant nominal de ligne et de neutre : 10 A.

Energie active, réactive et apparente.

Fréquences compatibles : 25 Hz, 50 Hz, 60 Hz et 400 Hz.

Affichage du diagramme vectoriel V-I.

Tension d’alimentation : 85 – 265 VCA.

Contrôle de la qualité de l’alimentation :

Mesure harmonique individuelle du courant et de la tension. Jusqu’à l’harmonique 40.

Tension et courant THD, courant TDD et facteur K.

Affichage maximum et minimum.

Affichage des formes d’onde 128 échantillons/sec.

Stockage d’événements et de données :

Analyseur d’harmoniques :

Tension et courant THD, courant TDD et facteur K, jusqu’à harmoniques 40.

Spectre d’harmoniques de courant, de tension et d’angles.

Programmation des tarifs :

Classe 0,5S IEC 62053 – 22, puissance active et réactive en quatre quadrants.

Mesure des énergies totales actives, réactives et apparentes triphasées et par phase.

Temps d’utilisation, quatre registres d’énergie/demande des tarifs totaux.

Huit tarifs, quatre stations, quatre types de jours.

Rapport quotidien automatique des maximums et minimums d’énergie consommés.

Communications :

Port de communication RS – 485.

• N-PST/1K. Module Transformateur Déphaseur 1 kVA.

Tensions d’entrée : 3 x 400 V.

Tension de sortie 1 : 3 x 400 V, 2 A.

Tension de sortie 2 : 3 x 30 V, 1,25 A.

Puissance nominale : 1 kVA.

Groupe de vecteurs : Dyn5.

• N-AE1. Module de Simulation de Lignes de Transmission.

Ligne de retour 10 Ohm.

La partie résistive : deux valeurs de résistance de 15 Ohm et 33 Ohm avec les connexions possibles suivantes :

Il n’y en a qu’un seul :

15 Ohm.

33 Ohm.

Série :

48 Ohm.

Parallèle :

10,31 Ohm.

La partie inductive :

Possibilités :

33 mH, 78 mH, 140 mH, 193 mH, 236 mH.

Capacité entre conducteurs :

0,5 µF et 1 µF pour chaque conducteur.

La capacité entre le conducteur et la masse :

1 µF et 2 µF, également en début et fin de ligne.

• AEL-SST-01. Application d’Analyse de Flux de Puissance dans les Lignes de Transmission.

• N-ALI01. Module d’Alimentation Principale Industrielle.

Tension de sortie : 400 VCA, 3PH + N.

Clé ON / OFF amovible.

Connexion de la sortie de tension :

Triphasé + Neutre : 400 VCA.

Monophasé : 230 VCA.

Câble d’alimentation triphasé avec fiche IP44 3PN + E 32 A 400 V.

Magnétothermique thermique différentiel 4 pôles, 25 A, 30 mA AC 6 KA.

Bouton d’urgence.

• N-EALD. Module Analyseur de Réseaux Electriques avec Oscilloscope et Acquisition de  Données.

Le module analyseur de grille vous permet de mesurer, afficher et analyser tous les paramètres électriques des réseaux AC. Il dispose d’un écran LCD et de boutons poussoirs pour naviguer dans les différents menus. Il comprend un logiciel spécifique pour la surveillance des courbes de tension et de courant, la visualisation des harmoniques, la programmation tarifaire, la programmation des alarmes, le stockage des paramètres électriques.

Caractéristiques :

Compteur de puissance triphasé multifonctionnel :

Tension triphasée et monophasée. Jusqu’à 690 VCA L-L.

Courant nominal de ligne et de neutre : 10 A.

Energie active, réactive et apparente.

Fréquences compatibles : 25 Hz, 50 Hz, 60 Hz et 400 Hz.

Affichage du diagramme vectoriel V-I.

Tension d’alimentation : 85 – 265 VCA.

Contrôle de la qualité de l’alimentation :

Mesure harmonique individuelle du courant et de la tension. Jusqu’à l’harmonique 40.

Tension et courant THD, courant TDD et facteur K.

Affichage maximum et minimum.

Affichage des formes d’onde 128 échantillons/sec.

Stockage d’événements et de données :

Analyseur d’harmoniques :

Tension et courant THD, courant TDD et facteur K, jusqu’à harmoniques 40.

Spectre d’harmoniques de courant, de tension et d’angles.

Programmation des tarifs :

Classe 0,5S IEC 62053 – 22, puissance active et réactive en quatre quadrants.

Mesure des énergies totales actives, réactives et apparentes triphasées et par phase.

Temps d’utilisation, quatre registres d’énergie/demande des tarifs totaux.

Huit tarifs, quatre stations, quatre types de jours.

Rapport quotidien automatique des maximums et minimums d’énergie consommés.

Communications :

Port de communication RS – 485.

• N-BUS08. Module de Jeu de Barres de Distribution (4 unités).

Tension d’alimentation : monophasé 230 VCA.

Topologie à double jeu de barres, avec deux déconnecteurs et un disjoncteur.

Deux bornes d’interconnexion.

Une entrée/sortie d’alimentation pour connecter les lignes, la génération, les charges, etc.

Deux boutons-poussoirs près de chaque sectionneur/disjoncteur pour les ouvrir et les fermer.

Lampes d’indication d’état :

Deux lampes pour indiquer l’état des jeux de barres.

Trois lampes témoins pour indiquer l’état du disjoncteur et des sectionneurs.

Deux connexions Ethernet.

• N-BUS09. Module de Jeu de Barres d’Accouplement.

Tension d’alimentation : monophasé 230 VAC.

Topologie à double jeu de barres, avec deux sectionneurs et un disjoncteur. Le disjoncteur ouvre et ferme le circuit entre les deux jeux de barres.

Deux bornes d’interconnexion.

Deux boutons-poussoirs à côté de chaque sectionneur/disjoncteur pour les ouvrir et les fermer.

Lampes d’indication d’état :

Deux lampes pour indiquer l’état des jeux de barres.

Trois lampes témoins pour indiquer l’état du disjoncteur et des sectionneurs.

Deux connexions Ethernet.

• N-PSM. Interrupteur d’Alimentation Module.

Tension d’alimentation : monophasé 230 VCA.

Bornes d’alimentation :

Quatre bornes d’entrée d’alimentation (3PH + N).

Quatre bornes de sortie d’alimentation (3PH + N).

Contacts auxiliaires :

Un contact “NO”.

Un contact “NC”.

Deux boutons poussoirs pour ouvrir/fermer les bornes de puissance et les contacts auxiliaires.

Deux contacts de commande de 24 VCC.

Deux sorties d’alimentation en tension de 24 VCC.

• N-REL09. Module de Time Relais Électronique contre les Surintensités (0-16 A).

Relais thermique électronique.

Protection contre les surcharges.

Portée : 0 – 16 A.

Fonction de test et de réinitialisation.

Contact NO / NC.

Timing.

• Tous les câbles nécessaires pour réaliser les exercices pratiques sont inclus.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels :

Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Montage et installation, Mise en marche, Sécurité, Entretien et Manuels pratiques.

- Dimensions : 600 x 300 x 350 mm approx.  - Poids : 15 Kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Défaut à la terre sur une ligne avec point en neutre isolé.

2.- Réponses du système contre un défaut à la terre sur une ligne avec neutre mis à la terre.

3.- Compensation du courant de défaut capacitif sur une ligne avec neutre résonant.

4.- Réponse du système à un défaut à la terre sur une ligne avec neutre mis à la terre.

Autres possibilités à faire avec cette application :

5.- Plusieurs étudiants peuvent voir les résultats en même temps. Un projecteur ou un tableau blanc électronique peut être utilisé pour voir tous les résultats en temps réel en classe.

6.- Le système de contrôle par ordinateur avec CCSOF permet une simulation réelle.

7.- Cette application est totalement sûre car elle dispose de dispositifs de sécurité mécaniques, électriques, électroniques et de logiciels.

8.- Cette application peut être utilisée pour effectuer des recherches appliquées.

9.- Cette application peut être utilisée pour l’enseignement de la formation aux industries, voire à d’autres institutions d’enseignement technique.

- Plusieurs autres exercices peuvent être réalisés et conçus par l’utilisateur.

Optionnel

AEL-TI-03/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.