ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

La aplicación incluye los siguientes elementos:

• TPT01. Transformador Trifásico 01.

Transformador trifásico.

Alimentación nominal de la tensión: 400 VCA (3PH).

Salida de tensión nominal: 3 x 230 VCA (3PH + N).

Potencia Nominal: 1 kVA.

• CHER. Caja de herramientas.

Contiene las siguientes herramientas:

Llaves Allen.

Destornillador de estrella.

Destornillador plano.

Martillo de goma.

Cinta aislante.

Soldador.

Estaño.

Termorretractil.

Módulos y elementos adicionales y recomendados:

• N-VPS01. Alimentación CA Variable Trifásica.

Llave de encendido/apagado extraíble.

Tensión de entrada: 400 VAC, tres fases y neutro.

Tensión de salida:

0...450 VAC.

0...240 VDC.

Corriente máxima: 2 A.

Frecuencia: 50/60 Hz.

Rueda para regular la tensión.

Tres lámparas.

Conmutadores de medición:

Un conmutador para medir la tensión:

6 posiciones: L1-N; L2-N; L3-N; L1-L2; L1-L3; L2-L3.

Un conmutador para medir la corriente:

3 posiciones: L1, L2, L3.

Cable de alimentación trifásica con enchufe IP44 3PN + E 32A 400V.

Magnetotérmico diferencial de 4 polos, 25 A, 300 mA AC 6 KA.

• MWMT. Bobinadora Manual para Motores y Transformadores.

Volante mecánico.

Moldes de arrollamiento.

Contador de vueltas.

• MED65. Multímetro Digital.

Multímetro digital de 3 ½ dígitos, con cables de terminación de doble conector jack de 4mm para facilitar las interconexiones.

Con este multímetro digital será posible medir:

Tensión.

Corriente.

Resistencia.

Capacidad de los condensadores.

Temperatura.

• Todos los cables necesarios para realizar los ejercicios de prácticas están incluidos.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales:

Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de Prácticas.

AEL-TPTC: - Dimensiones: 640 x 320 x 670 mm. aprox. - Peso: 35 Kg. aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Construcción paso a paso del transformador trifásico.

2.- Estudio de las diferentes partes del transformador trifásico.

Posibilidades prácticas adicionales (con los módulos y elementos adicionales y recomendados):

3.-  Medida de las bobinas del transformador.

4.- Verificación del transformador trifásico después de su construcción.

5.-  Medida de los diferentes voltajes en el devanado primario y secundario.

6.-  Diseño de los diferentes tipos de bobinas utilizando la máquina bobinadora.

Opcional

AEL-TPTC/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados  para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.