ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

La aplicación “AEL-TPTT” incluye los siguientes elementos:

• N-MED09. Modulo de Amperímetro CA (0-2,5 A) (2 unidades).

Rango de medición: 0 – 2,5 A.

Terminales:

Terminales de medición.

• N-MED22. Módulo de Voltímetro CA (0-400 V).

Rango de medición: 0 – 400 VCA.

Terminales:

Terminales de medición.

• N-MED34. Módulo Vatímetro Balanceado Trifásico (0-1,5 kW) (2 unidades).

Tensión nominal: 0 – 1,5 kW.

Terminales:

Terminales de medición.

• N-TRANS09. Módulo Transformador Trifásico con Aislamiento Galvánico, 400/400 VAC, 1 KVA.

Potencia nominal: 1 kVA.

Tensión del bobinado primario: 3 x 230 VAC Δ / 3 x 400 VAC Δ.

Tensión del bobinado secundario: 3 x 230 VAC Δ / 3 x 400 VAC Y.

•  N-REVT/1K. Módulo de Resistencias Trifásicas de 1 kW.

Tres bancos con resistencias trifásicas variables de 150 – 500 Ohm.

Tensión de alimentación: 230 VAC.

Corriente nominal: 3 x 2 A.

Refrigeración forzada por ventilador.

• N-CAR19T/3C. Módulo de Condensadores Configurables Trifásico de 3 x 300 Var.

Conexiones configurables en triángulo y en estrella.

Tres bancos con tres condensadores trifásicos de 2 µF.

Tensión nominal: 400 VCA.

Potencia nominal: 3 x (3 x 100) Var.

• N-INDT/3C. Módulo de Inductancias Configurables Trifásico de 3 x 300 Var.

Conexiones configurables en triángulo y en estrella.

Inductancias: 3 x (3 x 5) H.

Tensión nominal: 400 VAC.

Potencia nominal: 3 x (3 x 100) Var.

Tensión de alimentación: 230 VCA.

Punto común de contactos normalmente cerrados/abiertos.

• N-PSM. Módulo de Interruptor de Potencia.

Voltaje de alimentación: monofásico 230 VCA.

Terminales de potencia:

Cuatro terminales de entrada (3PH + N).

Cuatro terminales de salida (3PH + N).

Contactos auxiliares:

Un contacto “NO”.

Un contacto “NC”.

Dos pulsadores para abrir/cerrar el interruptor de potencia y los contactos auxiliares.

Dos entradas de control de 24 VCC.

Dos salidas de alimentación de tensión de 24 VCC.

• MED65. Multímetro Digital (2 unidades).

Este módulo tiene un multímetro digital de 3 ½ dígitos, con cables de terminación de doble conector de 4 mm para facilitar las interconexiones.

Con este multímetro digital podremos medir:

Voltaje.

Corriente.

Resistencia.

Capacidad de los condensadores.

Temperatura.

• N-VPS01. Módulo de Fuente de Alimentación AC 3PH.

Llave extraíble ON / OFF.

Voltaje de alimentación: 3 x 400 VCA + N.

Pulsador de parada de emergencia.

Manguera de alimentación trifásica con enchufe de conexión IP44 3PN + E 32 A 400 V.

Magnetotérmico diferencial de 4 polos, 25 A, 30 mA AC 6 KA.

Fusibles: 3 x 6 A.

Autotransformador variable motorizado:

Potencia nominal: 3000 VA.

Voltaje de entrada: 400 VCA.

Voltaje de salida fijo: 3 x 400 VCA + N.

Voltaje de salida variable:

0 – 450 VCA (3PH + N).

0 – 240 VCC.

Corriente nominal: 2 A.

Conmutador de tres posiciones con retorno automático:

Posición I: Reducción de voltaje.

Posición 0: Voltaje constante.

Posición II: Aumento de voltaje.

Amperímetro de CC: 0 – 5 A.

Amperímetro de CA: 0 – 5 A.

Voltímetro de CC: 0 – 300 V.

Voltímetro de CA: 0 – 500 V.

Autotransformador.

Potencia nomimal: 3000 VA.

• N-MED39. Módulo de Vármetro Trifásico Equilibrado 440 V.

Vármetro balanceado trifásico.

440 VAC.

Rango: 0 – 300 Var.

Escala: 90°.

Precisión: 1,5 %.

50 o 60 Hz.

• N-MED07. Módulo de Vatímetro Monofásico (0-80 W, 230 VAC, 5 A).

Tensión nominal: 230 VCA.

Terminales:

Terminales de medición.

Elementos adicionales recomendados (No incluidos):

• N-TRANS09. Módulo Transformador Trifásico con Aislamiento Galvánico, 400/400 VAC, 1KVA.

Potencia nominal: 1 KVA.

Tensión del bobinado primario: 3 x 230 VAC Δ / 3 x 400 VAC Δ.

Tensión del bobinado secundario: 3 x 230 VAC Δ / 3 x 400 VAC Y.

• Todos los cables necesarios para realizar los ejercicios de prácticas están incluidos.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales:

Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad Mantenimiento y Manual de prácticas.

- Dimensiones: 1800 x 300 x 1400 mm aprox. - Peso: 80 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Cableado del transformador trifásico de acuerdo a diferentes configuraciones.

2.- Cálculo de la relación de transformación del transformador de acuerdo a diferentes configuraciones.

3.- Realización del ensayo de circuito abierto.

4.- Realización del ensayo de cortocircuito.

5.- Determinación del circuito equivalente.

6.- Determinación de la caída de tensión debida a una carga resistiva.

7.- Determinación de la caída de tensión debida a una carga inductiva.

8.- Determinación de la caída de tensión debida a una carga capacitiva.

9.- Estudio de la eficiencia del transformador.

10.- Determinación de la carga para la máxima eficiencia del transformador.

Algunas prácticas posibles para el estudio de transformadores en paralelo:

11.- Objetivos de los transformadores conectados en paralelo.

12.- Estudio del circuito equivalente del acoplamiento con carga.

13.- Estudio del circuito equivalente del acoplamiento sin carga.

14.- Análisis de las corrientes variando la potencia, tensión de cortocircuito y relación de transformación.

- El usuario puede realizar otros ejercicios diseñados por él mismo.

Opcional

AEL-TPTT/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.