SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

L'application “AEL-TPTT” comprend les éléments suivants :

• N-MED09. Module d'Amperemètre CC (0-2,5 A) (2 unités).

Plage de mesure : 0 – 2.5 A.

Bornes :

Bornes de mesure.

• N-MED22. Module de Voltmètre CA (0-400 V).

Plage de mesure : 0 – 400 VCA.

Bornes :

Bornes de mesure.

• N-MED34. Module Wattmètre de Équilibré Triphasé (0-1,5 kW) (2 unités).

Tension nominale : 0 – 1,5 kW.

Bornes :

Bornes de mesure.

• N-TRANS09. Module Transformateur Triphasé avec Isolation Galvatique, 400/400 VAC, 1 kVA.

Puissance nominale : 1 kVA.

Tension de l'enroulement primaire : 3 x 230 VCA Δ / 3 x 400 VCA Δ.

Tension de l'enroulement secondaire : 3 x 230 VCA Δ / 3 x 400 VCA Y.

• N-REVT/1K. Module de Résistances Triphasées 1 kW.

Trois banques avec des résistances variables triphasées de 150 – 500 Ohm.

Tension d'alimentation : 230 VCA.

Courant nominale : 3 x 2 A.

Refroidissement forcé par ventilateur.

• N-CAR19T/3C. Module Condensateur Triphasé Configurable 3 x 300 Var.

Connexions configurables et delta étoiles.

Trois banques avec condensateur triphasé 2 µf.

Tension nominale : 400 VCA.

Puissance nominale : 3 x (3 x 100) Var.

• N-INDT/3C. Module d'Inductances Triphasées Configurables 3 x 300 Var.

Connexions configurables et delta étoiles.

Inductances : 3 x (3 x 5) H.

Tension nominale : 400 VCA.

Puissance nominale : 3 x (3 x 100) Var.

Tension d'alimentation : 230 VCA.

Point commun des contacts normalement fermés/ouverts.

• N-PSM. Module Interrupteur d'Alimentation.

Tension d’alimentation : monophasé 230 VCA.

Bornes d’alimentation :

Quatre bornes d’entrée d’alimentation (3PH + N).

Quatre bornes de sortie d’alimentation (3PH + N).

Contacts auxiliaires :

Un contact “NO”.

Un contact “NC”.

Deux boutons poussoirs pour ouvrir/fermer les bornes de puissance et les contacts auxiliaires.

Deux contacts de commande de 24 VCC.

Deux sorties d’alimentation en tension de 24 VCC.

• MED65. Multimètre Numérique (2 unités).

Ce module dispose d’un multimètre numérique d’environ 3 ½ chiffres, avec des câbles de terminaison à double prise d’environ 4 mm pour faciliter les interconnexions.

Avec ce multimètre numérique nous pourrons mesurer :

Tension.

Le courant.

La résistance.

La capacité des condensateurs.

La température.

• N-VPS01. Module d'alimentation AC 3PH.

Touche ON / OFF amovible.

Tension d'alimentation : 3 x 400 VCA + N.

Bouton poussoir d'arrêt d'urgence.

Câble d'alimentation triphasé avec fiche IP44 3PN + E 32 A 400 V.

Disjoncteur différentiel à 4 pôles, 25 A, 30 mA AC 6 KA.

Protection thermique triphasée réglable.

Fusibles : 3 x 6 A.

Autotransformateur variable motorisé :

Puissance nominale : 3000 VA.

Tension d'entrée : 400 VCA.

Tension de sortie fixe : 3 x 400 VCA + N.

Tension de sortie variable :

0 – 450 VCA (3PH + N).

0 – 240 VCC.

Courant nominale : 2 A.

Commutateur à troix positions avec retour automatique :

Position I : Réduction de la tension.

Position 0 : Tension constante.

Position II : Augmentation de la tension.

Ampèremètre CC : 0 – 5 A.

Ampèremètre CA : 0 – 5 A.

Voltmètre CC : 0 – 300 V.

Voltmètre CA : 0 – 500 V.

Autotransformateur.

Puissance nominale : 3000 VA.

• N-MED39. Varmètre Équilibré Triphasé 440 V.

Valve équilibrée triphasée.

440 VCA.

Gamme : 0 – 300 Var.

Échelle : 90°.

Précision : 1,5 %.

50 ou 60 Hz.

• N-MED07. Module Wattmètre Monophasé (0-80 W, 230 VAC, 5 A).

Tension nominale : 230 VCA.

Bornes :

Bornes de mesure.

Éléments supplémentaires recommandés Non inclus) :

• N-TRANS09. Module Transformateur Triphasé avec Isolation Galvatique, 400/400 VAC, 1 kVA.

Puissance nominale : 1 kVA.

Tension de l'enroulement primaire : 3 x 230 VCA Δ / 3 x 400 VCA Δ.

Tension de l'enroulement secondaire : 3 x 230 VCA Δ / 3 x 400 VCA Y.

• Tous les câbles nécessaires à des exercices pratiques sont inclus.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels :

Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et installation, Mise en service, Sécurité, Maintenance et Manuels pratiques.

- Dimensions : 1800 x 300 x 1400 mm approx. - Poids : 80 Kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Câblage du transformateur triphasé selon différentes configurations.

2.- Calcul du rapport de transformation selon différentes configurations.

3.- Réalisation de l'essai en circuit ouvert..

4.- Réalisation de l'essai en court-circuit.

5.- Détermination du circuit équivalent.

6.- Détermination de la chute de tension due à une charge résistive.

7.- Détermination de la chute de tension due à une charge inductive.

8.- Détermination de la chute de tension due à une charge capacitive.

9.- Etude du rendement du transformateur.

10.- Détermination de la charge qui permet le rendement maximum.

Quelques pratiques possibles pour l'étude des transformateurs en parallèle :

11.- Objectifs des transformateurs connectés en parallèle et conditions.

12.- Etude du circuit équivalent du couplage avec la charge.

13.- Etude du circuit équivalent du couplage sans charge.

14.- Analyse des courants en faisant varier la puissance, la tension de court-circuit et le rapport de transformation.

- Plusieurs autres exercices peuvent être faits et conçus par l'utilisateur.

Optionnel

AEL-TPTT/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.