ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

La aplicación incluye los siguientes módulos:

• N-ALI02. Módulo de Fuente de Alimentación Doméstica.

Tensión de alimentación (monofásico): 230 VAC, PH+N+G

Llave extraíble con dos posiciones ON-OFF.

Conexión de Salida de Tensión:

Dos monofásico: 230 VAC.

Cable de alimentacion monofásica de conexión de eschufe.

Magnetotérmico diferencial de 2 polos, 25 A, 30 mA AC 6 KA.

• N-PUL48. Módulo de tres pulsadores de doble cámara.

Dos cámaras independientes.

Tensión nominal: 24 VAC.

Tres pulsadores de doble cámara (verde y rojo).

Contactos:

Tres contactos normalmente abiertos (NO) para el interruptor verde.

Tres contactos normalmente cerrados (NC) para el interruptor rojo.

Terminal de tierra.

• N-LAM02. Lámparas auxiliares.

Tensión nominal: 24 VAC.

Tres lámparas (rojo, amarillo y verde).

Terminal de tierra.

• N-CON01. Contactor tripolar (24 VAC).(3 unidades).

Tensión nominal de los contactos de alimentación: 400 VAC.

Tensión nominal para contactos de control: 24 VAC.

Tensión nominal para la bobina de control: 24 VAC.

Contactos:

Un contacto trifásico normalmente abierto (NO) para el circuito de potencia.

Tres contactos normalmente abiertos (NO) para el circuito de control.

Dos contactos normalmente cerrados (NC) para el circuito de control.

Terminal de tierra.

• N-ALI03. Fuente de alimentación auxiliar AC.

Tensión de alimentación (monofásica): 230 VAC PH + N + G

Tensión de salida:

Monofásico 24 VAC / 12 VAC.

24 VDC.

0-24 VDC a través del potenciómetro.

• FLYW. Volante de inercia.

Peso: 2 kg.

Velocidad máxima recomendada: 4000 r.p.m.

Momento de inercia: 0,0025 kgm².

• N-VVCC/M. Controlador de Motores CC (opción intermedia).

Tensión de alimentación: 230 VAC.

Salida de voltaje variable: 0-300 VCC.

Fusible: 2 A.

• N-REV. Resistencia variable monofásica.

Resistencia variable de 150 Ohm.

Potencia máxima: 500 W.

Potenciómetro.

Terminales:

Tres terminales para elegir máxima resistencia o resistencia variable.

Fusible: 2 A.

• EMT12. Motor Universal.

Tensión de alimentación: 110-240 VAC / VDC.

Potencia: 230 W.

Velocidad: 9000 r.p.m.

Elementos adicionales recomendados (No incluidos):

• N-MED21.Voltímetro CA (0-250 V).

Rango de medición: 0-250 V.

Terminales:

Terminal de medición.

Terminal de tierra.

• N-MED09. Amperímetro CA (0-2,5 A).

Rango de medición: 0-2,5 A.

Terminales:

Terminal de medición.

Terminal de tierra.

• N-MED17. Voltímetro CC (0-200 V).

Rango de medición: 0-200 VDC.

Terminales:

Terminal de medición.

Terminal de tierra.

• N-MED05. Amperímetro CC (0-1,5 A).

Rango de medición: 0-2 ADC.

Terminales:

Terminal de medición.

Terminal de tierra.

Fusible: 3 A.

• EM-SCADA. Software de Sistema de Control y Adquisición de Datos de Máquinas Eléctricas.

Tensión de Alimentación: 230 VAC.

Señales de entrada:

Señal de corriente (x2).

Señal de corriente RMS (x2).

Señal de tensión (x2).

Señal de tensión RMS (x2).

Señal de par y velocidad.

Señales de salidas:

Señal de control del par para el servomotor.

Señal de control de velocidad para el servomotor.

Los tres softwares forman parte del sistema SCADA.

Compatible con los sistemas operativos Windows actuales. Simulación gráfica e intuitiva del proceso en la pantalla. Compatible con los estándares de la industria.

Registro y visualización de todas las variables del proceso de forma automática y simultánea.

Software flexible, abierto y multi-control, desarrollado con sistemas gráficos actuales de ventanas, actuando sobre todos los parámetros del proceso simultáneamente.

Manejo, manipulación, comparación y almacenamiento de los datos.

Permite el registro del estado de las alarmas y de la representación gráfica en tiempo real.

Análisis comparativo de los datos obtenidos, posterior al proceso y modificación de las condiciones durante el proceso.

Software abierto, permitiendo al profesor modificar textos, instrucciones. Passwords del profesor y del alumno para facilitar el control del profesor sobre el alumno, y que permite el acceso a diferentes niveles de trabajo.

Este equipo permite que los 30 alumnos de la clase puedan visualizar simultáneamente todos los resultados y la manipulación del equipo durante el proceso usando un proyector o una pizarra electrónica.

• Todos los cables necesarios para realizar los ejercicios de prácticas están incluidos.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales:

Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad Mantenimiento y manual de Prácticas.

-Dimensiones: 640 x 320 x 920 mm aprox.  -Peso: 25 Kg approx.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Control de velocidad del motor universal.

2.- Control de dirección de giro del motor universal.

3.- Lectura de velocidad del motor universal.

4.- Control de corriente del motor universal.

5.- Funcionamiento universal del motor en modo CA y CC.

Opcional

AEL-UMA/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este completo paquete de software consta del Software del Instructor (INS/SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (AEL-UMA/SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.