ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

• N-REV/VT. Resistencia Variable para Transformador de Tensión.

Resistencia variable: 1-11 Kohm.

Potencia nominal: 20 W.

• N-TRTV. Transformador de Tensión Trifásico.

Voltaje maximo de entrada: 3 x 230 VAC.

Voltaje maximo de salida: 3 x 63 VAC.

Potencia nominal: 1VA.

Grupo vectorial: YY0.

• N-VPS01. Fuente de Alimentación AC 3PH.

Llave de encendido/apagado extraíble.

Tensión de entrada: 400 VAC, tres fases y neutro.

Tensión de salida:

0...450 VAC.

0...240 VDC.

Corriente máxima: 2A.

Frecuencia: 50/60 Hz.

Rueda para regular la tensión.

Tres lámparas.

Conmutadores de medición:

Un conmutador para medir la tensión:

6 posiciones: L1-N; L2-N; L3-N; L1-L2; L1-L3; L2-L3.

Un conmutador para medir la corriente:

3 posiciones: L1, L2, L3.

Cable de alimentación trifásica con enchufe IP44 3PN + E 32A 400V.

Magnetotérmico diferencial de 4 polos, 25A, 30mA AC 6KA.

• N-EALD. Equipo Analizador de Líneas con Adquisición de Datos (2 unidades).

El módulo analizador de redes permite realizar medidas, visualizar y analizar todos los parámetros eléctricos de las redes eléctricas de CA. Dispone de una

pantalla LCD y unos pulsadores para la navegación por los diferentes menús. Incluye un software específico para la monitorización de curvas de voltaje y

corriente, visualización de armónicos, programación de tarifas, programación de alarmas, almacenamiento de parámetros eléctricos.

Características:

Medidor de potencia trifásico multifuncional:

Voltaje trifásico y monofásico. Hasta 690 VAC L-L.

Corriente de línea y neutro. Rango de corriente hasta el 200%. Medida de 0 – 10 A.

Energía activa, reactiva y aparente.

Frecuencias compatibles: 25 Hz, 50 Hz, 60 Hz y 400 Hz.

Visualización de diagrama vectorial V-I.

Voltaje de alimentación: 85-265 VAC.

Control de la calidad de la energía:

Medida de armónico individuales de corriente y voltaje. Hasta el armónico 40.

Voltaje y corriente THD, TDD & K-Factor.

Visualización de máximos y mínimos.

Visualización de formas de onda 128 muestras/sec.

Eventos y almacenamiento de datos.

Analizador de armónicos:

Voltaje y corriente THD, corriente TDD y K-Factor, hasta el armónico 40.

Espectro de armónicos de corriente y voltaje y ángulos.

Programación de tarifas:

Class 0.5S IEC 62053-22, potencia activa y reactiva en cuatro cuadrantes.

Medida de las energías activas, reactivas y aparentes trifásicas totales y por fase.

Tiempo de uso, 4 registros de energía/demanda de tarifas totales.

8 tarifas, 4 estaciones, 4 tipos de días.

Informe diario automático de máximos y mínimos de energía consumida.

Comunicaciones:

Protocolo de comunicaciones Modbus TCP con interfaz Ethernet.

• MED65. Multímetro digital.

Este módulo tiene un multímetro digital de 3 ½ dígitos, con cables de terminación de doble   conector de 4 mm para facilitar las interconexiones.

Con este multímetro digital podremos medir:

Voltaje.

Corriente.

Resistencia.

Capacidad de los condensadores.

Temperatura.

• N-REVT/1K. Módulo de Resistencias Variables Trifásico de 1kW.

Conexión en triángulo, estrella, serie y paralelo.

Resistencia: 3 x 750 ohmios.

Corriente: 3 x 2 A.

• N-CON02. Contactor tripolar de 230 VAC.

Voltaje de alimentación de la bobina del contactor: 230 VAC.

Terminales de potencia:

Tres terminales de potencia de entrada.

Tres terminales de potencia de salida.

Contactos auxiliares:

Tres contactos normalmente abiertos (negro).

Tres contactos normalmente cerrados (rojo).

• N-REL09. Relé electrónico de tiempo contra sobrecorriente (1,2-7A).

Relé térmico electrónico.

Protección por sobrecarga.

Rango: 1,2-7A.

Función de testeo y reseteo.

Un contacto NONC.

Temporización.

• Todos los cables necesarios para realizar los ejercicios de prácticas están incluidos.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales:

Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad Mantenimiento y manual de Prácticas.

- Dimensiones: 1600 x 550 x 2000 mm aprox. - Peso: 60 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Características del transformador de tensión.

2.- Cálculo de la clase de precisión.

3.- Efectos de la carga en la relación de transformación.

4.- Transformador de tensión trifásico en una red operativa.

5.- Transformador de tensión trifásico en una red con falla a tierra en el lado primario.

- El usuario puede realizar otros ejercicios diseñados por él mismo.

Opcional

AEL-VTFP/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.