EDIBON

Édition :ED01/26
Date :Mars/2026
AEL-VTFP
APPLICATION DE BASES DU TRANSFORMATEUR DE TENSION POUR LES DISPOSITIFS DE PROTECTION

SPECIFICATIONS DE L'OFFRE
L’application "AEL-VTFP" comprend les éléments suivants :

    • N-REV/VT. Module de Résistance Variable pour Transformateur de Tension.

           Résistance variable : 1–11 kΩ.

           Puissance nominale : 20 W.

    • N-TRTV. Module Transformateur de Tension Triphasé.

           Tension d’entrée maximale : 3 × 230 VAC.

           Tension de sortie maximale : 3 × 63 VAC.

           Puissance nominale : 1 VA.

           Groupe vectoriel : YY0.

Éléments requis (Non inclus) :

    • N-VPS01. Module d’Alimentation AC 3PH.

           Touche ON / OFF amovible. 

           Tension d’alimentation : 3 x 400 VCA + N. 

           Bouton poussoir d’arrêt d’urgence. 

           Câble d’alimentation triphasé avec fiche IP44 3PN + E 32 A 400 V.  

           Disjoncteur différentiel à 4 pôles, 25 A, 30 mA CA 6 KA.  

           Protection thermique triphasée réglable. 

           Fusibles : 3 x 6 A. 

           Autotransformateur variable motorisé : 

               Puissance nominale : 3000 VA. 

               Tension d’entrée : 400 VCA. 

               Tension de sortie fixe : 3 x 400 VCA + N. 

               Tension de sortie variable : 

                   0 – 450 VCA (3 PH + N). 

                   0 – 240 VCC. 

               Courant nominale : 2 A. 

           Commutateur à troix positions avec retour automatique : 

               Position I : Réduction de la tension. 

               Position 0 : Tension constante.  

               Position II : Augmentation de la tension.  

           Ampèremètre CC : 0 – 5 A. 

           Ampèremètre CA : 0 – 5 A. 

           Voltmètre CC : 0 – 300 V.  

           Voltmètre CA : 0 – 500 V. 

           Autotransformateur. 

           Puissance nominale : 3000 VA. 

• N-EALD. Module Analyseur de Réseaux Électriques avec Oscilloscope et Acquisition de Données (2 unités).  

Le module analyseur de grille vous permet de mesurer, afficher et analyser tous les paramètres électriques des réseaux CA. Il dispose d’un écran LCD et de boutons poussoirs pour naviguer dans les différents menus. Il comprend un logiciel spécifique pour la surveillance des courbes de tension et de courant, la visualisation des harmoniques, la programmation tarifaire, la programmation des alarmes, le stockage des paramètres électriques. 

           Caractéristiques : 

               Compteur de puissance triphasé multifonctionnel : 

                   Tension triphasée et monophasée. Jusqu’à 690 VCA L-L. 

                   Courant nominal de ligne et de neutre : 10 A. 

                   Energie active, réactive et apparente. 

                   Fréquences compatibles : 25 Hz, 50 Hz, 60 Hz et 400 Hz. 

                   Affichage du diagramme vectoriel V-I. 

                   Tension d’alimentation : 85 – 265 VCA.          

               Contrôle de la qualité de l’alimentation : 

                   Mesure harmonique individuelle du courant et de la tension. Jusqu’à l’harmonique 40. 

                   Tension et courant THD, courant TDD et facteur K. 

                   Affichage maximum et minimum. 

                   Affichage des formes d’onde 128 échantillons/sec. 

               Stockage d’événements et de données : 

                   Analyseur d’harmoniques : 

                   Tension et courant THD, courant TDD et facteur K, jusqu’à harmoniques 40. 

                   Spectre d’harmoniques de courant, de tension et d’angles. 

               Programmation des tarifs : 

                   Classe 0,5S IEC 62053 – 22, puissance active et réactive en quatre quadrants. 

                   Mesure des énergies totales actives, réactives et apparentes triphasées et par phase. 

                   Temps d’utilisation, quatre registres d’énergie/demande des tarifs totaux. 

                   Huit tarifs, quatre stations, quatre types de jours. 

                   Rapport quotidien automatique des maximums et minimums d’énergie consommés. 

               Communications : 

                   Port de communication RS – 485.   
     • MED65. Multimètre Numérique. 

           Multimètre numérique à 3 chiffres ½, avec des câbles de terminaison à double connecteur de 4 mm pour faciliter les interconnexions.

           Avec ce multimètre numérique, nous pouvons mesurer :

               Tension.

               Courant.

               Résistance.

               Capacité des condensateurs.

               Température

    • N-REVT/1K. Module de Résistences Variables Triphasé de 1 kW.

           Connexion en triangle, étoile, série et parallèle.

           Résistance : 3 × 750 Ω.

           Courant : 3 × 2 A.

    • N-CON02. Module Contacteur Tripolaire (230 VAC).

           Tension d’alimentation de la bobine du contacteur : 230 VAC

           Bornes de puissance :

               Trois bornes de puissance d’entrée

               Trois bornes de puissance de sortie

           Contacts auxiliaires :

               Trois contacts normalement ouverts (noir)

               Trois contacts normalement fermés (rouge)

    • N-REL09. Time Relais Électronique contre les Surintensités (0 - 16 A). 

          Relais thermique électronique.

          Protection contre les surcharges. 

          Gamme : 0 – 16 A.

          Fonction de test et de réinitialisation.

          Contact NO / NC.

          Timing. 

    • Tous les câbles nécessaires à la réalisation des exercices pratiques sont inclus.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuals: 

    Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et Installation, Mise en Marche, Sécurité, Entretien et Manuels pratiques.

- Dimensions: 1600 x 550 x 2000 mm environ. - Poids: 60 kg environ.
EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES
1.- Caractéristiques du transformateur de tension.

2.- Calcul de la classe de précision.

3.- Effets de la charge sur le rapport de transformation.

4.- Transformateur de tension triphasé dans un réseau en fonctionnement.

5.- Transformateur de tension triphasé dans un réseau avec défaut à la terre du côté primaire.
Optionnel
AEL-VTFP/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.
- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.
2

