ESPECIFICACIONES DE CONCURSO (de los items principales)

1 Equipo AEL-WPP.

• EMT8B/1.5K. Motor de 3PH, 1.5 kW, 4 Polos.

Servomotor:

Potencia nominal: 2 kW.

Voltaje nominal: 3 x 400/230 VAC Y/ Δ.

Número de polos: 2.

Frecuencia: 50/60 Hz.

R.P.M: 3000 r.p.m.

Corriente nominal: 1,7/3 A, Y/ Δ.

Generador asíncrono trifásico doblemente alimentado:

Potencia nominal: 1,5 kW.

Voltaje nominal: 3 x 400/230 VAC Y/ Δ.

Frecuencia: 50/60 Hz.

Número de polos: 4.

Velocidad: 1500 r.p.m.

Corriente nominal: 2,5/4,4 A, Y/ Δ.

• N-DFGC. Módulo de Control del Generador Doblemente Alimentado.

Funcionamiento del generador asíncrono doblemente alimentado en modo subsíncrono y  supersíncrono.

Control autónomo de la potencia reactiva y activa, frecuencia, tensión, etc.

Sincronización automática a la red.

Conexión para controlar el inversor back to back (N-BTBINV).

Conexión para controlar el motor principal (AEL-SERIN/CA-1K).

Tensión de conexión: 3 x 200 V, 50…60 Hz.

• N-FRT. Módulo de Inyección de Faltas.

Selección de tipo de fallo y ajuste de la duración y ángulo del mismo a través de display táctil:

Rango de ajuste de la duración del fallo: 50ms a 500ms.

Rango de ajuste del ángulo del fallo: 0 a 2π.

Display gráfico:

Display STN monocromo táctil de 3,8 pulgadas con retroiluminación.

Resolución de 240 x 96 píxeles.

Bornas de conexión tipo banana de seguridad.

Pulsador para el inicio del hueco.

Interruptor ON/OFF iluminado.

Posibilidad de profundidad de hueco de tensión de 0%, 20%, 40%, 60% y 80%.

Tensión de conexión: 3 x 200 V, 50…60 Hz.

• N-BTBINV. Inversor Back to Back.

Este módulo incluye un inversor back to back utilizado para extraer potencia del rotor del generador de inducción doblemente alimentado. Además, incluye una unidad de frenado para proteger el BUS de CC.

El inversor back to back se controla mediante el módulo “N-DFGC”.

• N-SERINCA1K. Módulo de Servosistemas Industriales Avanzado para motores de CA.

El “N-SERINCA1K” permite generar curvas de viento configuradas por el usuario a través del software AELWPP/CCSOF.

El “N-SERINCA1K” consta de un módulo de interfaz de control conectado a un motor trifásico y a un ordenador (AEL-PC). La interfaz de control tiene un codificador incremental de 20 bits que controla la velocidad, la posición y el par del motor.

La comunicación USB entre la interfaz de control y el PC proporciona al “N-SERINCA1K” la posibilidad de controlar el motor desde el PC y visualizar las señales más importantes del motor: control del par, posición y velocidad.

Módulo de interfaz de control:

Tres salidas digitales:

Cada salida tiene un LED verde que indica si la salida está o no activa.

Salidas del codificador:

Dos pares de salidas (CH A Out, CH B Out y sus respectivas salidas denegadas) que son señales TTL de posición incremental generadas por la retroalimentación del codificador. Estas señales indican la dirección de rotación del motor.

Un par de salidas (CH Z Out y sus denegadas), esa TTL funciona como marcador de pulsos. Esta señal indica la velocidad del motor.

Salida del relé: esta salida es un relé y está junto con la salida 4 que puede estar en el software dentro de la etiqueta digital de I/O.

Tres salidas analógicas: puede controlarse mediante software para ser un valor específico de las variables internas.

Seis entradas digitales: entradas digitales para aquellas señales que son introducidas para permitir las diferentes funciones disponibles en el software.

Seis botones: son buenos para permitir las entradas digitales. Cuando el botón está presionado la entrada digital estará activada, realizando lo que haya sido definido por el software.

Seis interruptores: tienen las mismas funciones que los botones, con la única diferencia de que son interruptores y, por tanto, mantienen la posición fija (abierto o cerrado).

Interruptor proveedor de entradas digitales: hay un interruptor que habilita las entradas digitales. Cuando el LED verde está encendido, las entradas serán habilitadas.

Entrada analógica: esta entrada permite un uso analógico directamente del usuario. Es una entrada A/D.

Potenciómetro. Codificador digital.

Botón de reseteo: este botón se utiliza para resetear el impulsor del motor después de establecer una nueva configuración.

Motor:

Motor 3PH de CA, 2 kW, 5 A, 5000 r.p.m, 400 VAC, 19,1 Nm, IP67, codificador incremental de 20 bits (resolución 1048576).

N-SERINCA1K/CCSOF: Software de gestión de datos + adquisición de datos + control por computador:

Compatible con sistemas operativos Windows. Simulación intuitiva y gráfica del proceso en la pantalla. Compatible con las normas de la industria.

Registro y visualización de todas las variables del proceso de una forma automática y simultánea. Software flexible, abierto y multicontrol, desarrollado con sistemas gráficos de Windows, que actúa simultáneamente sobre todos los parámetros del proceso. Gestión, procesamiento, comparación y almacenamiento de datos. Análisis comparativo de los datos obtenidos después del proceso y modificación de las condiciones durante el proceso.

Elementos requeridos (No incluidos):

• AEL-PC. Ordenador y Pantalla Táctil.

Pantalla Táctil:

Clase de eficiencia energética: A.

Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27 inch (s)).

Consumo de energía (en funcionamiento): 26 vatios.

Consumo anual de energía: 38 kWh.

Consumo de energía (en espera / apagado) 0,49 vatios.

Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 píxeles.

Ordenador:

Número de procesador: Procesador Intel Core i7-6600U (4M Cache, hasta 3,40 GHz).

Caché: 4 MB Intel Smart Cache.

Velocidad de reloj: 2,6 GHz.

# De núcleos / # de hilos: 2/4.

Max. TDP / Potencia: 15 W.

Tipos de memoria: DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600.

Gráficos: gráficos Intel HD 530.

Slot para tarjeta PCI Express.

• AEL-WBR. Banco de Trabajo Eléctrico (Rack).

Estructura de aluminio anodizado.

Mesa de melanina, 19 mm.

Cuatro ruedas para un desplazamiento sencillo de la mesa, dos de las ruedas disponen de freno.

Tubo fluorescente, 58 W.

Interruptor ON/OFF.

Elementos adicionales recomendados (No incluidos):

• WSS. Software Wind Sim.

El WindSim es una aplicación que permite simular, analizar y estudiar el desarrollo y funcionamiento de parques eólicos. El WindSim es una moderna herramienta de diseño de parques eólicos que ayuda al usuario con el complejo análisis de las ecuaciones de mecánica de fluidos involucradas en el estudio y optimización de los parques eólicos. El software WindSim se basa en la dinámica de fluidos computacional (CFD) que combina el procesamiento numérico avanzado con visualización en 3D. El WindSim incluye el manual de inicio que guía al usuario para explorar todo el potencial de esta herramienta.

• Todos los cables necesarios para realizar los ejercicios de prácticas están incluidos.

El equipo completo incluye también:

Sistema SCADA con Control Avanzado en Tiempo Real.

Control Abierto + Multicontrol + Control en Tiempo Real.

Software de Control EDIBON específico, basado en LabVIEW.

Compatibilidad del equipo con un proyector y/o una pizarra electrónica, que permiten explicar y demostrar el funcionamiento del equipo a toda la clase al mismo tiempo.

Preparado para realizar investigación aplicada, simulación industrial real, cursos de formación, etc.

El usuario puede realizar las prácticas controlando el equipo a distancia, y además es posible realizar el control a distancia por el departamento técnico de EDIBON.

El equipo es totalmente seguro, ya que dispone de 4 sistemas de seguridad (mecánico, eléctrico, electrónico y por software).

Diseñado y fabricado bajo varias normas de calidad.

Software ICAI opcional para crear, editar y llevar a cabo ejercicios prácticos, tests, exámenes, cálculos, etc. Además de monitorizar el progreso y conocimiento alcanzado por el usuario.

Este equipo se ha diseñado para poder integrarse en futuras expansiones. Una expansión típica es el Sistema SCADA NET de EDIBON (ESN) que permite trabajar simultáneamente a varios estudiantes con varios equipos en una red local.

2 AEL-WPP/CCSOF. Software de Control + Adquisición de Datos + Manejo de Datos:

Los tres softwares forman parte del sistema SCADA.

Compatible con los estándares de la industria.

Software flexible, abierto y multi-control, desarrollado con sistemas gráficos actuales de ventanas, actuando sobre todos los parámetros del proceso simultáneamente. Manejo, manipulación, comparación y almacenamiento de los datos.

Permite el registro del estado de las alarmas y de la representación gráfica en tiempo real.

Software abierto, permitiendo al profesor modificar textos, instrucciones. Passwords del profesor y del alumno para facilitar el control del profesor sobre el alumno, y que permite el acceso a diferentes niveles de trabajo.

Este equipo permite que los 30 alumnos de la clase puedan visualizar simultáneamente todos los resultados y la manipulación del equipo durante el proceso usando un proyector o una pizarra electrónica.

3 Cables y Accesorios, para un funcionamiento normal.

4 Manuales:

Este equipo se suministra con 8 manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Software de Control, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

* Referencias de 1 a 4 son los items principales: AEL-WPP + AEL-WPP/CCSOF + Cables y Accesorios + Manuales están incluidos en el suministro mínimo para permitir el funcionamiento completo.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS PARA REALIZAR CON LOS ITEMS PRINCIPALES

1.- Identificación de elementos y dispositivos.

2.- Cableado de las señales de los módulos y la alimentación.

3.- Puesta en marcha de la aplicación.

4.- Análisis de los estados del sistema: arranque y carga del bus de CC.

5.- Identificación del arranque del inversor de modulación back to back.

6.- Secuencia de parada del generador de inducción doblemente alimentado.

7.- Estudio de la máquina asíncrona doblemente alimentada con velocidad subsíncrona.

8.- Estudio de la máquina asíncrona doblemente alimentada con velocidad supersíncrona.

9.- Estudio del comportamiento del sistema durante la simulación de huecos de tensión en la red (“fault ride-through”).

Otras posibilidades que pueden realizarse con este equipo:

10.- Varios alumnos pueden visualizar simultáneamente los resultados.

Visualizar todos los resultados en la clase, en tiempo real, por medio de un proyector o una pizarra electrónica.

11.- Control Abierto, Multicontrol y Control en Tiempo Real.

Este equipo permite intrínsecamente y/o extrínsecamente cambiar en tiempo real el span, la ganancia; los parámetros proporcional, integral y derivativo, etc.

12.- El Sistema de Control desde Computador con SCADA permite una simulación industrial real.

13.- Este equipo es totalmente seguro ya que dispone de dispositivos de seguridad mecánicos, eléctricos/electrónicos y de software.

14.- Este equipo puede usarse para realizar investigación aplicada.

15.- Este equipo puede usarse para impartir cursos de formación a Industrias, incluso a otras Instituciones de Educación Técnica.

- El usuario puede realizar otros ejercicios diseñados por él mismo.

ESPECIFICACIONES DE CONCURSO (de los items opcionales)

a) Configuración para Educación Técnica y Vocacional

5 AEL-WPP/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados  para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.

b) Opciones de Expansiones Multipuesto

6 MINI ESN. Sistema Multipuesto EDIBON Mini Scada-Net, para ser usado con equipos de enseñanza EDIBON.

El sistema Mini Scada-Net de EDIBON (MINI ESN) permite que hasta 30 alumnos trabajen simultáneamente con un Equipo Didáctico en cualquier laboratorio.

El sistema MINI ESN consiste en la adaptación de cualquier Equipo Controlado desde Computador con SCADA de EDIBON, conectado en una red local.

Este sistema permite ver/controlar el equipo de forma remota desde cualquier computador (PC) de la red en la clase, a través del computador principal conectado al equipo.

Características principales:

- Permite hasta 30 alumnos trabajar simultáneamente con el Equipo Controlado desde Computador con SCADA de EDIBON, conectado en red local.

- Control abierto + Multicontrol + Control en Tiempo Real + Multipuesto.

- El instructor controla y explica a todos los alumnos al mismo tiempo.

- Cualquier usuario/alumno puede trabajar realizando control/multicontrol y visualización en “tiempo real”.

- El instructor puede ver en el computador (PC) lo que está realizando cualquier usuario/alumno en el equipo.

- Comunicación continua entre el instructor y todos los usuarios/alumnos conectados.

Ventajas principales:

- Permite una comprensión más fácil y más rápida.

- Este sistema le permite ahorrar tiempo y gastos.

- Expansiones futuras con más equipos de EDIBON.

El sistema básicamente consistirá en:

El sistema se usa con un Equipo Controlado desde Computador (PC).

- Computador (PC) del Instructor.

- Computadores (PCs) de los Alumnos.

- Red local.

- Adaptación del Equipo-Interface de Control.

- Adaptación del Software del Equipo.

- Webcam.

- Software MINI ESN para el control de todo el sistema.

- Cables y accesorios requeridos para un funcionamiento normal.