ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

La aplicación “AEL-WIPPI” incluye los siguientes elementos:

• N-ALI01. Módulo de Fuente de Alimentación Principal Industrial.

Tensión de alimentación: 400 VCA, 3PH + N.

Llave extraíble ON / OFF.

Conexión de salida de voltaje:

Trifásica + Neutro: 400 VCA.

Monofásica: 230 VCA.

Manguera de alimentación trifásica con enchufe de conexión IP44 3PN + E 32 A 400 V.

Magnetotérmico diferencial de 4 polos, 25 A, 30 mA CA 6 KA.

Pulsador de parada de emergencia.

• N-CAR19T3. Módulo de Banco de Condensadores Trifásicos Conmutables.

Interruptor ON / OFF.

3 x Interruptores manuales para conectar y desconectar los condensadores.

4 x Terminales de entrada de voltaje: 400 VCA + N.

Capacitores: 3 x (3 x 7) µF.

Tres indicadores LED.

• N-VVCA2K. Módulo Controlador de Velocidad de Motores de 2 kW.

Interruptor ON / OFF.

Micro conector de 8 pines.

Terminales de alimentación:

Alimentación: 400 VAC.

Terminales de alimentación L1, L2, L3 y N del módulo del variador de frecuencia.

Conector de salida.

Potenciómetro de velocidad del motor.

• N-EALD. Módulo Analizador de Redes Eléctricas con Osciloscopio y Adquisición de Datos.

El módulo analizador de redes permite realizar medidas, visualizar y analizar todos los parámetros eléctricos de las redes eléctricas de CA. Dispone de una pantalla LCD y unos pulsadores para la navegación por los diferentes menús. Incluye un software específico para la monitorización de curvas de voltaje y corriente, visualización de armónicos, programación de tarifas, programación de alarmas y almacenamiento de parámetros eléctricos.

Características:

Medidor de potencia trifásico multifuncional:

Voltaje trifásico y monofásico. Hasta 690 VCA L-L.

Corriente nominal de línea y neutro: 10 A.

Energía activa, reactiva y aparente.

Frecuencias compatibles: 25 Hz, 50 Hz, 60 Hz y 400 Hz.

Visualización del diagrama vectorial V-I.

Voltaje de alimentación: 85 – 265 VCA.

Control de la calidad de la energía:

Medida de armónico individuales de corriente y voltaje. Hasta el armónico 40.

Voltaje y corriente THD, TDD y K-Factor.

Visualización de máximos y mínimos.

Visualización de formas de onda, 128 muestras/sec.

Eventos y almacenamiento de datos:

Analizador de armónicos:

Voltaje y corriente THD, corriente TDD y K-Factor, hasta el 40 armónico.

Espectro de armónicos de corriente y voltaje y ángulos.

Programación de tarifas:

Clase 0,5S IEC 62053 – 22, potencia activa y reactiva en cuatro cuadrantes.

Medida de las energías activas, reactivas y aparentes trifásicas totales y por fase.

Tiempo de uso, cuatro registros de energía/demanda de tarifas totales.

Ocho tarifas, cuatro estaciones y cuatro tipos de días.

Informe diario automático de máximos y mínimos de energía consumida.

Comunicaciones:

Puerto de comunicaciones RS – 485.

• N-MPS. Módulo de Protección de Motor (1,6 A - 2,5 A).

Conmutador ON / OFF.

Corriente térmica límite:

Desde 1,6 A – 2,5 A.

Terminales de potencia de entrada:

Conexiones de entrada de potencia: L1, L2, L3.

Terminales de potencia de salida:

Conexiones de salida de potencia: L1, L2, L3.

• N-ARS. Arrancador por Resistencias Automático.

Interruptor ON / OFF.

Tensión de alimentación: 230 VCA.

Fusibles: 3 x 5 A.

Resistencias de preinserción: 3 x (3 x 33) Ohm.

Pulsador para la conexión de la máquina.

Pulsador de conexión de las resistencias.

Pulsador de desconexión de las resistencias.

Terminales de potencia de entrada:

Conexiones de potencia de entrada: L1, L2, L3 y N.

Terminales de potencia de salida:

Conexiones de potencia de salida: L1, L2, L3 y N.

• GMG1.25K3PH. Grupo Motor-Generador de 1,25 kW.

Potencia nominal del generador: 1,1 kVA.

Corriente nominal del generador: 2,28 A.

Velocidad: 1500 r.p.m.

Potencia nominal del motor: 1,5 kVA.

Corriente nominal del motor: 2,85 A.

Nota: las características técnicas de las máquinas pueden variar debido a la mejora de los productos.

• Todos los cables necesarios para realizar los ejercicios de prácticas están incluidos.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales:

Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

- Dimensiones: 1600 x 550 x 2000 mm aprox. - Peso: 180 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Puesta en marcha del generador de inducción.

2.- Procedimiento de cableado del generador de inducción a la red.

3.- Estudio de los regímenes de funcionamiento de los aerogeneradores con generador de inducción trifásico de jaula de ardilla.

4.- Análisis de los generadores de inducción acoplados a la red en estado subsíncrono.

5.- Análisis de los generadores de inducción acoplados a la red en estado síncrono.

6.- Análisis de los generadores de inducción acoplados a la red en estado supersíncrono.

7.- Estudio de los parámetros eléctricos del generador de inducción acoplado a la red en estado subsíncrono.

8.- Estudio de los parámetros eléctricos del generador de inducción acoplado a la red en estado síncrono.

9.- Estudio de los parámetros eléctricos del generador de inducción acoplado a la red en estado supersíncrono.

10.- Estudio de la eficiencia del generador de inducción comparando la potencia inyectada en la red con la potencia mecánica del eje de la turbina.

11.- Influencia del factor de potencia con las variaciones de velocidad y análisis de las posibles soluciones para automatizar la regulación del factor de potencia.

12.- Compensación de la potencia activa mediante bancos de condensadores y medición eléctrica de la respuesta de la máquina eléctrica.

- El usuario puede realizar otros ejercicios diseñados por él mismo.

Opcional

AEL-WPPI/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.