SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

L'application “AEL-WPPI” comprend les éléments suivants :

• N-ALI01. Module d'Alimentation Principale Industrielle.

Tension d’alimentation : 400 VCA, 3PH + N.

Touche amovible ON / OFF.

Connexions de la tension de sortie :

Triphasé + Neutre : 400 VCA.

Monophasé : 230 VCA.

Tuyau d’alimentation triphasé avec fiche de raccordement IP44 3PN + E 32 A 400 V.

Magnétothermique différentielle, 4 pôles, 25 A, 30 mA CA 6 KA.

Bouton d’arrêt d’urgence.

• N-CAR19T3. Module de Banc Conmutable de Consensateurs Triphasés.

Bouton ON / OFF.

3 x Interrupteurs manuels pour allumer et éteindre les condensateurs.

4 x Bornes de tension d'entrée : 400 VCA + N.

Condensateurs : 3 x (3 x 7) µF.

Trois indicateurs LED.

• N-VVCA2K. Module Contrôleur de Vitesse de Moteurs de 2 kW.

Bouton ON / OFF.

Micro connecteur de 8 broches.

Bornes d'alimentation :

Alimentation : 400 VCA.

Alimenter les bornes L1, L2, L3 et N du module au variateur de fréquence.

Connecteur de sortie.

Potentiomètre de vitesse du moteur.

• N-EALD. Module Analyseur de Réseaux Électriques avec Oscilloscope et Acquisition de Données.

Le module analyseur de grille vous permet de mesurer, afficher et analyser tous les aramètres électriques des réseaux CA. Il dispose d’un écran LCD et de boutons poussoirs pour naviguer dans les différents menus. Il comprend un logiciel spécifique pour la surveillance des courbes de tension et de courant, la visualisation des harmoniques, la programmation tarifaire, la programmation des alarmes, le stockage des paramètres électriques.

Caractéristiques :

Compteur de puissance triphasé multifonctionnel :

Tension triphasée et monophasée. Jusqu’à 690 VCA L-L.

Courant nominal de ligne et de neutre : 10 A.

Energie active, réactive et apparente.

Fréquences compatibles : 25 Hz, 50 Hz, 60 Hz et 400 Hz.

Affichage du diagramme vectoriel V-I.

Tension d’alimentation : 85 – 265 VCA.

Contrôle de la qualité de l’alimentation :

Mesure harmonique individuelle du courant et de la tension. Jusqu’à l’harmonique 40.

Tension et courant THD, courant TDD et facteur K.

Affichage maximum et minimum.

Affichage des formes d’onde 128 échantillons/sec.

Stockage d’événements et de données :

Analyseur d’harmoniques :

Tension et courant THD, courant TDD et facteur K, jusqu’à harmoniques 40.

Spectre d’harmoniques de courant, de tension et d’angles.

Programmation des tarifs :

Classe 0,5S IEC 62053 – 22, puissance active et réactive en quatre quadrants.

Mesure des énergies totales actives, réactives et apparentes triphasées et par phase.

Temps d’utilisation, quatre registres d’énergie/demande des tarifs totaux.

Huit tarifs, quatre stations, quatre types de jours.

Rapport quotidien automatique des maximums et minimums d’énergie consommés.

Communications :

Port de communication RS – 485.

• N-MPS. Module de Protection de Moteur (1,6 A - 2,5 A).

Commutateur ON / OFF.

Courant thermique limite :

De 1,6 A – 2,5 A.

Bornes d'alimentation d'entrée :

Connexions d'entrée d'alimentation : L1, L2, L3.

Bornes de puissance de sortie :

Connexions de sortie de puissance : L1, L2, L3.

• N-ARS. Module Démarreur par Résistances Automatiques.

Résistances. Bouton ON / OFF.

Tension d'alimentation : 230 VCA.

Fusibles : 3 x 5 A.

Résistance de pré-insertion : 3 x (3 x 33) Ohm.

Bouton poussoir pour la connexion de la machine.

Bouton poussoir de l'interrupteur de résistance.

Bouton poussoir de déconnexion de la résistance.

Bornes d'alimentation d'entrée :

Connexions d'alimentation d'entrée : L1, L2, L3 et N.

Bornes d'alimentation de sortie :

Connexions d'alimentation de sortie : L1, L2, L3 et N.

• GMG1.25K3PH. Groupe Moteur-Générateur de 1,25 kW.

Puissance nominale du générateur : 1,1 kVA.

Courant nominal du générateur : 2,28 A.

Vitesse : 1500 r.p.m.

Puissance nominale du moteur : 1,5 kVA.

Courant nominal moteur : 2,85 A.

Note: les caractéristiques techniques des machines peuvent varier en raison de l'amélioration du produit.

• Tous les câbles nécessaires pour réaliser les exercices pratiques sont inclus.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels :

Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Montage et installation, Mise en marche, Sécurité, Entretien et Manuels pratiques.

- Dimensions: 1600 x 550 x 2000 mm approx. - Poids : 120 Kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Mise en service du générateur d'induction.

2.- Procédure de câblage du générateur à induction au réseau.

3.- Étude des régimes de fonctionnement des éoliennes avec génératrice à induction triphasée à cage d'écureuil.

4.- Analyse des générateurs à induction couplés au réseau en état sous-synchrone.

5.- Analyse des générateurs à induction couplés au réseau en état synchrone.

6.- Analyse des générateurs à induction couplés au réseau en état super-synchrone.

7.- Étude des paramètres électriques du générateur à induction couplé au réseau en état sous-synchrone.

8.- Étude des paramètres électriques du générateur à induction couplé au réseau en état synchrone.

9.- Etude des paramètres électriques du générateur asynchrone couplé au réseau en état super-synchrone.

10.- Étude d'efficacité du générateur à induction comparant la puissance injectée dans le réseau avec l'arbre de puissance mécanique de la turbine.

11.- Influence du facteur de puissance avec les variations de vitesse et analyse des solutions possibles pour automatiser la régulation du facteur de puissance.

12.- Compensation de la puissance active au moyen de bancs de condensateurs et mesure électrique de la réponse de la machine électrique.

- Plusieurs autres exercices peuvent être réalisés et conçus par l'utilisateur.

Optionnel

AEL-WPPI/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.