SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE (pour les articles principaux)

1 AEL-WPPIC Unité :

• N-ALI01. Module d'Alimentation Principale Industrielle.

Tension d’alimentation : 400 VCA, 3PH + N.

Touche amovible ON / OFF.

Connexions de la tension de sortie :

Triphasé + Neutre : 400 VCA.

Monophasé : 230 VCA.

Tuyau d’alimentation triphasé avec fiche de raccordement IP44 3PN + E 32 A 400 V.

Magnétothermique différentielle, 4 pôles, 25 A, 30 mA CA 6 KA.

Bouton d’arrêt d’urgence.

• N-ERP-PGC02.Module de protection et de contrôle des turbines.

Module de relais de protection du générateur.

Tension d'alimentation monophasée : 230 VAC.

Commutateur de commande "réseau îlot/réseau parallèle".

Commutateur de commande "local/à distance".

Commutateurs de commande manuelle du relais :

SW1, arrêt d'urgence.

SW2, démarrage automatique du groupe générateur-moteur.

SW3, bouton de réarmement des protections.

SW4, activation du contrôle de la fréquence du générateur.

SW5, 52 Autorisation manuelle de fermeture du disjoncteur de synchronisation G1.

Indicateurs lumineux d'état. Indicateurs lumineux d'alarme. Clé de sécurité de synchronisation.

Bouton d'arrêt d'urgence. Bouton ON / OFF.

Bornes de connexion.

Le module de protection et de contrôle de turbine « N-ERP-PGC-02 » :

Permet de connecter jusqu'à 16 générateurs en îlot parallèle avec distribution du contrôle de réactif charger fonctionnement actif et marche/arrêt en fonction de la demande de charge.

Permet de connecter un générateur en parallèle avec le réseau.

Active différents modes de contrôle des interrupteurs, tels que l'ouverture, la fermeture et la synchronisation.

Comprend des sorties analogiques pour contrôler les régulateurs de tension et de fréquence disponibles sur le marché. Mesure triphasée de la tension du réseau et du générateur.

Mesure triphasée du courant et de la puissance du générateur.

Mesure monophasée du courant du réseau.

Protections :

Protections du générateur : max/min. tension (59/27), max/min. fréquence (81O/U), asymétrie de tension, détection de bus mort, surcharge (32), charge déséquilibrée (46/F), puissance inverse/réduction (32R/F), courbe de définition du temps de surintensité (50/51), surintensité à temps inverse (IEC255), terre de défaut (50N/51N), phases, défaut de disjoncteurs.

Moteur : sur/sous-vitesse (12).

Secteur : max/min. tension (59/27), max/min. fréquence (81O/U), surtension vectorielle.

• N-EALD. Module Analyseur de Réseaux Électriques avec Oscilloscope et Acquisition de Données.

Le module analyseur de grille vous permet de mesurer, afficher et analyser tous les paramètres électriques des réseaux CA. Il dispose d’un écran LCD et de boutons poussoirs pour naviguer dans les différents menus. Il comprend un logiciel spécifique pour la surveillance des courbes de tension et de courant, la visualisation des harmoniques, la programmation tarifaire, la programmation des alarmes, le stockage des paramètres électriques.

Caractéristiques :

Compteur de puissance triphasé multifonctionnel :

Tension triphasée et monophasée. Jusqu’à 690 VCA L-L.

Courant nominal de ligne et de neutre : 10 A.

Energie active, réactive et apparente.

Fréquences compatibles : 25 Hz, 50 Hz, 60 Hz et 400 Hz.

Affichage du diagramme vectoriel V-I.

Tension d’alimentation : 85 – 265 VCA.

Contrôle de la qualité de l’alimentation :

Mesure harmonique individuelle du courant et de la tension. Jusqu’à l’harmonique 40.

Tension et courant THD, courant TDD et facteur K.

Affichage maximum et minimum.

Affichage des formes d’onde 128 échantillons/sec.

Stockage d’événements et de données :

Analyseur d’harmoniques :

Tension et courant THD, courant TDD et facteur K, jusqu’à harmoniques 40.

Spectre d’harmoniques de courant, de tension et d’angles.

Programmation des tarifs :

Classe 0,5S IEC 62053 – 22, puissance active et réactive en quatre quadrants.

Mesure des énergies totales actives, réactives et apparentes triphasées et par phase.

Temps d’utilisation, quatre registres d’énergie/demande des tarifs totaux.

Huit tarifs, quatre stations, quatre types de jours.

Rapport quotidien automatique des maximums et minimums d’énergie consommés.

Communications :

Port de communication RS – 485.

• PSV-WPPP-SOF. Simulateur de Centrale d'Énergie Éolienne.

Le logiciel PSV-WPPP-SOF a été conçu par EDIBON pour montrer à l’utilisateur les principes de base du fonctionnement des centrales éoliennes, en exposant de manière didactique les éléments et paramètres présents dans le processus de production, ainsi que les interrelations entre ces paramètres grâce aux modèles mathématiques intégrés dans le simulateur.

L’application propose différents niveaux de formation qui permettront à l’utilisateur d’acquérir les connaissances et les compétences essentielles sur les principes fondamentaux de contrôle, d’exploitation et de fonctionnement de ce type de centrales électriques. Par conséquent, il sera possible d’effectuer une configuration préalable des conditions de fonctionnement de l’installation, pour un contrôle et une gestion ultérieurs basés sur ces facteurs.

• N-CAR19T/3C. Module de Condensateurs Configurables Triphasé de 3x300 Var.

Connexions configurables et delta étoiles.

Trois banques avec condensateur triphasé 2 µF.

Tension nominale : 400 VCA.

Puissance : 3 x (3 x 100) Var.

• GMG1.25K3PH. Groupe Moteur-Générateur de 1,25 kW.

Puissance nominale du générateur : 1,1 Kva.

Courant nominal du générateur : 2,28 A.

Vitesse : 1500 r.p.m.

Puissance nominale du moteur : 1,5 kVA.

Courant nominal moteur : 2,85 A.

Note: les caractéristiques techniques des machines peuvent varier en raison de l'amélioration du produit.

Éléments requis (Non inclus) :

• AEL-PC. Ordinateur et Écran Tactile.

Écran tactile :

Classe d’efficacité énergétique : A.

La diagonale de l’écran est de 68.6 cm (27 pouce(s)).

Consommation électrique (en fonctionnement) : 26 W.

Consommation annuelle d’énergie : 38 kWh.

Consommation électrique (veille / arrêt): 0.49 W.

Résolution d’affichage : 1920 x 1080 pixels.

Ordinateur :

Numéro de processeur : Processeur Intel Core i7-6600U (4M cache, jusqu’à 3.40 GHz).

Cache : 4 MB Intel smart, cache.

Vitesse de l’horloge : 2.6 GHz.

# De noyaux / # de fils : 2/4.

Maximum TDP / puissance : 15 W.

Types de mémoire : DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600.

Graphiques : Intel HD graphic 530.

Fente pour carte PCI Express.

Éléments supplémentaires recommandés (Non inclus) :

• N-REVT/1K. Module de Résistences Variables Triphasé de 1 kW.

Trois banques avec des résistances variables triphasées de 150 – 500 Ohm.

Tension d'alimentation : 3 x 150 – 500 Ohm.

Fusibles : 3 x 2 A.

Refroidissement forcé par ventilateur.

• N-INDT/3C. Module d'Inductances Configurables Trifasique de 3 x 300 Var.

Connexions configurables et delta étoiles.

Inductances : 3 x (3 x 5) H.

Tension nominale : 400 VCA.

Puissance nominale : 3 x (3 x 100) Var.

Tension d’alimentation : 230 VCA.

Point commun des contacts normalement fermés/ouverts.

• N-PPIM1. Module d’Instrumentation 1.

Wattmètre triphasé :

Plage de mesure : 0 – 1,5 kW.

La phase Varímetro :

Plage de mesure : 0 – 1,5 kVar.

Voltmètre :

Plage de mesure : 0 – 500 V.

Compteur de fréquence :

Plage de mesure : 45 – 55 Hz.

DC Meter :

Plage de mesure : 0 – 10 A.

L'unité complète comprend également :

Système SCADA avancé avec contrôle en temps réel.

Contrôle ouvert + Multicontrôle + Contrôle en Temps Réel.

Logiciel de Contrôle specialisé EDIBON, basé sur LabVIEW.

Carte d'Acquisition de Donées National Instruments (250 KS/s kilo échantillons par seconde).

Compatibilité des unités avec un projecteur et/ou d'un tableau blanc électronique, pour expliquer et démontrer le fonctionnement de l'unité à la classe en même temps.

Préparé pour la recherche appliquée, véritable simulation industrielle, des cours de formation, etc.

L'utilisateur peut effectuer des practiques avec le côntrole à distance des unités, et en plus, il est possible de effectuer des contrôles à distance par le service technique d'EDIBON.

L'unité est totalement securiseé, car il dispose de 4 systèmes de sécurité (mécaniques, électriques, électroniques et logiciels).

Conçu et fabriqué avec plusieurs standards de qualité.

Logiciel ICAI optionnel pour créer, modifier et effectuer des exercices pratiques, tests, examens, calculs, etc. En plus de suivre les progrès et les connaissances acquises par l'utilisateur.

Cette unité est conçue pour pouvoir être intégré à une future expansion. Une expansion typique est le système EDIBON SCADA-NET (ESN) qui permet à plusieurs élèves de travailler simultanément avec plusieurs ordinateurs sur un réseau local.

2 AEL-WPPIC/CCSOF. Logiciel de Contrôle + Acquisition de Données + Gestion des Données :

La troisième partie du système SCADA (Logiciel).

Compatible avec les normes de l'industrie.

Logiciel flexible, ouvert et multicontrôle, développé avec les systèmes graphiques Windows actuels, agissant simultanément sur tous les paramètres de processus.

Gestion, traitement, comparaison et stockage de données.

Vitesse d'échantillonnage jusqu'à 250 KS/s (échantillons de kilo par seconde).

Il permet l'enregistrement de l'état des alarmes et de la représentation graphique en temps réel.

Logiciel ouvert, permettant à l'enseignant de modifier les textes, les instructions. Mots de passe de l'enseignant et de l'élève pour faciliter le contrôle de l'enseignant sur l'élève et permettre l'accès à différents niveaux de travail.

Cette unité permet aux 30 élèves de la salle de classe de visualiser simultanément les résultats et la manipulation de l'unité, au cours du processus, en utilisant un projecteur ou un système électronique tableau blanc.

3 Câbles et Accessoires, pour un fonctionnement normal.

4 Manuels :

Cette unité est fournie avec 8 manuels : Services requis, Assemblage et Installation, Logiciel de contrôle, de Démarrage, de Sécurité, d'Entretien et Pratiques manuels.

*	Références 1 à 4 sont les principaux éléments : AEL-WPPIC + AEL-WPPIC/CCSOF + Câbles et Accessoires + Manuels sont inclus dans l'offre minimum pour permettre un fonctionnement complet.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES À FAIRE AVEC LES POINTS PRINCIPAUX

1.- Démarrage du générateur à induction.

2.- Contrôle automatique de la vitesse du groupe turbine-générateur.

3.- Synchronisation automatique du générateur à induction triphasé avec le réseau.

4.- Surveillance des paramètres électriques du générateur à induction triphasé avec le réseau (P, Q, S, PF).

5.- Contrôle de la puissance active injectée dans le réseau.

6.- Compensation de la puissance réactive au moyen de batteries de condensateurs.

7 - Contrôle automatique à distance du groupe turbine-générateur.

8.- Surveillance en temps réel des valeurs et des formes d'onde du courant et de la tension.

9.- Surveillance en temps réel des puissances active, réactive et apparente.

10.- Visualisation des courbes des valeurs mesurées en fonction du temps.

11.- Visualisation des diagrammes de phase des paramètres électriques du générateur.

12.- Réglage personnalisé des courbes de vitesse du vent.

13.- Visualisation de la courbe de puissance pour les valeurs de vitesse du vent pré-configurées.

14.- Suivi en temps réel des résultats obtenus.

15.- Stockage et comparaison des résultats obtenus.

Possibilités pratiques avec les éléments recommandés :

16.- Autonomie du générateur à induction triphasé.

17.- Etude de la production et de la demande dans des systèmes isolés.

18.- Mesure des paramètres électriques du générateur (P, Q, V, f) par instrumentation analogique.

Autres possibilités à réaliser avec cette unité :

19.- De nombreux étudiants voient les résultats simultanément.

Pour voir tous les résultats en temps réel dans la classe au moyen d'un projecteur ou d'un tableau blanc électronique.

20.- Contrôle ouvert, multicontrôle et contrôle en temps réel.

Cette unité permet intrinsèquement et/ou extrinsèquement de changer la durée, les gains; paramètres proportionnels, intégraux, dérivés, etc. en temps réel.

21.- Le système de contrôle informatique avec SCADA permet une véritable simulation industrielle.

22.- Cette unité est totalement sûre car elle utilise des dispositifs de sécurité mécaniques, électriques et électroniques.

23.- Cette unité peut être utilisée pour faire de la recherche appliquée.

24.- Cette unité peut être utilisée pour donner des cours de formation aux industries même à d'autres institutions d'enseignement technique.

25.- Visualisation de toutes les valeurs de capteurs utilisées dans le processus de l'unité AEL-WPPIC.

- Plusieurs autres exercices peuvent être faits et conçus par l'utilisateur.

SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE (pour les articles facultatifs)

a) Configuration pour l'enseignement Technique et Professionnel

5 AEL-WPPIC/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

Ce logiciel est composé sur un logiciel d'instructeur (logiciel de gestion de classe EDIBON - ECM-SOF) totalement intégré avec le logiciel étudiant (EDIBON Software Training - ESL-SOF). Les deux sont reliés entre eux de telle sorte que l'enseignant puisse savoir en temps réel, le niveau de connaissance théorique et pratique de chaque étudiant.

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.

b) Options de Expansions Multipuesto

6 MINI ESN. Système Multi-poste EDIBON Mini SCADA-NET, à utiliser avec unité d'enseignment EDIBON.

Le système Mini Scada-Net EDIBON (Mini ESN) permet à 30 étudiants de travailler simultanément avec l'unité pédagogique dans n'importe quel laboratoire.

Le système Mini ESN consiste en l'adaptation de toute unité contrôlée par ordinateur avec SCADA d'EDIBON, connecté sur un réseau local.

Ce système vous permet de visualiser/contrôler l'ordinateur (principale de l'unité) à distance depuis un réseau informatique (PC) en classe.

Caractéristiques principales :

- Permet jusqu'à 30 étudiants de travailler simultanément avec l'unité contrôleé par ordinateur avec SCADA d'EDIBON, le tout connecté à un réseau local.

- Control Ouvert + Multicontrol + Contrôle en temps réel + Multipostes.

- L'instructeur contrôle et explique tous les élèves en même temps.

- Tout utilisateur/étudiant peut travailler en effectuant un contrôle/multicontrôle et une visualisation en "temps réel".

- L'instructeur peut voir sur l'ordinateur (PC) ce que chaque utilisateur/étudiant fait sur son ordinateur.

- Communication continue entre l'instructeur et tous les utilisateurs/étudiants connectés.

Principaux avantages :

- Il permet une compréhension plus facile et plus rapide.

- Ce système vous permet d'économiser du temps et des dépenses.

- Expansions futures avec plus d'unités EDIBON.

Le système se compose essentiellement de:

Le système est utilisé avec un ordinateur contrôlé à partir de l'ordinateur (PC).

- Moniteur d'ordinateur (PC).

- Ordinateurs (PC) des étudiants.

- Réseau local.

- Adaptation de l'unité Interface de contrôle.

- Adaptation de l'unité Software.

- Webcam.

- Logiciel MINI ESN pour contrôler l'ensemble du système.

- Câbles et accessoires nécessaires pour un fonctionnement normal.