SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

L’application “AEL-WPT” comprend les modules suivants:

• N-ALI01. Alimentation Principale Industrielle.

Tension de sortie : 400 V AC, 3PH+N+G.

Clé extractible avec deux positions ON-OFF.

Connexion de la sortie de tension:

Triphasé + Neutre : 400 V AC.

Monophasé : 230 V AC.

Câble d’alimentation triphasé avec fiche IP44 3PN + E 32 A 400 V.

Magnétothermique thermique différentiel 4 pôles, 25 A, 30 mA AC 6 KA.

Bouton d’urgence.

• EMT6C. Moteur-Générateur Synchrone à Aimant Permanent 3PH, 8 pôles, 24 VAC.

Puissance nominale : 0,6 kVA.

Tension nominale : 24 V AC.

RPM: 850 r.p.m.

Nombre de pôles: 8.

• EMT7C. Moteur Triphasé Asynchrone à Cage d’Écureuil (8 poles).

Puissance nominale: 370 W.

Tension nominale: 230/400 V AC 3x  Δ/ Y.

Fréquence: 50/60 Hz.

Nombre de pôles: 8.

RPM: 750 rpm.

La note actuelle: 3,6 / 2 A.

Hauteur de l’axe : 71 mm.

• N-VVCA/M. Variateur de Vitesses (moteurs CA) (Option intermédiaire).

Interrupteur ON/OFF.

Tension d’alimentation: 230 V AC.

Puissance nominale: 750 W.

Connexions de la tension de sortie du PWM:

Trois phases: 230 V AC.

Potentiomètre 10K pour le contrôle de la vitesse du moteur à induction.

Réglage et affichage des paramètres de la machine.

Terminal GND.

• N-REV01. Module de Résistance Variable Monophasé 0-700 Ohm.

Résistance variable de 700 Ohm.

Puissance maximale : 500 W.

Potentiomètre.

Terminaux:

Trois bornes pour choisir la résistance maximale ou la résistance variable.

• N-REF. Résistance Fixe Monophasée.

Valeur de résistance: 150 ohm.

Puissance maximale: 500 W.

Sélecteur:

Position 0: circuit ouvert.

Position 1: circuit fermé.

Fusible  2 A.

Terminal GND.

• N-TPAD-3PH/400V. Module de Conversion 400V AC/DC.

Fusibles 16 A.

Bornes d’entrée triphasées.

Interrupteur ON/OFF.

Interrupteur auxiliaire ON/OFF.

Bornes de sortie DC.

Plage de tension d’entrée : 0 - 400 V AC.

Plage de tension de sortie : 0 - 400 V DC.

• BAT6. Batterie de Plomo Acid 6. (2 units).

Tension de la batterie: 12 V.

Courant de chargement et de déchargement: 23 A.

Capacité de la batterie: 5 Ah.

• MED65. Multimètre digital. (2 units).

Ce module dispose d’un multimètre numérique de 3 ½ chiffres, avec des câbles de fin de double jack de 4 mm pour faciliter les interconnexions.

Avec ce multimètre numérique, nous serons en mesure de mesurer:

Tension.

Actuel.

La résistance.

Capacité des condensateurs.

Température.

• N-LAM31. Module 2-LED avec interrupteurs, 24 VDC.

Tension d’alimentation : 24 V DC.

Deux lampes.

Deux interrupteurs.

• N-REG02. Régulateur Électronique de Courant Module 2.

Opérations de détection automatique de tension 12V ou 24V.

Surveillance des paramètres:

Tension.

Actuel.

Le niveau de charge de la batterie.

Courant de charge.

État.

Dispositifs d’auto-protection, batterie et charge.

Éléments supplémentaires recommandés (Non inclus):

• N-INV01. Module Onduleur Monophasé Isolé 01.

Interrupteur ON / OFF.

Potecia: 300 W.

Tension de sortie: 230 V AC.

Efficacité: 90%.

Caractéristiques de sécurité:

Coupez l’excès de tension de la batterie.

Surchauffe et protection contre les surcharges.

Protection de court-circuit.

Pôle protection de retournement.

• N-EALD. Équipement Analyseur de Lignes avec Acquisition de Données.

Le module analyseur de grille vous permet de mesurer, afficher et analyser tous les paramètres électriques des réseaux AC. Il dispose d’un écran LCD et de boutons poussoirs pour naviguer dans les différents menus. Il comprend un logiciel spécifique pour la surveillance des courbes de tension et de courant, la visualisation des harmoniques, la programmation tarifaire, la programmation des alarmes, le stockage des paramètres électriques.

Caractéristiques:

Compteur de puissance triphasé multifonctionnel:

Tension triphasée et monophasée. Jusqu’à 690 V AC L-L.

Courant nominal de ligne et de neutre : 10 A.

Energie active, réactive et apparente.

Fréquences compatibles : 25 Hz, 50 Hz, 60 Hz et 400 Hz.

Affichage du diagramme vectoriel V-I.

Tension d’alimentation : 85-265 V AC.

Contrôle de la qualité de l’alimentation:

Mesure harmonique individuelle du courant et de la tension. Jusqu’à l’harmonique 40.

Tension et courant THD, TDD et facteur K.

Affichage maximum et minimum.

Affichage des formes d’onde 128 échantillons/sec.

Stockage d’événements et de données.

Analyseur d’harmoniques:

Tension et courant THD, courant TDD et facteur K, jusqu’à harmoniques 40.

Spectre d’harmoniques de courant, de tension et d’angles.

Programmation des tarifs:

Classe 0.5S IEC 62053-22, puissance active et réactive en quatre quadrants.

Mesure des énergies totales actives, réactives et apparentes triphasées et par phase.

Temps d’utilisation, 4 registres d’énergie/demande des tarifs totaux.

8 tarifs, 4 stations, 4 types de jours.

Rapport quotidien automatique des maximums et minimums d’énergie consommés.

Communications:

Protocole de communication Modbus TCP avec interface Ethernet.

• N-LAM16. Lampe Halogène.

Tension: 230 V AC (PH + N).

Lampe halogène.

Puissance: 60 W.

• PMSWG. Aimant Permanent Petite Éolienne.

Éolienne:

Puissance nominale: 500 W.

Tension nominale: 24 V AC + 3 PH.

Régulateur:

Bornes d’entrée triphasées 24 V AC.

Deux bornes de sortie en courant continu pour la charge des batteries.

2 x 16 A Fusibles.

Interrupteur de freinage.

Potentiomètre pour régler le niveau de tension de charge.

Affichage du niveau de tension de la batterie.

• Tous les câbles nécessaires à des exercices pratiques sont inclus.

Câbles et Accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels:

Cette unité est fournie avec les manuels suivants: Services requis, Assemblage et installation, Mise en service, Sécurité, Maintenance et Manuels pratiques.

- Dimensions: 1600 x 550 x 2000 mm environ. (62.99 x 21.65 x 78.74 pouces environ) - Poids: 180 Kg environ. (397  livres environ)

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Caractéristiques de la tension et de la vitesse d'une turbine éolienne.

2.- Connexion des lampes à économie d’énergie au circuit de courant continu.

3.- Puissance par rapport à l'éolienne de vitesse.

4.- Batteries de stockage d'énergie d'une éolienne.

5.- Principes de base de charge de la batterie.

6.- La chute de tension dans la turbine éolienne.

7.- Circuit d’alimentation des éoliennes.

8.- Circuit d’alimentation par batterie.

Quelques pratiques possibles avec les modules recommandés N-INV01, N-LAM16 et N-EALD:

9.- Analyse du fonctionnement de l’onduleur monophasé pour les réseaux insulaires.

10.- Connexion des charges résistives à l’onduleur monophasé et lecture des courants et des tensions dans les différentes parties du circuit.

11.- Étude du circuit d’éclairage en courant alternatif avec lampe halogène.

12.- Analyse avancée des circuits CA avec l’analyseur de réseau.

Quelques pratiques possibles avec l’éolienne PMSWG:

13.- Connexion d’une véritable turbine.

14.- Production d’électricité avec du vent réel.

15 - Installation et mise en service d’une véritable éolienne.

- L’utilisateur peut effectuer d’autres exercices conçus par lui-même.

Optionnel

AEL-WPT/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur:

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, équipes, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes:

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes:

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.