ESPECIFICACIONES DE CONCURSO (de los items principales)

1 Aplicación AEL-WPTC.

• N-ALI01. Módulo de Fuente de Alimentación Principal Industrial.

Tensión de alimentación: 400 VCA, 3PH + N.

Llave extraíble ON / OFF.

Conexión de salida de voltaje:

Trifásica + Neutro: 400 VCA.

Monofásica: 230 VCA.

Manguera de alimentación trifásica con enchufe de conexión IP44 3PN + E 32 A 400 V.

Magnetotérmico diferencial de 4 polos, 25 A, 30 mA CA 6 KA.

Pulsador de parada de emergencia.

• N-EALD. Módulo Analizador de Redes Eléctricas con Osciloscopio y Adquisición de Datos.

El módulo analizador de redes permite realizar medidas, visualizar y analizar todos los parámetros eléctricos de las redes eléctricas de CA. Dispone de una pantalla LCD y unos pulsadores para la navegación por los diferentes menús. Incluye un software específico para la monitorización de curvas de voltaje y corriente, visualización de armónicos, programación de tarifas, programación de alarmas y almacenamiento de parámetros eléctricos.

Características:

Medidor de potencia trifásico multifuncional:

Voltaje trifásico y monofásico. Hasta 690 VCA L-L.

Corriente nominal de línea y neutro: 10 A.

Energía activa, reactiva y aparente.

Frecuencias compatibles: 25 Hz, 50 Hz, 60 Hz y 400 Hz.

Visualización del diagrama vectorial V-I.

Voltaje de alimentación: 85 – 265 VCA.

Control de la calidad de la energía:

Medida de armónicos individuales de corriente y voltaje. Hasta el armónico 40.

Voltaje y corriente THD, TDD y K-Factor.

Visualización de máximos y mínimos.

Visualización de formas de onda, 128 muestras/seg.

Eventos y almacenamiento de datos:

Analizador de armónicos:

Voltaje y corriente THD, corriente TDD y K-Factor, hasta el 40 armónico.

Espectro de armónicos de corriente y voltaje y ángulos.

Programación de tarifas:

Clase 0,5S IEC 62053 – 22, potencia activa y reactiva en cuatro cuadrantes.

Medida de las energías activas, reactivas y aparentes trifásicas totales y por fase.

Tiempo de uso, cuatro registros de energía / demanda de tarifas totales.

Ocho tarifas, cuatro estaciones y cuatro tipos de días.

Informe diario automático de máximos y mínimos de energía consumida.

Comunicaciones:

Puerto de comunicaciones RS – 485.

• N-INV01. Módulo Inversor Aislado Monofásico 01.

Interruptor ON / OFF.

Potencia nominal: 240 VA.

Tensión entrada: 24 VCC.

Tensión salida: 210 – 245 VCA.

Funciones de seguridad:

Corte por exceso de voltaje de batería.

Sobretemperatura y sobrecarga de protección.

Protección de  cortocircuito.

Protección de inversión de polos.

• N-LAM34. Módulo de 3 Lámparas de CA.

Voltaje lámparas: 230 VCA (1PH + N).

Lámpara convencional: 50 W.

Lámpara de bajo consumo: 8 W.

Lámpara LED: 2 W.

Tres interruptores.

Fusibles: 2 A.

• N-LAM35. Módulo de 2 Lámparas de CC.

Voltaje lámparas: 12 VCC.

Lámpara convencional: 6 W.

Lámpara LED: 2 W.

Dos interruptores.

Fusibles: 2 A.

• N-REV01. Módulo de Resistencia Variable Monofásica 0-700 Ohm.

Resistencia variable de 0 - 700 Ohm.

Potencia máxima: 500 W.

Potenciómetro.

Terminales:

Tres terminales para elegir máxima resistencia o resistencia variable.

• N-SERV1K. Módulo de Servomotor de 1 kW.

Régimen de operación dinámica y estática en cuatro cuadrantes.

Señales de velocidad y par.

Terminales de alimentación: 3 x 400 VCA.

Frecuencia: 50 / 60 Hz.

Potencia nominal: 1 kW.

Potencia máxima: 3 kW.

Velocidad máxima: 5000 r.p.m.

Par nominal: 3,18 Nm.

Par máximo: 9,55 Nm.

Control de temperatura.

Potenciómetro de control de velocidad.

Potenciómetro de control del par.

Interruptor de selección de modo: control de par/velocidad.

Interruptor de inversión de giro del motor.

• N-REG02. Módulo Regulador Electrónico de Corriente 2.

Interruptor ON / OFF.

Terminales salida: 24 VCC.

Terminales batería: 24 VCC.

Alimentación del módulo: 230 VCA.

Corriente nominal de descarga: 20 A.

Rango de tensión DC Acceptable: 12 - 50 V.

Fusibles: 16 A.

Motorización de parámetros:

Voltaje.

Corriente.

Nivel de carga de la batería.

Corriente de carga.

Estado.

Dispositivos con autoprotección, batería y cargas.

• N-TPAD-3PH/400V. Módulo Convertidor de CA/CC de 400 V.

Terminales trifásicos de entrada.

Interruptor ON / OFF.

Conmutador auxiliar ON / OFF.

Terminales de salida CC.

Rango de tensión de entrada: 0 – 400 VCA.

Rango de tensión salida: 0 – 400 VCC.

Fusibles: 16 A.

• BAT6. Batería Plomo Ácido 6. (2 unidades)

Voltaje batería: 12 V.

Capacidad batería: 66 Ah.

• EMT6C. Motor-Generador Síncrono 3PH de Imanes Permanentes, 8 polos, 24 VAC.

Potencia nominal: 450 W.

Voltaje nominal: 24 VCA.

Velocidad síncrona: 1000 r.p.m.

Numeros de polos: 8.

• EM-SCADA. Software de Control y Adquisición de Datos de Máquinas Eléctricas.

Tensión de alimentación: 230 VAC.

Señales de entrada:

Señal de corriente (x2).

Señal de corriente RMS (x2).

Señal de tensión (x2).

Señal de tensión RMS (x2).

Señal de par y velocidad.

Señales de salidas:

Señal de control del par para el servomotor.

Señal de control de velocidad para el servomotor.

Los tres softwares forman parte del sistema SCADA.

Compatible con los sistemas operativos Windows actuales. Simulación gráfica e intuitiva del proceso en la pantalla. Compatible con los estándares de la industria.

Registro y visualización de todas las variables del proceso de forma automática y simultánea.

Software flexible, abierto y multi-control, desarrollado con sistemas gráficos actuales de ventanas, actuando sobre todos los parámetros del proceso simultáneamente.

Manejo, manipulación, comparación y almacenamiento de los datos.

Permite el registro del estado de las alarmas y de la representación gráfica en tiempo real.

Análisis comparativo de los datos obtenidos, posterior al proceso y modificación de las condiciones durante el proceso.

Software abierto, permitiendo al profesor modificar textos, instrucciones. Passwords del profesor y del alumno para facilitar el control del profesor sobre el alumno, y que permite el acceso a diferentes niveles de trabajo.

Este equipo permite que los 30 alumnos de la clase puedan visualizar simultáneamente todos los resultados y la manipulación del equipo durante el proceso usando un proyector o una pizarra electrónica.

Elementos adicionales recomendados (No incluidos):

• PMSWG. Aerogenerador Pequeño de Imanes Permanentes.

Se suministra con una base con ruedas para su fácil desplazamiento y colocación.

Se requiere de una cimentación para su instalación y uso.

Salida de potencia: 200 W.

Velocidad nominal: 11,5 m/s.

Diámetro del rotor: 1 m.

Altura máxima 4 m.

• Todos los cables necesarios para realizar los ejercicios de prácticas están incluidos.

El equipo completo incluye también:

Sistema SCADA con Control Avanzado en Tiempo Real.

Control Abierto + Multicontrol + Control en Tiempo Real.

Software de Control EDIBON específico, basado en LabVIEW.

Compatibilidad del equipo con un proyector y/o una pizarra electrónica, que permiten explicar y demostrar el funcionamiento del equipo a toda la clase al mismo tiempo.

Preparado para realizar investigación aplicada, simulación industrial real, cursos de formación, etc.

El usuario puede realizar las prácticas controlando el equipo a distancia, y además es posible realizar el control a distancia por el departamento técnico de EDIBON.

El equipo es totalmente seguro, ya que dispone de 4 sistemas de seguridad (mecánico, eléctrico, electrónico y por software).

Diseñado y fabricado bajo varias normas de calidad.

Software ICAI opcional para crear, editar y llevar a cabo ejercicios prácticos, tests, exámenes, cálculos, etc. Además de monitorizar el progreso y conocimiento alcanzado por el usuario.

Este equipo se ha diseñado para poder integrarse en futuras expansiones. Una expansión típica es el Sistema SCADA NET de EDIBON (ESN) que permite trabajar simultáneamente a varios estudiantes con varios equipos en una red local.

2 AEL-WPTC/CCSOF. Software de Control + Adquisición de Datos + Manejo de Datos:

Los tres softwares forman parte del sistema SCADA.

Compatible con los estándares de la industria.

Software flexible, abierto y multi-control, desarrollado con sistemas gráficos actuales de ventanas, actuando sobre todos los parámetros del proceso simultáneamente. Manejo, manipulación, comparación y almacenamiento de los datos.

Permite el registro del estado de las alarmas y de la representación gráfica en tiempo real.

Software abierto, permitiendo al profesor modificar textos, instrucciones. Passwords del profesor y del alumno para facilitar el control del profesor sobre el alumno, y que permite el acceso a diferentes niveles de trabajo.

Este equipo permite que los 30 alumnos de la clase puedan visualizar simultáneamente todos los resultados y la manipulación del equipo durante el proceso usando un proyector o una pizarra electrónica.

3 Cables y Accesorios, para un funcionamiento normal.

4 Manuales:

Este equipo se suministra con 7 manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Software de Control, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

*	Referencias de 1 a 4 son los items principales: AEL-WPTC +  AEL-WPTC/CCSOF + Cables y Accesorios + Manuales están incluidos en el suministro mínimo para permitir el funcionamiento completo.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS PARA REALIZAR CON LOS ITEMS PRINCIPALES

1.- Puesta en marcha  y funcionamiento del generador síncrono de imanes permanentes.

2.- Estructura y funcionamiento de una planta eólica.

3.- Estudio del almacenamiento de energía y de la optimización del sistema.

4.- Características de operación y funcionamiento con diferentes velocidades de viento y cargas (CC y CA).

5.- Operación de una planta de energía eólica en modo isla para la generación de CA.

6.- Monitorización en tiempo real del par.

7.- Monitorización en tiempo real de la velocidad.

8.- Monitorización en tiempo real de los valores de corriente, tensión y potencias.

9.- Monitorización en tiempo real de las formas de onda de corriente y tensión.

10.- Estudio electrodinámico del motor/generador.

11.- Obtención de las curvas características (curva par-velocidad, curva par-corriente, etc.) y de los puntos de trabajo para condiciones de operación.

12.- Monitorización en tiempo real de los resultados.

Otras posibilidades que pueden realizarse con este equipo:

13.- Varios alumnos pueden visualizar simultáneamente los resultados.

Visualizar todos los resultados en la clase, en tiempo real, por medio de un proyector o una pizarra electrónica.

14.- Control Abierto, Multicontrol y Control en Tiempo Real.

Este equipo permite intrínsecamente y/o extrínsecamente cambiar en tiempo real el span, la ganancia; los parámetros proporcional, integral y derivativo, etc.

15.- El Sistema de Control desde Computador con SCADA permite una simulación industrial real.

16.- Este equipo es totalmente seguro ya que dispone de dispositivos de seguridad mecánicos, eléctricos/electrónicos y de software.

17.- Este equipo puede usarse para realizar investigación aplicada.

18.- Este equipo puede usarse para impartir cursos de formación a Industrias, incluso a otras Instituciones de Educación Técnica.

19.- Visualización de todos los valores de los sensores usados en el proceso del equipo AEL-WPTC.

- El usuario puede realizar otros ejercicios diseñados por él mismo.

ESPECIFICACIONES DE CONCURSO (de los items opcionales)

a) Configuración para Educación Técnica y Vocacional

5 AEL-WPTC/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados  para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.

b) Opciones de Expansiones Multipuesto

6 MINI ESN. Sistema Multipuesto EDIBON Mini Scada-Net, para ser usado con equipos de enseñanza EDIBON.

El sistema Mini Scada-Net de EDIBON (MINI ESN) permite que hasta 30 alumnos trabajen simultáneamente con un Equipo Didáctico en cualquier laboratorio.

El sistema MINI ESN consiste en la adaptación de cualquier Equipo Controlado desde Computador con SCADA de EDIBON, conectado en una red local.

Este sistema permite ver/controlar el equipo de forma remota desde cualquier computador (PC) de la red en la clase, a través del computador principal conectado al equipo.

Características principales:

- Permite hasta 30 alumnos trabajar simultáneamente con el Equipo Controlado desde Computador con SCADA de EDIBON, conectado en red local.

- Control abierto + Multicontrol + Control en Tiempo Real + Multipuesto.

- El instructor controla y explica a todos los alumnos al mismo tiempo.

- Cualquier usuario/alumno puede trabajar realizando control/multicontrol y visualización en “tiempo real”.

- El instructor puede ver en el computador (PC) lo que está realizando cualquier usuario/alumno en el equipo.

- Comunicación continua entre el instructor y todos los usuarios/alumnos conectados.

Ventajas principales:

- Permite una comprensión más fácil y más rápida.

- Este sistema le permite ahorrar tiempo y gastos.

- Expansiones futuras con más equipos de EDIBON.

El sistema básicamente consistirá en:

El sistema se usa con un Equipo Controlado desde Computador (PC).

- Computador (PC) del Instructor.

- Computadores (PCs) de los Alumnos.

- Red local.

- Adaptación del Equipo-Interface de Control.

- Adaptación del Software del Equipo.

- Webcam.

- Software MINI ESN para el control de todo el sistema.

- Cables y accesorios requeridos para un funcionamiento normal.