ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

• N-ALI02. Módulo de Fuente de Alimentación Principal Doméstica.

Tensión de alimentación (monofásico): 230 VAC, PH+N+G

Llave extraíble con dos posiciones ON-OFF.

Conexión de Salida de Tensión:

Dos monofásico: 230 VAC.

Cable de alimentacion monofásica de conexión de eschufe.

Magnetotérmico diferencial de 2 polos, 25A, 30mA AC 6KA.

• N-ALI03. Módulo de Fuente de Tensión Auxiliar Variable (24 Vac).

Tensión de alimentación (monofásica): 230VAC PH + N + G.

Tensión de salida:

Monofásico 24 VAC / 12 VAC.

24 VDC.

0-24VDC a través del potenciómetro.

• N-ZCC01. Módulo de Central de Control Z-WAVE+ZigBee 1.

Acceso inalámbrico a redes Z-WAVE.

Permite crear escenas y secuencias personalizadas.

Compatibilidad con protocolo ZigBee.

Control de un gran número de dispositivos conectados al mismo tiempo.

• N-ZCT01. Módulo de Central de Control con Pantalla Táctil Z-WAVE+ZigBee 1.

Acceso inalámbrico a redes Z-WAVE.

Permite crear escenas y secuencias personalizadas.

Compatibilidad con protocolo ZigBee.

Gran número de sensores integrados compatibles con la mayoría de dispostivos Z-WAVE.

Automatización de opciones de control de dispositivos.

Pantalla táctil.

• N-ZSSK. Módulo de Teclado de Sistemas de Seguridad Z-WAVE.

Tecnología inalámbrica: Protocolo Z-WAVE.

Teclado con Pincode para control de entrada.

Códigos PIN con 4 a 10 dígitos.

Los códigos PIN pueden usarse para activar diferentes escenas.

Retroalimentación acústica.

• N-ZMS. Módulo Sensor de Movimiento y Temperatura Z-WAVE.

Tecnología inalámbrica: Protocolo Z-WAVE.

Detector de movimiento inalámbrico.

Detecta movimientos con un sensor infrarrojo pasivo.

Medición de la temperatura.

• N-ZDWS. Módulo Sensor de Apertura de Puerta y Ventana Z-WAVE.

Tecnología inalámbrica: Protocolo Z-WAVE.

Ofrece mejoras ante el sabotaje, con detección de apertura o cierre de puertas, ventanas o muebles de forma instantánea.

Cuando se activa para funciones de seguridad, permite aceptar y enviar comandos de seguridad a otros dispositivos.

Vinculación sencilla con el sistema o controlador domótico Z-WAVE.

• N-ZBB. Sensor de Vibraciones Anti-intrusión Z-WAVE.

Tecnología inalámbrica: Protocolo Z-WAVE.

Detecta cualquier vibración o choque registrado en la base en la que el dispositivo se monta.

La unidad envía información a un controlador o cualquier otro dispositivo Z-WAVE asociado.

El dispositivo permanece en reposo a menos que se detecte una acción.

• N-ZINS. Módulo de Sirena de Interior Z-WAVE.

Tecnología inalámbrica: Protocolo Z-WAVE.

Ofrece diferentes sonidos de alarma y una luz de advertencia.

Contacto autoprotección contra manipulación indebida o sabotaje.

• N-ZMVC. Módulo de Electroválvula Motorizada de Llaves de Paso Z-WAVE.

Tecnología inalámbrica: Protocolo Z-WAVE.

Consta de una válvula de bola motorizada que automáticamente se cierra al detectar escape o desbordamiento del fluido.

Puede ser usada para control de riego.

Los diferentes estados y/o eventos son enviados a la unidad de control Z-WAVE.

• N-ZGS. Módulo Sensor de Gas GLP Z-WAVE.

Tecnología inalámbrica: Protocolo Z-WAVE.

Diseñado para evitar riesgos de fuga de gases combustibles (GLP).

El sensor se mantendrá en estado de alarma mientras la densidad del gas natural o derivado GLP (LPG) se exceda del máximo prefijado en el nivel de alarma.

• N-ZSSD. Módulo Detector de Humo y Sirena Z-WAVE.

Tecnología inalámbrica: Protocolo Z-WAVE.

Dispone de una función de sirena integrada para alertar de la detección de humo.

Protocolo bidireccional inalámbrico con mensajes de estado.

• N-ZFS. Módulo Sensor de Inundación Z-WAVE.

Tecnología inalámbrica: Protocolo Z-WAVE.

Aviso de inundación por derramamiento de agua, encharcamiento o de una variación rápida de la temperatura.

Dispone de alarma audible.

• N-ZMTB. Módulo Multisensor de Movimiento, Temperatura y Luminosidad Z-WAVE.

Tecnología inalámbrica: Protocolo Z-WAVE.

Detector de movimiento inalámbrico.

Detecta movimientos con un sensor infrarrojo pasivo.

Medición de la temperatura.

Medición de la intensidad de la luz.

• N-ZPCM. Módulo de Enchufe con Medida de Consumo Z-WAVE.

Tecnología inalámbrica: Protocolo Z-WAVE.

Se integra directamente en una toma de corriente.

Medición del consumo de potencia de la carga conectada.

Control de carga a nivel local.

Los valores de consumo instantáneo y el consumo total se envían a la Unidad de Control Z-WAVE.

• N-ZRPC. Mando de Control Remoto con 5 pulsadores Z-WAVE.

Tecnología inalámbrica: Protocolo Z-WAVE.

Control mediante el comando básico de ON / OFF.

Control de dispositivos de forma remota conectando este mando a distancia para red Z-WAVE.

• N-ZSS. Módulo de Conmutación de Superficie Z-WAVE.

Tecnología inalámbrica: Protocolo Z-WAVE.

Opciones como controlador domótico principal o como controlador Z-WAVE secundario.

• N-ZPB. Módulo de Pulsadores Z-WAVE.

Tecnología inalámbrica: Protocolo Z-WAVE.

Botón de control inalámbrico.

Permite controlar los dispositivos de la red Z-WAVE y realizar varias escenas que transcurren en el sistema de domótica.

• N-ZILD. Módulo Dimmer para Control de Iluminación Incandescente Z-WAVE.

Tecnología inalámbrica: Protocolo Z-WAVE.

Soporta el control de lámparas halógenas de bajo voltaje con transformador electrónico, luces fluorescentes compactas regulables y bombillas LED regulables.

Permite crear escenarios complejos.

• N-LAM16. Lámpara Halógena.

Voltaje nominal: 230 VAC (PH+N).

Lámpara halógena.

Potencia: 60 W.

• N-ZVL. Módulo de Lámpara Led Regulable Z-WAVE.

Tecnología inalámbrica: Protocolo Z-WAVE.

Bombilla LED de luz blanca controlable a distancia.

Luminosidad regulable.

• N-REF. Módulo Resistencia fija monofásica.

Valor: 150 Ohm.

Potencia máxima: 500 W.

Selector:

Posición 0: circuito abierto.

Posición 1: circuito cerrado.

Fusible de corriente: 2 A.

• N-ZTH. Módulo Termostato de Pared Z-WAVE.

Tecnología inalámbrica: Protocolo Z-WAVE.

Se puede utilizar con sensores de temperatura externos.

Permite programar varios escenarios.

Sensores integrados.

Regulador de potencia.

• N-ZRVT. Módulo Cabezal Termostático de Radiador con Sensor de Temperatura Z-WAVE.

Tecnología inalámbrica: Protocolo Z-WAVE.

La cabeza termostática puede usar un sensor de temperatura externo o integrado.

Compatible con cualquier controlador Z-WAVE.

Control funcional del sistema de calefacción y la temperatura.

La cabeza termostática inteligente permite cooperar con otros cabezales, instalados en varios radiadores.

• N-ZMTBD. Módulo Sensor de Movimiento, Temperatura, Luminosidad, Puertas Z-WAVE.

Tecnología inalámbrica: Protocolo Z-WAVE.

Detector de movimiento inalámbrico.

Detecta movimientos con un sensor infrarrojo pasivo.

Medición de la temperatura.

Medición de la intensidad de la luz.

Protección contra el robo y el sabotaje.

Alertas de movimiento y temperatura.

• EH. Equipo de Calefacción Eléctrica.

Tecnología inalámbrica: Protocolo Z-WAVE.

Emisor termoeléctrico.

Termostato inteligente autoprogramable.

Función programable para distintos eventos.

Termostato con sensores de temperatura para el control de temperatura interna.

• N-ZSC. Módulo de Cámara de Video Vigilancia Z-WAVE.

Tecnología inalámbrica: Protocolo Z-WAVE.

Controlador domótico Z-WAVE con cámara.

Uso diurno y nocturno.

Se puede monitorizar el audio / video sincronizado.

Con este controlador, se puede controlar / monitorizar diferentes dispositivos Z-WAVE.

• N-ZEL. Módulo de Cerradura Electrónica Z-WAVE.

Tecnología inalámbrica: Protocolo Z-WAVE.

Diferentes posibilidades de ajuste para el cierre y la apertura.

Calibración automática.

Notificaciones de acceso y cierre de la cerradura.

Registro de actividad completa.

• N-ZVES. Módulo de Video Portero Z-WAVE.

Tecnología inalámbrica: Protocolo Z-WAVE.

Sistema de control de acceso y monitorización a distancia.

Notificación de llamada que advierte de la presencia de una persona.

Detector de movimiento integrado permite agregar una función de seguridad al videoportero.

Componentes: Altavoces, micrófono y cámara dinámica.

• N-ZMC. Módulo de Control de Motores de Persianas Z-WAVE.

Tecnología inalámbrica: Protocolo Z-WAVE.

Tipo de módulo: receptor.

Instalación en caja de mecanismo universal.

Permite el control de persianas enrollables motorizadas de forma manual o bien a distancia o a través de la Unidad de Control en la red Z-WAVE.

• N-ZPB. Módulo de Pulsadores Z-WAVE.

Tecnología inalámbrica: Protocolo Z-WAVE.

Botón de control inalámbrico.

Permite controlar los dispositivos de la red Z-WAVE y realizar varias escenas que transcurren en el sistema de domótica.

• N-MRS. Persiana Motorizada.

Tecnología inalámbrica: Protocolo Z-WAVE

Sirve para controlar las persianas en el sistema Z-WAVE

El conjunto está equipado con sistema de seguridad de anticarga funcionando como un detector del cierre correcto de la persiana.

• AEL-PC. Ordenador y Pantalla táctil.

Pantalla táctil:

Clase de eficiencia energética: A.

La diagonal de la pantalla es de 68.6 cm (27 inch (s)).

Consumo de energía (en funcionamiento): 26 vatios.

Consumo anual de energía: 38 kWh.

Consumo de energía (en espera / apagado) 0,49 vatios.

Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 píxeles.

Ordenador:

Número de procesador: Procesador Intel Core i7-6600U (4M Cache, hasta 3,40 GHz).

Caché: 4 MB Intel Smart Cache.

Velocidad de reloj: 2,6 GHz.

# De núcleos / # de hilos: 2/4.

Max. TDP / Potencia: 15 W.

Tipos de memoria: DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600.

Gráficos: gráficos Intel HD 530.

Slot para tarjeta PCI Express.

• Todos los cables necesarios para realizar los ejercicios de prácticas están incluidos.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales:

Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad Mantenimiento y manual de Prácticas.

ZWAVE-UB:

- Dimensiones: 490 x 330 x 310 mm aprox.

- Peso: 10 Kg aprox.

ZWAVE-AI:

- Dimensiones: 490 x 330 x 310 mm aprox.

- Peso: 10 Kg aprox.

ZWAVE-FFG:

- Dimensiones: 490 x 330 x 310 mm aprox.

- Peso: 10 Kg aprox.

ZWAVE-LC:

- Dimensiones: 490 x 330 x 310 mm aprox.

- Peso: 10 Kg aprox.

ZWAVE-HC:

- Dimensiones: 490 x 330 x 310 mm aprox.

- Peso: 10 Kg aprox.

ZWAVE-VS:

- Dimensiones: 490 x 330 x 310 mm aprox.

- Peso: 10 Kg aprox.

ZWAVE-AC:

- Dimensiones: 490 x 330 x 310 mm aprox.

- Peso: 10 Kg aprox.

ZWAVE-SC:

- Dimensiones: 490 x 330 x 310 mm aprox.

- Peso: 10 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

Algunas prácticas posibles con el Sistema Anti Intrusión “ZWAVE-AI”:

1.-Programación del teclado de sistemas de seguridad.

2.-Programación del módulo de sensor de movimiento.

3.-Programación del módulo de sensor de apertura de puertas.

4.-Programación del sensor de vibraciones.

5.-Programación de la sirena.

6.-Puesta en servicio y registro de la central, conexión de Tablet o teléfono inteligente (no incluido), programación de cada dispositivo en base a una reglas y escenas preestablecidas.

Algunas prácticas posibles con el Sistema de Seguridad de Inundación, Incendios y Gas “ZWAVE-FFG”:

7.-Programación de la electroválvula motorizada de llaves de paso.

8.-Programación del módulo de sensor de gas.

9.-Programación del módulo de detección de humo.

10.-Programación del módulo de sensor de inundación.

11.-Programación de la sirena de interior.

12.-Puesta en servicio y registro de la central, conexión de Tablet o teléfono inteligente (no incluido), programación de cada dispositivo en base a una reglas y escenas preestablecidas.

Algunas prácticas posibles con el Control de iluminación “ZWAVE-LC”:

13.-Programación del módulo multi-sensor de movimiento, temperatura y luminosidad.

14.-Programación del módulo de enchufe con medida de consumo.

15.-Programación del módulo de detección de humo.

16.-Programación del mando de control remoto con 5 pulsadores.

17.-Programación del módulo de conmutación de superficie.

18.-Programación del módulo dimmer para la regulación de luminosidad.

19.-Programación del módulo de lámpara led para control de luminosidad.

20.-Puesta en servicio y registro de la central, conexión de Tablet o teléfono inteligente (no incluido), programación de cada dispositivo en base a una reglas y escenas preestablecidas.

Algunas prácticas posibles con el Control de Calefacción “ZWAVE-HC”:

21.-Programación del módulo de termostato de pared.

22.-Programación del cabezal termostático.

23.-Programación del módulo de sensor de movimiento, temperatura, luminosidad y apertura de puertas.

24.-Creación de escenas reales con el módulo de calefacción eléctrica con ventilación.

25.-Puesta en servicio y registro de la central, conexión de Tablet o teléfono inteligente (no incluido), programación de cada dispositivo en base a una reglas y escenas preestablecidas.

Algunas prácticas posibles con el Video Vigilancia “ZWAVE-VS”:

26.-Configuración y programación del módulo de video vigilancia.

Algunas prácticas posibles con el Control de Acceso “ZWAVE-AC”:

27.-Programación del módulo de cerradura electrónica.

28.-Programación y puesta en servicio de un video portero de última generación.

29.-Puesta en servicio y registro de la central, conexión de Tablet o teléfono inteligente (no incluido), programación de cada dispositivo en base a una reglas y escenas preestablecidas.

Algunas prácticas posibles con el Control de Persianas “ZWAVE-SC”:

30.-Programación del controlador de persianas.

31.-Control manual de subida y bajada de persianas.

32.-Puesta en servicio y registro de la central, conexión de Tablet o teléfono inteligente (no incluido), programación de cada dispositivo en base a una reglas y escenas preestablecidas.

- El usuario puede realizar otros ejercicios diseñados por él mismo.

Opcional

AEL-ZWAVE/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.