SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

L'unité “AFT” se compose principalement de :

- Unité de Base pour l’Unité de Friction des Tuyaux, “AFT-UB” :

Un cadre en aluminium anodisé et des panneaux en acier peint.

L'unité comprend des roues pour faciliter sa mobilité.

Les principaux éléments métalliques sont en acier inoxydable.

Diagramme sur le panneau frontal avec distribution des éléments similaire à la réalité.

Six tuyaux de diamètre, de matériau et de rugosité différents :

Tuyau brut (PVC). Diamètre extérieur : 25 mm et diamètre intérieur : 17 mm.

Tuyau rugueux (PVC). Diamètre extérieur : 32 mm et diamètre intérieur : 23 mm.

Tube lisse (méthacrylate). Diamètre extérieur : 10 mm et diamètre intérieur : 6,5 mm.

Tube lisse (PVC). Diamètre extérieur : 20 mm et diamètre intérieur : 16,5 mm.

Tube lisse (PVC). Diamètre extérieur : 32 mm et diamètre intérieur : 26,5 mm.

Tube lisse (méthacrylate). Diamètre extérieur : 25 mm et diamètre intérieur : 17 mm avec éléments de mesure.

Types de vannes :

Vanne à siège incliné. Diamètre intérieur : 20 mm.

Robinet-vanne. Diamètre intérieur : 20 mm.

Vanne à membrane. Diamètre intérieur : 20 mm.

Vanne à bille. Diamètre intérieur : 20 mm.

Types de raccords :

Crépine en ligne. Diamètre intérieur : 20 mm.

Élargissement soudain. Sa section passe de 25 mm à 40 mm.

Contraction soudaine. Sa section passe de 40 mm à 25 mm.

Coude à 90°. Diamètre intérieur : 20 mm.

Jonction en “T”. Diamètre intérieur : 20 mm.

Coude à 45°. Diamètre intérieur : 20 mm.

Jonction en “T” à 45°. Diamètre intérieur : 20 mm.

Branchement symétrique en “Y”. Diamètre intérieur de chaque tuyau : 20 mm.

Coude double à 90°. Diamètre intérieur : 20 mm.

Raccords spéciaux (méthacrylate) :

Tube de Pitot. Longueur : 30 mm, diamètre extérieur : 4 mm et diamètre intérieur : 2.5 mm.

Tube Venturi. Longueur : 180 mm, section la plus grande : 32 mm et section plus petite : 20 mm.

Diaphragme avec plaque de mesure. Diamètre supérieur : 25 mm et diamètre inférieur : 20 mm.

L'unité comprend plusieurs vannes à bille pour conduire le flux d'eau à travers un certain tuyau du circuit et une vanne de régulation pour régler le flux qui passe par ce tuyau.

Trente-quatre prises de pression avec raccords rapides.

Deux manomètres d'eau, gamme : 0 – 1000 mm.

Deux manomètres Bourdon, gamme : 0 – 2,5 bar.

- Débitmètre 600–6000l/min, “C-F6000”.

- Banc hydraulique, “FME00” :

Banc hydraulique mobile, fabriqué en polyester renforcé de fibre de verre, et monté sur roues pour sa mobilité.

Pompe centrifuge, 0,37 kW, 30 – 80 l/min, à 20.1 – 12.8 m.

Réservoir de vidange, capacité : 165 l. Petit canal, capacité : 8 l.

Mesure du débit : réservoir volumétrique jaugé de 0 à 7 l pour les faibles débits et de 0 à 40 l pour les forts débits.

Vanne de contrôle pour réguler le débit.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels : Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Montage et installation, Mise en marche, Sécurité, Entretien et manuels pratiques.

Éléments supplémentaires recommandés (Non inclus) :

- FME-DFM. Débitmètre Numérique.

Unité :

- Dimensions : 2100 x 850 x 1000 mm approx.

- Poids : 150 kg approx.

Banc Hydraulique (FME00) :

- Dimensions : 1130 x 730 x 1000 mm approx.

- Poids : 70 kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Détermination de la perte de charge due au frottement dans un tube brut de 17 mm de diamètre intérieur.

2.- Détermination de la perte de charge due au frottement dans un tuyau rugueux de 23 mm de diamètre intérieur.

3.- Détermination de la perte de charge due au frottement dans un tuyau lisse de 6.5 mm de diamètre intérieur.

4.- Détermination de la perte de charge due au frottement dans un tuyau lisse d'un diamètre intérieur de 16.5 mm.

5.- Détermination de la perte de charge due au frottement dans un tube lisse de diamètre intérieur 26.5 mm.

6.- Etude de l'influence du diamètre sur la perte de charge due au frottement dans des tuyaux rugueux.

7.- Etude de l'influence du diamètre sur la perte de charge due au frottement dans les tubes lisses.

8.- Etude de l'influence de la rugosité sur la perte de charge.

9.- Détermination du coefficient de frottement dans un tuyau rugueux avec un diamètre intérieur de 17 mm.

10.- Détermination du coefficient de frottement dans un tuyau rugueux de 23 mm de diamètre intérieur.

11.- Détermination du coefficient de frottement dans un tube lisse d'un diamètre intérieur de 6.5 mm.

12.- Détermination du coefficient de frottement dans un tube lisse de 16.5 mm de diamètre intérieur.

13.- Détermination du coefficient de frottement dans un tube lisse d'un diamètre intérieur de 26.5 mm.

14.- Etude de l'influence du diamètre sur le coefficient de frottement dans les tuyaux rugueux.

15.- Etude de l'influence du diamètre sur le coefficient de frottement dans les tubes lisses.

16.- Comparaison du coefficient de frottement dans les tuyaux lisses et rugueux.

17.- Détermination de la perte de charge dans une vanne à siège incliné.

18.- Détermination de la perte de charge dans un robinet-vanne.

19.- Détermination de la perte de charge dans une vanne à diaphragme.

20.- Détermination de la perte de charge dans un robinet à boisseau sphérique.

21.- Comparaison des pertes de charge dans différents types de vannes.

22.- Détermination de la perte de charge dans une crépine en ligne.

23.- Détermination de la perte de charge dans un coude à 90°.

24.- Détermination de la perte de charge dans un coude double à 90°.

25.- Détermination de la perte de charge dans un coude à 45°.

26.- Détermination de la perte de charge dans un T à 45°.

27.- Détermination de la perte de charge dans une dérivation symétrique en “Y”.

28.- Détermination de la perte de charge dans un rétrécissement.

29.- Détermination de la perte de charge dans un élargissement progressif.

30.- Détermination de la perte de charge dans un diaphragme.

31.- Comparaison des pertes de charge dans les différents raccords.

32.- Mesure du débit avec le tube Venturi.

33.- Détermination du coefficient de décharge, Cd, dans le tube Venturi.

34.- Mesure du débit avec le tube de Pitot.

35.- Détermination du coefficient de débit, Cd, dans le tube de Pitot.

36.- Comparaison entre le débit mesuré dans le tube de Venturi et le tube de Pitot.

Possibilités pratiques supplémentaires :

37.- Etude de la relation entre les pertes de pression dues à la friction du fluide et le débit d'eau.

38.- Détermination de la relation entre les coefficients de frottement du tube et le nombre de Reynolds pour un écoulement dans un tube à alésage rugueux.

39.- Détermination des coefficients de résistance pour les coudes, les élargissements et les contractions.

40.- Détermination des courbes caractéristiques des vannes et des raccords.

Optionnel

AFT/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.