SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE (pour les articles principaux)

1 Unité AFTC :

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

L'unité comprend des roues pour faciliter la mobilité.

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable.

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l'appareil réel.

Six tubes de différents diamètres et la rugosité:

Tuyau brut (PVC). Diamètre extérieur : 25 mm diamètre intérieur : 17 mm.

Tuyau brut (PVC). Diamètre extérieur : 32 mm et diamètre interne : 23 mm.

Tube lisse (méthacrylate). Diamètre extérieur: 10 mm de diamètre intérieur et 6.5 mm.

Tube lisse (PVC). Diamètre extérieur : 20 mm de diamètre intérieur et 16.5 mm.

Tube lisse (PVC). Diamètre extérieur : 32 mm et diamètre intérieur : 26.5 mm.

Tube lisse (méthacrylate). Diamètre extérieur: 25 mm de diamètre intérieur et 17 mm avec des éléments de mesure.

Types de vannes :

Vanne à siège incliné. Diamètre intérieur : 20 mm.

Vanne avec des cônes. Diamètre intérieur : 20 mm.

Vanne à membrane. Diamètre intérieur : 20 mm.

Vanne à bille. Diamètre interne : 20 mm.

Types de liens :

Filtre en ligne. Diamètre interne : 20 mm.

Élargissement soudain. Sa section passe de 25 mm à 40 mm.

Contraction soudaine. Sa section passe de 40 mm à 25 mm.

Coude à 90°. Diamètre interne : 20 mm.

Jonction en “T”. Diamètre interne : 20 mm.

Coude à 45°. Diamètre interne : 20 mm.

Jonction en “T” à 45°. Diamètre interne : 20 mm.

Branchement symétrique en “Y”. Diamètre interne de chaque tube : 20 mm.

Coude double à 90°. Diamètre interne : 20 mm.

Raccords spéciaux (méthacrylate) :

Tube de Pitot. Longueur 30 mm, diamètre externe: 4 mm diamètre intérieur : 2.5 mm.

Venturi Tube. Longueur 180 mm, section plus grande : 32 mm et de section plus petite : 20 mm.

Diaphragme avec plaque de mesure. Diamètre supérieur : 25 mm et diamètre inférieur : 20 mm.

L'unité comprend plusieurs vannes à bille pour conduire le flux d'eau à travers un certain tuyau du circuit et une vanne de régulation pour régler le flux qui passe par ce tuyau.

Trente-quatre prises de pression avec raccords rapides.

Deux capteurs de pression, gamme : 0 – 30 PSI.

Un capteur de débit, gamme : 2 – 150 l/min.

Deux capteurs de déplacement magnétique, gamme : 0 – 1 m : 0 – 1 m. Deux manomètres d'eau, longueur : 1000 mm.

- Banc Hydraulique, “FME00” :

Banc hydraulique mobile, fabriqué en polyester renforcé de fibre de verre, et monté sur roues pour sa mobilité.

Pompe centrifuge contrôlée par ordinateur, 0.37 kW, 30 – 80 l/min, à 20.1 – 12.8 m.

Réservoir de vidange, capacité : 165 l. Petit canal, capacité : 8 l.

Mesure du débit : réservoir volumétrique, jaugé de 0 à 7 l pour les faibles débits et de 0 à 40 l pour les forts débits.

Vanne de contrôle pour réguler le débit.

L'unité complète comprend également :

Système SCADA avancé avec contrôle en temps réel.

Contrôle ouvert + Multicontrôle + Contrôle en Temps Réel.

Logiciel de Contrôle specialisé EDIBON, basé sur LabVIEW.

Carte d'Acquisition de Donées National Instruments (250 KS/s kilo échantillons par seconde).

Exercices d'étalonnage, y compris qui perment enseigner à l'utilisateur comment étalonner un capteur et l'importance de vérifier la précision des capteurs avant d'effectuer des mesures.

Compatibilité des unités avec un projecteur et/ou d'un tableau blanc électronique, pour expliquer et démontrer le fonctionnement de l'unité à la classe en même temps.

Préparé pour la recherche appliquée, véritable simulation industrielle, des cours de formation, etc.

L'utilisateur peut effectuer des practiques avec le côntrole à distance des unités, et en plus, il est possible de effectuer des contrôles à distance par le service technique d'EDIBON.

L'unité est totalement securiseé, car il dispose de 4 systèmes de sécurité (mécaniques, électriques, électroniques et logiciels).

Conçu et fabriqué avec plusieurs standards de qualité.

Logiciel ICAI optionnel pour créer, modifier et effectuer des exercices pratiques, tests, examens, calculs, etc. En plus de suivre les progrès et les connaissances acquises par l'utilisateur.

Cette unité est conçue pour pouvoir être intégré à une future expansion. Une expansion typique est le système EDIBON SCADA-NET (ESN) qui permet à plusieurs élèves de travailler simultanément avec plusieurs ordinateurs sur un réseau local.

2 AFTC/CIB. Boîte d'Interface de Contrôle :

La Control Interface Box fait partie du système SCADA.

Boîtier d'interface de contrôle comporte sur le panneau avant un diagramme de processus.

Les éléments de commande de l'unité sont contrôlés en permanence depuis l'ordinateur.

Visualisation simultanée depuis l'ordinateur de tous les paramètres intervenant dans le processus.

Calibration de tous les capteurs impliqués.

Représentation en temps réel des courbes des réactions du système.

Toutes les valeurs des actionneurs peuvent être modifiées à tout moment depuis le clavier, ce qui permet l'analyse des courbes et des réactions de l'ensemble du processus.

Les signaux sont protégés et filtrés pour éviter les interférences externes.

Le contrôle par ordinateur en temps réel avec la possibilité de modifier les paramètres à partir du clavier de l'ordinateur, à tout moment pendant le processus.

Le contrôle par ordinateur controle la marche/arrêt en temps réel pour les paramètres intervenant simultanément dans le processus.

Contrôle ouvert permettant de modifier, à tout moment et en temps réel, les paramètres intervenant simultanément dans le processus.

Trois niveaux de sécurité, l'un mécanique dans l'unité, l'autre électronique avec l'interface de contrôle et le troisième dans le logiciel de contrôle.

3 DAB. Carte d’Acquisition de Données :

Carte d'Acquisition de Données fait partie du système SCADA.

Carte d'Acquisition de Données PCI Express (National Instruments) pour être placé dans une fente d'ordinateur.

Entrée analogique : Chaînes=16 asymétriques ou 8 différentiel. Résolution=16 bits, l'un à 65536. Jusqu'à 250 KS/s (kilo échantillons par seconde).

Sortie analogique : Chaînes=2. Résolution=16 bits, l'un à 65536.

Entrée/sortie numérique : Chaînes=24 entrées/sorties.

La Carte d'Acquisition de données peut subir des modifications de modèle à tout moment, atteignant ou améliorant les performances requises de l'unité.

4 AFTC/CCSOF. Logiciel de Contrôle + Acquisition de Données + Gestion des Données :

La troisième partie du système SCADA (Logiciel).

Compatible avec les normes de l'industrie.

Logiciel flexible, ouvert et multicontrôle, développé avec les systèmes graphiques Windows actuels, agissant simultanément sur tous les paramètres de processus.

Gestion, traitement, comparaison et stockage de données.

Vitesse d'échantillonnage jusqu'à 250 KS/s (échantillons de kilo par seconde).

Système d'étalonnage pour les capteurs impliqués dans le processus.

Il permet l'enregistrement de l'état des alarmes et de la représentation graphique en temps réel.

Logiciel ouvert, permettant à l'enseignant de modifier les textes, les instructions. Mots de passe de l'enseignant et de l'élève pour faciliter le contrôle de l'enseignant sur l'élève et permettre l'accès à différents niveaux de travail.

Cette unité permet aux 30 élèves de la salle de classe de visualiser simultanément les résultats et la manipulation de l'unité, au cours du processus, en utilisant un projecteur ou un système électronique tableau blanc.

5 Câbles et Accessoires, pour un fonctionnement normal.

6 Manuels :

Cet appareil est fourni avec 8 manuels : Services requis, Montage et Installation, Interface et Logiciel de Contrôle, de Démarrage, de Sécurité, d'Entretien, d'Étalonnage et Pratiques Manuels.

*	Références 1 à 6 sont les principaux éléments : AFTC + AFTC/CIB + DAB + AFTC/CCSOF + Câbles et Accessoires + Manuels sont inclus dans l'offre minimum pour permettre un fonctionnement complet.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES À FAIRE AVEC LES POINTS PRINCIPAUX

1.-  Détermination de la perte de charge par friction dans un tuyau rugueux de diamètre intérieur de 17 mm.

2.-  Détermination de la perte de charge par friction dans un tuyau rugueux d'un diamètre interne de 23 mm.

3.-  Détermination de la perte de charge par friction dans un tuyau lisse diamètre intérieur de 6,5 mm.

4.-  Détermination de la perte de charge par friction dans un tuyau lisse à l'intérieur de 16,5 mm de diamètre.

5.-  Détermination de la perte de charge par friction dans un tuyau lisse diamètre intérieur de 26,5 mm.

6.-  Etude de l'influence du diamètre de la perte de charge par friction dans les conduites rugueuses.

7.-  Etude de l'influence du diamètre de la perte de charge par friction dans des tuyaux lisses.

8.-  Etude de l'influence de la rugosité sur la perte.

9.-  Détermination du coefficient de frottement dans une conduite grossière de diamètre intérieur de 17 mm.

10.-Détermination du coefficient de frottement dans un tuyau rugueux d'un diamètre interne de 23 mm.

11.-Détermination du coefficient de frottement dans un tuyau lisse diamètre intérieur de 6,5 mm.

12.-Détermination du coefficient de frottement dans un tuyau lisse à l'intérieur de 16,5 mm de diamètre.

13.-Détermination du coefficient de frottement dans un tuyau lisse diamètre intérieur de 26,5 mm.

14.-Etude de l'influence du diamètre du coefficient de friction dans les conduites rugueuses.

15.-Etude de l'influence du diamètre sur le coefficient de friction dans les tuyaux lisses.

16.-La comparaison du coefficient de frottement lisse et tubes bruts.

17.-Détermination de la chute de pression dans un siège de soupape incliné.

18.-Détermination de la perte d'une vanne à obturateur.

19.-Détermination de la perte d'une vanne à membrane.

20.-Détermination de la perte d'une vanne à boisseau sphérique.

21.-Comparaison des pertes dans les différents types de valves.

22.-Détermination de la perte dans un filtre à mailles.

23.-Détermination de la perte dans un coude à 90°.

24.-Détermination de la perte de pression dans un double coude à 90°.

25.-Détermination de la perte dans un coude de 45°.

26.-Détermination de la perte d'un "T" de 45º.

27.-Détermination de la perte d'une bifurcation symétrique "Y".

28.-Détermination de la perte d'un rétrécissement.

29.-Détermination de la perte d'un élargissement progressif.

30.-Détermination de la perte dans un diaphragme.

31.-Comparaison des pertes dans les différents liens.

32.-Mesure de débit avec le venturi.

33.-Détermination du facteur Cd télécharger dans le venturi.

34.-Mesure de débit avec tube de Pitot.

35.-Détermination du facteur Cd dans le téléchargement tube de Pitot.

36.-La comparaison des débits mesurés dans le tube de venturi et le tube de Pitot.

Possibilités pratiques supplémentaires:

37.-Calibration des capteurs.

38.-L'étude de la relation entre la perte de pression due au frottement du fluide et le débit d'eau.

39.-Détermination de la relation entre les coefficients de frottement des tubes et le nombre de Reynolds d'un flux circulant dans un tuyau à la surface rendue rugueuse.

40.-Détermination des coefficients de résistance des coudes, des agrandissements et des rétrécissements.

41.-Détermination des courbes caractéristiques des valves et raccords.

Autres possibilités à réaliser avec cette unité :

42.-  De nombreux étudiants voient les résultats simultanément.

Pour voir tous les résultats en temps réel dans la classe au moyen d'un projecteur ou d'un tableau blanc électronique.

43.-  Contrôle ouvert, multicontrôle et contrôle en temps réel.

Cette unité permet intrinsèquement et/ou extrinsèquement de changer la durée, les gains; paramètres proportionnels, intégraux, dérivés, etc. en temps réel.

44.-Le système de contrôle informatique avec SCADA permet une véritable simulation industrielle.

45.-Cette unité est totalement sûre car elle utilise des dispositifs de sécurité mécaniques, électriques et électroniques.

46.-Cette unité peut être utilisée pour faire de la recherche appliquée.

47.-Cette unité peut être utilisée pour donner des cours de formation aux industries même à d'autres institutions d'enseignement technique.

48.-Contrôle du processus de l'unité AFTC via la boîte d'interface de contrôle sans l'ordinateur.

49.-Visualisation de toutes les valeurs de capteurs utilisées dans le processus de l'unité AFTC.

- Plusieurs autres exercices peuvent être faits et conçus par l'utilisateur.

SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE (pour les articles facultatifs)

a) Configuration pour l'enseignement Technique et Professionnel

8 AFTC/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

Ce logiciel est composé sur un logiciel d'instructeur (logiciel de gestion de classe EDIBON - ECM-SOF) totalement intégré avec le logiciel étudiant (EDIBON Software Training - ESL-SOF). Les deux sont reliés entre eux de telle sorte que l'enseignant puisse savoir en temps réel, le niveau de connaissance théorique et pratique de chaque étudiant.

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.

9 AFTC/FSS. Système de Simulation de Défauts.

Le Système de Simulation de Défaut (FSS) est un logiciel qui simule plusieurs défauts sur toute unité EDIBON contrôleé par ordinateur.

Le mode "DEFAUTS" consiste à provoquer une série de défauts dans le fonctionnement normal de l'unité. L'étudiant doit les trouver et les résoudre.

Il existe plusieurs types de défaillances, qui peuvent être incluses dans les blocs suivants :

Défauts affectant les mesures des capteurs :

- Un étalonnage incorrect est appliqué.

- Non-linéarité.

Défauts qui affectent les actionneurs :

- Changement de canal des actionneurs à un moment donné pendant l'exécution du programme.

- Réduction de la réponse d'un actionneur.

Échecs dans l'exécution des contrôles:

- Inversemment des contrôles ON/OFF.

- Réduction ou augmentation de la réponse totale calculée.

- L'action de certains contrôles est annulée.

Défauts on/off:

- Vous pouvez inclure différentes défaillances on/off.

b) Options de Expansions Multipuesto

10 MINI ESN. Système Multi-poste EDIBON Mini SCADA-NET, à utiliser avec unité d'enseignment EDIBON.

Le système Mini Scada-Net EDIBON (Mini ESN) permet à 30 étudiants de travailler simultanément avec l'unité pédagogique dans n'importe quel laboratoire.

Le système Mini ESN consiste en l'adaptation de toute unité contrôlée par ordinateur avec SCADA d'EDIBON, connecté sur un réseau local.

Ce système vous permet de visualiser/contrôler l'ordinateur (principale de l'unité) à distance depuis un réseau informatique (PC) en classe.

Caractéristiques principales :

- Permet jusqu'à 30 étudiants de travailler simultanément avec l'unité contrôleé par ordinateur avec SCADA d'EDIBON, le tout connecté à un réseau local.

- Control Ouvert + Multicontrol + Contrôle en temps réel + Multipostes.

- L'instructeur contrôle et explique tous les élèves en même temps.

- Tout utilisateur/étudiant peut travailler en effectuant un contrôle/multicontrôle et une visualisation en "temps réel".

- L'instructeur peut voir sur l'ordinateur (PC) ce que chaque utilisateur/étudiant fait sur son ordinateur.

- Communication continue entre l'instructeur et tous les utilisateurs/étudiants connectés.

Principaux avantages :

- Il permet une compréhension plus facile et plus rapide.

- Ce système vous permet d'économiser du temps et des dépenses.

- Expansions futures avec plus d'unités EDIBON.

Le système se compose essentiellement de:

Le système est utilisé avec un ordinateur contrôlé à partir de l'ordinateur (PC).

- Moniteur d'ordinateur (PC).

- Ordinateurs (PC) des étudiants.

- Réseau local.

- Adaptation de l'unité Interface de contrôle.

- Adaptation de l'unité Software.

- Webcam.

- Logiciel MINI ESN pour contrôler l'ensemble du système.

- Câbles et accessoires nécessaires pour un fonctionnement normal.