ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

El equipo “AFT/B” está compuesto principalmente por:

- Unidad Base para Equipo de Fricción en Tuberías, “AFT-UB”:

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

El equipo incluye ruedas para facilitar su movilidad.

Principales elementos metálicos de acero inoxidable.

Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo real.

Seis tuberías de diferente diámetro, material y rugosidad:

Tubería rugosa (PVC). Diámetro exterior: 25 mm y diámetro interior: 17 mm.

Tubería rugosa (PVC). Diámetro exterior: 32 mm y diámetro interior: 23 mm.

Tubería lisa (metacrilato). Diámetro exterior: 10 mm y diámetro interior: 6,5 mm.

Tubería lisa (PVC). Diámetro exterior: 20 mm y diámetro interior: 16,5 mm.

Tubería lisa (PVC). Diámetro exterior: 32 mm y diámetro interior: 26,5 mm.

Tubería lisa (metacrilato). Diámetro exterior: 25 mm y diámetro interior: 17 mm con elementos de medición.

Tipos de válvulas:

Válvula de asiento inclinado. Diámetro interior: 20 mm.

Válvula de compuerta. Diámetro interior: 20 mm.

Válvula de membrana. Diámetro interior: 20 mm.

Válvula de bola. Diámetro interior: 20 mm.

Tipos de acoplamientos:

Filtro de malla. Diámetro interior: 20 mm.

Ensanchamiento gradual. Con un cambio de sección de 25 mm a 40 mm.

Estrechamiento gradual. Con un cambio de sección de 40 mm a 25 mm.

Codo de 90°. Diámetro interior: 20 mm.

Unión en “T”. Diámetro interior: 20 mm.

Codo de 45°. Diámetro interior: 20 mm.

Unión en “T” de 45°. Diámetro interior: 20 mm.

Bifurcación simétrica en “Y”. Diámetro interior de cada tubería: 20 mm.

Doble codo de 90°. Diámetro interior: 20 mm.

Acoplamientos especiales (metacrilato):

Tubo de Pitot. Largo: 30 mm, diámetro exterior: 4 mm y diámetro interior: 2,5 mm.

Tubo de Venturi. Largo: 180 mm, sección mayor: 32 mm y sección menor: 20 mm.

Diafragma con placa de medida. Diámetro mayor: 25 mm y diámetro menor: 20 mm.

El equipo incluye varias válvulas de bola para dirigir el flujo de agua a través de una tubería del circuito en concreto y una válvula de regulación para regular el flujo que circula a través de dicha tubería.

Treinta y cuatro tomas de presión con conectores rápidos.

Dos manómetros de agua, rango: 0 – 1000 mm.

Dos manómetros tipo Bourdon, rango: 0 – 2,5 bar.

- Grupo de Alimentación Hidráulica Básico, “FME00/B”:

Bomba centrifuga, 0,37 kW, 30 – 80  l/min, a 20,1 – 12,8 m.

Capacidad del depósito: 140  l.

Caudalímetro, rango: 600 – 6000  l/h.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales: Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

Elementos adicionales recomendados (No incluidos):

- FME-DFM. Caudalímetro Digital.

Equipo: - Dimensiones: 2100 x 850 x 1000 mm aprox.  - Peso: 150 kg aprox.

Grupo de Alimentación Hidráulica Básico "FME00/B": - Dimensiones: 1000 x 600 x 700 mm aprox. - Peso: 40 kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Determinación de la pérdida de carga por fricción en una tubería rugosa de diámetro interior de 17 mm.

2.- Determinación de la pérdida de carga por fricción en una tubería rugosa de diámetro interior de 23 mm.

3.- Determinación de la pérdida de carga por fricción en una tubería lisa de diámetro interior de 6,5 mm.

4.- Determinación de la pérdida de carga por fricción en una tubería lisa de diámetro interior de 16,5 mm.

5.- Determinación de la pérdida de carga por fricción en una tubería lisa de diámetro interior de 26,5 mm.

6.- Estudio de la influencia del diámetro en la pérdida de carga por fricción en tuberías rugosas.

7.- Estudio de la influencia del diámetro en la pérdida de carga por fricción en tuberías lisas.

8.- Estudio de la influencia de la rugosidad en la pérdida de carga.

9.- Determinación del coeficiente de fricción en una tubería rugosa de diámetro interior de 17 mm.

10.- Determinación del coeficiente de fricción en una tubería rugosa de diámetro interior de 23 mm.

11.- Determinación del coeficiente de fricción en una tubería lisa de diámetro interior de 6,5 mm.

12.- Determinación del coeficiente de fricción en una tubería lisa de diámetro interior de 16,5 mm.

13.- Determinación del coeficiente de fricción en una tubería lisa de diámetro interior de 26,5 mm.

14.- Estudio de la influencia del diámetro en el coeficiente de fricción en tuberías rugosas.

15.- Estudio de la influencia del diámetro en el coeficiente de fricción en tuberías lisas.

16.- Comparación del coeficiente de fricción en tuberías lisas y rugosas.

17.- Determinación de la pérdida de carga en una válvula de asiento inclinado.

18.- Determinación de la pérdida de carga en una válvula de compuerta.

19.- Determinación de la pérdida de carga en una válvula de membrana.

20.- Determinación de la pérdida de carga en una válvula de bola.

21.- Comparación de las pérdidas de carga en los distintos tipos de válvulas.

22.- Determinación de la pérdida de carga en un filtro de malla.

23.- Determinación de pérdida de carga en un codo de 90°.

24.- Determinación de la pérdida de carga en un doble codo de 90°.

25.- Determinación de la pérdida de carga en un codo de 45°.

26.- Determinación de la pérdida de carga en una “T” de 45°.

27.- Determinación de la pérdida de carga en una bifurcación simétrica en “Y”.

28.- Determinación de la pérdida de carga en un estrechamiento.

29.- Determinación de la pérdida de carga en un ensanchamiento gradual.

30.- Determinación de la pérdida de carga en un diafragma.

31.- Comparación de la pérdida de carga en los diferentes acoplamientos.

32.- Medida del caudal con el tubo de Venturi.

33.- Determinación del coeficiente de descarga Cd en el tubo de Venturi.

34.- Medida del caudal con el tubo de Pitot.

35.- Determinación del coeficiente de descarga Cd en el tubo de Pitot.

36.- Comparación de los caudales medidos en el tubo de Venturi y el tubo de Pitot.

Posibilidades prácticas adicionales:

37.- Estudio de la relación entre las pérdidas de presión debidas a la fricción del fluido y el caudal de agua.

38.- Determinación de la relación entre los coeficientes de fricción de las tuberías y el número de Reynolds de un caudal que circula a través de una tubería con la superficie rugosa.

39.- Determinación de los coeficientes de resistencia de codos, ensanchamientos y estrechamientos.

40.- Determinación de las curvas características de válvulas y acoplamientos.

Opcional

AFT/B/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.