ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Este set incluye:

Maletín de transporte para facilitar el transporte.

Set de prueba de estanqueidad:

Bomba manual.

Manómetro.

Conexiones embridadas.

Set de herramientas de montaje y desmontaje necesarias para cada una de las unidades.

Potencia máxima: 3000 W.

Caudal máximo: 30 m³/h.

Nº de revoluciones máximas: 2900 min-1.

Altura de elevación máxima: 29,5 m.

Diámetro de succión / descarga: DN50 / DN32 mm.

Diámetro de rodete: 160 mm.

Carcasa de bomba y rodete: Hierro fundido.

Eje: Acero AISI 304.

Manuales: 	Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y manual de Prácticas.

Dimensiones de la bomba: 380 x 290 x 200 mm aprox.  Peso: 28 Kg aprox.

Dimensiones del maletín: 793 x 322 x 385 mm aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Estudio y análisis del funcionamiento y de la estructura de los principales tipos de bombas mediante la identificación de los componentes de la estructura:

Bomba Centrífuga.

2.- Estudio y realización de ejercicios de montaje y desmontaje del conjunto.

3.- Estudio de estanqueidad mediante el principio de prensa estopas.

4.- Análisis de averías frecuentes.

5.- Análisis y determinación de la planificación de trabajos, principalmente de mantenimiento y reparación de daños y anomalías.

6.- Estudio y realización de ejercicios de sustitución de diferentes componentes.

7.- Lectura y comprensión de los dibujos técnicos y manuales de instrucciones.

Opcional

AMCP/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.