SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

Chaque ensemble comprend :

Une mallette pour un transport facile.

Un kit de test d'étanchéité :

Pompe manuelle.

Manomètre.

Raccords à brides.

Jeu d'outils de montage et de démontage nécessaires pour chacune des unités.

Puissance maximale : 180 W.

Débit : 5,5 l/h.

Nombre d'impulsions : 58 imp/min.

Pression nominale : 10 bar.

Diamètre de la membrane : DN64 mm.

Matériau de la tête, de la vanne et de la boîte à clapets : Acier inoxydable SS 316.

Piston : PTFE.

Manuels : Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et installation, Mise en route, Sécurité, Maintenance et Manuels pratiques.

- Dimensions de la pompe : 360 x 285 x 230 mm approx. - Poids : 20 Kg approx.

- Dimensions du boîtier : 570 x 280 x 210 mm approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Analyse et étude du fonctionnement et de la structure des principaux types de pompes en identifiant les composants de la structure :

Pompe à Diaphragme.

2.- Étude et exercices de montage et de démontage des ensembles.

3.- Etude de l'étanchéité par le principe du presse-étoupe.

4.- Analyse des pannes fréquentes.

5.- Analyse et établissement de la planification des travaux, principalement l'entretien et la réparation des dommages et anomalies.

6.- Étude et réalisation d'exercices de remplacement de différents composants.

7.- Compréhension écrite des dessins techniques et des manuels d'instructions.

Optionnel

AMDP/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.