ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

Cada set incluye:

Maletín de transporte para facilitar el transporte.

Set de prueba de estanqueidad:

Bomba manual.

Manómetro.

Conexiones embridadas.

Set de herramientas de montaje y desmontaje necesarias para cada una de las unidades.

AMCP. Equipo de Montaje y Mantenimiento de una Bomba Centrífuga:

Potencia máxima: 3000 W.

Caudal máximo: 30 m³/h.

Nº de revoluciones máximas: 2900 min-1.

Altura de elevación máxima: 29,5 m.

Diámetro de succión / descarga: DN50 / DN32 mm.

Diámetro de rodete: 160 mm.

Carcasa de bomba y rodete: Hierro fundido.

Eje: Acero AISI 304.

AMMCP. Equipo de Montaje y Mantenimiento de una Bomba Centrífuga Multietapa:

Potencia máxima: 4000 W.

Caudal máximo: 24 m³/h.

Nº de revoluciones máximas: 2900 min-1.

Altura de elevación máxima: 50,5 m.

Diámetro de succión / descarga: DN50 / DN50 mm.

Cabeza de la bomba: Fundición.

Eje: Acero AISI 304.

AMSP. Equipo de Montaje y Mantenimiento de una Bomba de Tornillo:

Potencia máxima: 500 W.

Caudal máximo: 0,8  m³/h.

Nº de revoluciones máximas: 532 min-1.

Presión de diseño: 12 bar.

Diámetro tapa / eje: 45 / 40 mm.

Cuerpo de la bomba: Hierro fundido.

Eje: Acero AISI 316.

AMDP. Equipo de Montaje y Mantenimiento de una Bomba de Diafragma:

Potencia máxima: 180 W.

Caudal: 5,5  l/h.

Nª de impulsiones: 58 imp/min.

Presión de diseño: 10 bar.

Diámetro de la membrana: DN64 mm.

Cabezal / válvula / caja válvula: Acero inoxidable SS 316.

Pistón: PTFE.

AMPP. Equipo de Montaje y Mantenimiento de una Bomba de Émbolo:

Potencia máxima: 180 W.

Caudal máximo 1000 l/h.

Nª de impulsiones: 116 imp/min.

Presión de diseño: 5 bar.

Diámetro pistón: DN89 mm.

Cabeza de la bomba: Acero inoxidable SS 316.

Pistón: Acero inoxidable SS 316.

Válvulas y caja válvulas: Acero inoxidable SS 316.

AMLCP. Equipo de Montaje y Mantenimiento de una Bomba Centrífuga en Línea:

Potencia máxima: 1500 W.

Caudal máximo: 12,5 m³/h.

Número de revoluciones: 2900 m-1.

Altura de elevación máxima: 21 m.

Diámetro de succión / descarga: DN32 / DN32 mm.

Cuerpo y cabeza: fundición.

AMGP. Equipo de Montaje y Mantenimiento de una Bomba  de Engranajes:

Potencia máxima: 2,2 kW.

Caudal máximo: 5400  l/h.

Nº de revoluciones del motor: 1450 min-1.

Presión máxima: 6 bar.

Cuerpo de la bomba y tapa: fundición gris GG – 25.

Diámetro eje: DN22 mm.

Engranajes: Acero tratado.

Eje: Acero de cementación.

Manuales: Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

AMCP:

- Dimensiones de la bomba: 380 x  290 x 200 mm aprox.- Peso: 28 Kg aprox.

- Dimensiones del maletín: 793 x 322 x 385 mm aprox.

AMMCP:

- Dimensiones de la bomba: 200 x 690 x 300 mm aprox. - Peso: 42 Kg aprox.

- Dimensiones del maletín: 793 x 322 x 385 mm aprox.

AMSP:

- Dimensiones de la bomba: 780 x 250 x 252 mm aprox. - Peso: 20 Kg aprox.

- Dimensiones del maletín: 793 x 322 x 385 mm aprox.

AMDP:

- Dimensiones de la bomba: 360 x 285 x 230 mm aprox. - Peso: 20 Kg aprox.

- Dimensiones del maletín: 570 x 280 x 210 mm aprox.

AMPP:

- Dimensiones de la bomba: 410 x 453 x 230 mm aprox. - Peso: 35 Kg aprox.

- Dimensiones del maletín: 793 x 322 x 385 mm aprox.

AMLCP:

- Dimensiones de la bomba: 511 x 340 x 120 mm aprox. - Peso: 50 Kg aprox.

- Dimensiones del maletín: 793 x 322 x 385 mm aprox.

AMGP:

- Dimensiones de la bomba: 324 x 260 x 160 mm aprox. - Peso: 37 Kg aprox.

- Dimensiones del maletín: 440 x 240 x 200 mm aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.-  Estudio y análisis del funcionamiento y de la estructura de los principales tipos de bombas mediante la identificación de los componentes de la estructura:

Bomba Centrífuga.

Bomba Centrífuga Multietapa.

Bomba de Tornillo.

Bomba de Diafragma.

Bomba Dosificadora de pistón (bomba de émbolo).

Bomba Centrífuga en Línea.

Bomba de Engranajes.

2.-  Estudio y realización de ejercicios de montaje y desmontaje del conjunto.

3.-  Estudio de estanqueidad mediante el principio de prensa estopas.

4.-  Análisis de averías frecuentes.

5.-  Análisis y determinación de la planificación de trabajos, principalmente de mantenimiento y reparación de daños y anomalías.

6.-  Estudio y realización de ejercicios de sustitución de diferentes componentes.

7.-  Lectura y comprensión de los dibujos técnicos y manuales de instrucciones.

Opcional

AMP/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.