ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

El equipo “AMT” está compuesto principalmente por:

- Equipo de Malla en Tuberías, “AMT/P”:

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

El equipo incluye ruedas para facilitar su movilidad.

Principales elementos metálicos de acero inoxidable.

Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo real.

Malla de tuberías.

Panel lateral sobre el que se colocan todos los elementos de ensayo.

Tuberías de ensayo:

Tubería de aluminio, 16 mm de diámetro exterior.

Tubería de PVC, 25 mm de diámetro exterior.

Tubería de PVC, 16 mm de diámetro exterior.

Tubería de PVC, 20 mm de diámetro exterior.

Tubería de metacrilato, 16 mm de diámetro exterior.

Conexiones de ensayo:

Conexión de cuatro tuberías con válvula de desagüe o de salida.

Conexión de tres tuberías.

Conexión recta de una tubería con válvula de salida.

Conexión de tubería con válvula de salida en forma de sifón.

Conexión de dos tuberías con válvula de salida. (3 unidades).

Conexión de dos tuberías con toma de presión.

Conexión de dos tuberías sin toma de presión.

Panel de manómetros:

Dos manómetros de agua, 1000 mmH2O.

Dos manómetros tipo Bourdon, rango: 0 – 2,5 bar.

Tomas de presión en los elementos de ensayo.

Válvulas para distribuir el caudal a la red.

- Banco Hidráulico (FME00):

Banco hidráulico móvil, construido en poliéster reforzado con fibra de vidrio y montado sobre ruedas para moverlo con facilidad.

Bomba centrífuga, 0,37 kW, 30 – 80  l/min a 20,1 – 12,8 m.

Rodete de acero inoxidable.

Depósito sumidero, capacidad: 165  l.

Canal pequeño, capacidad: 8  l.

Medida de flujo: depósito volumétrico calibrado de 0 a 7  l para caudales bajos y de 0 a 40  l para caudales altos.

Tubo de nivel provisto de escala que indica el nivel de agua del depósito superior.

Válvula de control para regular el caudal.

Fabricado con materiales resistentes a la corrosión lo que garantiza una larga vida útil del equipo.

Cables y accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales:

Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de prácticas.

Equipo:  - Dimensiones: 1500 x 1000 x 1700 mm aprox.  - Peso: 100 Kg aprox.

Banco Hidráulico (FME00):  - Dimensiones: 1130 x 730 x 1000 mm aprox. - Peso: 70 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Pérdida de carga en una tubería de PVC.

2.- Pérdida de carga en una tubería de aluminio.

3.- Pérdida de carga en una tubería de metacrilato.

4.- Estudio de la pérdida de carga en tuberías del mismo material.

5.- Estudio de la pérdida de carga en función del material.

6.- Coeficiente de fricción en una tubería de PVC.

7.- Coeficiente de fricción en una tubería de aluminio.

8.- Coeficiente de fricción en una tubería de metacrilato.

9.- Estudio del coeficiente de fricción en función del material.

10.- Estudio del coeficiente de fricción en función del diámetro.

11.- Configuración de malla en paralelo para tuberías del mismo material y distinto diámetro.

12.- Configuración de malla en paralelo para tuberías de distinto material e igual diámetro.

13.- Configuración de malla en serie para tuberías del mismo material y distinto diámetro.

14.- Configuración de malla en serie para tuberías de distinto material e igual diámetro.

Posibilidades prácticas adicionales:

15.- Llenado de los manómetros.

Opcional

AMT/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.