SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

L'unité “AMT/P” se compose principalement de :

Structure en aluminium anodisé et panneaux en acier peint.

L'unité comprend des roues pour faciliter la mobilité.

Principaux éléments métalliques en acier inoxydable.

Diagramme sur le panneau avant avec une distribution similaire aux éléments de l'appareil réel.

Réseau de tuyaux.

Panneau latéral où se trouvent tous les éléments d'essai.

Tuyaux d'essai :

Tube en aluminium, diamètre extérieur de 16 mm.

Tuyau en PVC, diamètre extérieur de 25 mm.

Tuyau en PVC, diamètre extérieur de 16 mm.

Tuyau en PVC, diamètre extérieur de 20 mm.

Tube en méthacrylate, diamètre extérieur de 16 mm.

Raccords d'essai :

Raccordement de quatre tuyaux avec vanne de vidange ou de sortie.

Raccordement de trois tuyaux.

Raccordement droit d'un tuyau avec vanne de sortie.

Raccord de tuyau avec tuyau de sortie en forme de siphon.

Raccordement de deux tuyaux avec vanne de sortie. (3 unités).

Raccordement de deux tuyaux avec prise de pression.

Raccordement de deux tuyaux sans prise de pression.

Panneau de manomètres :

Deux manomètres à eau, 1000 mmH2O.

Deux manomètres de type Bourdon, plage : 0 – 2,5 bar.

Prises de pression dans les éléments d'essai.

Vannes de distribution du débit au réseau.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels : Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Assemblage et installation, Mise en route, Sécurité, Maintenance et Manuels pratiques.

- Dimensions : 1500 x 1000 x 1700 mm approx. (50,05 x 39,37 x 66,93 pouces approx.) - Poids : 100 Kg approx. (441 livres approx.)

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Pertes de charge dans une canalisation en PVC.

2.- Pertes de charge dans un tuyau en aluminium.

3.- Pertes de charge dans une canalisation en méthacrylate.

4.- Etude des pertes de charge dans des tuyaux de même matériau.

5.- Etude des pertes de charge en fonction du matériau.

6.- Coefficient de frottement dans une canalisation en PVC.

7.- Coefficient de frottement dans une canalisation en aluminium.

8.- Coefficient de frottement dans une canalisation en méthacrylate.

9.- Etude du coefficient de frottement en fonction du matériau.

10.- Etude du coefficient de frottement en fonction du diamètre.

11.- Configuration d’un réseau parallèle pour des tuyaux de même matériau et de diamètre différent.

12.- Configuration d’un réseau parallèle pour des tuyaux de matériaux différents et de même diamètre.

13.- Configuration d’un réseau en série pour des tuyaux de matériaux différents et de diamètres différents.

14.- Configuration de réseau en série pour des tuyaux de matériaux différents et de même diamètre.

Possibilités pratiques supplémentaires :

15.- Remplissage des manomètres.

Optionnel

AMT/P/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.