ESPECIFICACIONES DE CONCURSO (de los items principales)

1 Equipo AUHT/CTS:

Estructura de aluminio anodizado y paneles de acero pintado.

El equipo incluye ruedas para facilitar su movilidad.

Principales elementos metálicos de acero inoxidable.

Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo real.

Apto para alimentación, todas las tuberías y componentes en contacto con el producto están fabricados en acero inoxidable.

Condiciones de operación, temperatura de hasta 150 ºC y presión de hasta 5 bar.

Tanque de producto:

Volumen: 3 l.

Interruptor de nivel.

Tanque de agua caliente:

Volumen: 8 l.

Interruptor de nivel.

Bomba de agua:

Caudal nominal: 1m³/h.

Caudal máx.: 2 m³/h.

Potencia: 0,55 kW.

Bomba de alimentación de producto:

Caudal nominal: 1 m³/h.

Potencia: 0,75 kW.

Intercambiador de calor de placas del circuito principal:

Área: 0,032 m².

Temperatura máxima: hasta 160 ºC.

16 placas para precalentamiento, 16 placas para enfriamiento, 7 placas para calentamiento y 8 placas para enfriamiento adicional.

Intercambiador de calor de placas del circuito de agua caliente:

Área: 0,81 m².

Temperatura: hasta 200 ºC.

Presión de diseño: 30 Pa.

Presión de prueba: 45 Pa.

Vaso de expansión.

Grupo de seguridad con válvula de alivio: 3 bar.

Diez sensores de temperatura tipo “J”.

Sensor de caudal de producto, rango: 0.1-25 l/min.

26 válvulas de bola para selección de circuitos y de intercambiadores.

Válvula de bola de purga del circuito de agua de calentamiento.

Dos válvulas neumáticas solenoides de 3 vías.

Válvula neumática solenoide de 2 vías.

Regulador de presión de entrada de aire. Presión máxima: 7 bar.

Medidas de seguridad:

Válvula de alivio:

Presión máxima: 10 bar.

Presión de trabajo: 0,5 – 9 bar.

Temperatura máxima: hasta 220 ºC.

Cinco sensores de presión:

Sensor de presión para el circuito de agua, rango: 0 - 10 bar.

Dos sensores de presión para el circuito de producto, rango: 0 - 10 bar.

Dos sensores de presión para el circuito de vapor, rango: 0-10 bar.

Seis manómetros:

Presión máxima: 10 bar.

Dos termómetros:

Temperatura máxima: hasta 150 ºC.

Válvulas de regulación:

Presión máxima: 10 bar.

Temperatura máxima: hasta 300 ºC.

El equipo completo incluye también:

Sistema SCADA con Control Avanzado en Tiempo Real y Control PID.

Control Abierto + Multicontrol + Control en Tiempo Real.

Software de Control EDIBON específico, basado en LabVIEW.

Tarjeta de Adquisición de Datos de National Instruments (250 KS/s, kilo muestras por segundo).

Ejercicios de calibración, incluidos, que enseñan al usuario cómo calibrar un sensor y la importancia de comprobar la precisión de los sensores antes de realizar las mediciones.

Compatibilidad del equipo con un proyector y/o una pizarra electrónica, que permiten explicar y demostrar el funcionamiento del equipo a toda la clase al mismo tiempo.

Preparado para realizar investigación aplicada, simulación industrial real, cursos de formación, etc.

El usuario puede realizar las prácticas controlando el equipo a distancia, y además es posible realizar el control a distancia por el departamento técnico de EDIBON.

El equipo es totalmente seguro, ya que dispone de 4 sistemas de seguridad (mecánico, eléctrico, electrónico y por software).

Diseñado y fabricado bajo varias normas de calidad.

Software ICAI opcional para crear, editar y llevar a cabo ejercicios prácticos, tests, exámenes, cálculos, etc. Además de monitorizar el progreso y conocimiento alcanzado por el usuario.

Este equipo se ha diseñado para poder integrarse en futuras expansiones. Una expansión típica es el Sistema SCADA NET de EDIBON (ESN) que permite trabajar simultáneamente a varios estudiantes con varios equipos en una red local.

Elementos requeridos (No incluidos):

- TGV-18KWA. Generador de Vapor (18 kW) (para altas presiones y altas temperaturas).

Estructura de hierro con rejilla de ventilación.

Depósito de agua de acero inoxidable (volumen: 70 l).

Todo el cuerpo de la caldera está calorifugado con lana mineral.

Producción de vapor: 28 - 36 Kg.v.h.

Interruptor de encendido.

Indicador de encendido y apagado de la resistencia de calentamiento.

Manómetro que determina la presión dentro del generador, rango: 0 - 6 bar.

Resistencia eléctrica de calentamiento: 18 kW.

Válvula automática de admisión.

Interruptor de presión de seguridad (6 bar).

Válvula de seguridad: 6 bar.

Dos interruptores de nivel de seguridad (uno de nivel mínimo y otro de nivel máximo).

2 PLCHMI. Control y Monitorización local/remota IIoT con HMI (incluido):

La expansión para PLC y HMI, “PLCHMI”, es un sistema compuesto por una interfaz que incluye módulos PLC como CPU, módulo de E/S digital, módulo de E/S analógica, módulo de comunicaciones, etc. y una caja de control con pantalla HMI.

Interfaz PLC:

Controlador PLC:

CPU Panasonic FP7 CPS31E.

Módulos de E/S digitales:

Entradas digitales; rango de entrada de 0 V a 24 V.

Salidas digitales; salida de relé.

Módulos de E/S analógicos:

Entradas analógicas; resolución de 16 bits. Rango de entrada de -10 V a +10 V.

Salidas analógicas; resolución de 16 bits. Rango de salida de -10 V a +10 V.

Conectores y puertos de comunicación:

Conmutador Ethernet de 2 puertos.

Conector SCSI.

USB, serie DB-9 o DB-25 (si se requiere).

La interfaz PLC puede sufrir modificaciones en cualquier momento, alcanzando o mejorando las prestaciones requeridas en el equipo.

Caja de control y pantalla HMI:

Pantalla HMI:

Pantalla táctil: Analógica resistiva.

Tamaño: 10”. 16:9 TFT.

Resolución: 1024 x 600, WVGA.

Colores: 64 K.

Puerto Ethernet.

3 AUHT/CTS/CCSOF. Software de Supervisión + Software de Control + Software de Adquisición de Datos + Software de Manejo de Datos:

El sistema SCADA está compuesto por cuatro paquetes de software con las siguientes características:

El Software de Supervisión se encarga de vigilar en tiempo real los elementos de arranque y parada, las condiciones inesperadas y la evolución de los procesos. En caso de ser necesario, actúa sobre el sistema y notifica al usuario las operaciones incorrectas.

El Software de Control permite manejar múltiples procesos y variables en tiempo real, ya sea de manera manual o automática. Se implementan varios tipos de algoritmos de control como el CONTROL PID dependiendo del campo de estudio.

El Software de Adquisición de Datos se centra en la medición y el procesamiento de las señales del proceso con muy alta precisión obteniendo una respuesta sincronizada y rápida del sistema. Un sistema de calibración forma parte de este software para ajustar las mediciones del sensor.

El Software de Manejo de Datos almacena y representa, alarmas, variables y evolución del proceso en tiempo real tanto en un formato gráfico como en un formato numérico como los gráficos de tiempo o el diagrama de proceso. Se pueden generar informes imprimibles o se pueden cargar datos históricos para estudiar los experimentos en detalle.

El Software es una arquitectura abierta y flexible que facilita el acceso a diferentes niveles de trabajo tanto de Instructores como de Estudiantes. Es compatible con el sistema operativo Windows y los estándares industriales actuales. La interfaz gráfica de usuario es intuitiva y fácil de usar.

4 Cables y Accesorios, para un funcionamiento normal.

5 Manuales:

Este equipo se suministra con 8 manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Interface y Software de control, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento, Calibración y Manual de prácticas.

*Referencias de 1 a 5 son los items principales: AUHT/CTS + PLCHMI + AUHT/CTS/CCSOF + Cables y Accesorios + Manuales están incluidos en el suministro mínimo para permitir el funcionamiento completo.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS PARA REALIZAR CON LOS ITEMS PRINCIPALES

1.-  Pasteurización de leche, comparación de producto crudo y producto tratado.

2.-  Control de bacterias patógenas, evaluaciones de vida útil.

3.-  Balances de energía.

4.-  Sistemas CIP.

5.-  Análisis de la opción del enfriamiento en dos etapas.

6.-  Estudio de diferentes tipos de intercambio de calor.

7.-  Estuido de la operación en continuo.

8.-  Estudo de la operación en lotes.

Otras posibilidades que pueden realizarse con este equipo:

9.-  Varios alumnos pueden visualizar simultáneamente los resultados.

Visualizar todos los resultados en la clase, en tiempo real, por medio de un proyector o una pizarra electrónica.

10.-Control Abierto, Multicontrol y Control en Tiempo Real.

Este equipo permite intrínsecamente y/o extrínsecamente cambiar en tiempo real el span, la ganancia; los parámetros proporcional, integral y derivativo, etc.

11.-El Sistema de Control desde Computador con SCADA y Control PID permiten una simulación industrial real.

12.-Este equipo es totalmente seguro ya que dispone de dispositivos de seguridad mecánicos, eléctricos/electrónicos y de software.

13.-Este equipo puede usarse para realizar investigación aplicada.

14.-Este equipo puede usarse para impartir cursos de formación a Industrias, incluso a otras Instituciones de Educación Técnica.

15.-Control del proceso del equipo AUHT/CTS a través de la interface de control, sin el computador.

16.-Visualización de todos los valores de los sensores usados en el proceso del equipo AUHT/CTS.

- El usuario puede realizar otros ejercicios diseñados por él mismo.