ESPECIFICACIONES DE CONCURSO

1 Equipo EMPTA-1PH/4K:

Equipo de sobremesa.

Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo real.

Transformador monofásico de potencia.

Potencia nominal: 4 kVA, 1 PH.

Voltaje del devanado primario: 110 – 127 VAC.

Voltaje del devanado secundario: 200 – 240 VAC.

Corriente nominal del devanado primario: 30 A.

Corriente nominal del devanado secundario: 16 A.

Fusible: 32 A.

Frecuencia: 50/60 Hz.

Protección diferencial monofásica 30 mA, 32 A.

2 Equipo EMPTA-UL/CSA:

Equipo de sobremesa.

Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo real.

Transformador monofásico de potencia.

Potencia nominal: 4 kVA, 1 PH.

Voltaje del devanado primario: 110 – 127 VAC.

Voltaje del devanado secundario: 200 – 240 VAC.

Corriente nominal del devanado primario: 30 A.

Corriente nominal del devanado secundario: 16 A.

Fusible: 16 A.

Frecuencia: 50/60 Hz.

Protección diferencial monofásica 30 mA, 32 A.

3 Equipo EMPTA-3PH/7K:

Equipo de sobremesa.

Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo real.

Transformador trifásico de potencia.

Potencia nominal: 7 kVA, 3 PH.

Voltaje del devanado primario: 190 – 240 VAC.

Voltaje del devanado secundario: 380 – 400 VAC.

Corriente nominal del devanado primario: 20 A.

Corriente nominal del devanado secundario: 10 A.

Fusibles: 3 x 16 A.

Frecuencia: 50/60 Hz.

Protección diferencial trifásica 30 mA, 20 A.

4 Equipo EMPTA-3PH/12K:

Equipo de sobremesa.

Diagrama en el panel frontal con distribución similar a la de los elementos en el equipo real.

Transformador trifásico de potencia.

Potencia nominal: 12 kVA, 3 PH.

Voltaje del devanado primario: 190 – 240 VAC.

Voltaje del devanado secundario: 380 – 400 VAC.

Corriente nominal del devanado primario: 30 A.

Corriente nominal del devanado secundario: 20 A.

Fusibles: 3 x 32 A.

Frecuencia: 50/60 Hz.

Protección diferencial trifásica 30 mA, 32 A.

EMPTA-1PH/4K: - Dimensiones: 300 x 300 x 300 mm aprox. - Peso: 10 Kg aprox.

EMPTA-UL/CSA: - Dimensiones: 300 x 300 x 300 mm aprox. - Peso: 10 Kg aprox.

EMPTA-3PH/7K: - Dimensiones: 300 x 300 x 300 mm aprox.  - Peso: 30 Kg aprox.

EMPTA-3PH/12K: - Dimensiones: 300 x 300 x 300 mm aprox.  - Peso: 70 Kg aprox.