SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

L’unité “AV-A” comprend les éléments suivants :

Système de gestion du moteur :

Bobine d'allumage.

Bougie d'allumage.

Solénoïde d'injection de carburant.

Soupape de recirculation des gaz d'échappement (EGR).

Clapet d'étranglement électronique.

Électrovanne de purge de cartouche.

Pompe à carburant.

Systèmes motorisés :

Moteur à CC :

Alimentation du moteur : 10 VCC.

Vitesse maximale : 10000 r.p.m.

Rapport de vitesse : 21:1.

Potentiomètre pour mesurer la position du moteur CC.

Interrupteur de contrôle de la rotation du moteur.

Bouton pour ajuster la position du moteur CC.

Bouton de réglage de la vitesse du moteur CC.

Circuit de contrôle du bus CAN.

Moteur pas à pas :

Alimentation du moteur : 5 VCC.

Puissance du moteur : 10 W.

Deux vitesses configurables.

Contrôle du moteur dans les deux sens.

Ventilateur de refroidissement :

Alimentation du moteur : 12 VCC.

Vitesse de refroidissement : PWM (pulse width modulation).

Pompe du lave-glace :

Alimentation du moteur : 12 VCC.

Système d'éclairage de la voiture :

Bouton-poussoir d'urgence de la voiture et feux d'urgence de la voiture.

Commutateur de direction et feux indicateurs de direction.

Bouton-poussoir de freinage et feux de freinage.

Bouton-poussoir d'ouverture de porte et témoin lumineux d'ouverture de porte.

Système de klaxon de voiture :

Buzzer.

Electrovanne 12 VCC :

Contrôle ON / OFF.

PWM control (pulse width modulation).

Electro-aimant 12 VCC :

Contrôle ON / OFF.

Alimentation en CC :

Circuit avec un interrupteur à clé de voiture électrique pour alimenter le circuit en 12 VCC.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels : Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Montage et Installation, Mise en route, Sécurité, Maintenance et Manuels pratiques.

Éléments supplémentaires recommandés (Non inclus) :

- AV-ECD. Unité de Dispositif de Contrôle Électronique pour l’Automobile.

Unité de contrôle électronique (ECU) :

Communication avec les capteurs et les actionneurs par le biais des protocoles de réseau CAN ou LIN ou par des signaux numériques ou analogiques.

Permet l’autodiagnostic de l’ECU pour détecter les défaillances.

Permet la reprogrammation de l’ECU avec deux configurations de moteur : à aspiration naturelle et à turbocompression.

Circuits de capteurs émulés :

Capteur de pression absolue du collecteur.

Capteur de position de la pédale d’accélérateur.

Capteur de température d’air d’admission.

Capteur de température du liquide de refroidissement.

Capteur de température de recirculation des gaz d’échappement (EGR).

Sonde d’oxygène ou sonde lambda.

Capteur de débit massique d’air.

Capteurs de position du vilebrequin et de l’arbre à cames.

Capteur de pression du réservoir de carburant.

Circuits d’actionneurs émulés :

Électrovanne de purge de bidon.

Solénoïde de commande de suralimentation du turbocompresseur.

Soupape de recirculation des gaz d’échappement (EGR).

Bougie d’allumage.

Injecteur de carburant.

Clapet d’étranglement électronique.

Ventilateur de réfrigération du moteur.

Éléments supplémentaires recommandés (un seul) (Non inclus) :

- EDAS/VIS-0.25. Système d’Acquisition de Données et Instrumentation Virtuelle EDIBON (vitesse : 250 000 échantillons/s). o EDAS/VIS-1.25. Système d’Acquisition de Données et Instrumentation Virtuelle EDIBON (vitesse : 1.250.000 échantillons/s).

16 entrées analogiques (1 bloc avec 12 canaux de tension et 1 bloc avec 2 canaux actuels (4 connexions)).

EDAS/VIS-0.25, Vitesse d’échantillonnage 250 000 échantillons par seconde.

EDAS/VIS-1.25, Vitesse d’échantillonnage 1 250 000 échantillons par seconde.

2 sorties analogiques.

24 entrées/sorties numériques, configurables en entrées ou sorties, avec 24 voyants LED d’état.

Ces entrées/sorties numériques sont regroupées en trois ports de huit voies (P0, P1 et P3).

4 commutateurs de signal numérique 0 - 5 V.

2 potentiomètres de signal analogique 12 V.

Interrupteur principal ON / OFF.

À l’intérieur: Alimentation interne de 12 et 5 V. Potentiomètre.

DAB. Carte d’Acquisition de Données :

Carte d’Acquisition de Données fait partie du système SCADA.

Pour Version EDAS/VIS-1.25 Version Système EDIBON d’Acquisition de Données et d’Instrumentation Virtuelle (Vitesse:  1,250.000 échantillons/s):

Carte d’acquisition de données PCI (National Instruments) à placer dans un slot d’ordinateur. Bus PCI

Entrée analogique :

Nombre de canaux= 16 asymétrique ou 8 différentiels. Résolution=16 bits,1 sur 65536.

Taux d’échantillonnage jusqu’à : 1.250 000 S/s (échantillons par seconde). Plage d’entrée (V)=±10 V.

Transferts de données=DMA, interruptions, I/0 programmé. Nombre de canaux DMA=6.

Sortie analogique:

Nombre de canaux=2. Résolution=16 bits, 1 sur 65536. Max. taux de sortie jusqu’à : 900 KS/s.

Plage de sortie(V)=±10 V. Transferts de données=DMA, interruptions, I/0 programmé.

Entrée/Sortie Numérique : Nombre de chaînes=24 entrées/sorties. Port 0 jusqu’à 8 MHz.

Timing : Compteur/temporisateurs=2. Résolution : Compteur/temporisateur : 32 bits.

Pour Version EDAS/VIS-0.25 Version Système EDIBON d’Acquisition de Données et d’Instrumentation Virtuelle (Vitesse:  250.000 échantillons/s):

Taux d’échantillonnage jusqu’à : 250 000 S/s (échantillons par seconde).

Sortie analogique : Max. taux de sortie jusqu’à : 10 KS/s.

Entrée/sortie numérique : Nombre de voies=24 entrées/sorties. Port 0 jusqu’à 1 MHz.

Le reste des caractéristiques est identique à la version EDAS/VIS 1.25.

La Carte d’Acquisition de données peut subir des modifications de modèle à tout moment, atteignant ou améliorant les performances requises de l’unité.

EDAS/VIS/CCSOF. Logiciel de Contrôle + Acquisition de Données + Gestion des Données :

Compatible avec les systèmes d’exploitation Windows actuels. Cadre graphique convivial.

Logiciel configurable permettant la représentation temporelle/fréquentielle des différentes entrées et sorties. Visualisation d’une tension des circuits sur l’écran de l’ordinateur.

Il permet de stocker toutes les données dans un fichier, d’imprimer des écrans et des rapports des signaux à tout moment.

Mesure, analyse, visualisation, représentation et rapport des résultats.

Ensemble d’instruments virtuels :

Oscilloscope:

Canaux : 12 simultané. Tension d’entrée maximale : 10 V.

Les 12 canaux d’entrée peuvent être mis à l’échelle pour comparer le signal avec différents niveaux de tension.

Vitesse d’échantillonnage maximale : 1000 échantillons par seconde.

“Menu Mathématiques” avec des opérations comme addition, soustraction, multiplication et division, entre l’un des 12 canaux de l’oscilloscope.

Générateur de fonctions :

Deux générateurs de signaux indépendants, pour sinusoïdale, triangulaire, en dents de scie et carrée.

Canaux : 2 (permettant de travailler simultanément). Tension de sortie maximale : 10 V.

Vitesse d’échantillonnage maximale : 1000 échantillons par seconde.

Il comprend un graphique où un signal de sortie pour chaque canal est affiché.

Analyseur de spectre:

Canaux: 12 (simultanée). Tension maximale: 10 V. Analyseur de spectre numérique : basé sur la FFT

Vitesse d’échantillonnage maximale : 1000 échantillons par seconde.

Multimètre :

Voltmètre, canaux : 12 (simultanée). Tension maximale: 10 V. RMS.

Ampèremètre, canaux : 2 (simultané). Maximale ampère : 500 mA RMS par voie).

Analyseur transitoire.

Analyseur logique :

Nombre de canaux d’entrée : 8. Niveau de tension TTL.

Source d’horloge : 2 sources différentes.

Cet instrument permet de recevoir jusqu’à 8 signaux numériques simultanément.

Générateur logique :

Nombre de canaux de transmission : 8. Niveau de tension TTL.

Cet instrument permet de recevoir jusqu’à 8 signaux numériques simultanément.

- Dimensions : 640 x 320 x 1000 mm environ. (25,2 x 12,6 x 39,4 pouces environ.) - Poids : 50 kg environ. (100 livres environ.)

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

1.- Les actionneurs impliqués dans les systèmes d'allumage du moteur.

2.- Fonction de la vanne de recirculation des gaz d'échappement (EGR).

3.- Comprendre le fonctionnement du papillon des gaz ou du papillon électronique.

4.- Fonction de l'électrovanne de purge du bidon.

5.- Fonctionnement de la pompe à carburant et de l'injecteur.

6.- Systèmes motorisés dans le domaine de l'automobile.

7.- Contrôle de la vitesse du ventilateur de refroidissement avec un signal PWM.

8.- Contrôle du débit de la pompe du lave-glace.

9.- Fonctionnement du klaxon de la voiture.

10.- Fonctionnement de l'électroaimant.

11.- Contrôle du système d'éclairage de la voiture.

- Plusieurs autres exercices peuvent être réalisés et conçus par l'utilisateur.

Optionnel

AV-A/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.