Especificaciones de Concurso

El equipo “AV-AC” incluye los siguientes elementos:

Sistema de control electrónico:

Unidad de control electrónico.

Cableado desde la unidad de control electrónico a cada componente.

Caja de relés y fusibles:

Módulo GEM de coche.

Voltaje de funcionamiento: 12 VCC.

Conector de diagnóstico OBDII.

Circuitos de los sensores y actuadores:

Componentes de la alimentación:

Suministro eléctrico de 12 VCC para alimentar al sistema.

Interruptor de encendido del coche.

Sistema de cierre centralizado:

Llave con mando a distancia.

Cierre electrónico de las puertas delanteras izquierda y derecha.

Cierre electrónico de las puertas traseras izquierda y derecha.

Cierre electrónico del maletero.

Cierre electrónico de la tapa del tanque de combustible.

Pulsador de la puerta del maletero.

Sistema de iluminación del coche:

Sensor de luz.

Luces delanteras:

Sistema de nivelación automática de los faros.

Luces de cruce izquierda y derecha.

Luces largas izquierda y derecha.

Luces de circulación diurna.

Intermitentes delanteros izquierdo y derecho.

Intermitentes laterales izquierdo y derecho.

Luces antiniebla delantera izquierda y derecha.

Luces traseras:

Intermitentes traseros izquierdo y derecho.

Luz antiniebla trasera.

Luces de freno traseras izquierda y derecha.

Tercera luz de freno.

Luz de marcha atrás.

Luces para matrícula.

Luces auxiliares:

Luz del interior del coche.

Luz del maletero.

Sistema del espejo de visión trasera:

Interruptor de control del retrovisor.

Espejo de visión trasera lateral ajustable y autodesempeñante.

Espejo de visión trasera interior antideslumbrante.

Panel de instrumentos del coche con controles:

Tacómetro.

Velocímetro.

Indicador de combustible.

Indicadores del sistema de iluminación del coche.

Indicador de aviso de la carga de la batería.

Luz indicadora de aviso de la presión de aceite.

Interruptor de control de las luces:

Luces de cruce.

Luces largas.

Interruptor de las luces antiniebla delanteras.

Interruptor de la luz antiniebla trasera.

Volante con controles:

Control del limpiaparabrisas.

Pulsador de la bocina.

Pulsador de luces de emergencia.

Interruptor para activación de la luz de marcha atrás.

Interruptor para activación de las luces de frenado.

Control de los intermitentes.

Sistema limpiaparabrisas:

Sensor de lluvia.

Motor del limpiaparabrisas delantero y trasero.

Bomba del agua de lavado.

Sistema de audio del coche:

Radio estéreo del coche.

Panel de control de radio estéreo del coche.

Dos altavoces de 12 VCC.

Sistema de elevalunas eléctrico:

Motor de los elevalunas eléctricos izquierdo y derecho.

Interruptores de control de los elevalunas eléctricos.

Comunicación mediante bus CAN.

Sistema de estacionamiento mediante ultrasonidos:

Cuatro unidades de emisor y receptor ultrasónico.

Unidad de control de automóvil ultrasónico.

Altavoz de 12 VCC.

Sensor del nivel de combustible.

Enchufe de coche de 12 VCC.

Simulador de luneta térmica.

Módulo de pruebas para comprobar el funcionamiento de cada sensor y actuador operando individualmente:

Acoplado a la estructura del equipo.

Conector de laboratorio de 4 mm con fuente de alimentación de 12 VCC.

Conector de laboratorio de 4 mm con los terminales de comunicación de la unidad de control electrónico.

Módulo de generación de fallos:

Acoplado a la estructura del equipo.

Introduce doce fallos en el funcionamiento de diferentes sensores y actuadores y la comunicación entre éstos y la unidad de control electrónico.

Los fallos se generan a través de conmutadores de palanca.

Cables y Accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales: Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de Prácticas.

- Dimensiones: 1150 x 2500 x 2200 mm aprox. - Peso: 150 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

1.- Familiarización con la unidad de control electrónico.

2.- Sensor de luz para el sistema de iluminación.

3.- Función y activación de los componentes de control del sistema de cierre centralizado.

4.- Limpiaparabrisas delantero y sensor de lluvia.

5.- Función del espejo retrovisor lateral ajustable y calefactable.

6.- Activación de los elevalunas eléctricos.

7.- Sistema de aparcamiento de ultrasonidos.

8.- Interruptor de la luz de marcha atrás.

9.- Interruptor de la luz de freno.

10.- Funciones de control del volante del coche.

11.- Función del panel de instrumentos.

12.- Activación y control del sistema de iluminación.

13.- Función del espejo retrovisor ajustable con atenuación automática.

14.- Sistema de audio del coche.

15.- Inserción de fallos y diagnosis.

16.- Comprobación individual de actuadores y sensores.

- El usuario puede realizar otros ejercicios diseñados por él mismo.

Opcional

AV-AC/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.