Especificaciones de Concurso

El equipo “AV-ECD” incluye los siguientes circuitos:

Unidad de control electrónico (ECU):

Comunicación con sensores y actuadores mediante los protocolos CAN o LIN o con señales digitales o analógicas.

Permite realizar un autodiagnóstico de la ECU para detectar fallos.

Permite reprogramar la ECU con dos configuraciones de motor: atmosférico y turboalimentado.

Circuitos de los sensores simulados:

Sensor de presión absoluta del colector.

Sensor de posición del pedal del acelerador.

Sensor de temperatura del aire de entrada.

Sensor de temperatura del refrigerante.

Sensor de temperatura de la recirculación de gases de escape (EGR).

Sensor de oxígeno o sonda Lambda.

Sensor de masa de aire.

Sensores de posición del árbol de levas y del cigüeñal.

Sensor de presión del tanque de combustible.

Circuitos de los actuadores simulados:

Válvula solenoide de purga del depósito.

Solenoide de control de la presión del turbocompresor.

Válvula de recirculación de gases de escape (EGR).

Bujía.

Inyector de combustible.

Válvula de aceleración electrónica.

Ventilador de refrigeración del motor.

Cables y Accesorios, para un funcionamiento normal.

Manuales: Este equipo se suministra con los siguientes manuales: Servicios requeridos, Montaje e Instalación, Puesta en marcha, Seguridad, Mantenimiento y Manual de Prácticas.

Elementos adicionales recomendados (No incluidos):

- AV-S. Equipo de Sensores en Automoción.

- AV-A. Equipo de Actuadores en Automoción.

- Dimensiones: 640 x 320 x 330 mm aprox. - Peso: 12 Kg aprox.

EJERCICIOS Y POSIBILIDADES PRÁCTICAS

Unidad de Control Electrónico (ECU):

1.- Autodiagnóstico de la ECU para detectar fallos.

2.- Señal del sensor de presión absoluta.

3.-	Función del sensor de presión del tanque de combustible y la válvula solenoide de purga del depósito.

4.-	Señal del sensor de temperatura del refrigerante.

5.- 	Función del sensor de temperatura de recirculación de gases de escape (EGR).

6.-	Función del sensor de posición del pedal del acelerador.

7.- Señal del sensor de oxígeno o sonda Lambda.

8.- Señal del sensor de masa de aire.

9.- Señal del sensor de temperatura del aire de entrada.

10.- Señal del sensor de posición del cigüeñal.

11.- Señal del sensor de posición del árbol de levas.

12.- Comprobación de fallos en las señales de los sensores.

13.-	Señal de control del solenoide de la presión del turbocompresor.

14.-	Función de la válvula de recirculación de gases de escape (EGR).

15.-	Comprensión de la función de la válvula de aceleración electrónica.

16.-	Función de la bomba de combustible.

17.-	Señal de control de la bujía.

18.- Señal de control del inyector de combustible.

19.- Señal de control del ventilador para refrigeración del motor.

20.- Comprobación de fallos en las señales de los actuadores.

21.- Función de autodiagnóstico de la ECU.

22.-	Reprogramar la ECU con la configuración de motor atmosférico.

23.-	Reprogramar la ECU con la configuración de motor turboalimentado.

- El usuario puede realizar otros ejercicios diseñados por él mismo.

Opcional

AV-ECD/ICAI. Software de Enseñanza Asistida desde Computador de Modo Interactivo:

Este paquete de software consta del Software del Instructor (Software de Gestión de Aulas de EDIBON - ECM-SOF) totalmente integrado con el Software del Alumno (Software de Formación de EDIBON - ESL-SOF). Ambos están interconectados para que el Profesor conozca, en todo momento, cual es el conocimiento teórico y práctico de los alumnos.

- ECM-SOF. Software de Gestión de Aulas de EDIBON (Software del Instructor).

ECM-SOF es la aplicación que permite al instructor registrar a los alumnos, administrar y asignar tareas para los grupos de trabajo, crear contenido propio para realizar ejercicios prácticos, elegir uno de los métodos de evaluación para comprobar los conocimientos del alumno y monitorizar la evolución relacionada con las tareas planificadas para alumnos individuales, grupos de trabajo, equipos, etc... de manera que el profesor puede saber en tiempo real el nivel de comprensión de cualquier alumno en el aula.

Características innovadoras:

• Gestión de base de datos de usuarios.

• Administración y asignación de grupos de trabajo, tares y sesiones de formación.

• Creación e integración de ejercicios prácticos y recursos multimedia.

• Diseño a medida de métodos de evaluación.

• Creación y asignación de fórmulas y ecuaciones.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Contenidos actualizables.

• Generación de informes, monitorización de la evolución del usuario y estadísticas.

- ESL-SOF. Software de Formación de EDIBON (Software del Alumno).

ESL-SOF es la aplicación dirigida a los alumnos que les ayuda a comprender conceptos teóricos mediante ejercicios prácticos y pone a prueba su conocimiento y evolución mediante la realización de tests y cálculos, además de los recursos multimedia. EDIBON proporciona tareas planificadas por defecto y un grupo de trabajo abierto para que los alumnos comiencen a trabajar desde la primera sesión. Los informes y estadísticas disponibles permiten conocer su evolución en cualquier momento, así como las explicaciones de cada ejercicio para reforzar los conocimientos técnicos adquiridos en la teoría.

Características innovadoras:

• Acceso y autorregistro del alumno.

• Comprobación de tareas existentes y monitorización.

• Contenidos por defecto y tareas programadas disponibles para su uso desde la primera sesión.

• Realización de ejercicios prácticos siguiendo el manual facilitado por EDIBON.

• Métodos de evaluación para poner a prueba sus conocimientos y su evolución.

• Autocorrección de los tests.

• Realización de cálculos y gráficas.

• Motor de resolución de sistemas de ecuaciones.

• Informes imprimibles y seguimiento del progreso del usuario.

• Recursos multimedia auxiliares.