SPÉCIFICATIONS DE L'OFFRE

L’unité “AV-ELC” comprend les circuits suivants :

Circuit d’alimentation :

Circuit d’alimentation 12 VCA.

Circuit d’alimentation 12 VCC.

Circuit des éléments résistifs :

Circuit de potentiomètres logarithmiques, de potentiomètres linéaires et de résistances fixes avec les configurations suivantes disponibles : en série, en parallèle et mixte.

Circuit d’éléments d’éclairage :

Différents circuits de lampes avec les configurations suivantes disponibles : en série et en parallèle.

Diode LED.

Circuit relais et fin de course :

Circuit de relais avec une bobine de 12 VCC et trois contacts : commun, normalement ouvert et normalement fermé.

Fin de course pour le contrôle du relais.

Circuit d’éléments capacitifs :

Condensateur avec fonction de filtre.

Condensateur avec fonction de stockage d’énergie.

Circuit redresseur :

Circuit redresseur demi-onde et pleine onde.

Circuit de temporisation :

Circuit multivibrateur astable avec 555IC.

Circuit diviseur de tension ajustable.

Circuit de portes logiques :

Circuit pour monter les portes logiques suivantes : NOT, AND, NAND, OR, NOR, XOR et XNOR.

Plaque de circuit imprimé :

Plaque protoboard pour assembler des circuits expérimentaux sans soudure.

Composants pour monter un multivibrateur monostable ou un circuit de multivibrateur astable avec 555IC.

Câbles et accessoires, pour un fonctionnement normal.

Manuels : Cette unité est fournie avec les manuels suivants : Services requis, Montage et Installation, Mise en route, Sécurité, Maintenance et Manuels pratiques.

Éléments supplémentaires recommandés (un seul) (Non inclus) :

- EDAS/VIS-0.25. Système d’Acquisition de Données et Instrumentation Virtuelle EDIBON (vitesse : 250 000 échantillons/s). o EDAS/VIS-1.25. Système d’Acquisition de Données et Instrumentation Virtuelle EDIBON (vitesse : 1.250.000 échantillons/s).

16 entrées analogiques (1 bloc avec 12 canaux de tension et 1 bloc avec 2 canaux actuels (4 connexions)).

EDAS/VIS-0.25, Vitesse d’échantillonnage 250 000 échantillons par seconde.

EDAS/VIS-1.25, Vitesse d’échantillonnage 1 250 000 échantillons par seconde.

2 sorties analogiques.

24 entrées/sorties numériques, configurables en entrées ou sorties, avec 24 voyants LED d’état.

Ces entrées/sorties numériques sont regroupées en trois ports de huit voies (P0, P1 et P3).

4 commutateurs de signal numérique 0 - 5 V.

2 potentiomètres de signal analogique 12 V.

Interrupteur principal ON / OFF.

À l’intérieur: Alimentation interne de 12 et 5 V. Potentiomètre.

DAB. Carte d’Acquisition de Données :

Carte d’Acquisition de Données fait partie du système SCADA.

Pour Version EDAS/VIS-1.25 Version Système EDIBON d’Acquisition de Données et d’Instrumentation Virtuelle (Vitesse:  1,250.000 échantillons/s):

Carte d’acquisition de données PCI (National Instruments) à placer dans un slot d’ordinateur. Bus PCI

Entrée analogique :

Nombre de canaux= 16 asymétrique ou 8 différentiels. Résolution=16 bits,1 sur 65536.

Taux d’échantillonnage jusqu’à : 1.250 000 S/s (échantillons par seconde). Plage d’entrée (V)=±10 V.

Transferts de données=DMA, interruptions, I/0 programmé. Nombre de canaux DMA=6.

Sortie analogique:

Nombre de canaux=2. Résolution=16 bits, 1 sur 65536. Max. taux de sortie jusqu’à : 900 KS/s.

Plage de sortie(V)=±10 V. Transferts de données=DMA, interruptions, I/0 programmé.

Entrée/Sortie Numérique : Nombre de chaînes=24 entrées/sorties. Port 0 jusqu’à 8 MHz.

Timing : Compteur/temporisateurs=2. Résolution : Compteur/temporisateur : 32 bits.

Pour Version EDAS/VIS-0.25 Version Système EDIBON d’Acquisition de Données et d’Instrumentation Virtuelle (Vitesse:  250.000 échantillons/s):

Taux d’échantillonnage jusqu’à : 250 000 S/s (échantillons par seconde).

Sortie analogique : Max. taux de sortie jusqu’à : 10 KS/s.

Entrée/sortie numérique : Nombre de voies=24 entrées/sorties. Port 0 jusqu’à 1 MHz.

Le reste des caractéristiques est identique à la version EDAS/VIS 1.25.

La Carte d’Acquisition de données peut subir des modifications de modèle à tout moment, atteignant ou améliorant les performances requises de l’unité.

EDAS/VIS/CCSOF. Logiciel de Contrôle + Acquisition de Données + Gestion des Données :

Compatible avec les systèmes d’exploitation Windows actuels. Cadre graphique convivial.

Logiciel configurable permettant la représentation temporelle/fréquentielle des différentes entrées et sorties. Visualisation d’une tension des circuits sur l’écran de l’ordinateur.

Il permet de stocker toutes les données dans un fichier, d’imprimer des écrans et des rapports des signaux à tout moment.

Mesure, analyse, visualisation, représentation et rapport des résultats.

Ensemble d’instruments virtuels :

Oscilloscope:

Canaux : 12 simultané. Tension d’entrée maximale : 10 V.

Les 12 canaux d’entrée peuvent être mis à l’échelle pour comparer le signal avec différents niveaux de tension.

Vitesse d’échantillonnage maximale : 1000 échantillons par seconde.

“Menu Mathématiques” avec des opérations comme addition, soustraction, multiplication et division, entre l’un des 12 canaux de l’oscilloscope.

Générateur de fonctions :

Deux générateurs de signaux indépendants, pour sinusoïdale, triangulaire, en dents de scie et carrée.

Canaux : 2 (permettant de travailler simultanément). Tension de sortie maximale : 10 V.

Vitesse d’échantillonnage maximale : 1000 échantillons par seconde.

Il comprend un graphique où un signal de sortie pour chaque canal est affiché.

Analyseur de spectre:

Canaux: 12 (simultanée). Tension maximale: 10 V. Analyseur de spectre numérique : basé sur la FFT

Vitesse d’échantillonnage maximale : 1000 échantillons par seconde.

Multimètre :

Voltmètre, canaux : 12 (simultanée). Tension maximale: 10 V. RMS.

Ampèremètre, canaux : 2 (simultané). Maximale ampère : 500 mA RMS par voie).

Analyseur transitoire.

Analyseur logique :

Nombre de canaux d’entrée : 8. Niveau de tension TTL.

Source d’horloge : 2 sources différentes.

Cet instrument permet de recevoir jusqu’à 8 signaux numériques simultanément.

Générateur logique :

Nombre de canaux de transmission : 8. Niveau de tension TTL.

Cet instrument permet de recevoir jusqu’à 8 signaux numériques simultanément.

- Dimensions : 640 x 320 x 330 mm approx.  - Poids : 10 Kg approx.

EXERCICES ET POSSIBILITÉS PRATIQUES

Circuits d’alimentation :

1.- Etude des formes d’onde en CA.

2.- Etude des signaux en CC.

3.- Etude des défauts dans le circuit de forme d’onde.

Circuits de charge :

4.- Mesures de résistance.

5.- Association de résistances.

6.- Rapport du diviseur de tension.

7.- Etude des défauts dans le circuit de résistance.

8.- Résistance d’une lampe.

9.- Variation de l’intensité lumineuse.

10.- Temporisation des clignotants.

Circuit des éléments capacitifs :

11.- Mesures des condensateurs.

12.- Associations de condensateurs.

13.- Etude d’un filtre passe-bas.

14.- Etude d’un filtre passe-haut.

15.- Réponse en fréquence d’un filtre passe-bas.

16.- Réponse en fréquence d’un filtre passe-haut.

Circuit redresseur :

17.- Etude de la fonction de la diode.

18.- Redresseur demi-onde.

19.- Redresseur pleine onde.

20.- Etude des défauts dans les circuits redresseurs.

21.- Redresseur pleine onde avec filtre.

Circuit de portes logiques :

22.- Etude du fonctionnement des portes logiques : NOT, AND, NAND, OR, NOR, XOR et XNOR.

Circuit de relais :

23.- Etude des bornes des relais.

24.- Alimentation d’une bobine de relais en courant continu.

25.- Contrôle d’un relais avec une fin de course.

26.- Etude des pannes de relais.

- Plusieurs autres exercices peuvent être réalisés et conçus par l’utilisateur.

Optionnel

AV-ELC/ICAI. Logiciel Interactif d'Instruction Assisté par Ordinateur :

- ECM-SOF. Logiciel de Gestion de Classe EDIBON (Logiciel pour Instructeur).

ECM-SOF est l'application qui permet à l'instructeur d'enregistrer les étudiants, gérer et assigner des tâches pour les groupes de travail, créer votre propre contenu pour les exercices pratiques, choisissez l'une des méthodes d'évaluation pour tester les connaissances de l'élève et de suivre l'évolution liées à des tâches planifiées pour les étudiants individuels, groupes de travail, unités, etc ... afin que l'enseignant puisse connaître en temps réel le niveau de compréhension de tout étudiant en classe.

Caractéristiques innovantes :

• Gestion de la base de données des utilisateurs.

• La gestion et la répartition des groupes de travail, exercices et sessions de formations.

• Création et intégration d'exercices pratiques et des ressources multimédias.

• Conception personnalisée des méthodes d'évaluation.

• Création et formules d'affectation et des équations.

• Système de résolution d'équations.

• Contenu actualisable.

• Rapports, suivi de l'évolution et des statistiques des utilisateurs.

- ESL-SOF. EDIBON Formation sur les logiciels (Logiciel pour Étudiants).

ESL-SOF est l'application adressée aux étudiants qui les aide à comprendre les concepts théoriques au moyen d'exercices pratiques et à prouver ses connaissances et sa progression en effectuant des tests et des calculs en plus des ressources multimédias. Tâches planifiées par défaut et un le groupe de travail ouvert est fourni par EDIBON pour permettre aux étudiants de commencer à travailler dès la première session. Des rapports et des statistiques sont disponibles pour connaître leur progression à tout moment, ainsi que des explications pour chaque exercice visant à renforcer les connaissances techniques théoriquement acquises.

Caractéristiques innovantes :

• Ouverture de session et auto-inscription.

• Contrôle et suivi des tâches existantes.

• Contenu et exercices disponibles pour utilisateur à partir du première utilisation.

• Exercices pratiques suivant le manuel fourni par EDIBON.

• Méthodes d'évaluation pour évaluer vos connaissances et votre progression.

• Tests de correction automatique.

• Effectuer des calculs et des graphiques.

• Moteur résolution de systèmes d'équations.

• Suivi de la formation de l'utilisateur et rapports imprimables.

• Ressources multimédias auxiliaires.